LÁMINA 1: TRAZADOS FUNDAMENTAIS

1. Debuxar con vértice en V os ángulos de 105º e 52º 30´.

Determina a súa diferenza

2.. Traza dende o punto P (punto exterior) a perpendicular á recta r e busca polo menos un punto a 25 mm da recta e do punto.

3. Divide o segmento AB (70mm) en cinco partes iguais. Calcula tamén o punto medio.

4. Dados os segmentos a (43mm) e b (22mm), calcula o segmento a2/b

5.-Calcula graficamente o segmento de valor ( 23 x 34) / 11

6.- Determina o segmento √28 / 3

7. Determina graficamente os valores de x e y para que se cumpra:

x+y= 80

x=2,5y

valores en mm

8. Calcula dous segmentos sabendo que a suma é 9cm e o seu produto 15.