A01EF001     	M3  	PASTA DE YESO BLANCO

M3. Pasta de yeso blanco amasado manualmente, según NTE-RPG-7.

U01AA011     	2,737	Hr  	Peón suelto                                                     	11,11	30,41

U04GA050     	0,810	Tm  	Yeso blanco                                                     	52,03	42,14

U04PY001     	0,650	M3  	Agua                                                            	1,09	0,71

TOTAL PARTIDA		73,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

A01JF004     	M3  	MORTERO CEMENTO (1/4) M 10

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 10 con una resistencia a compresión de 10

N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/4)

U01AA011     	1,660	Hr  	Peón suelto                                                     	11,11	18,44

U04CA001     	0,300	Tm  	Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                	66,65	20,00

U04AA001     	1,100	M3  	Arena de río (0-5mm)                                            	14,50	15,95

U04PY001     	0,260	M3  	Agua                                                            	1,09	0,28

A03LA005     	0,650	Hr  	HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    	1,33	0,86

TOTAL PARTIDA		55,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

A01JF006     	M3  	MORTERO CEMENTO (1/6) M 5

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2

según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6)

U01AA011     	1,660	Hr  	Peón suelto                                                     	11,11	18,44

U04CA001     	0,250	Tm  	Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                	66,65	16,66

U04AA001     	1,100	M3  	Arena de río (0-5mm)                                            	14,50	15,95

U04PY001     	0,255	M3  	Agua                                                            	1,09	0,28

A03LA005     	0,400	Hr  	HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                    	1,33	0,53

TOTAL PARTIDA		51,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

A01L090      	m3  	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.

O01OA070     	2,000	h.  	Peón ordinario                                                  	14,00	28,00

P01CC120     	0,500	t.  	Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  	172,71	86,36

P01DW050     	0,900	m3  	Agua                                                            	1,11	1,00

TOTAL PARTIDA		115,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

A02A021      	m3  	MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión

a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano semiseco para solar, s/RC-03.

O01OA070     	1,500	h.  	Peón ordinario                                                  	14,00	21,00

P01CC020     	0,270	t.  	Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 	70,00	18,90

P01AA020     	1,030	m3  	Arena de río 0/6 mm.                                            	15,00	15,45

P01DW050     	0,255	m3  	Agua                                                            	1,11	0,28

TOTAL PARTIDA		55,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

A02A080A     	m3  	MORTERO CEMENTO

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-

presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.

-O01OA070-   	0,200	h.  	Peón ordinario                                                  	14,00	2,80

P01CC020BA  	0,270	kg  	Cemento CEM I 42,5 N - MR                                       	0,15	0,04

P01AA020     	1,090	m3  	Arena de río 0/6 mm.                                            	15,00	16,35

P01DW050     	0,255	m3  	Agua                                                            	1,11	0,28

M03HH020     	0,400	h.  	Hormigonera 200 l. gasolina                                     	2,42	0,97

TOTAL PARTIDA		20,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

A03CA005     	Hr  	CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3

Hr. Pala cargadora sobre neumáticos con una potencia de 81 CV (110 Kw) con cuchara dentada de capacidad

1,30 m3, con un peso total de 9.410 Kg, de la casa Volvo ó similar, con un alcance de descarga de 3.710 mm, al-

tura de descarga a 45º de 2640 mm, fueza de elevación a altura máxima de 113,2 KN, fuerza de arranque 113,2

KN, capacidad colmada 1,30 m3, ángulo máximo de excavación a 95º, fuerza hidraúlica de elevación a nivel del

suelo 114,4 Kn, longitud total de la máquina 6.550 mm, altura sobre el nivel del suelo de 293 mm, control por pa-

lanca única, dirección controlada por la transmisión ó por los frenos, i/ retirada y colocación del lugar de las obras.

U02FA001     	1,000	Hr  	Pala cargadora 1,30 M3.                                         	15,78	15,78

U%10         	10,000	%   	Amortización y otros gastos                                     	15,80	1,58

U01AA015     	0,913	Hr  	Maquinista o conductor                                          	14,80	13,51

U02SW001     	15,000	Lt  	Gasóleo A                                                       	0,65	9,75

TOTAL PARTIDA		40,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

A03CI010     	Hr  	MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV

Hr. Motoniveladora con una potencia de 110 CV (81Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con un

peso total de 11.680 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera y

de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 6,56 Lts de cilindrada, con unas características de cuchilla de:

alcance fuera de ruedas de 2.320 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90º, ángulo de corte 36º/81º, altura libre

del suelo 400 mm, longitud 3.660 mm, altura 430 mm. Características de la topadora: altura libre del suelo 640

mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.

U02FN005     	1,000	Hr  	Motoniveladora media 110 CV                                     	21,52	21,52

U%10         	10,000	%   	Amortización y otros gastos                                     	21,50	2,15

U01AA015     	0,913	Hr  	Maquinista o conductor                                          	14,80	13,51

U02SW001     	12,000	Lt  	Gasóleo A                                                       	0,65	7,80

TOTAL PARTIDA		44,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A03FB010     	Hr  	Pala cargadora sobre cadenas

Hr. Camión basculante de dos ejes con una potencia de 138 CV DIN (102Kw), y capacidad para un peso total a

tierra de 10 Tn con 4 tiempos y 4 cilindros en linea, de la casa Iveco ó similar, capaz de desarrollar una velocidad

máxima cargada de 50 Km/h, una carga de 10,9 Tn y una capacidad de caja a ras de 5 m3 y de 9 m3 colmada,

con un radio de giro de 5,35 mts, longitud total máxima de 6.125 mm, anchura total máxima de 2.120 mm, distan-

cia entre ejes 3.200 mm, suspensión mediante ballestas parabólicas, barra de torsión estabilizadora de diámetro 45

mm, frenos tipo duplex y duoservo con recuperación automática.

U02JA003     	1,000	Hr  	Camión 10 T. basculante                                         	24,40	24,40

U%10         	10,000	%   	Amortización y otros gastos                                     	24,40	2,44

U01AA015     	0,913	Hr  	Maquinista o conductor                                          	14,80	13,51

U02SW001     	16,000	Lt  	Gasóleo A                                                       	0,65	10,40

TOTAL PARTIDA		50,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A03LA005     	Hr  	HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.

Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-

cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,

con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.

U02LA201     	1,000	Hr  	Hormigonera 250 l.                                              	0,95	0,95

U%10         	10,000	%   	Amortización y otros gastos                                     	1,00	0,10

U02SW005     	3,500	Ud  	Kilowatio                                                       	0,08	0,28

TOTAL PARTIDA		1,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

O01OA090     	h   	Cuadrilla A

O01OA030     	1,000	h.  	Oficial primera                                                 	19,18	19,18

O01OA050     	1,000	h.  	Ayudante                                                        	17,08	17,08

O01OA070     	0,500	h.  	Peón ordinario                                                  	14,00	7,00

TOTAL PARTIDA		43,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

PBPM.1eacb   	m3  	Mortero cto/are M-5 3-5 maq

Mortero M-5 de cemento y arena,  confeccionado a máquina en obra con cemento tipo Portland CEM II/B-V 32,5

R UNE-EN 197-1, suministrado a granel, y arena triturada de granulometría 3-5 mm lavada.

PBAC.3ea     	0,250	t   	Cemento CEM II/B-V 32,5 R UNE-EN 197-1 granel                   	94,95	23,74

PBRA.1acaa   	1,760	t   	Arena silícea 3-5mm trit lvd                                    	3,57	6,28

PBAA.1a      	0,255	m3  	Agua                                                            	0,22	0,06

MMMH.1aaba  	0,400	h   	Hormigonera el 1.5 kw 160/200 l                                 	0,77	0,31

MOOA.1c      	0,400	h   	Peón especializado construcción                                 	11,11	4,44

MOOA.1d      	0,400	h   	Peón ordinario construcción                                     	11,11	4,44

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	39,30	0,79

TOTAL PARTIDA		40,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SEIS CÉNTIMOS

PBPO.6baba   	m3  	HA-30 plas 20-40 CEM II/A-P 32,5R

Hormigón HA-30 de consistencia plástica compuesto por grava caliza de machaqueo de 20-40 mm, arena silícea

0-5 y cemento CEM II/A-P-32,5 R, confeccionado en obra en planta de 25 m3/h, según RC-97 y EHE. Hidrofu-

go

PBRG.3baa    	1,300	t   	Grava 20-40 mm caliza lvd                                       	0,03	0,04

PBRA.1abab   	0,650	t   	Arena silícea 0-5mm rio lvd                                     	4,72	3,07

PBAC.3aa     	0,390	t   	Cemento CEM II/A-P 32,5 R UNE-EN 197-1 granel                   	79,54	31,02

PBAA.1a      	0,180	m3  	Agua                                                            	0,22	0,04

MMMH.5a      	0,050	h   	Planta hormigón 25 m3/h                                         	55,23	2,76

MOOA.1c      	0,400	h   	Peón especializado construcción                                 	11,11	4,44

TOTAL PARTIDA		41,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS