III.1. DB SE. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

1. DESCRIPCIÓN

Trata la presente estructura de un pequeño edificio exento de planta baja, anexo al centro docente, destinado a albergar un almacén y un vestuario, según se describe en el resto de documentación del proyecto.

1.1. Seguridad estructural

El presente proyecto se adapta al CTE y sus diversos documentos aplicables conjuntamente con DB-SE, según se señala.

|  |  |  |  | Procede | No procede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-SE | Seguridad estructural: |  |  |  |  |
| DB-SE-AE | Acciones en la edificación |  |  |  |  |
| DB-SE-C | Cimentaciones |  |  |  |  |
| DB-SE-A | Estructuras de acero |  |  |  |  |
| DB-SE-F | Estructuras de fábrica |  |  |  |  |
| DB-SE-M | Estructuras de madera |  |  |  |  |

Se tienen en cuenta, además, las especificaciones aplicables de la normativa siguiente:

|  |  |  |  | Procede | No procede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NCSE | Norma de construcción sismorresistente |  |  |  |  |
| EHE | Instrucción de hormigón estructural |  |  |  |  |

1.2. Cimentaciones

Dadas las características del nuevo volumen construido y el tipo de cimentación elegida, mediante zapatas corridas de hormigón armado, se considera que las cargas a repartir por dicha cimentación serán mínimas y perfectamente asumibles por el terreno subyacente.

En todo caso será necesario inspeccionar el fondo de cimentación por si existieran interferencias con elementos existentes y para comprobar el estado real del terreno.

1.2.1. Métodos de cálculo de la cimentación

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límites. Se verifica la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE.

1.3. Sistema estructural elegido

El sistema estructural elegido se corresponde con un forjado unidireccional de hormigón armado con canto 25+5, bovedilla de hormigón aligerado e intereje 70 cm para el forjado de piso y una losa de hormigón armado para el forjado de cubierta.

En cuanto a elementos verticales, se recurre a pilares y muros de hormigón armado.

Los forjados se han previsto para soportar unas acciones según DB-SE-AE, indicándose sus valores en el correspondiente apartado, así como en planos.

1.3.1 Métodos de cálculo de hormigón

El diseño y el cálculo de la cimentación y la estructura se ajustan en todo momento a lo establecido en la norma EHE, y su construcción se llevará a cabo de acuerdo con lo especificado en la misma.

La determinación de las solicitaciones se ha realizado con arreglo a los principios de la Mecánica Racional, complementados por las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y de la Elasticidad.

De acuerdo con la Norma EHE, el proceso general de cálculo empleado es el de los "estados límites", en el que se trata de reducir a un valor suficientemente bajo la probabilidad de que se alcancen aquellos estados límites que ponen la estructura fuera de servicio.

Las comprobaciones de los estados límites últimos (equilibrio, agotamiento o rotura, inestabilidad o pandeo, anclaje y fatiga) se realizan para cada hipótesis de carga, con acciones mayoradas y propiedades resistentes de los materiales minoradas, mediante una serie de coeficientes parciales de seguridad. Para el caso de encepados se emplea el método de las bielas.

Las comprobaciones de los estados límites de utilización (fisuración y deformación) se realizan para cada hipótesis de carga con acciones de servicio (sin mayorar) y propiedades resistentes de los materiales de servicio (sin minorar).

Cemento

Los cementos que se emplearán en la ejecución de los elementos estructurales cumplirán lo especificado en la "Instrucción para la recepción de cementos RC-08".

1.4. Condiciones de ejecución

Los planos de estructuras no son válidos como planos de replanteo, para cuya misión existen planos de arquitectura específicos. En todo caso, las posibles discrepancias entre planos de arquitectura y estructura deben ser resueltas por la Dirección Facultativa, aunque, en principio, sea la arquitectura la que debe prevalecer.

Antes de la construcción de los forjados, la empresa suministradora de los mismos, debe aportar planos de armados de dichos elementos, en las condiciones establecidas en la EHE, siendo imprescindible la aprobación expresa de los mismos por la Dirección Facultativa antes de su ejecución.

Se cumplirán las condiciones específicas indicadas en la DB-SI en función de la resistencia a fuego necesaria. En caso necesario, para locales con resistencia a fuego específica se deberán emplear materiales aislantes adecuados o aumentar los recubrimientos correspondientes.

Se cumplirán las condiciones establecidas en la EHE sobre tolerancias.

Los elementos de hormigón que puedan estar en contacto con agua, como pueden ser marquesinas, petos, etc, se dotarán de goterones, desagües y soluciones constructivas adecuadas para un correcto saneadas de los mismos.

Las vigas y forjados con una luz superior a 6 metros se construirán dotando a dichos elementos de una contraflecha de 1/1000 de su luz en el encofrado, con el fin de mitigar posibles efectos de deformaciones, así mismo se construirán las tabiquerías con técnicas adecuadas, con remate de las mismas posterior a la entrada en carga del edificio y con sistema descendente.

En el caso de aparecer nuevos huecos en el forjado, se debe obtener autorización explícita de la Dirección Facultativa, antes de la ejecución de los mismos.

En el caso de estructuras de acero, madera o fábrica, se cumplirán las condiciones de ejecución señaladas en la normativa de referencia señalada con anterioridad.

1.5. Condiciones de puesta en obra

Se cumplirán las condiciones de ejecución señaladas en la normativa básica vigente en nuestro país.

Comprobación preliminar a la cimentación

No se hormigonará ninguna zapata ni cimiento, sin que la Dirección Facultativa haya comprobado que las características del terreno corresponden a las previstas esta Memoria.

Tolerancias (en ambos sentidos, en mm)

- Pilares (hasta  350 x 350): 5 por cada lado.

- Pilares (más de 350 x 350): 5 en la dimensión menor y 1 en la mayor.

- Losas:	 5 en su espesor.

- Pantallas: 5 en su espesor.

- Forjados: 5 en su espesor.

En cuanto a desplomes de pilares, se admitirá hasta 1/30 del ancho del pilar, en el sentido considerado por altura de planta; y no más de 30 en el total de las alturas.

En todo caso la D.F. decidirá sobre la influencia de estas tolerancias en la obra.

En especial se verificará de forma concreta la situación de elementos, como pilares y muros, que impliquen pérdida de medidas mínimas normativas, como pueden ser condiciones de habitabilidad o medidas de plazas de garaje. En estos casos no se aplicará ningún tipo de tolerancia.

Recubrimientos (mm)

Teniendo en cuenta el articulo 37.2.4 de la instrucción EHE. “Recubrimientos mínimos según la clase de exposición”, así como el ANEJO 7 “Referente al fuego” de dicha instrucción, se han tenido en cuenta los siguientes recubrimientos.

| Zapatas | 80 mm |
| --- | --- |
| Muros | 40 mm. |
| Pilares | 40 mm |
| Pantallas | 40 mm |
| Vigas | 30 mm |
| Losas y forjados | 30 mm |

Encofrados

Los puntales serán capaces de soportar el peso del forjado que gravita sobre él, más un 30% por carga accidental durante la construcción; se colocarán bajo las sopandas, no debiéndose utilizar diámetros inferiores a 70 mm. No se admite más de un puntal empalmado por cada cuatro enterizos.

A L T U R A D E P I S O S (m)

Diámetro (mm) 2.50 2.75 3.00 3.25 3.50 3.75 4.00

70 4.5 3.6 3.0 -- -- -- --

80 8.1 6.4 5.3 5.3 3.7 -- --

100 20.9 16.8 13.8 11.5 9.7 8.2 --

120 40.4 35.0 30.1 25.3 21.1 18.1 15.7

A título meramente orientativo y sin que implique una validación de estos valores, se indica la capacidad de carga en KN. de los puntales, según su diámetro y altura entre pisos.

Conviene disponer riostras y cruces de San Andrés, discrecionalmente, sobre todo en el contorno. Cuando la altura supere los 4 mts., se tomarán precauciones en la disposición de puntales y sus arriostramientos.

Cuando se trate del primer forjado, se cuidará el apoyo de los puntales sobre el terreno.

En todo caso se consultará el proyecto de seguridad y se seguirán sus indicaciones.

Desencofrados

- En condiciones normales de temperatura, el plazo de desencofrado será de 21 días.

- Puede hormigonarse la planta superior a los 8 días del hormigonado de la planta inferior, siempre que esta se encuentre apuntalada.

- No deben  existir más de tres plantas encofradas simultáneamente.

- El detalle del proceso de hormigonado y desencofrado es el siguiente:

| Planta | Hormigonado (días) | Desencofrado (días) |
| --- | --- | --- |
| x + 3 | 24 | 45 |
| x + 2 | 16 | 37 |
| x + 1 | 8 | 29 |
| x | Fecha inicial |  |

- Para luces de recuadros mayores de 6.0 x 6.0 metros, o bien cuando la temperatura se aproxime a los 5 grados, el ciclo de 8 días del cuadro anterior, se sustituirá por el de 10 días.

- En caso de voladizos, el desencofrado se hará de manera que la flecha se obtenga gradualmente (de extremo de voladizo a empotramiento).

- Se evitará el desencofrado súbito y sin precauciones, evitando el impacto de los encofrados sobre los forjados.

Precauciones respecto a las cargas de cálculo

La carga adicional de cálculo, que con tal designación figura en los planos, corresponde a la suma de la sobrecarga de uso, pavimento, tabiquería, etc., es decir la carga total menos el peso propio del forjado. En ningún caso se sobrepasarán estos límites y muy especialmente se evitará el acopio de materiales y el paso de vehículos u otras circunstancias que supongan un exceso sobre lo previsto.

Construcción de albañilería

Durante la construcción de los cerramientos y tabiques, se evitará el acopio excesivo de material sobre el forjado, e igualmente, se tendrá en cuenta la deformación propia del mismo a fin de evitar fisuras en las fábricas. Se deberán tener muy en cuenta las recomendaciones del Instituto Eduardo Torroja, sobre todo en los casos de grandes luces y vuelos. En concreto las plantas se deben tabicar con proceso descendente, de cubierta a bajo, dejando la última hilada sin colocar hasta el final, rellenando estos huecos con yeso.

Así mismo se colocarán lo más rápidamente posible, los palés de ladrillo sobre las placas, con el fin de mejorar el comportamiento de la estructura ante flechas activas.

Se seguirán las instrucciones de colocación de la Dirección Facultativa, estando previsto, en principio, una construcción de tabiquería en sentido descendente, dejando un prudencial plazo para la colocación de la última hilada, sobre todo en primera planta. Debiéndose anclar las fachadas a los bordes de placa.

Fábricas apoyadas sobre forjados

Cuando existan fábricas u otro tipo de cargas que apoyen sobre forjados, se asegurará que dicho forjado ha sido calculado para dicha carga; a cuyo fin, en los planos se indica en sombreado la zona prevista para dicho apoyo.

Grúas y elevadores

Se evitará la colocación de maquinillos en los bordes de los forjados sin el debido apeo.

Cuando se dejen vanos para la implantación de la grúa, se procurará que no afecten a las fajas principales entre pilares y sobre todo, que no dejen en vuelo al forjado cortado.

1.6. Condiciones de mantenimiento

Los elementos considerados como estructurales no deben ser modificados ni afectados con medidas constructivas como puedan ser rozas, sin la debida autorización de la Dirección Facultativa o por técnico competente en el caso de que la obra se encuentre entregada. En este último caso se recuerda que los elementos estructurales son comunitarios, debiendo de poseer las preceptivas autorizaciones para su variación.

La estructura se debe revisar de forma visual cada año, poniendo en conocimiento de técnico competente cualquier anomalía, como puedan ser procesos de fisuración, con el fin de determinar el alcance e importancia de los mismos.

Se debe evitar el contacto de elementos de hormigón con agua, con el fin de asegurar una correcta durabilidad del mismo.

La propiedad debe ser consciente de las acciones para las que se ha dimensionado la estructura, con el fin de respetarlas a lo largo de la vida del edificio.

2. CARACTERÍSTICAS

2.1. Características de los materiales, niveles de control y coeficientes de seguridad

Los materiales que se emplearán en la estructura y sus características más importantes, así como los niveles de control previstos y sus coeficientes de seguridad correspondientes, son los que se expresan en los cuadros indicados en planos (en caso de datos contradictorios es válido lo contenido en planos, ante cualquier otro documento -memoria o mediciones-)

Módulo de elasticidad

Para tener en cuenta la variación del módulo de elasticidad con el tiempo se ha considerado la siguiente expresión:

Siendo:

Ec(t)	módulo de elasticidad en el instante t

Ec,28	módulo de elasticidad a los 28 días

t		instante considerado, expresado en días, a partir de la fecha de hormigonado

s		parámetro función del tipo de cemento:

0,20	para cementos de alta resistencia con endurecimiento rápido

0,25	para cementos de resistencia normal con endurecimiento normal

Para Ec,28 se toma el valor:

con fck y Ec,28 en [N/mm²]

Coeficiente de dilatación térmica

Se considera un valor de α = 1,0 x 10-5 ºC-1.

Acero de armar

Resistencia y designación

Para todos los casos se considera acero B 500 S.

Módulo de elasticidad

Se adopta un valor de Es = 2,1 x 105 N/mm2.

Acero estructural

Resistencia y designación

Se ha adoptado el acero S-275-JR para perfiles laminados y para chapas. El límite elástico garantizado es de fy=275 N/mm².

Módulo de elasticidad

Se adopta un valor de Es = 2,1 x 105 N/mm2.

Niveles de control

El control de calidad de los elementos abarca el control de materiales y el control de la ejecución.

Elementos de hormigón armado

Control de materiales

El control de la calidad del hormigón y de sus materiales componentes, así como el control del acero de armar se efectuará según lo establecido en la "Instrucción de Hormigón Estructural EHE".

El control de los hormigones de proyecto es “Estadístico”

Control de la ejecución

El control de la calidad de la ejecución de los elementos de hormigón se efectuará según lo establecido en la Instrucción EHE.

El control de ejecución adoptado en proyecto es “normal”

Coeficientes parciales de seguridad para la resistencia

Los controles anteriormente definidos están en acuerdo recíproco con los coeficientes parciales de seguridad para la resistencia, adoptados en los cálculos justificativos de la seguridad estructural.

Los coeficientes parciales de seguridad para la resistencia adoptados son:

Hormigón: 1.50

Acero de armar: 1.15

Acero estructural: 1.05

3. ASIENTOS ADMISIBLES Y LÍMITES DE DEFORMACION

Asientos admisibles de la cimentación

De acuerdo con la Norma DB-SE-C, en función del tipo de terreno y de las características del edificio, se acepta como asiento general máximo admisible de la cimentación, el valor de 50 mm.

Límites de deformación de la estructura

El cálculo de las deformaciones se ha realizado para condiciones de servicio, estimando coeficientes de minoración de resistencias de valor 1, coeficientes de mayoración de acciones desfavorables (o favorables permanentes) de valor 1, y de valor nulo para acciones favorables no permanentes.

Hormigón armado

Para el cálculo de las flechas de los elementos sometidos a flexión, se han tenido en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, y se han considerado los momentos de inercia equivalentes de las secciones fisuradas.

Para cálculos de deformación se han considerado las mejoras del módulo de elasticidad para árido granítico y para su edad real, así como su grado de humedad y temperatura.

Para el cálculo de flechas diferidas se corrigen los valores obtenidos en función del ancho del elemento y de la humedad relativa.

Se ha intentado que el canto de los forjados sea superior al mínimo establecido en la Norma EHE para las condiciones de diseño, materiales y carga que les corresponden.

Para el cálculo de deformación se ha tenido en cuenta la puesta en carga de los palés de tabiquería antes de la colocación de la misma sobre la estructura, por lo que éstos deben repartirse según las indicaciones de la Dirección Facultativa.

Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados, establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos estructurales y constructivos, son los que se señalan en el cuadro que se incluye a continuación:

| FLECHAS MAXIMAS RELATIVAS Y ABSOLUTAS PARA ELEMENTOS DE H. ARMADO |  |  |
| --- | --- | --- |
| Estructura no solidaria con otros elementos FLECHAS TOTALES MAXIMAS | Estructura solidaria con otros elementos FLECHAS ACTIVAS MAXIMAS |  |
|  | Elementos flexibles | Elementos rígidos |
| δ/L<1/250 y L/500+1cm | δ/L<1/400 y L/800+0,6cm | δ/L<1/500 y /1000+0,5cm |

ANEJO. ACCIONES ADOPTADAS EN CÁLCULO

Valores representativos de las acciones

Las acciones se definen, en su magnitud, por sus valores representativos.

Una misma acción puede tener un único o varios valores representativos, según se indica a continuación, en función del tipo de acción.

Acciones permanentes (G)

Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, coincidente con el valor característico Gk.

Acciones permanentes de valor no constante (G*)

Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, coincidente con el valor característico Gk*.

Acciones variables (Q)

Cada una de las acciones variables puede considerarse con los siguientes valores representativos:

- Valor característico Qk: Valor de la acción cuando actúa aisladamente.

- Valor de combinación 0 Qk: Valor de la acción cuando actúa en compañía de alguna otra acción variable.

- Valor frecuente 1 Qk: Valor de la acción que es sobrepasado durante un período de corta duración respecto a la vida útil de la estructura.

- Valor casi-permanente 2 Qk: Valor de la acción que es sobrepasado durante una gran parte de la vida útil de la estructura.

Los valores de los coeficientes  son los siguientes:

|  | 0 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sobrecarga de uso (calzadas y garajes) | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Sobrecarga de nieve | 0,6 | 0,2 | 0,0 |
| Acción eólica | 0,6 | 0,5 | 0,0 |

Acciones accidentales (A)

Para las acciones accidentales se considerará un único valor representativo, coincidente con el valor característico Ak.

Valores de cálculo de las acciones

Los valores de cálculo de las diferentes acciones son los obtenidos aplicando el correspondiente coeficiente parcial de seguridad  a los valores representativos de las acciones, definidos en el apartado anterior.

Estados Límites Últimos (E.L.U.)

Para los coeficientes parciales de seguridad F se tomarán los siguientes valores básicos:

| Concepto |  | Situaciones persistentes y transitorias |  | Situaciones accidentales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Efecto favorable | Efecto desfavorable | Efecto favorable | Efecto desfav. |
| Acciones permanentes |  | G = 1,0 | G = 1,35 | G = 1,0 | G = 1,0 |
| Acciones permanentes de valor no constante | Reológicas | G * = 1,0 | G G* = 1,35 | G * = 1,0 | G * = 1,0 |
|  | Acciones del terreno | G * = 1,0 | G * = 1,50 | G * = 1,0 | G * = 1,0 |
| Acciones variables |  | Q = 0 | Q = 1,50 | Q = 0 | Q = 1,0 |
| Acciones accidentales |  | -- | -- | A = 1,0 | A = 1,0 |

Estados Límites de Servicio (E.L.S.)

Para los coeficientes parciales de seguridad  se tomarán los siguientes valores:

| Concepto | Situaciones persistentes y transitorias |  |
| --- | --- | --- |
|  | Efecto favorable | Efecto desfavorable |
| Acciones permanentes | G = 1,0 | G = 1,0 |
| Acciones permanentes de valor de constante | G* = 1,0 | G* = 1,0 |
| Acciones variables | Q = 0 | Q = 1,0 |

Combinación de acciones

Las hipótesis de carga a considerar se formarán combinando los valores de cálculo de las acciones cuya actuación pueda ser simultánea, según los criterios generales que se indican a continuación.

Estados Límites Últimos

Situaciones persistentes y transitorias

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente criterio:

Donde:

Gk,j	valor representativo de cada acción permanente

G*k,i	valor representativo de cada acción permanente de valor no constante

Qk,1	valor representativo (valor característico) de la acción variable dominante

ψ0,i Qk,i	valores representativos (valores de combinación) de las acciones variables concomitantes con la acción variable dominante

Situaciones accidentales

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán de acuerdo con el siguiente criterio:

Donde:

Gk,j; G*k,i	valores representativos.

1,1 Qk,1		valor representativo (valor frecuente) de la acción variable dominante

2,1 Qk,j		valores representativos (valores casi-permanentes) de las acciones variables concomitantes con la acción variable dominante y la acción accidental

Ak		valor representativo (valor característico) de la acción accidental

En este caso se consideran las combinaciones derivadas de la acción sísmica accidental.

Estados Límites de Servicio

Para estos estados se consideran únicamente las situaciones persistentes y transitorias, excluyéndose las accidentales.

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se realizarán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Combinación característica (poco probable o rara):

- Combinación frecuente:

- Combinación casi-permanente:

1. Acciones gravitatorias

FORJADO PLANTA BAJA (Forjado Unidireccional 25+5cm)

- Peso Propio Forjado: …………………………………………………………………….…..…..3.70 KN/m²

- Solado: …………………………………………………………………………………………….1.20 KN/m²

- Uso: …………………………………………………………………..……………………………4.00 KN/m²

- TOTAL: …………………………………………………………………………..……………….8.90 KN/m²

FORJADO PLANTA ALTA (Losa H.A. e: 20cm)

- Peso Propio Forjado: …………………………………………………………………….…..…..5.00 KN/m²

- Cubrición: ………………………………………………………………………………………….1.20 KN/m²

- Uso/Nieve: ………………….………………………………………..……………………………1.00 KN/m²

- TOTAL: …………………………………………………………………………..……………….7.20 KN/m²

No se considera ninguna reducción de sobrecargas.

2. Acciones térmicas y reológicas

De acuerdo con DB-SE, estas acciones se han tenido en cuenta a la hora de tomar la decisión de disponer juntas de dilatación, para lo que se ha recurrido a distancias inferiores a 50 metros.

Para el cálculo de las deformaciones térmicas, se ha adoptado para la estructura un Coeficiente de Dilatación Térmica de valor 11x10E-6 m/m oC en hormigón.

Con el fin de evitar problemas de retracción, el plan de hormigonado de forjados debe ser explícitamente aprobado por la Dirección Facultativa. Como referencia pueden tomarse unas dimensiones de 20 m. De longitud, para que no existan mayores problemas.

3. Acciones sísmicas

Se han considerado. Se mantienen los criterios de diseño de dicha normativa (NCSE-02), sobre todo en cuanto arriostramiento horizontal de pórticos y de cimentación.

4. Acciones del terreno

No consideradas.

5. Acciones eólicas

No consideradas.

6. Justificación CTE-SI 6

La estructura portante se ha diseñado para mantener su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las exigencias básicas del CTE-SI-6.

En este caso se ha considerado una resistencia a fuego necesaria de R90. Esta resistencia puede conseguirse mediante el cerramiento de doble hoja ladrillo que cierra el hueco del ascensor, o aislamientos específicos tipo vermiculita, en el caso de que los elementos estructurales metálicos quedasen vistos.