III. 3. DB SUA. EXIGENCIAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad establecidas en este DB.

En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de utilización y accesibilidad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB.

1. SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

  - Resbaladicidad de los suelos

|  |  |  | (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) | Clase |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  |  | Zonas interiores secas con pendiente menor que el 6% | 1 | 1 |
|  |  |  | Zonas interiores secas con pendiente mayor o igual que el 6% y escaleras | 2 | --- |
|  |  |  | Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente menor que el 6% | 2 | 2 |
|  |  |  | Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente mayor o igual que el 6% y escaleras | 3 | --- |
|  |  |  | Zonas exteriores y piscinas | 3 | 3 |

1.2. Discontinuidades en el pavimento

|  |  |  |  | NORMA | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos | Diferencia de nivel < 6 mm | 5 mm |
|  |  |  | Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, excepto para acceso desde espacio exterior |  25% |  25% |
|  |  |  | Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación | Ø  15 mm | Ø  10 mm |
|  |  |  | Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de las zonas de circulación |  80 cm | --- |
|  |  |  | Nº mínimo de escalones en zonas de circulación | 3 | --- |
|  |  |  | Excepto en los casos siguientes: |  |  |
|  |  |  | a) en zonas de uso restringido, |  |  |
|  |  |  | b) en zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda, |  |  |
|  |  |  | c) en los accesos y en las salidas de los edificios, |  |  |
|  |  |  | d) en el acceso a un estrado o escenario. |  |  |

1.3. Desniveles

No existen en el edificio desniveles, huecos o aberturas (horizontales o verticales) susceptibles de causar caídas, por lo que no es necesario disponer barreras de protección.

1.4. Escaleras y rampas

Dado que, tanto las intervenciones en el edificio existente, como el nuevo edificio se desarrollan en una única planta, estando ésta a nivel con la cota del terreno que lo rodea, no existen, ni en el interior ni en el exterior, escaleras o rampas.

1.5. Limpieza de los acristalamientos exteriores

Al tratarse de un edificio de uso docente, no es necesario cumplir las condiciones indicadas en el presente apartado.

2. SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

2.1. Impacto

2.1.1. Impacto con elementos fijos

|  |  |  |  | NORMA | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Altura libre en zonas de circulación de uso restringido |  2,10 m | --- |
|  |  |  | Altura libre en zonas de circulación no restringidas |  2,20 m | --- |
|  |  |  | Altura libre en umbrales de puertas |  2,00 m | 2,00 m |
|  |  |  | Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación |  2,20 m | --- |
|  |  |  | Vuelo de los elementos salientes en zonas de circulación con altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m, medida a partir del suelo y con riesgo de impacto |  15 cm | --- |
|  |  |  | Se disponen elementos fijos que restringen el acceso a elementos volados con altura inferior a 2,00 m. |  | --- |

2.1.2. Impacto con elementos practicables

|  |  |  | En zonas de uso general, el barrido de la hoja de puertas laterales a vías de circulación no invade el área de circulación | Los barridos no invaden el área de circulación |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2.1.3. Impacto con elementos frágiles

Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.

Tabla 1.1 Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota

| - Diferencia de cotas a ambos lados - de la superficie acristalada | - Valor del parámetro |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - X | - Y | - Z |
| - Mayor que 12 m | - cualquiera | - B o C | - 1 |
| - Comprendida entre 0,55 m y 12 m | - cualquiera | - B o C | - 1 ó 2 |
| - Menor que 0,55 m | - 1, 2 ó 3 | - B o C | - cualquiera |

Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto:

a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta;

b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m.

Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003.

2.1.4. Impacto con elementos insuficientemente perceptibles

No existen grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas. Las puertas de vidrio disponen de elementos que permiten su identificación, tales como cercos o tiradores.

2.2. Atrapamiento

No existen en el edificio puertas correderas ni elementos de apertura y cierre automáticos que puedan producir atrapamientos.

3. SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el interior del recinto. Dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en itinerarios accesibles, en las que será como máximo 25 N (65 N cuando sean resistentes al fuego).

4. SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA

4.1. Alumbrado normal en zonas de circulación

|  |  |  |  |  |  | NORMA | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zona |  |  | Iluminancia mínima [lux] |  |
|  |  |  | Exterior |  |  | 20 | 20 |
|  |  |  | Interior |  |  | 100 | 250 |
|  |  |  | Aparcamientos interiores |  |  | 50 | --- |
|  |  |  | Factor de uniformidad media |  |  | fu  40 % | 65 % |

4.2. Alumbrado de emergencia

4.2.1. Dotación

El edificio dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.

4.2.2. Posición y características de las luminarias

Para proporcionar una iluminación adecuada, las luminarias cumplirán las siguientes condiciones:

a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.

b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:

- en las puertas existentes en los recorridos de evacuación;

- en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa;

- en cualquier otro cambio de nivel;

- en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos

4.2.3. Características de instalación

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.

La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo:

a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.

b) En los puntos en los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas.

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40.

4.2.4. Iluminación de las señales de seguridad

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes;

b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes;

c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1.

d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

5. SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN

Las condiciones establecidas en esta sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

6. SUA 6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

6.1. Piscinas

Esta sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, salvo las destinadas exclusivamente a competición o a enseñanza, las cuales tendrán las características propias de la actividad que se desarrolle. Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

6.2. Pozos y depósitos

Los pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.

7. SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO

Esta sección es aplicable a las zonas de uso aparcamiento y a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios. Por lo tanto, para este proyecto, no es de aplicación.

8. SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO

Dado que el presente proyecto contempla una intervención puntual de reforma interior del comedor del centro y la construcción de un pequeño volumen de un tamaño ínfimo, en comparación con el resto de la edificación existente, se considera que sería desproporcionada la aplicación de esta sección para este caso.

9. SUA 9. ACCESIBILIDAD

9.1. Condiciones de accesibilidad

En el presente proyecto se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles contenidas en esta sección, con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.

9.1.1. Condiciones funcionales

Accesibilidad en el exterior del edificio

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica una entrada principal al edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores.

Accesibilidad entre plantas del edificio

El edificio se trata de una construcción existente que dispone de ascensor accesible que comunica las distintas plantas del mismo con las entradas accesible al edificio. La zona del comedor, en la que se actúa, tiene además acceso directo a nivel con las zonas comunes exteriores. Así como la nueva construcción que alberga el vestuario y el almacén, que se desarrolla en una única planta a nivel con las zonas comunes exteriores.

Accesibilidad en las plantas del edificio

El edificio dispondrá de un itinerario accesible que comunique el acceso accesible a cada planta (entrada principal accesible al edificio) con todas las zonas de uso público y con todo origen de evacuación de las zonas de uso privado (salvo las de ocupación nula) situados en la misma planta.

9.1.2. Dotación de elementos accesibles

Servicios higiénicos accesibles

En el edificio ya existen aseos accesibles (para cada sexo), no siendo objeto de este proyecto actuar sobre ellos.

Mecanismos

Excepto en las zonas de ocupación nula, en las zonas en las que se actúa, los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles, que son los que cumplen las siguientes características:

- Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm (1,00 m en proyecto) cuando se trate de elementos de mando y control, y entre 40 y 120 cm (0,40 m en proyecto) cuando sean tomas de corriente o de señal.

- La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo.

- Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático.

- Tienen contraste cromático respecto del entorno.

- No se admiten interruptores de giro y palanca.

- No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles.

- 9.2. Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad

- 9.2.1. Dotación

- Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1 (solamente se actuará en los elementos que son objeto de este proyecto), con las características indicadas en el apartado siguiente, en función de la zona en la que se encuentren.

| Elementos accesibles | Zonas de uso privado | Zonas de uso público |
| --- | --- | --- |
| Entradas al edificio accesibles | Cuando existan varias entradas al edificio | En todo caso |
| Itinerarios accesibles | Cuando existan varios recorridos alternativos | En todo caso |
| Ascensores accesibles | En todo caso |  |
| Plazas reservadas | En todo caso |  |
| Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva | En todo caso |  |
| Plazas de aparcamiento accesibles | En todo caso (excepto en uso Resid. Vivienda, las vinculadas a un residente) | En todo caso |
| Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha accesible, cabina de vestuario accesible) | --- | En todo caso |
| Servicios higiénicos de uso general | --- | En todo caso |
| Itinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los puntos de atención accesibles | --- | En todo caso |

- 9.2.2. Características

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles  y los servicios higiénicos accesibles se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002.