CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS

01.01	m2  	DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO

Demolición de tabiques existentes de fábrica de ladrillo, por medios manuales, i/retirada de escom-

bros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-13.

Tabiques comedor	1	33,50	2,81	94,14

94,14	4,34	408,57

01.02	m2  	DESMONTAJE DE FALSO TECHO

Desmontaje de falso techo de placas, realizado por medios manuales, retirada de escombros resul-

tantes a punto de carga. Incluso parte proporcional de herramientas, elementos auxiliares y andamios

necesarios para la realización de los trabajos.

Falso techo 	1	57,50	57,50

57,50	3,97	228,28

01.03	m2  	PICADO ALICATADO

Picado de alicatado de azulejo con retirada de escombros y carga, incluye transporte a vertedero.

Comedor paredes vestuarios	1	8,50	2,81	23,89

Comedor paredes almacenillo	1	1,80	2,81	5,06

28,95	8,50	246,08

01.04	m2  	DEMOLICIÓN PAVIMENTO PLAQUETA

Demolición manual de pavimento de plaqueta, retirada de escombros y carga,sin transporte a verte-

dero, según NTE/ADD-10.

Plaqueta comedor	1	40,00	40,00

40,00	6,80	272,00

01.05	m2  	LEVANTADO PAVIMENTO GOMA

Levantado de pavimento de goma (caucho) con superficies de círculos en relieve, realizado por me-

dios manuales, retirada de escombros resultantes a punto de carga. Incluso parte proporcional de he-

rramientas y elementos auxiliares.

Pavimento vestuarios	1	17,50	17,50

17,50	3,97	69,48

01.06	ud  	LEVANTADO APARATOS SANITARIOS

Levantado de aparatos sanitarios en vestuarios, inodoro, lavabo, plato de ducha y accesorios sin re-

cuperación del material, con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1

Vestuarios comedor	2	2,00

2,00	41,54	83,08

01.07	ud  	LEVANTADO PILETAS C/RECUPERACiÓN

Levantado de piletas y accesorios con recuperación del material, con retirada de escombros y carga,

según NTE/ADD-1

Piletas existentes comedor	4	4,00

4,00	9,89	39,56

01.08	m3  	APER.HUECOS >1m2 FAB. LADRILLO

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fachada formada por doble hoja de fábrica de ladrillo por

medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios

auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Reapertura del hueco tapiado en fachada del come-

dor para la colocación de la nueva carpintería, aprovechamiento de dintel existente.

Apertura hueco	1	8,00	0,30	2,40

2,40	120,40	288,96

01.09	m2  	DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, por medios mecánicos, incluso limpieza y retira-

da de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin me-

didas de protección colectivas.

Zanja inst. acera	1	16,00	0,60	9,60

9,60	7,46	71,62

01.10	m2  	PICADO RECRECIDO

Picado de recrecido de hormigón bajo pavimento, con compresor, incluso limpieza y retirada de es-

combros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de

protección colectivas.

Zanja inst. acera	1	16,00	0,60	9,60

9,60	12,36	118,66

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS		1.826,29

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01	m3  	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera

de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Cimentación	1	32,00	1,70	54,40

Zanjas inst.	1	10,00	0,50	0,60	3,00

Zanjas inst (acera)	1	16,00	0,50	0,60	4,80

62,20	1,64	102,01

02.02	m3  	RELLENO TIERRAS MECÁN. S/APORT.

Relleno y extendido de tierras propias, por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.

Zanjas instalaciones	1	7,80	7,80

7,80	2,54	19,81

02.03	m3  	RELLENO GRAVA FILTRANTE

Suministro y colocación de relleno de grava de 40/80 mm. tamaño máximo en zanja filtrante, realiza-

do mediente medios mecánicos en el perímetro de la nueva edificación. Incluyendo el suministro de

la grava a pie de tajo y su vertido, con posterior tapado con capa de tierra vegetal, según

CTE/DB-HS 1.

Perímetro	1	23,00	0,50	1,30	14,95

14,95	26,85	401,41

02.04	m3  	TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con

camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-

derando también la carga.

Excavación terreno	1	62,20	62,20

Resta relleno	-1	7,80	-7,80

54,40	6,75	367,20

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS		890,43

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN

03.01	m3  	HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20

Hormigón en masa HM-20. Tmáx. 40 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos

de cimentación, incluso vertido con camión, vibrado y colocación.  Según normas NTE y EHE.

Bajo zapatas	1	18,50	0,10	1,85

1,85	65,33	120,86

03.02	m3  	HORMIGÓN EN CIMENTACIÓN HA-30/B/40/IIIB

Hormigón HA-30/B/40/IIIb en cimentaciones, con una cuantía según planos de acero B-500S, i/ela-

boración, ferrallado, separadores de PVC, puesta en obra y vibrado, según EHE. Hormigón con

aditivo hidrófugo. Válido tanto para encepados, vigas y muretes de cimentación.

Zapata corrida	1	31,00	0,60	0,30	5,58

Enanos hormigón	9	0,25	0,25	1,00	0,56

6,14	176,55	1.084,02

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN		1.204,88

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA

04.01	m2  	FORJADO VIGUET. AUTOR. H. PRET. 25+5

Forjado de hormigón armado 25+5 cm, con semivigueta autorresistentes de hormigón pretensado,

separadas 70 cm entre ejes, bovedilla de hormigón 70x25x25 y capa de compresión de hormigón

HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, totalmente terminado. Según normas NTE, EF-HE y EHE. i/

pp de material auxiliar. Hormigón hidrófugo i/encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según

EHE.

Forjado suelo	1	58,50	58,50

58,50	53,12	3.107,52

04.02	m3  	HA-25/P/20/I  E.METÁL.PILARES

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pila-

res, i/p.p. de armadura y encofrado metálico, vertido con camión-grúa, vibrado y colocado. Hormi-

gón hidrófugo. Según normas NTE-EHS y EHE.

Pilares	9	0,25	0,25	2,85	1,60

1,60	342,70	548,32

04.03	m3  	HORMIGÓN EN LOSAS HA-25/B/20/AA* E.MAD.

Hormigón armado HA-25/B/20/AA* (AA* según planos), elaborado en central, en losas, i/p.p. de ar-

madura (armadura según planos) y encofrado de madera vista o tablero fenólico (acabado visto),

vertido con camión-grúa, vibrado y colocado. Hormigón hidrófugo. Según normas NTE-EME y

EHE. I/pp de separadores.

Losa cubierta	1	58,50	0,20	11,70

11,70	224,99	2.632,38

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA		6.288,22

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA

05.01	m2  	FÁB.LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE FACHADA

Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mor-

tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a

pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hu-

medecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios

auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y RL-88, medida deducien-

do huecos superiores a 1 m2.

Fachada	1	31,00	2,85	88,35

Formación peto	1	31,00	0,08	2,48

90,83	23,66	2.149,04

05.02	m2  	TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplo-

mado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de an-

damiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F,

medido a cinta corrida.

Fachada cara int.	1	29,00	2,85	82,65

Tabiques vestuarios	1	4,10	2,85	11,69

1	1,80	2,85	5,13

1	1,50	2,85	4,28

2	0,70	2,85	3,99

107,74	17,81	1.918,85

05.03	m   	CANALETA DESAGUE CÁMARAS

Suministro y ejecución de canaletas de desagüe formalizando media caña, realizado en cámaras de

aire de fachada, realizada con mortero de cemento hidrófugo, tipo Sika o similar, acabado liso con

imprimación bituminosa impermeabilizante. Incluso p.p de pipetas de desagüe a base de codos o tés

de PVC gris.

Fachada	1	30,00	30,00

30,00	5,95	178,50

05.04	m2  	FÁBRICA LHD REVESTIR 25X11X8 MEDIO PIE

Fábrica interior de ladrillo cerámico hueco doble para revestir de dimensiones 25x12x8 cm colocado

a medio pie y tomado con mortero seco de albañilería M 5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, ni-

velado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones

establecidas en el CTE DB SE F.

Tabiques	1	6,60	2,85	18,81

1	3,40	2,85	9,69

28,50	16,41	467,69

05.05	m2  	FÁBRICA LHD 25X12X8 PALOMERO

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm colocado a panderete en tabi-

cón palomero con ventilaciones cruzadas y tomado con mortero seco de albañilería M-5, i/p.p. de re-

planteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cum-

pliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB SE F.

Cubierta	1	30,00	30,00

30,00	7,50	225,00

05.06	m2  	FÁBRICA LHS 25X12X4 CANTO FORJADOS

Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo para revestir de dimensiones 25x12x4 cm colocado a

panderete en canto de forjados y tomado con mortero seco de albañilería M-5, i/p.p. de replanteo, ro-

turas, aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las

especificaciones establecidas en el CTE DB SE F.

Canto forjado suelo	1	31,00	0,30	9,30

Canto forjado cubierta	1	31,00	0,20	6,20

15,50	14,05	217,78

TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA		5.156,86

CAPÍTULO 06 CUBIERTAS

06.01	m2  	CUB. PANEL NERV.40 (LAC+AISL+LAC)

Cubierta completa formada por panel de 40 mm. de espesor total conformado con doble chapa de

acero de 0,6 mm, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras (lacado tipo hairex-

cel) color gris RAL 7038 y con relleno intermedio de espuma de poliuretano; anclado a los tabiques

palomeros, i/p.p. de remates en cantos, encuentro con paramentos y/o elementos singulares, tapa-

juntas, limas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, con chapa de acero similar a la de los

paneles, con medios auxiliares.

Cubierta	1	62,00	62,00

62,00	27,28	1.691,36

06.02	m   	CANALÓN ACERO PRELAC. 12x15 CM.

Canalón rectangular de 12x15 cm. de sección, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado en

color RAL 7038, i/anclajes metálicos, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.

Canalón	1	31,00	31,00

31,00	18,74	580,94

TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTAS		2.272,30

CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS

07.01	m2  	SOLADO GRES 31,5x31,5 cm. ANTIDESL. COLOR GRIS

Solado de baldosa cerámica de gres de 31,5x31,5 cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), antideslizante

clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), acabado liso y mate, color gris, recibido con mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), p.p. de rodapié del mismo material de 31,5x8

cm, i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpie-

za, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

Almacén	1	51,00	51,00

Comedor	1	109,50	109,50

resta zona existente	-1	52,00	-52,00

108,50	28,75	3.119,38

07.02	m2  	RECRECIDO 5CM MORTERO

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento y arena de río (M-15) de 5 cm. de es-

pesor, maestreado y fratasado medido en superficie realimente ejecutada.

Almacén	1	51,00	51,00

51,00	9,67	493,17

07.03	m2  	PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA

Pavimento con baldosa hidráulica igual a existente, indice de resbaladicidad CLASE 3 según CTE

DB-SU, colocados sentado con mortero de cemento y arena de rió 1/6, relleno de juntas con lecha-

da de cemento y p.p. juntas de dilatación y contrucción, cortes y piezas especiales, limpieza,

s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.

Reposición zanja inst.	1	16,00	0,60	9,60

9,60	20,09	192,86

TOTAL CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS		3.805,41

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS

08.01	m2  	REV.COTEGRAN NG DE TEXSA MORTEROS

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran NG o similar, de Texsa Morteros, es-

pesor aproximado entre 12 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento port-

land, aditivos y cargas minerales. Aplicado en 2 capas sobre soporte de termoarcilla. Con acabado

textura superficial raspado fino, en color BLANCO T02 (de la carta TEXCAL), incluyendo parte pro-

porcional de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, dinte-

les, esquinas, canto de forjado y demás encuentros, i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 e

ISO 9001.

Fachada	1	31,00	3,45	106,95

106,95	20,22	2.162,53

08.02	m2  	GUARNECIDO MAESTRADO YESO VERTICAL

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 15 mm. de es-

pesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates

con pavimento, incluye p.p. de guardavivos metálicos de 10x10mm. galvanizados en todas las aris-

tas, medido a cinta corrida, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG.

Almacén	1	22,00	2,75	60,50

1	12,40	2,75	34,10

Comedor	1	42,75	2,81	120,13

resta zona existente	-1	20,45	2,81	-57,46

157,27	7,46	1.173,23

08.03	m2  	ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT.

Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de ce-

mento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada

metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso,

de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos. Se

incluye pp. de ejecución de matado de esquinas mediante ochava.

Vestuarios almacén	1	9,60	2,75	26,40

1	5,60	2,75	15,40

2	7,00	2,75	38,50

80,30	8,98	721,09

08.04	m2  	ALICATADO AZULEJO 20X20 BLANCO STANDAR

Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco grupo de

absorción BIII y calidad estandar, acabado liso y mate, sin cenefa hasta el techo, colocación a línea

con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Incluye

guardavivos de PVC de 10 mm i/aplomado y p.p. de costes indirectos, totalmente colocado.

Vestuarios almacén	1	9,60	2,75	26,40

1	5,60	2,75	15,40

2	7,00	2,75	38,50

2	1,40	2,75	7,70

88,00	25,45	2.239,60

08.05	m2  	F.T. ARMSTONG TEGULAR LAVABLE 60x60 CM

Falso techo tipo Armstrong o equivalente registrable (similar al existente en comedor), con tableros

resistentes al agua, serie diseño tegular, de 600x600x15 mm. en color blanco, instalado con perfilería

vista en color blanco, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos

de remate y elementos de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos

de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.

Falso techo comedor	1	109,50	109,50

resta zona existente	-1	52,00	-52,00

Falso techo vestuario	1	14,00	14,00

71,50	23,60	1.687,40

08.06	m2  	PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR

Pintura acrílica plástica tipo Ovaldine mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos hori-

zontales y verticales color blanco, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos

manos, según NTE-RPP-24.

Techo (losa almacén)	1	51,00	51,00

resta vestuario	-1	14,00	-14,00

Fachada comedor	1	25,00	25,00

62,00	8,44	523,28

08.07	m2  	PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR

Pintura plástica mate de máxima calidad para interior en paredes. Respetuosa con el medio ambien-

te, conforme a registro y certificado ecológico de la Unión Europea. Color blanco.

-Almacén paramentos	1	22,00	2,75	60,50

1	12,40	2,75	34,10

-Comedor paramentos	1	42,75	2,81	120,13

214,73	4,86	1.043,59

TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS		9.550,72

CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

09.01	m2  	AISL LANA ROCA 50MM + PPL KRAFT CUBIERTA

Aislamiento térmico de cubiertas con fieltro de lana mineral (MW) no hidrófila, de 50 mm de espesor

recubierto por una cara con papel kraft como barrera de vapor, con resistencia térmica 1.9 m2K/W,

conductividad térmica 0.042 W/mK, densidad nominal 23 kg/m3, clase de reacción al fuego F, colo-

cado, i/pp de recortes.

Cubierta	1	58,50	58,50

58,50	7,63	446,36

09.02	m2  	AISL MW 50MM 0.035W/MK FACHADAS

Aislamiento térmico de fachadas con panel semirígido de lana mineral (MW) no hidrófilo, no revestido

de 50 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK,

resistencia térmica 1.40m2K/W, colocado i/pp de recortes.

Fachada almacén	1	30,00	2,85	85,50

85,50	8,00	684,00

09.03	m2  	AISL XPS 40MM 0.034W/MK SUELOS

Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie

lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 40 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK,

resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.20m2K/W, con clasificación de reacción al

fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes.

Suelo almacén	1	51,00	51,00

51,00	11,71	597,21

09.04	m2  	AISL. POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 80MM

Aislamiento térmico con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral machi-

hembrado, de dimensiones 80 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a

compresión >250 kPa, resistencia térmica 1.80m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E,

conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes.

Cimentación (separación edificio)	1	8,00	1,60	12,80

12,80	8,06	103,17

09.05	m2  	IMPERM. MUROS Y ZAP. HUMEDAD DIR. ALTA

Impermeabilización de muros y zapatas contra humedad directa de media o alta presión, formada im-

primación asfáltica; membrana impermeabilizante autoadhesiva constituida por lámina de betún poli-

mérico modificado con plastómeros APP de 4 kg. con armadura de film de polietileno LBM-40 PE, ti-

po Morterplas polimérica PE 4 kg.; capa drenante de estructura tridimensional de polietileno en forma

de nódulos y un geotextil de polipropileno en una de sus caras, tipo Drentex Impact 100, lista para

colocar tubo drenaje.

Perímetro	1	23,00	1,30	29,90

29,90	27,25	814,78

09.06	m2  	LÁMINA IMPERMEABILIZANTE P.E. SUELO

Lámina de polietileno, extendida y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Colocada bajo zapatas.

Bajo zapatas	1	18,50	18,50

18,50	4,45	82,33

TOTAL CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES		2.727,85

CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA INTERIOR

10.01	ud  	PUERTA PASO 1H-P.RECTO LACADA

Suministro y colocación de puerta de paso ciega 1 hoja, y paso 70 cm, lacada en color blanco igual

a la pared, formada por doble tablero de DM hidrófugo de 16 mm cada hoja, con bastidor perimetral y

travesaño, de madera de pino. Incluso precerco y marco ambos de madera maciza de pino114x35

mm., el marco lacado en el color de la carpintería, tapajuntas moldeados de DM lacado de 100x10

mm. en ambas caras. Incluso herrajes de cierre, bisagras y manillas de acero inox. con acabado

satinado, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Incluye suministro y colocación de tope para

puerta de acero inoxidable AISI316. Dimensiones y apertura, realizada según documentación gráfica.

pi02	1	1,00

pi03	2	2,00

3,00	310,05	930,15

10.02	ud  	PUERTA 1H CHAPA LISA 90x204

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x204 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1

mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes

de colgar, cerradura con manillón de acero inox, cerco de perfil de acero conformado en frío con ga-

rras para recibir a la obra, acabado color blanco, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Según

plano de carpinterías.

pi01	1	1,00

1,00	115,15	115,15

TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA INTERIOR		1.045,30

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA EXTERIOR

11.01	ud  	PUERTA CHAPA METÁLICA 100x204

Puerta metálica de una hoja pivotante de 100x204 mm, homologada EI2-60-C5, construida con dos

chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante,

sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para

fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fija-

ción en obra, incluso acabado en pintura epoxi color blanca polimerizada al horno. Según plano de

carpinterías.

pe01_almacén	1	1,00

1,00	269,77	269,77

11.02	ud  	PUERTA CHAPA METÁLICA 90x204

Puerta metálica de una hoja pivotante de 90x204 mm., homologada tipo EI2-60-C5, construida con

dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislan-

te, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas pa-

ra fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fi-

jación en obra, incluso acabado con capa de pintura epoxi color blanca polimerizada al horno. Según

plano de carpinterías.

pe02_almacén	1	1,00

1,00	254,07	254,07

11.03	m2  	CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT

Suministro y colocación de carpintería exterior corredera de aluminio anodizado en color natural, sis-

tema tipo COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensio-

nes, apertura, posición y colocación de ventanas según documentación gráfica. Compuesta por perfi-

les tsac o similar de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundi-

dad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de aluminio es de 1,5

mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de

varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vi-

drio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de

alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecaniza-

do homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cor-

dón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado

CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un

ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado

y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras.

Incluye retirada de carpintería existente, colocación de premarco de madera de pino, colocación de la

carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, he-

rrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de

alumnio anodizado en color natural, así como vierteaguas de chapa de aluminio igual a la carpintería,

colocación según planos de detalle.Totalmente montada y probada.

v02_comedor	1	2,00	1,25	2,50

v03_comedor	1	5,15	1,05	5,41

7,91	204,74	1.619,49

11.04	m2  	CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT

Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado en color

natural, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmi-

co, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de puertas según documenta-

ción gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de alumi-

nio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un espesor medio de los

perfiles de aluminio es de 2,0 mm.

La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220

Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de

cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura

de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundi-

dad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de triple junta de EPDM.

Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la serie suministrados por

STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elemen-

tos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fi-

jación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra.

Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en

taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones

de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa

anódica con un valor mínimo clase 15 micras.

Incluye retirada de carpintería existente, colocación de premarco de madera de pino, colocación de la

carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, he-

rrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de

alumnio anodizado en color natural, así como vierteaguas de chapa de aluminio igual a la carpintería,

colocación según planos de detalle. Totalmente montada y probada.

pe03_comedor	1	0,96	2,03	1,95

pe04_comedor	1	0,96	2,03	1,95

pe05_comedor	1	0,95	2,03	1,93

v01_comedor	1	1,04	1,25	1,30

7,13	310,81	2.216,08

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA EXTERIOR		4.359,41

CAPÍTULO 12 VIDRIOS

12.01	m2  	CLIMALIT PLUS 5/14/4

Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 5 mm y 4 mm,

con cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-

tral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado

en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

v01	1	1,04	1,04

v02	1	1,78	1,78

v03	1	3,80	3,80

6,62	40,50	268,11

12.02	m2  	CLIMALIT PLUS 3.3/14/3.3

Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 3+3 mm, cámara

de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado so-

bre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con

silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

pe03_comedor	1	1,18	1,18

pe04_comedor	1	1,18	1,18

pe05_comedor	1	1,16	1,16

3,52	68,52	241,19

TOTAL CAPÍTULO 12 VIDRIOS		509,30

CAPÍTULO 13 APARATOS SANITARIOS, MOBILIARIO

13.01	ud  	INODORO DAMA SENSO T. BAJO COL.

Inodoro de Roca modelo Dama Senso o similar de tanque bajo en color suave de doble pulsador,

con asiento de caida amortiguada y tapa pintada en color, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cro-

mada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado y fijado

firmemente mediante tornillería reforzada.

Vestuario	1	1,00

1,00	255,80	255,80

13.02	ud  	PLATO DE DUCHA 80x150 BLANCO

Suministro y colocación de plato de ducha, en color blanco, con parrilla antideslizante, de

80x150x5,5 cm., para ser instalada a ras de suelo, y con grifería cromada, doble mando, con ducha

teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifó-

nica, con salida horizontal de 40 mm., instalado y funcionando.

Vestuario	2	2,00

2,00	222,16	444,32

13.03	ud  	LAVABO ACERO INOX Ø30CM ENCASTRAR

Suministro y colocación de lavamanos semiesférico, encastrable en encimera con grifería cromada,

doble mando señalizado color azul o rojo, con rompechorro. Código SN0027CS de Mediclinics, o

equivalente, en acero inox Aisi 304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dim. Ø int: 265 mm. Ø

ext: 305 mm. Desagüe Ø 40 mm. Altura 110 mm. incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de

escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

Vestuario	2	2,00

2,00	90,08	180,16

13.04	m   	ENCIMERA LAVABO 40 CM LAMINADO

Suministro y colocación de encimera de lavabo formado por tablero fenólico de 10 mm de espesor

con contratiro en su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado Formica

color blanco, postformado en aristas horizontales, encimera de 40 cm de ancho, con frente de 25 cm,

y zócalo superior de 10 cm, y con hueco para alojar lavabo. Incluso suministro y colocación de per-

filería auxiliar para anclaje de la encimera realizada con escuadras de acero inox AISI 316, en "L",

cada 60 cm. Dimensiones según documentación gráfica.

Aseo minus.	1	1,50	1,50

1,50	119,01	178,52

13.05	m2  	ESPEJO PLATEADO 4+4 mm.

Suministro y colocación de espejo plateado para baño, realizado con un vidrio laminar de seguridad

de 4+4 mm o equivalente, incluso canteado perimetral. Totalmente colocado.

Aseos	1	1,50	1,50

1,50	35,74	53,61

13.06	ud  	DISPENSADOR DE JABON

Instalación completa de Dispensador de accionamiento manual de jabón de acero inoxidable, con de-

pósitos intercambiables.

Vestuario	1	1,00

1,00	20,00	20,00

13.07	ud  	SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. EPOXI

Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de

acero acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

Vestuario	1	1,00

1,00	144,75	144,75

13.08	ud  	PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR

Portarrollos de Roca o similar para empotrar, instalado.

Vestuario	1	1,00

1,00	11,29	11,29

13.09	m   	ENCIMERA PILETA 50 CM LAMINADO

Suministro y colocación de encimera de pileta formado por tablero fenólico de 10 mm de espesor con

contratiro en su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado Formica color

blanco, postformado en aristas horizontales, encimera de 50 cm de ancho, con frente de 25 cm, y

zócalo superior de 10 cm, y con hueco para alojar pileta. Incluso suministro y colocación de perfilería

auxiliar para anclaje de la encimera realizada con escuadras de acero inox AISI 316, en "L", cada

60 cm. Dimensiones según documentación gráfica.

Almacén	1	2,65	2,65

Comedor	1	5,55	5,55

8,20	155,01	1.271,08

13.10	ud  	PILETA ACERO INOX Ø40CM ENCASTRAR

Suministro y colocación de pileta, encastrable en encimera con grifería mezcladora cromada en ace-

ro inox Aisi 304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dimensión Ø400 mm. Altura 110 mm. in-

cluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de

20 cm. y de 1/2" y desagüe sifónico, instalado y funcionando.

Almacén	2	2,00

2,00	113,92	227,84

13.11	ud  	RECOLOCACIÓN PILETAS EXISTENTES COMEDOR

Recolocación  piletas existentes en nueva posición, con anclajes a la pared, con grifería monoman-

do, con aireador, incluso válvula de desagüe, llaves de escuadra cromadas, y latiguillos flexibles,

instalado y funcionando.

Piletas existentes comedor	4	4,00

4,00	68,25	273,00

TOTAL CAPÍTULO 13 APARATOS SANITARIOS, MOBILIARIO		3.060,37

CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

14.01	m   	COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 125 MM

Suministro e instalación de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de

125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con una pendiente mínima del

2-3% según documentación gráfica, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta tempera-

tura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con

adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las co-

rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado del colec-

tor. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situación del ma-

terial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción

a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a

unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de

servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según docu-

mentación gráfica de Proyecto.

Residuales almacén	1	20,00	20,00

Pluviales almacén	1	4,50	4,50

24,50	18,41	451,05

14.02	m   	COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 110MM CONEX.

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso,

serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y sección circular, con

una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre ca-

ma o lecho de arena de 10 cm de espesor, según UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y ni-

velada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y

posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior. Incluso p/p de

accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni el poste-

rior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las corres-

pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado del conducto

en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación

en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colo-

cación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo

de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de

piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición

de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros ele-

mentos de unión, según documentación gráfica de Proyecto.

Inodoro almacén	1	1,00	1,00

1,00	15,24	15,24

14.03	m   	RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, SERIE B, DE 90 MM

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, formada por tubo de PVC, serie B, de 90

mm de diámetro y 3,0 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote si-

fónico, según UNE-EN 1329-1. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,

accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente monta-

da, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de

servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas

especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de

tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de

proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Almacén fecales	1	4,20	4,20

4,20	9,57	40,19

14.04	m   	RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, SUPERFICIAL, DE PP, D=40MM

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al para-

mento, formada por tubo de polipropileno, de 40 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor, que conecta

el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y

sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta

elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las co-

rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo. Presentación de

tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la

obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de

servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Almacén	1	2,00	2,00

Comedor	1	3,00	3,00

5,00	8,24	41,20

14.05	ud  	RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA VESTUARIO

Suministro e instalación interior de evacuación para vestuario con dotación para: inodoro, lavabo y

duchas, realizada con tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, para la red de desagües que

conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros nece-

sarios para cada punto de servicio, bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de

acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-

zas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo. Presentación

de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la

obra. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. Criterio de

medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Vestuario	1	1,00

1,00	374,62	374,62

14.06	m   	SUMIDERO SIFÓNICO C/REJILLA LOCAL HÚMEDO

Suministro y montaje de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm de diámetro, con

rejilla plana de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. In-

cluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción.

Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y probada. Incluye: Replanteo y tra-

zado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existen-

tes. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Almacén	1	1,00

1,00	29,15	29,15

14.07	ud  	ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGÓN, REGISTRABLE 40X40

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 40x40x60 cm, prefa-

bricada de hormigón armado, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de hormigón HM-20, cerco y ta-

pa de hormigón prefabricado. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspon-

dientes pruebas de servicio.

Arqueta fecales	1	1,00

1,00	77,80	77,80

14.08	m   	BAJANTE CIRCULAR ACERO GALVANIZADO, EXTERIOR

Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado lacado color gris RAL 7038, de Ø 110

mm, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en

los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p

de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empre-

sa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye:

Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Marcado de

la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del conjunto, empezando por el

extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas de servicio. Crite-

rio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Bajante	2	3,50	7,00

7,00	12,75	89,25

14.09	m   	TUBO DRENANTE PVC RANURADO Ø200, PERÍMETRO EDIF.

Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 200 mm de diámetro en zanja, incluso uniones y ac-

cesorios, colocado en el perímetro de la edificación que no está en contacto con el edificio existente.

Perímetro	1	23,00	23,00

23,00	16,69	383,87

TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO		1.502,37

CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE FONTANERIA

15.01	m   	TUBERÍA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 25MM

Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada

al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior,

PN=10 atm y 3,7 mm de espesor, según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso p/p de elementos de

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a

presión reforzada con anillo, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada

por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio incluidas. Incluye: Re-

planteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Tubería	1	35,00	35,00

35,00	12,79	447,65

15.02	ud  	INST. INT. FONTANERÍA PARA VESTUARIO

Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para alimentación de agua fría y caliente en

vestuario, con dotación para 1 inodoro, 2 lavabos y 2 duchas, realizada con tubo de polietileno reticu-

lado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones

con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio,

según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro

de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,

derivación particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión refor-

zada con anillo de PE-X. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora

mediante las correspondientes pruebas de servicio, incluidas. Incluye: Replanteo del recorrido de las

tuberías y de la situación de las llaves, así como colocación de protección mediante tubo corrugado

para facilitar su libre dilatación. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de

servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Pro-

yecto.

Vestuario	1	1,00

1,00	683,55	683,55

15.03	ud  	INST. INT. FONTANERÍA PARA PILETA (PEX)

Instalación de fontanería para una pileta realizada con tuberías de polietileno reticulado para la red de

agua fría y caliente, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón in-

dividual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.

s/CTE-HS-4/5.

Comedor piletas	4	4,00

Almacén piletas	2	2,00

Peladora patatas (D=50mm)	1	1,00

7,00	71,83	502,81

15.04	ud  	VÁLV. DE CORTE DE ASIENTO DE LATÓN, DE 1" DE DIÁM.

Suministro e instalación de válvula de corte de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y

embellecedor de acero inoxidable, colocada sobre tubería de polietileno reticulado (PE-X), mediante

unión roscada. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Conexión de la

válvula a los tubos. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación grá-

fica de Proyecto.

Válvula corte	4	4,00

4,00	20,17	80,68

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE FONTANERIA		1.714,69

CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

SUBCAPÍTULO 16.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

16.01.01	ud  	MODIFICACIÓN ARQUETAS ACOMETIDA ELÉCTRICA

Modificación arquetas acometida eléctrica, sellado y anulación de las existentes y suministro y colo-

cación de arquetas prefabricadas de hormigón de dimensiones interiores 400x400x550, con cerco y

tapa de hormigón prefabricado, i/ solera de hormigón en masa, para nueva situación de acometida

eléctrica, incluso canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de cobre

de 2(1x6) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección

mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalada, incluyendo conexionado.

Arquetas	2	2,00

2,00	332,37	664,74

16.01.02	ud  	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ALMACÉN

Partida para realización de las actuaciones necesarias para dotar de instalación eléctrica al nuevo al-

macén:

- Modificaciones necesarias en Cuadro General del Centro: Protecciones térmicas y diferenciales

para salida de fuerza y alumbrado al cuadro de almacén, incluyendo cableado y derivación hasta el

nuevo cuadro, conexionado y rotulación.

- Cuadro de protección de fuerza y alumbrado, formado por armario metálico con puerta y cierre con

llave, bornero homologado, puentes, cableado, rotulado, incluye seccionadores, magnetotérmicos y

diferenciales necesarios.

- Circuitos monofásicos para tomas de uso general, alumbrado, extractor, emergencias, realizados

con tubo PVC corrugado M 25/gp5 desde cuadro, conductores de cobre flexible, aislamiento

ES07Z1-k As (no propagador de llama y baja opacidad de humos), en sistema monofásico, incluido

p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, totalmente instalado.

- Tramitación de la instalación eléctrica en Iindustria, incluyendo boletín firmado y sellado por empre-

sa homologada, tasas de industria, proyecto técnico específico y OCA eléctrica.

Inst. almacén	1	1,00

1,00	3.141,68	3.141,68

16.01.03	ud  	MODIFICACIONES DE INST. ELÉCTRICA PARA COMEDOR

Partida para realización de las actuaciones necesarias para modicar la instalación eléctrica existente

en comedor. Modificaciones necesarioas de fuerza y alumbrado incluyendo circuitos monofásicos

para tomas de uso general, alumbrado y emergencias, realizados con tubo PVC corrugado M

25/gp5 desde cuadro, conductores de cobre flexible, aislamiento ES07Z1-k As (no propagador de lla-

ma y baja opacidad de humos), en sistema monofásico, incluido p./p. de cajas de registro y regletas

de conexión, totalmente instalado. Incluye conexión a instalación existente, cableado, derivaciones y

rotulación.

Inst. comedor	1	1,00

1,00	910,56	910,56

16.01.04	ud  	BASE DE ENCHUFE EMPOTRAR

Base de enchufe de empotrar con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M

20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con

toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con

tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.), tipo Bticinio light blanco o similar, con pro-

tección infantil, instalada.

Almacén	16	16,00

Comedor	11	11,00

27,00	36,37	981,99

16.01.05	ud  	PUNTO DE LUZ SENCILLO

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2

de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-

nillos, interruptor unipolar tipo Bticinio light blanco o similar, instalado.

Almacén	6	6,00

6,00	27,90	167,40

16.01.06	ud  	PUNTO DE LUZ CRUZAMIENTO

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2

de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con

tornillos, conmutadores y cruzamiento tipo Bticinio light blanco o similar, instalado.

Comedor	3	3,00

3,00	43,81	131,43

16.01.07	ud  	PUNTO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Punto de alumbrado de emergencia realizado en conductor H07Z1 libre de halógenos de 1,5 mm2 de

sección, bajo tubo de PVC flexible empotrado o en falso techo, desde bandeja de canalización de li-

neas. No incluye aparato de emergencia.

Almacén	6	6,00

Comedor	5	5,00

11,00	23,56	259,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA		6.256,96

SUBCAPÍTULO 16.02 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

16.02.01	ud  	LUMINARIA CERRADA 1 LÁMPARA FLUORESCENTE

Suministro e instalación de luminaria, de 1500x85x85mm para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 W

con difusor de polimetacrilato de metilo (PMMA) resistente a la radiación UV, cuerpo de perfiles de

aluminio extruido, termoesmaltado blanco; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; lector inte-

rior termoesmaltado, blanco; protección IP 20. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y

material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. Incluye: Replanteo. Montaje, fija-

ción y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios. Criterio de medición de pro-

yecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Almacén	8	8,00

Comedor	10	10,00

18,00	72,40	1.303,20

16.02.02	ud  	DOWNLIGHT EMPOTRABLE

Suminstro y colocación de luminaria downlight empotrable en falso techo, para lámparas fluorescen-

tes compactas de 2x26 W de potencia, con equipo de encendido electrónico regulable, 193 mm de

diámetro exterior y 127 mm de altura, con reflector y estructura de aluminio, IP-20, clase I, incluso

lámparas, equipo de alimentación y elementos de sujección. Totalmente instalado conexionado. Fun-

cionando. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxiliares. Criterio de medición de proyecto:

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Vestuario	5	5,00

5,00	64,70	323,50

16.02.03	ud  	LUMINARIA EMERGENCIA ESTANCA

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo lu-

minoso 170 lúmenes,con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a

230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmen-

te montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexiona-

do. Colocación de los tubos fluorescentes. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, se-

gún documentación gráfica de Proyecto.

Almacén	6	6,00

Comedor	5	5,00

11,00	48,13	529,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 16.02 INST. DE ALUMBRADO		2.156,13

TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD		8.413,09

CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

17.01	ud  	INST. ELEMENTOS PARA RADIADOR

Suministro e instalación de elementos para radiador de chapa de acero 60/3, con una potencia por

elemento de 93,4 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", en instalación de calefacción centralizada

por agua. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones,

juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos ac-

cesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situa-

ción y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de conducción de

agua. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Radiador 24 elem.	24	24,00

Radiador 24 elem.	24	24,00

Radiador 18 elem.	18	18,00

66,00	52,96	3.495,36

17.02	m.  	TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO D=16mm

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción, formada por tubería

Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel  (Peróxido) o similar, de 16x2 mm.

de diámetro, norma UNE 53.381 EX:2001, con barrera externa antidifusión de oxígeno (etilvinil-alco-

hol), con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético

flexible, de estructura celular cerrada, de 23,0 mm de diámetro interior y 25,0 mm de espesor(RITE

IT 1.2.4.2). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, pasamuros, accesorios

y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-

diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo del re-

corrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios

y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de me-

dición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Tubería calefac.	1	60,00	60,00

60,00	12,61	756,60

17.03	ud  	EMISOR ELÉCTRICO 1500W

Emisor eléctrico de aluminio de 1500W, conexión eléctrica a 230 V, 50 Hz, grado de aislamiento

IP25; con aislamiento de 4 mm de espesor en su parte posterior, para neutralizar la radiciación de

calor a la pared, incluso soportes para instalación sobre pared, radiación controlada por termostato

electrónico de alta precisión incorporado. Totalmente instalado y funcionando.

Vestuario	1	1,00

1,00	243,32	243,32

TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN		4.495,28

CAPÍTULO 18 VARIOS

SUBCAPÍTULO 18.01 INST. CONTRAINCENDIOS

18.01.01	ud  	EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión

incorporada, de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con

boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. Incluye: Replanteo

de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. Criterio de me-

dición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Extintores	3	3,00

3,00	84,45	253,35

18.01.02	ud  	SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotolu-

miniscente, de 420x420 mm. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfi-

ca de Proyecto.

Señal Extintor	3	3,00

3,00	14,89	44,67

18.01.03	ud  	SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN

Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotolumi-

niscente, de 420x420 mm. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elemen-

tos de anclaje. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica

de Proyecto.

Señal Salida	5	5,00

5,00	14,89	74,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 INST. CONTRAINCENDIOS		372,47

SUBCAPÍTULO 18.02 VENTILACIÓN

18.02.01	ud  	EXTRACTOR VESTUARIO

Extractor para vestuario, axial de 250 m3/h con temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico in-

yectado de color blanco, con motor monofásico.

Vestuario	1	1,00

1,00	212,72	212,72

18.02.02	m   	CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Ø80 MM

Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de cha-

pa de acero galvanizado de 80 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, de pared simple helicoidal co-

locado en posición vertical, y de pared simple lisa autoconectable macho-hembra colocado en posi-

ción horizontal. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-

zas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo y trazado del con-

ducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, acce-

sorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

Vestuario	1	5,50	5,50

5,50	13,18	72,49

18.02.03	m   	CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Ø125 MM

Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de cha-

pa de acero galvanizado de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, de pared simple helicoidal

colocado en posición vertical, y de pared simple lisa autoconectable macho-hembra colocado en po-

sición horizontal. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-

zas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo y trazado del con-

ducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, acce-

sorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. Incluso remate exterior de chimenea

para extracción mediante sombrerete deflector antilluvia con base para instalación en cubierta con

cuello de conexión de 125mm y rejilla de protección antipájaros incorporada.

Vestuario	1	1,50	1,50

1,50	17,75	26,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 VENTILACIÓN		311,84

SUBCAPÍTULO 18.03 INERTIZACIÓN DEPÓSITO GAS

18.03.01	ud  	INERTIZACIÓN DEPÓSITO

Inertización y anulación de depósitos que hayan contenido productos petrolíferos, siguiendo el proce-

dimiento técnico de aulación de tanques de almacenamiento de productos petrolíferos especificado en

la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP06 (RD 1416/2006). Comprendiendo operaciones de

preparación del entorno, apertura de la boca, desgasificación del tanque, limpieza y extracción de re-

siduos, limpieza interior, extracción y gestión medioambiental de los residuos y materiales de limpie-

za, medición de atmósfera explosiva e inspección visual, rellenado con gas inerte, sellado de instala-

ciones y consolidación del terreno. Incluye certificado de fuera de servicio según MI-IP06.

Depósito existente	1	1,00

1,00	2.921,58	2.921,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.03 INERTIZACIÓN DEPÓSITO		2.921,58

SUBCAPÍTULO 18.04 VARIOS

18.04.01	ud  	SEÑAL CONTRASTE CROMÁTICO

Señal de contrate cromático sin reflejos ni deslumbramientos para elementos de señalización interior

de 210x210 mm. por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según Regla-

mento Técno Supresión de Barreras. ISO 7000.

Pictogramas sexos duchas	2	2,00

2,00	15,19	30,38

TOTAL SUBCAPÍTULO 18.04 VARIOS		30,38

TOTAL CAPÍTULO 18 VARIOS		3.636,27

CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD

19.01	ud   	ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

Estudio Básico de Seguridad y Salud para la reforma de un centro de enseñanza. Este estudio esta-

rá redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposicio-

nes mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995, de

Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003 de Riesgos Laborales. Deberá pre-

cisar: La relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. La identificación de los

riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello. La relación de

los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y proteccio-

nes técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial

cuando se propongan medidas alternativas. No será necesario valorar esta eficacia cuando se adop-

ten las medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de

Prevención). Relación de actividades y medidas específicas. Previsión e información útiles para

efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posterio-

res.

ESS	1	1,00

1,00	1.000,00	1.000,00

TOTAL CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD		1.000,00

CAPÍTULO 20 GESTIÓN RESIDUOS

20.01	ud  	GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión de Residuos para la reforma de un centro de enseñanza. Regulación de la producción y ges-

tión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra. Incluye: Estimación

de cantidad de residuos de construcción generados en la obra. Medidas para la prevención de resi-

duos. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos generados. Medidas

para la separación de los residuos en obra. Localización de instalaciones previstas para almacena-

miento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de construcción dentro de

la obra. Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso transporte, gestión, reciclaje, ta-

sas, solicitudes, según cumplimiento del Real Decreto 105/2008 y Orden MAM/304/2002.

Gestión residuos	1	1,00

1,00	1.300,00	1.300,00

TOTAL CAPÍTULO 20 GESTIÓN RESIDUOS		1.300,00

TOTAL		64.759,04