CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS

01.01	m2  	DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO

Demolición de tabiques existentes de fábrica de ladrillo, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de

U01AA011     	0,379	Hr  	Peón suelto                                                     	11,11	4,21

%CI          	3,000	%   	Costes indirectos (s/total)                                     	4,20	0,13

Mano de obra		4,21

Otros		0,13

TOTAL PARTIDA		4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02	m2  	DESMONTAJE DE FALSO TECHO

Desmontaje de falso techo de placas, realizado por medios manuales, retirada de escombros resultantes a punto

de carga. Incluso parte proporcional de herramientas, elementos auxiliares y andamios necesarios para la realiza-

MOOA.1c      	0,350	h   	Peón especializado construcción                                 	11,11	3,89

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	3,90	0,08

Mano de obra		3,89

Otros		0,08

TOTAL PARTIDA		3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03	m2  	PICADO ALICATADO

Picado de alicatado de azulejo con retirada de escombros y carga, incluye transporte a vertedero.

MOOA.1d      	0,750	h   	Peón ordinario construcción                                     	11,11	8,33

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	8,30	0,17

Mano de obra		8,33

Otros		0,17

TOTAL PARTIDA		8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.04	m2  	DEMOLICIÓN PAVIMENTO PLAQUETA

Demolición manual de pavimento de plaqueta, retirada de escombros y carga,sin transporte a vertedero, según

MOOA.1c      	0,250	h   	Peón especializado construcción                                 	11,11	2,78

MOOA.1d      	0,350	h   	Peón ordinario construcción                                     	11,11	3,89

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	6,70	0,13

Mano de obra		6,67

Otros		0,13

TOTAL PARTIDA		6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.05	m2  	LEVANTADO PAVIMENTO GOMA

Levantado de pavimento de goma (caucho) con superficies de círculos en relieve, realizado por medios manuales,

retirada de escombros resultantes a punto de carga. Incluso parte proporcional de herramientas y elementos auxi-

MOOA.1c      	0,350	h   	Peón especializado construcción                                 	11,11	3,89

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	3,90	0,08

Mano de obra		3,89

Otros		0,08

TOTAL PARTIDA		3,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06	ud  	LEVANTADO APARATOS SANITARIOS

Levantado de aparatos sanitarios en vestuarios, inodoro, lavabo, plato de ducha y accesorios sin recuperación del

material, con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1

MOOA.1b      	2,700	h   	Oficial 2ª construcción                                         	13,44	36,29

MOOA.1c      	0,200	h   	Peón especializado construcción                                 	11,11	2,22

MOOA.1d      	0,200	h   	Peón ordinario construcción                                     	11,11	2,22

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	40,70	0,81

Mano de obra		40,73

Otros		0,81

TOTAL PARTIDA		41,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.07	ud  	LEVANTADO PILETAS C/RECUPERACiÓN

Levantado de piletas y accesorios con recuperación del material, con retirada de escombros y carga, según

MOOA.1b      	0,350	h   	Oficial 2ª construcción                                         	13,44	4,70

MOOA.1c      	0,350	h   	Peón especializado construcción                                 	11,11	3,89

MOOA.1d      	0,100	h   	Peón ordinario construcción                                     	11,11	1,11

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	9,70	0,19

Mano de obra		9,70

Otros		0,19

TOTAL PARTIDA		9,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.08	m3  	APER.HUECOS >1m2 FAB. LADRILLO

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fachada formada por doble hoja de fábrica de ladrillo por medios ma-

nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de

protección colectivas. Reapertura del hueco tapiado en fachada del comedor para la colocación de la nueva carpin-

O01OA070     	8,600	h.  	Peón ordinario                                                  	14,00	120,40

Mano de obra		120,40

TOTAL PARTIDA		120,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.09	m2  	DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, por medios mecánicos, incluso limpieza y retirada de escom-

bros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colecti-

O01OA070     	0,490	h.  	Peón ordinario                                                  	14,00	6,86

M06MI010     	0,200	h.  	Martillo manual picador neumático 9 kg                          	3,01	0,60

Mano de obra		6,86

Maquinaria		0,60

TOTAL PARTIDA		7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.10	m2  	PICADO RECRECIDO

Picado de recrecido de hormigón bajo pavimento, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie

O01OA060     	0,420	h.  	Peón especializado                                              	12,94	5,43

O01OA070     	0,420	h.  	Peón ordinario                                                  	14,00	5,88

M06CM010     	0,200	h.  	Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          	2,26	0,45

M06MI010     	0,200	h.  	Martillo manual picador neumático 9 kg                          	3,01	0,60

Mano de obra		11,31

Maquinaria		1,05

TOTAL PARTIDA		12,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01	m3  	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la exca-

O01OA070     	0,025	h.  	Peón ordinario                                                  	14,00	0,35

M05RN020     	0,040	h.  	Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 	32,20	1,29

Mano de obra		0,35

Maquinaria		1,29

TOTAL PARTIDA		1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.02	m3  	RELLENO TIERRAS MECÁN. S/APORT.

Relleno y extendido de tierras propias, por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.

U01AA011     	0,059	Hr  	Peón suelto                                                     	11,11	0,66

A03CA005     	0,016	Hr  	CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 M3                                	40,62	0,65

A03CI010     	0,012	Hr  	MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 110 CV                                	44,98	0,54

A03FB010     	0,012	Hr  	Pala cargadora sobre cadenas                                    	50,75	0,61

%CI          	3,000	%   	Costes indirectos (s/total)                                     	2,50	0,08

Mano de obra		0,66

Materiales		1,80

Otros		0,08

TOTAL PARTIDA		2,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03	m3  	RELLENO GRAVA FILTRANTE

Suministro y colocación de relleno de grava de 40/80 mm. tamaño máximo en zanja filtrante, realizado mediente

medios mecánicos en el perímetro de la nueva edificación. Incluyendo el suministro de la grava a pie de tajo y su

vertido, con posterior tapado con capa de tierra vegetal, según CTE/DB-HS 1.

O01OA070     	0,800	h.  	Peón ordinario                                                  	14,00	11,20

M07AA020     	0,100	h.  	Dumper autocargable 2.000 kg.                                   	6,49	0,65

P01AG130     	1,000	m3  	Grava machaqueo 40/80 mm.                                       	15,00	15,00

Mano de obra		11,20

Maquinaria		0,65

Materiales		15,00

TOTAL PARTIDA		26,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.04	m3  	TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bas-

M05PN010     	0,020	h.  	Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                           	45,98	0,92

M07CB010     	0,150	h.  	Camión basculante 4x2 10 t.                                     	33,39	5,01

M07N060      	1,000	m3  	Canon de desbroce a vertedero                                   	0,82	0,82

Maquinaria

6,75

TOTAL PARTIDA		6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN

03.01	m3  	HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20

Hormigón en masa HM-20. Tmáx. 40 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimenta-

PBPO.2aabA   	1,100	m3  	HM-20                                                           	42,31	46,54

MOOA.1a      	0,500	h   	Oficial 1ª construcción                                         	12,80	6,40

MOOA.1c      	1,000	h   	Peón especializado construcción                                 	11,11	11,11

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	64,10	1,28

Mano de obra		17,51

Materiales		46,54

Otros		1,28

TOTAL PARTIDA		65,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02	m3  	HORMIGÓN EN CIMENTACIÓN HA-30/B/40/IIIB

Hormigón HA-30/B/40/IIIb en cimentaciones, con una cuantía según planos de acero B-500S, i/elaboración, ferralla-

do, separadores de PVC, puesta en obra y vibrado, según EHE. Hormigón con aditivo hidrófugo. Válido tanto para

PBPC.1iab    	1,100	m3  	H-300 central plástica TM 40 mm                                 	81,78	89,96

ECSZ10bk     	28,140	kg  	B-500 corruø6-32 e/zap ais                                      	0,86	24,20

MMEW.1cd     	8,000	ud  	Sep PVC pié pinza rec 30/50                                     	1,51	12,08

MMMH10bb     	0,400	h   	Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm                                  	1,75	0,70

MOOA.1a      	1,060	h   	Oficial 1ª construcción                                         	12,80	13,57

MOOA.1c      	1,425	h   	Peón especializado construcción                                 	11,11	15,83

EEEM.1a      	1,000	m2  	Encf madera zapatas-encepados-riostras                          	16,75	16,75

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	173,10	3,46

Mano de obra		52,18

Maquinaria		13,59

Materiales		106,43

Otros		4,35

TOTAL PARTIDA		176,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA

04.01	m2  	FORJADO VIGUET. AUTOR. H. PRET. 25+5

Forjado de hormigón armado 25+5 cm, con semivigueta autorresistentes de hormigón pretensado, separadas 70

cm entre ejes, bovedilla de hormigón 70x25x25 y capa de compresión de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en

central, totalmente terminado. Según normas NTE, EF-HE y EHE. i/ pp de material auxiliar. Hormigón hidrófugo

O01OB010     	0,450	h.  	Oficial 1ª encofrador                                           	11,11	5,00

MMME.2a      	0,424	h   	Grúa torre alt36m fle35m Q1000kg                                	8,85	3,75

MMMH10bb     	0,200	h   	Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm                                  	1,75	0,35

E05HRZ010    	0,004	m3  	HA-25/P/20/IIa E.MADER. ZUNCHOS                                 	339,16	1,36

E05HRJ010    	0,040	m3  	HA-25/P/20/IIa E.MADER. VIGAS                                   	217,01	8,68

EEHS.1bbaa   	0,030	m3  	HA-30 obr sop <40x40 100 <3.5m met                              	260,19	7,81

E05HFP100    	1,100	m2  	FORJ.VIG.AUT. 25+5, B-70                                        	23,79	26,17

Mano de obra		27,86

Maquinaria		4,63

Materiales		19,22

Otros		1,40

TOTAL PARTIDA		53,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.02	m3  	HA-25/P/20/I  E.METÁL.PILARES

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares, i/p.p. de

armadura y encofrado metálico, vertido con camión-grúa, vibrado y colocado. Hormigón hidrófugo. Según normas

E05HSM010    	1,000	m3  	HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR                               	100,39	100,39

E05HSF010    	13,330	m2  	ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                   	5,89	78,51

E04AB020     	130,000	kg  	ACERO CORRUGADO B 500 S                                         	1,26	163,80

Mano de obra		101,86

Maquinaria		43,06

Materiales		197,79

TOTAL PARTIDA		342,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

04.03	m3  	HORMIGÓN EN LOSAS HA-25/B/20/AA* E.MAD.

Hormigón armado HA-25/B/20/AA* (AA* según planos), elaborado en central, en losas, i/p.p. de armadura (arma-

dura según planos) y encofrado de madera vista o tablero fenólico (acabado visto), vertido con camión-grúa, vibra-

P01HC090     	1,050	m3  	Hormigón HA-25/B/20/AA* central hidrofugo                       	56,23	59,04

PBAA.1a      	0,450	m3  	Agua                                                            	0,22	0,10

PEAA.2bk     	85,170	kg  	Acero corru B-500S ø6-32                                        	0,55	46,84

EEEM.4bb     	4,500	m2  	Encf mad vigas c/cuelgue p/rev                                  	19,38	87,21

MMMH10bb     	0,500	h   	Vibrd gsln agj ø20-80 12000rpm                                  	1,75	0,88

MOOA.1a      	0,975	h   	Oficial 1ª construcción                                         	12,80	12,48

MOOA.1d      	0,975	h   	Peón ordinario construcción                                     	11,11	10,83

%0350        	3,500	    	Costes directos complementarios                                 	217,40	7,61

Mano de obra		104,00

Maquinaria		4,57

Materiales		107,11

Otros		9,32

TOTAL PARTIDA		224,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA

05.01	m2  	FÁB.LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE FACHADA

Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de cemen-

to CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir, i/re-

planteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargade-

ros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,

O01OA030     	0,500	h.  	Oficial primera                                                 	19,18	9,59

O01OA070     	0,500	h.  	Peón ordinario                                                  	14,00	7,00

P01LT020     	0,052	mud 	Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                          	104,17	5,42

P01MC040     	0,025	m3  	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM H.                        	65,85	1,65

Mano de obra		16,59

Materiales		7,07

TOTAL PARTIDA		23,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.02	m2  	TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de

cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos,

roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según

O01OA030     	0,410	h.  	Oficial primera                                                 	19,18	7,86

O01OA070     	0,410	h.  	Peón ordinario                                                  	14,00	5,74

P01LH020     	0,035	mud 	Ladrillo hueco doble 24x11,5x8 cm.                              	88,90	3,11

P01MC030     	0,016	m3  	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM                         	68,85	1,10

Mano de obra		13,60

Materiales		4,21

TOTAL PARTIDA		17,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

05.03	m   	CANALETA DESAGUE CÁMARAS

Suministro y ejecución de canaletas de desagüe formalizando media caña, realizado en cámaras de aire de facha-

da, realizada con mortero de cemento hidrófugo, tipo Sika o similar, acabado liso con imprimación bituminosa im-

A0125        	0,137	h   	Oficial 1ª albañil                                              	17,66	2,42

A0165        	0,137	h   	Peón                                                            	15,69	2,15

U04CA001     	0,010	Tm  	Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                	66,65	0,67

p052190      	0,500	m2  	pintura asfáltica                                               	1,42	0,71

Mano de obra		4,57

Materiales		1,38

TOTAL PARTIDA		5,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.04	m2  	FÁBRICA LHD REVESTIR 25X11X8 MEDIO PIE

Fábrica interior de ladrillo cerámico hueco doble para revestir de dimensiones 25x12x8 cm colocado a medio pie y

tomado con mortero seco de albañilería M 5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, pie-

PFFC.3aA     	45,000	ud  	Ladrillo hue dbl 25x11x8                                        	0,08	3,60

PBPM60cab    	18,000	kg  	Mort seco M 5 gris a granel fábricas interiores                 	0,04	0,72

MOOA.1a      	0,641	h   	Oficial 1ª construcción                                         	12,80	8,20

MOOA.1d      	0,321	h   	Peón ordinario construcción                                     	11,11	3,57

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	16,10	0,32

Mano de obra		11,77

Materiales		4,32

Otros		0,32

TOTAL PARTIDA		16,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

05.05	m2  	FÁBRICA LHD 25X12X8 PALOMERO

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm colocado a panderete en tabicón palomero

con ventilaciones cruzadas y tomado con mortero seco de albañilería M-5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado,

nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas

PFFC.3aA     	21,000	ud  	Ladrillo hue dbl 25x11x8                                        	0,08	1,68

PBPM60cab    	6,000	kg  	Mort seco M 5 gris a granel fábricas interiores                 	0,04	0,24

MOOA.1a      	0,296	h   	Oficial 1ª construcción                                         	12,80	3,79

MOOA.1d      	0,148	h   	Peón ordinario construcción                                     	11,11	1,64

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	7,40	0,15

Mano de obra		5,43

Materiales		1,92

Otros		0,15

TOTAL PARTIDA		7,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

05.06	m2  	FÁBRICA LHS 25X12X4 CANTO FORJADOS

Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo para revestir de dimensiones 25x12x4 cm colocado a panderete en

canto de forjados y tomado con mortero seco de albañilería M-5, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado,

cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE

PFFC.1a      	36,000	ud  	Ladrillo para revestir hue senc 25x12x4                         	0,06	2,16

PBPM60cab    	5,000	kg  	Mort seco M 5 gris a granel fábricas interiores                 	0,04	0,20

MOOA.1a      	0,621	h   	Oficial 1ª construcción                                         	12,80	7,95

MOOA.1d      	0,311	h   	Peón ordinario construcción                                     	11,11	3,46

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	13,80	0,28

Mano de obra		11,41

Materiales		2,36

Otros		0,28

TOTAL PARTIDA		14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 06 CUBIERTAS

06.01	m2  	CUB. PANEL NERV.40 (LAC+AISL+LAC)

Cubierta completa formada por panel de 40 mm. de espesor total conformado con doble chapa de acero de 0,6

mm, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras (lacado tipo hairexcel) color gris RAL 7038 y

con relleno intermedio de espuma de poliuretano; anclado a los tabiques palomeros, i/p.p. de remates en cantos,

encuentro con paramentos y/o elementos singulares, tapajuntas, limas, remates, piezas especiales de cualquier ti-

U01FO343     	1,000	M2  	M.o.coloc.cub.panel ch+aisl+ch                                  	6,20	6,20

U12NK050     	1,010	M2  	Panel lac/lac. 40mm Aceralia T.                                 	17,54	17,72

U12CZ015     	2,500	Ud  	Torn.autorroscante 6,3x120                                      	0,13	0,33

U12NC520     	0,500	Ml  	Remat.prel. 0,7mm desar=333mm                                   	2,48	1,24

U12NC540     	0,200	Ml  	Remat.prel. 0,7mm desar=666mm                                   	4,95	0,99

%CI          	3,000	%   	Costes indirectos (s/total)                                     	26,50	0,80

Mano de obra		6,20

Materiales		20,28

Otros		0,80

TOTAL PARTIDA		27,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.02	m   	CANALÓN ACERO PRELAC. 12x15 CM.

Canalón rectangular de 12x15 cm. de sección, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado en color RAL

U01AA008     	0,260	Hr  	Oficial segunda                                                 	14,73	3,83

U01AA010     	0,260	Hr  	Peón especializado                                              	14,25	3,71

U12QI105     	1,040	Ml  	Canal.acer.prelac. 120x150 mm                                   	6,40	6,66

U12QI311     	2,100	Ud  	Soport.c/tir.prel. p/c.cuadr.                                   	1,90	3,99

%CI          	3,000	%   	Costes indirectos (s/total)                                     	18,20	0,55

Mano de obra		7,54

Materiales		10,65

Otros		0,55

TOTAL PARTIDA		18,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS

07.01	m2  	SOLADO GRES 31,5x31,5 cm. ANTIDESL. COLOR GRIS

Solado de baldosa cerámica de gres de 31,5x31,5 cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), antideslizante clase 2 de Rd

(s/n UNE-ENV 12633:2003), acabado liso y mate, color gris, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N

y arena de río (M-5), p.p. de rodapié del mismo material de 31,5x8 cm, i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado

O01OB090     	0,300	h.  	Oficial solador, alicatador                                     	14,77	4,43

O01OB100     	0,300	h.  	Ayudante solador, alicatador                                    	16,23	4,87

O01OA070     	0,250	h.  	Peón ordinario                                                  	14,00	3,50

P01AA020     	0,020	m3  	Arena de río 0/6 mm.                                            	15,00	0,30

P08EXG071    	1,000	m2  	Bald.gres 31,5x31,5 cm. antideslizan.                           	12,75	12,75

A02A021      	0,050	m3  	MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO                      	55,63	2,78

A01L090      	0,001	m3  	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   	115,36	0,12

Mano de obra		12,80

Materiales		15,95

TOTAL PARTIDA		28,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02	m2  	RECRECIDO 5CM MORTERO

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento y arena de río (M-15) de 5 cm. de espesor,

maestreado y fratasado medido en superficie realimente

O01OA090     	0,200	h   	Cuadrilla A                                                     	43,26	8,65

A02A080A     	0,050	m3  	MORTERO CEMENTO                                                 	20,44	1,02

Mano de obra		8,65

Materiales		1,02

TOTAL PARTIDA		9,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03	m2  	PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA

Pavimento con baldosa hidráulica igual a existente, indice de resbaladicidad CLASE 3 según CTE DB-SU, coloca-

dos sentado con mortero de cemento y arena de rió 1/6, relleno de juntas con lechada de cemento y p.p. juntas de

dilatación y contrucción, cortes y piezas especiales, limpieza, s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.

O01OA030     	0,300	h.  	Oficial primera                                                 	19,18	5,75

O01OA070     	0,300	h.  	Peón ordinario                                                  	14,00	4,20

P08VSF001    	1,000	m2  	Baldosa hiráulica ayunt. 20x20                                  	4,11	4,11

A01JF006     	0,021	M3  	MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                       	51,86	1,09

P01DW090     	3,500	ud  	Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316              	1,30	4,55

%PRC1        	2,000	%   	Maq. y Medios Auxiliar.(s/total)                                	19,70	0,39

Mano de obra		9,95

Materiales		9,75

Otros		0,39

TOTAL PARTIDA		20,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS

08.01	m2  	REV.COTEGRAN NG DE TEXSA MORTEROS

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran NG o similar, de Texsa Morteros, espesor aproxima-

do entre 12 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minera-

les. Aplicado en 2 capas sobre soporte de termoarcilla. Con acabado textura superficial raspado fino, en color

BLANCO T02 (de la carta TEXCAL), incluyendo parte proporcional de colocación de malla mortero en los encuen-

tros de soportes de distinta naturaleza, dinteles, esquinas, canto de forjado y demás encuentros, i/p.p. de medios

O01OA030     	0,200	h.  	Oficial primera                                                 	19,18	3,84

O01OA050     	0,200	h.  	Ayudante                                                        	17,08	3,42

O01OA070     	0,200	h.  	Peón ordinario                                                  	14,00	2,80

M01MP010     	0,100	h.  	Proyector de mortero 3 m3/h.                                    	8,86	0,89

P04RM040     	20,000	kg  	Mortero Cotegran NG rasp. fino                                  	0,43	8,60

P04RW030     	0,250	m2  	Malla mortero                                                   	2,63	0,66

P01DW050     	0,010	m3  	Agua                                                            	1,11	0,01

Mano de obra		10,06

Maquinaria		0,89

Materiales		9,27

TOTAL PARTIDA		20,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

08.02	m2  	GUARNECIDO MAESTRADO YESO VERTICAL

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 15 mm. de espesor con ma-

estras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, incluye p.p.

de guardavivos metálicos de 10x10mm. galvanizados en todas las aristas, medido a cinta corrida, colocación de

O01OB110     	0,200	h.  	Oficial yesero o escayolista                                    	17,25	3,45

O01OA070     	0,200	h.  	Peón ordinario                                                  	14,00	2,80

A01EF001     	0,015	M3  	PASTA DE YESO BLANCO                                            	73,26	1,10

P04RW060     	0,215	m.  	Guardavivos galvanizados                                        	0,52	0,11

Mano de obra		6,25

Materiales		1,21

TOTAL PARTIDA		7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.03	m2  	ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT.

Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena

de río M 10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras cada metro, i/preparación y hume-

decido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como dis-

tribución del material en tajos y p.p. de costes indirectos. Se incluye pp. de ejecución de matado de esquinas me-

U01AA011     	0,078	Hr  	Peón suelto                                                     	11,11	0,87

U01FQ115     	0,778	M2  	M.o.enfoscado maestreado vert.                                  	9,00	7,00

A01JF004     	0,020	M3  	MORTERO CEMENTO (1/4) M 10                                      	55,53	1,11

Mano de obra		7,87

Materiales		1,11

TOTAL PARTIDA		8,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.04	m2  	ALICATADO AZULEJO 20X20 BLANCO STANDAR

Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco grupo de absorción BIII

y calidad estandar, acabado liso y mate, sin cenefa hasta el techo, colocación a línea con mortero cola gris C1TE,

rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recortes. Incluye guardavivos de PVC de 10 mm i/aplomado

y p.p. de costes indirectos, totalmente colocado.

PRPA.2caa    	1,050	m2  	Azj monoc BIII 20x20 bl                                         	11,22	11,78

MMHM.1a      	0,350	h   	Cortadora azulejo 40 cm                                         	0,20	0,07

PBUA13ab     	2,500	kg  	Cemento cola blanco 25 kg fach                                  	0,37	0,93

PBUA52a      	0,272	kg  	Mortero rejuntado baldosas cerámicas junta fina                 	4,31	1,17

MOOA.1a      	0,350	h   	Oficial 1ª construcción                                         	12,80	4,48

MOOA.1c      	0,350	h   	Peón especializado construcción                                 	11,11	3,89

MOOA.1d      	0,175	h   	Peón ordinario construcción                                     	11,11	1,94

%0300        	3,000	    	Medios auxiliares                                               	24,30	0,73

PRPW.2a      	1,000	m   	Guardacantos PVC alicatado                                      	0,46	0,46

Mano de obra		10,31

Maquinaria		0,07

Materiales		14,34

Otros		0,73

TOTAL PARTIDA		25,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

08.05	m2  	F.T. ARMSTONG TEGULAR LAVABLE 60x60 CM

Falso techo tipo Armstrong o equivalente registrable (similar al existente en comedor), con tableros resistentes al

agua, serie diseño tegular, de 600x600x15 mm. en color blanco, instalado con perfilería vista en color blanco, in-

cluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde, elementos de remate y elementos de suspensión

y fijación (varilla roscada), tabicas de cartón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así co-

mo p.p. de andamiaje, según NTE-RTP.

U01AA501     	0,175	Hr  	Cuadrilla A                                                     	29,95	5,24

U14FA360     	1,100	m2  	P.Armstrong SABBIA                                              	13,33	14,66

U14FA920     	1,000	Ud  	Pieza de suspensión                                             	0,12	0,12

U14FA901     	3,200	Ml  	Perfil visto color Armstrong                                    	0,86	2,75

U14FA910     	0,600	Ml  	Angulo borde color Armstrong                                    	1,00	0,60

%CI0000000100	1,000	%   	Medios auxiliares                                               	23,40	0,23

Mano de obra		5,24

Materiales		18,13

Otros		0,23

TOTAL PARTIDA		23,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

08.06	m2  	PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR

Pintura acrílica plástica tipo Ovaldine mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos horizontales y ver-

ticales color blanco, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado con dos manos, según

O01OB230     	0,180	h.  	Oficial 1ª pintura                                              	17,11	3,08

O01OB240     	0,180	h.  	Ayudante pintura                                                	15,66	2,82

P25OZ040     	0,070	l.  	E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                       	7,67	0,54

P25ES030     	0,300	l.  	P. pl. ext/int máx calidad Ovaldine Mate                        	6,40	1,92

P25WW220     	0,080	ud  	Pequeño material                                                	1,00	0,08

Mano de obra		5,90

Materiales		2,54

TOTAL PARTIDA		8,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.07	m2  	PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR

Pintura plástica mate de máxima calidad para interior en paredes. Respetuosa con el medio ambiente, conforme a

registro y certificado ecológico de la Unión Europea. Color blanco.

-O01OB230-   	0,220	h.  	Oficial 1ª pintura                                              	15,03	3,31

P25OU017     	0,200	l.  	Imprimac. al agua todas sup. construcc.                         	2,50	0,50

P25ET060     	0,250	l.  	Revestimiento plast. mate ecologico ext/int                     	3,00	0,75

P25WW220     	0,300	ud  	Pequeño material                                                	1,00	0,30

Mano de obra		3,31

Materiales		1,55

TOTAL PARTIDA		4,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

09.01	m2  	AISL LANA ROCA 50MM + PPL KRAFT CUBIERTA

Aislamiento térmico de cubiertas con fieltro de lana mineral (MW) no hidrófila, de 50 mm de espesor recubierto por

una cara con papel kraft como barrera de vapor, con resistencia térmica 1.9 m2K/W, conductividad térmica 0.042

PNTL.1eaaA   	1,100	m2  	Fieltro MW 50mm ppl kraft 0.042W/mK cub inclinadas              	6,00	6,60

MOOA.1a      	0,040	h   	Oficial 1ª construcción                                         	12,80	0,51

MOOA.1d      	0,040	h   	Peón ordinario construcción                                     	11,11	0,44

%0100        	1,000	%   	Medios auxiliares                                               	7,60	0,08

Mano de obra		0,95

Materiales		6,60

Otros		0,08

TOTAL PARTIDA		7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.02	m2  	AISL MW 50MM 0.035W/MK FACHADAS

Aislamiento térmico de fachadas con panel semirígido de lana mineral (MW) no hidrófilo, no revestido de 50 mm de

espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3, conductividad térmica 0.035W/mK, resistencia térmica

PNTL.4aca    	1,100	m2  	Panel semirígido MW 50mm 0.035W/mK fachadas                     	6,34	6,97

MOOA.1a      	0,040	h   	Oficial 1ª construcción                                         	12,80	0,51

MOOA.1d      	0,040	h   	Peón ordinario construcción                                     	11,11	0,44

%0100        	1,000	%   	Medios auxiliares                                               	7,90	0,08

Mano de obra		0,95

Materiales		6,97

Otros		0,08

TOTAL PARTIDA		8,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS

09.03	m2  	AISL XPS 40MM 0.034W/MK SUELOS

Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte peri-

metral recto, de dimensiones 40 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión

>300 kPa, resistencia térmica 1.20m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN

PNTP11b      	1,100	m2  	Panel XPS 40mm 0.034W/mK suelos                                 	10,10	11,11

MOOA.1a      	0,020	h   	Oficial 1ª construcción                                         	12,80	0,26

MOOA.1d      	0,020	h   	Peón ordinario construcción                                     	11,11	0,22

%0100        	1,000	%   	Medios auxiliares                                               	11,60	0,12

Mano de obra		0,48

Materiales		11,11

Otros		0,12

TOTAL PARTIDA		11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

09.04	m2  	AISL. POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 80MM

Aislamiento térmico con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral machihembrado, de

dimensiones 80 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, resistencia a compresión >250 kPa, resis-

tencia térmica 1.80m2K/W, con clasificación de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, coloca-

PNTP10d      	1,000	m2  	Panel XPS 60mm 0.034W/mK fachadas                               	7,50	7,50

MOOA.1a      	0,020	h   	Oficial 1ª construcción                                         	12,80	0,26

MOOA.1d      	0,020	h   	Peón ordinario construcción                                     	11,11	0,22

%0100        	1,000	%   	Medios auxiliares                                               	8,00	0,08

Mano de obra		0,48

Materiales		7,50

Otros		0,08

TOTAL PARTIDA		8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.05	m2  	IMPERM. MUROS Y ZAP. HUMEDAD DIR. ALTA

Impermeabilización de muros y zapatas contra humedad directa de media o alta presión, formada imprimación as-

fáltica; membrana impermeabilizante autoadhesiva constituida por lámina de betún polimérico modificado con plas-

tómeros APP de 4 kg. con armadura de film de polietileno LBM-40 PE, tipo Morterplas polimérica PE 4 kg.; capa

drenante de estructura tridimensional de polietileno en forma de nódulos y un geotextil de polipropileno en una de

sus caras, tipo Drentex Impact 100, lista para colocar tubo drenaje.

O01OA030     	0,210	h.  	Oficial primera                                                 	19,18	4,03

O01OA050     	0,210	h.  	Ayudante                                                        	17,08	3,59

P06BI036     	0,300	kg  	Emulsión asfáltica Emufal I                                     	2,93	0,88

P06BS470     	1,150	m2  	Lám. Morterplas PEc 4 kg                                        	8,53	9,81

P06BG135     	1,150	m2  	Capa drenante Drentex Impact 100                                	7,77	8,94

Mano de obra		7,62

Materiales		19,63

TOTAL PARTIDA		27,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

09.06	m2  	LÁMINA IMPERMEABILIZANTE P.E. SUELO

Lámina de polietileno, extendida y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Colocada bajo zapatas.

O01OA050     	0,020	h.  	Ayudante                                                        	17,08	0,34

O01OA060     	0,020	h.  	Peón especializado                                              	12,94	0,26

P06BG082     	1,100	m2  	Lámina polietileno                                              	3,50	3,85

Mano de obra		0,60

Materiales		3,85

TOTAL PARTIDA		4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA INTERIOR

10.01	ud  	PUERTA PASO 1H-P.RECTO LACADA

Suministro y colocación de puerta de paso ciega 1 hoja, y paso 70 cm, lacada en color blanco igual a la pared,

formada por doble tablero de DM hidrófugo de 16 mm cada hoja, con bastidor perimetral y travesaño, de madera

de pino. Incluso precerco y marco ambos de madera maciza de pino114x35 mm., el marco lacado en el color de

la carpintería, tapajuntas moldeados de DM lacado de 100x10 mm. en ambas caras. Incluso herrajes de cierre, bi-

sagras y manillas de acero inox. con acabado satinado, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Incluye sumi-

nistro y colocación de tope para puerta de acero inoxidable AISI316. Dimensiones y apertura, realizada según do-

-O01OB150-   	1,100	h.  	Oficial 1ª carpintero                                           	15,03	16,53

-O01OB160-   	1,100	h.  	Ayudante carpintero                                             	14,34	15,77

E13CS010     	1,000	ud  	PRECERCO PINO 114x35 mm.P/1 HOJA                                	12,30	12,30

P11PR010     	5,500	m.  	MARCO PINO MACIZO114x35 mm.                                     	2,68	14,74

P11TR010     	11,000	m.  	Tapajunt. DM 100x10                                             	1,41	15,51

P11CW010     	1,700	m2  	P.paso p/lacar o forrar LISA con BASTIDOR PINO                  	55,00	93,50

P11WP080     	18,000	ud  	Tornillo ensamble zinc/pavón                                    	0,04	0,72

VARIETY-01   	1,000	ud  	Juego manillas PLUTÓN/C                                         	10,00	10,00

VARIETY-02   	3,000	ud  	Bisagra Oculta REF:N829                                         	10,00	30,00

VARIETY-05   	1,000	ud  	Tope puerta REF:TPI02/316                                       	1,50	1,50

E27ML040     	3,500	m2  	LACADO SATINADO                                                 	22,65	79,28

P13WF010     	0,250	m2  	Chapa acero inox. 18/8 de 1,0 mm                                	37,85	9,46

U18OD155     	0,720	M2  	Pav. Mondo One 3mm.                                             	14,92	10,74

Mano de obra		95,40

Materiales		214,65

TOTAL PARTIDA		310,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

10.02	ud  	PUERTA 1H CHAPA LISA 90x204

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x204 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espe-

sor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con

manillón de acero inox, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado color

RECIBIR A  	0,200	h.  	Oficial 1ª cerrajero                                            	17,25	3,45

O01OB140     	0,200	h.  	Ayudante cerrajero                                              	16,23	3,25

P13CP050     	1,000	ud  	P.paso 90x204 chapa lisa p.epoxi                                	108,45	108,45

Mano de obra		6,70

Materiales		108,45

TOTAL PARTIDA		115,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA EXTERIOR

11.01	ud  	PUERTA CHAPA METÁLICA 100x204

Puerta metálica de una hoja pivotante de 100x204 mm, homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de ace-

ro electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante, sobre cerco abierto de chapa

de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremo-

na de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi color blanca

RECIBIR A  	0,250	h.  	Oficial 1ª cerrajero                                            	17,25	4,31

O01OB140     	0,250	h.  	Ayudante cerrajero                                              	16,23	4,06

P23FM130     	1,000	ud  	P. cortaf. EI2-60-C5 1H. 100x210 cm                             	261,40	261,40

Mano de obra		8,37

Materiales		261,40

TOTAL PARTIDA		269,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

11.02	ud  	PUERTA CHAPA METÁLICA 90x204

Puerta metálica de una hoja pivotante de 90x204 mm., homologada tipo EI2-60-C5, construida con dos chapas de

acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante, sobre cerco abierto de

chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y

cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado con capa de pintura

epoxi color blanca polimerizada al horno. Según plano de carpinterías.

RECIBIR A  	0,250	h.  	Oficial 1ª cerrajero                                            	17,25	4,31

O01OB140     	0,250	h.  	Ayudante cerrajero                                              	16,23	4,06

P23FM120     	1,000	ud  	P. cortaf.  110x204 cm                                          	245,70	245,70

Mano de obra		8,37

Materiales		245,70

TOTAL PARTIDA		254,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

11.03	m2  	CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT

Suministro y colocación de carpintería exterior corredera de aluminio anodizado en color natural, sistema tipo

COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y

colocación de ventanas según documentación gráfica. Compuesta por perfiles tsac o similar de aleación de alumi-

nio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor

medio de los perfiles de aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmi-

co obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25%

de fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de

alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolaga-

dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medios de un cordón de silicona neutra y

ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elabora-

do en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de de-

sengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor

mínimo clase 15 micras.

Incluye retirada de carpintería existente, colocación de premarco de madera de pino, colocación de la carpintería,

ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates.

Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, así

RECIBIR A  	0,350	h.  	Oficial 1ª cerrajero                                            	17,25	6,04

O01OB140     	0,175	h.  	Ayudante cerrajero                                              	16,23	2,84

P12PW010     	6,400	m.  	Premarco aluminio                                               	6,08	38,91

P12AAR040    	1,000	m2  	Vent. corred. r.p.t.                                            	96,00	96,00

P12V010      	1,000	m.  	Vierteaguas alum.                                               	23,89	23,89

PFKL.1caa    	1,000	m2  	Panel Al                                                        	37,06	37,06

Mano de obra		8,88

Materiales		195,86

TOTAL PARTIDA		204,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

11.04	m2  	CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT

Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado en color natural, siste-

ma tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de dimen-

siones, apertura, posición y colocación de puertas según documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico.

Compuesta por perfiles tipo tsac de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección

de 70 mm con un espesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm.

La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta 220 Kg de peso

máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al impacto de cuerpo blando es de Clase

5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de

varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanquei-

dad por un sistema de triple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con

la serie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero

inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fija-

ción, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas

y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial ano-

dizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódi-

ca, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras.

Incluye retirada de carpintería existente, colocación de premarco de madera de pino, colocación de la carpintería,

ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de servicio, herrajes, manillas y remates.

Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa plegada de alumnio anodizado en color natural, así

como vierteaguas de chapa de aluminio igual a la carpintería, colocación según planos de detalle. Totalmente mon-

tada y probada.

RECIBIR A  	0,700	h.  	Oficial 1ª cerrajero                                            	17,25	12,08

O01OB140     	0,350	h.  	Ayudante cerrajero                                              	16,23	5,68

P12PW010     	7,400	m.  	Premarco aluminio                                               	6,08	44,99

P12AAQ060    	1,000	m2  	P.balcon.pract. r.p.t.                                          	211,00	211,00

PFKL.1caa    	1,000	m2  	Panel Al                                                        	37,06	37,06

Mano de obra		17,76

Materiales		293,05

TOTAL PARTIDA		310,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CAPÍTULO 12 VIDRIOS

12.01	m2  	CLIMALIT PLUS 5/14/4

Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 5 mm y 4 mm, con cámara de

aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con

acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de

O01OB250     	0,200	h.  	Oficial 1ª vidriería                                            	16,62	3,32

P14ESC025    	1,006	m2  	Climalit Plus 5/14/4                                            	28,83	29,00

P14KW065     	7,000	m.  	Sellado con silicona neutra                                     	0,89	6,23

P01DW090     	1,500	ud  	Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316              	1,30	1,95

Mano de obra		3,32

Materiales		37,18

TOTAL PARTIDA		40,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

12.02	m2  	CLIMALIT PLUS 3.3/14/3.3

Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 3+3 mm, cámara de aire deshi-

dratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado

mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y

O01OB250     	0,680	h.  	Oficial 1ª vidriería                                            	16,62	11,30

P14ESC060    	1,006	m2  	Climalit Plus 3.3/14/3.3                                        	48,75	49,04

P14KW065     	7,000	m.  	Sellado con silicona neutra                                     	0,89	6,23

P01DW090     	1,500	ud  	Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316              	1,30	1,95

Mano de obra		11,30

Materiales		57,22

TOTAL PARTIDA		68,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 13 APARATOS SANITARIOS, MOBILIARIO

13.01	ud  	INODORO DAMA SENSO T. BAJO COL.

Inodoro de Roca modelo Dama Senso o similar de tanque bajo en color suave de doble pulsador, con asiento de

caida amortiguada y tapa pintada en color, mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20

U01FY105     	1,367	Hr  	Oficial 1ª fontanero                                            	15,00	20,51

U27LD355     	1,000	Ud  	Inodoro Dama Senso t. bajo color                                	219,75	219,75

U26XA001     	1,000	Ud  	Latiguillo flexible de 20 cm.                                   	2,02	2,02

U26AG001     	1,000	Ud  	Llave de escuadra 1/2" cromada                                  	1,98	1,98

U25AA005     	0,700	Ml  	Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329                               	1,47	1,03

U25DD005     	1,000	Ud  	Manguito unión h-h PVC 90 mm.                                   	3,06	3,06

%CI          	3,000	%   	Costes indirectos (s/total)                                     	248,40	7,45

Mano de obra		20,51

Materiales		227,84

Otros		7,45

TOTAL PARTIDA		255,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

13.02	ud  	PLATO DE DUCHA 80x150 BLANCO

Suministro y colocación de plato de ducha, en color blanco, con parrilla antideslizante, de 80x150x5,5 cm., para

ser instalada a ras de suelo, y con grifería cromada, doble mando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y so-

porte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instalado

y funcionando.

O01OB170     	0,800	h.  	Oficial 1ª fontanero calefactor                                 	18,24	14,59

P18DG040A    	1,000	ud  	P. ducha 80x150 blanco                                          	140,01	140,01

P18GD320     	1,000	ud  	Monomando ducha cromo mod. Clip                                 	56,85	56,85

P17SV150     	1,000	ud  	Válvula desagüe ducha D60                                       	10,71	10,71

Mano de obra		14,59

Materiales		207,57

TOTAL PARTIDA		222,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

13.03	ud  	LAVABO ACERO INOX Ø30CM ENCASTRAR

Suministro y colocación de lavamanos semiesférico, encastrable en encimera con grifería cromada, doble mando

señalizado color azul o rojo, con rompechorro. Código SN0027CS de Mediclinics, o equivalente, en acero inox Ai-

si 304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dim. Ø int: 265 mm. Ø ext: 305 mm. Desagüe Ø 40 mm. Altura

110 mm. incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de

O01OB170     	0,500	h.  	Oficial 1ª fontanero calefactor                                 	18,24	9,12

18.01.01B    	1,000	ud  	Lavabo de acero inox Ø300mm                                     	48,00	48,00

18.01.02     	1,000	ud  	sifón acero inoxidable                                          	22,67	22,67

P17SV100     	1,000	ud  	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                        	3,15	3,15

P17XT030     	2,000	ud  	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              	3,57	7,14

Mano de obra		9,12

Materiales		80,96

TOTAL PARTIDA		90,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS

13.04	m   	ENCIMERA LAVABO 40 CM LAMINADO

Suministro y colocación de encimera de lavabo formado por tablero fenólico de 10 mm de espesor con contratiro

en su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado Formica color blanco, postformado en

aristas horizontales, encimera de 40 cm de ancho, con frente de 25 cm, y zócalo superior de 10 cm, y con hueco

para alojar lavabo. Incluso suministro y colocación de perfilería auxiliar para anclaje de la encimera realizada con

escuadras de acero inox AISI 316, en "L", cada 60 cm. Dimensiones según documentación gráfica.

-O01OB150-   	0,300	h.  	Oficial 1ª carpintero                                           	15,03	4,51

-O01OB160-   	0,300	h.  	Ayudante carpintero                                             	14,34	4,30

E30IC010-01A 	1,050	m2  	Tablero resinas fenólicas  e=10mm                               	80,00	84,00

P01DW090     	4,000	ud  	Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316              	1,30	5,20

C08.10.01    	2,100	m2  	Laminado Est. Formica                                           	10,00	21,00

Mano de obra		8,81

Materiales		110,20

TOTAL PARTIDA		119,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

13.05	m2  	ESPEJO PLATEADO 4+4 mm.

Suministro y colocación de espejo plateado para baño, realizado con un vidrio laminar de seguridad de 4+4 mm o

equivalente, incluso canteado perimetral. Totalmente colocado.

O01OB250     	0,850	h.  	Oficial 1ª vidriería                                            	16,62	14,13

P14G003      	1,006	m2  	Espejo 4+4 mm.                                                  	14,28	14,37

P14KC010     	4,000	m.  	Canteado espejo                                                 	0,86	3,44

P14KW070     	4,000	ud  	Taladro espejo D<10 mm.                                         	0,95	3,80

Mano de obra		14,13

Materiales		21,61

TOTAL PARTIDA		35,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

13.06	ud  	DISPENSADOR DE JABON

Instalación completa de Dispensador de accionamiento manual de jabón de acero inoxidable, con depósitos inter-

cambiables.

C.13.08.05.01	1,000	    	Dispensador de jabón                                            	20,00	20,00

Materiales

20,00

TOTAL PARTIDA		20,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS

13.07	ud  	SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. EPOXI

Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa de acero acabado

O01OA030     	0,300	h.  	Oficial primera                                                 	19,18	5,75

P18CW010     	1,000	ud  	Secamanos elect.autom.1640 W.epoxi bl.                          	139,00	139,00

Mano de obra		5,75

Materiales		139,00

TOTAL PARTIDA		144,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

13.08	ud  	PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR

Portarrollos de Roca o similar para empotrar, instalado.

U01FY105     	0,137	Hr  	Oficial 1ª fontanero                                            	15,00	2,06

U27VF605     	1,000	Ud  	Portarrollos Roca Dobla empotrar                                	8,90	8,90

%CI          	3,000	%   	Costes indirectos (s/total)                                     	11,00	0,33

Mano de obra		2,06

Materiales		8,90

Otros		0,33

TOTAL PARTIDA		11,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

13.09	m   	ENCIMERA PILETA 50 CM LAMINADO

Suministro y colocación de encimera de pileta formado por tablero fenólico de 10 mm de espesor con contratiro en

su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado Formica color blanco, postformado en

aristas horizontales, encimera de 50 cm de ancho, con frente de 25 cm, y zócalo superior de 10 cm, y con hueco

para alojar pileta. Incluso suministro y colocación de perfilería auxiliar para anclaje de la encimera realizada con

escuadras de acero inox AISI 316, en "L", cada 60 cm. Dimensiones según documentación gráfica.

-O01OB150-   	0,300	h.  	Oficial 1ª carpintero                                           	15,03	4,51

-O01OB160-   	0,300	h.  	Ayudante carpintero                                             	14,34	4,30

E30IC010-01A 	1,500	m2  	Tablero resinas fenólicas  e=10mm                               	80,00	120,00

P01DW090     	4,000	ud  	Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316              	1,30	5,20

C08.10.01    	2,100	m2  	Laminado Est. Formica                                           	10,00	21,00

Mano de obra		8,81

Materiales		146,20

TOTAL PARTIDA		155,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

13.10	ud  	PILETA ACERO INOX Ø40CM ENCASTRAR

Suministro y colocación de pileta, encastrable en encimera con grifería mezcladora cromada en acero inox Aisi

304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dimensión Ø400 mm. Altura 110 mm. incluso válvula de desagüe de

40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2" y desagüe sifónico, instala-

O01OB170     	1,500	h.  	Oficial 1ª fontanero calefactor                                 	18,24	27,36

P18FA190A    	1,000	ud  	Fregadero de acero inox Ø400mm                                  	20,00	20,00

P18GF030     	1,000	ud  	Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                           	54,00	54,00

P17SV060     	1,000	ud  	Válvula para fregadero de 40 mm.                                	2,33	2,33

P17XT030     	2,000	ud  	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              	3,57	7,14

P17SS020     	1,000	ud  	Sifón botella PVC sal.horiz.40mm 1 1/2"                         	3,09	3,09

Mano de obra		27,36

Materiales		86,56

TOTAL PARTIDA		113,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.11	ud  	RECOLOCACIÓN PILETAS EXISTENTES COMEDOR

Recolocación  piletas existentes en nueva posición, con anclajes a la pared, con grifería monomando, con airea-

O01OB170     	1,100	h.  	Oficial 1ª fontanero calefactor                                 	18,24	20,06

P18GL070     	1,000	ud  	Grif.monomando lavabo cromo s.n.                                	37,90	37,90

P17SV100     	1,000	ud  	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                        	3,15	3,15

P17XT030     	2,000	ud  	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              	3,57	7,14

Mano de obra		20,06

Materiales		48,19

TOTAL PARTIDA		68,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

14.01	m   	COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 125 MM

Suministro e instalación de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B, de 125 mm de diá-

metro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con una pendiente mínima del 2-3% según documentación

gráfica, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estruc-

tura de los edificios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas espe-

ciales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la em-

presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo

y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Marcado de la situación

del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la

obra. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido

limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de

mt36tie400g  	1,000	Ud  	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,94	0,94

mt36tie010aag	1,050	m   	Tubo de PVC, serie B, de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de	9,13	9,59

mt11var009   	0,058	l   	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	9,91	0,57

mt11var010   	0,046	l   	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        	20,94	0,96

mo004        	0,246	h   	Oficial 1ª fontanero                                            	16,63	4,09

mo055        	0,123	h   	Ayudante fontaneror.                                            	15,42	1,90

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	18,10	0,36

Mano de obra		5,99

Materiales		12,06

Otros		0,36

TOTAL PARTIDA		18,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

14.02	m   	COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 110MM CONEX.

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigi-

dez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y sección circular, con una pendiente mínima del

0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espe-

sor, según UNE-EN 1401-1, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, re-

lleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la

generatriz superior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la

excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado del conducto en

planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos

y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el

fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir

con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización

de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, entre caras

mt11tpb030aa 	1,050	m   	Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie 	4,92	5,17

mt01ara010   	0,251	m³  	Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                  	10,55	2,65

mq01ret020   	0,028	h   	Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.                              	35,07	0,98

mq02rop020   	0,199	h   	Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana.      	7,89	1,57

mo011        	0,153	h   	Oficial 1ª construcción.                                        	16,10	2,46

mo060        	0,151	h   	Peón ordinario construcción.                                    	13,97	2,11

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	14,90	0,30

Mano de obra		4,57

Maquinaria		2,55

Materiales		7,82

Otros		0,30

TOTAL PARTIDA		15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

14.03	m   	RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, SERIE B, DE 90 MM

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, formada por tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro

y 3,0 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico, según UNE-EN 1329-1.

Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados me-

diante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-

diante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo. Presentación de tu-

bos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y

fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de pro-

mt36tie400e  	1,000	Ud  	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,63	0,63

mt36tie010aae	1,050	m   	Tubo de PVC, serie B, de 90 mm de diámetro y 3 mm de espesor,	5,01	5,26

mt11var009   	0,033	l   	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	9,91	0,33

mt11var010   	0,016	l   	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        	20,94	0,34

mo004        	0,116	h   	Oficial 1ª fontanero                                            	16,63	1,93

mo055        	0,058	h   	Ayudante fontaneror.                                            	15,42	0,89

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	9,40	0,19

Mano de obra		2,82

Materiales		6,56

Otros		0,19

TOTAL PARTIDA		9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.04	m   	RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, SUPERFICIAL, DE PP, D=40MM

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al paramento, formada

por tubo de polipropileno, de 40 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el

colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas

especiales colocados mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada

por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye:

Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y

sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de ser-

mt36tip410b  	1,000	Ud  	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,68	0,68

mt36tip110bd 	1,050	m   	Tubo de polipropileno con nivel de insonorización medio, de 40 m	5,21	5,47

mo004        	0,079	h   	Oficial 1ª fontanero                                            	16,63	1,31

mo055        	0,040	h   	Ayudante fontaneror.                                            	15,42	0,62

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	8,10	0,16

Mano de obra		1,93

Materiales		6,15

Otros		0,16

TOTAL PARTIDA		8,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

14.05	ud  	RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA VESTUARIO

Suministro e instalación interior de evacuación para vestuario con dotación para: inodoro, lavabo y duchas, reali-

zada con tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, para la red de desagües que conectan la evacuación de

los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote

sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la

empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replan-

teo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción

a la obra. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de

mt36tie010aab	5,000	m   	Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor,	1,95	9,75

mt36tie010aaf	2,125	m   	Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de	6,35	13,49

mt11var009   	0,276	l   	Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y acces	9,91	2,74

mt11var010   	0,138	l   	Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.                        	20,94	2,89

mt36tie010aaf	0,700	m   	Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de	6,35	4,45

mt36bsj010aaa	1,000	Ud  	Bote sifónico de PVC de 110 mm de diámetro, con cinco entradas d	8,05	8,05

mt36bot011a  	4,000	Ud  	Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 40 mm de 	0,61	2,44

mt36bot011b  	1,000	Ud  	Manguito de PVC para prolongación de bote sifónico, de 50 mm de 	0,69	0,69

mt36tie010aac	1,000	m   	Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 mm de espesor,	2,27	2,27

mo004        	10,000	h   	Oficial 1ª fontanero                                            	16,63	166,30

mo055        	10,000	h   	Ayudante fontaneror.                                            	15,42	154,20

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	367,30	7,35

Mano de obra		320,50

Materiales		46,77

Otros		7,35

TOTAL PARTIDA		374,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

14.06	m   	SUMIDERO SIFÓNICO C/REJILLA LOCAL HÚMEDO

Suministro y montaje de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm de diámetro, con rejilla plana de

PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p de accesorios de mon-

taje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada a la red ge-

neral de desagüe y probada. Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión del tubo de

desagüe a la bajante o arqueta existentes. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documen-

mt11cal010acb	1,000	Ud  	Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 11	23,56	23,56

mt11var020   	1,000	Ud  	Material auxiliar para saneamiento.                             	0,61	0,61

mo004        	0,265	h   	Oficial 1ª fontanero                                            	16,63	4,41

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	28,60	0,57

Mano de obra		4,41

Materiales		24,17

Otros		0,57

TOTAL PARTIDA		29,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

14.07	ud  	ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGÓN, REGISTRABLE 40X40

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 40x40x60 cm, prefabricada de hor-

migón armado, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de hormigón HM-20, cerco y tapa de hormigón prefabricado.

Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio.

PISS95ab     	1,000	ud  	Arqueta con fondo H 40x40x40                                    	19,02	19,02

PISS95ca     	1,000	ud  	Suplemento arqueta H 40x40x20                                   	10,50	10,50

PISS95ec     	1,000	ud  	Marco y tapa H 40x40                                            	11,04	11,04

PBPM.1eacb   	0,012	m3  	Mortero cto/are M-5 3-5 maq                                     	40,06	0,48

PBPC.2aab    	0,025	m3  	HM-20/P/40 de central                                           	117,19	2,93

MOOA.1a      	1,290	h   	Oficial 1ª construcción                                         	12,80	16,51

MOOA.1c      	1,290	h   	Peón especializado construcción                                 	11,11	14,33

%0400        	4,000	    	Medios auxiliares                                               	74,80	2,99

Mano de obra		30,84

Materiales		43,97

Otros		2,99

TOTAL PARTIDA		77,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

14.08	m   	BAJANTE CIRCULAR ACERO GALVANIZADO, EXTERIOR

Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado lacado color gris RAL 7038, de Ø 110 mm, formada

por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con silicona en los empalmes, colocadas

con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso p/p de codos, soportes y piezas especia-

les. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-

bas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tu-

bos y piezas especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje del

conjunto, empezando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. Realización de pruebas de

mt36csg020c  	1,100	m   	Bajante circular de acero galvanizado, de Ø 110 mm. Incluso p/p  	9,05	9,96

mt36csg021c  	0,500	Ud  	Abrazadera para bajante circular de acero galvanizado, de Ø 110  	1,54	0,77

mt36csg030   	0,250	Ud  	Material auxiliar para canalones y bajantes de instalaciones de 	1,82	0,46

mo004        	0,079	h   	Oficial 1ª fontanero                                            	16,63	1,31

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	12,50	0,25

Mano de obra		1,31

Materiales		11,19

Otros		0,25

TOTAL PARTIDA		12,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.09	m   	TUBO DRENANTE PVC RANURADO Ø200, PERÍMETRO EDIF.

Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 200 mm de diámetro en zanja, incluso uniones y accesorios, coloca-

PASD.1kc     	1,000	m   	Drn PVC ranurado ø200 40%acc                                    	11,82	11,82

MOOA.1a      	0,190	h   	Oficial 1ª construcción                                         	12,80	2,43

MOOA.1d      	0,190	h   	Peón ordinario construcción                                     	11,11	2,11

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	16,40	0,33

Mano de obra		4,54

Materiales		11,82

Otros		0,33

TOTAL PARTIDA		16,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE FONTANERIA

15.01	m   	TUBERÍA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 25MM

Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y fijada al paramen-

to, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 3,7 mm de es-

pesor, según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y pie-

zas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo, y demás material auxiliar. Total-

mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de ser-

vicio incluidas. Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas

mt37tpu400ae 	1,000	Ud  	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber	0,40	0,40

P17PD040     	1,000	m.  	Tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro     	10,00	10,00

mo004        	0,067	h   	Oficial 1ª fontanero                                            	16,63	1,11

mo055        	0,067	h   	Ayudante fontaneror.                                            	15,42	1,03

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	12,50	0,25

Mano de obra		2,14

Materiales		10,40

Otros		0,25

TOTAL PARTIDA		12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.02	ud  	INST. INT. FONTANERÍA PARA VESTUARIO

Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para alimentación de agua fría y caliente en vestuario, con

dotación para 1 inodoro, 2 lavabos y 2 duchas, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de

agua fría que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios,

con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso llaves de paso de

cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para

montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta

a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora

mediante las correspondientes pruebas de servicio, incluidas. Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de

la situación de las llaves, así como colocación de protección mediante tubo corrugado para facilitar su libre dilata-

ción. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de pro-

PIFI36ba     	12,000	m   	Tb PEX Ø16 mm                                                   	1,17	14,04

PIFI36ca     	7,000	m   	Tb PEX Ø20 mm                                                   	1,67	11,69

PIEB90ab     	12,000	m   	Tb PVC flex corrug Ø20mm                                        	0,46	5,52

PIEB90ac     	22,000	m   	Tb PVC flex corrug Ø25mm                                        	0,56	12,32

PIFI42b      	9,960	ud  	P.P. acc latón tb PEX Ø16                                       	1,81	18,03

PIFI42c      	9,960	ud  	P.P. acc latón tb PEX Ø20                                       	2,07	20,62

PIFI88bc     	6,000	ud  	Llave corte Ø20 mm                                              	12,61	75,66

MOOI.1a      	16,000	h   	Oficial 1ª instalador                                           	16,05	256,80

MOOI.1d      	16,000	h   	Peón especializado instalador                                   	15,56	248,96

%0300        	3,000	    	Medios auxiliares                                               	663,60	19,91

Mano de obra		505,76

Materiales		157,88

Otros		19,91

TOTAL PARTIDA		683,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

15.03	ud  	INST. INT. FONTANERÍA PARA PILETA (PEX)

Instalación de fontanería para una pileta realizada con tuberías de polietileno reticulado para la red de agua fría y ca-

liente, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada

O01OB170     	2,000	h.  	Oficial 1ª fontanero calefactor                                 	18,24	36,48

P17PR010     	6,000	m.  	Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8                           	1,73	10,38

P17PS010     	2,000	ud  	Te reducida Uponor Q & E 20x16x16                               	4,44	8,88

P17PS070     	2,000	ud  	Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"                               	3,60	7,20

P17SS080     	1,000	ud  	Sifón curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4"                         	2,87	2,87

E20WBV010    	1,700	m.  	TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      	3,54	6,02

Mano de obra		39,57

Materiales		32,25

TOTAL PARTIDA		71,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

15.04	ud  	VÁLV. DE CORTE DE ASIENTO DE LATÓN, DE 1" DE DIÁM.

Suministro e instalación de válvula de corte de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de

acero inoxidable, colocada sobre tubería de polietileno reticulado (PE-X), mediante unión roscada. Totalmente mon-

tada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Criterio de medición de pro-

yecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

mt37sva020c  	1,000	Ud  	Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y emb	12,73	12,73

mt37www010   	1,000	Ud  	Material auxiliar para instalaciones de fontanería.             	1,40	1,40

mo004        	0,176	h   	Oficial 1ª fontanero                                            	16,63	2,93

mo055        	0,176	h   	Ayudante fontaneror.                                            	15,42	2,71

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	19,80	0,40

Mano de obra		5,64

Materiales		14,13

Otros		0,40

TOTAL PARTIDA		20,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

SUBCAPÍTULO 16.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

16.01.01	ud  	MODIFICACIÓN ARQUETAS ACOMETIDA ELÉCTRICA

Modificación arquetas acometida eléctrica, sellado y anulación de las existentes y suministro y colocación de ar-

quetas prefabricadas de hormigón de dimensiones interiores 400x400x550, con cerco y tapa de hormigón prefabri-

cado, i/ solera de hormigón en masa, para nueva situación de acometida eléctrica, incluso canalización subterrá-

nea tendida directamente en zanja formada por cable de cobre de 2(1x6) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., inclu-

so p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente

PIAI87abA    	1,000	ud  	Arqueta pref 400x400x550mm                                      	120,00	120,00

PBPC.2aab    	0,025	m3  	HM-20/P/40 de central                                           	117,19	2,93

MOOA.1a      	5,000	h   	Oficial 1ª construcción                                         	12,80	64,00

O01OB200     	5,000	h.  	Oficial 1ª electricista                                         	13,50	67,50

O01OB210     	5,000	h.  	Oficial 2ª electricista                                         	14,38	71,90

P15AD010     	2,000	m.  	Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu                               	1,19	2,38

E02CM020     	0,080	m3  	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   	1,64	0,13

E02SZ060     	0,030	m3  	RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                  	7,70	0,23

P15AH010     	1,000	m.  	Cinta señalizadora                                              	0,16	0,16

P15AH020     	1,000	m.  	Placa cubrecables                                               	1,84	1,84

P01DW090     	1,000	ud  	Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316              	1,30	1,30

Mano de obra		203,66

Maquinaria		0,10

Materiales		128,61

TOTAL PARTIDA		332,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.01.02	ud  	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ALMACÉN

Partida para realización de las actuaciones necesarias para dotar de instalación eléctrica al nuevo almacén:

- Modificaciones necesarias en Cuadro General del Centro: Protecciones térmicas y diferenciales para salida de

fuerza y alumbrado al cuadro de almacén, incluyendo cableado y derivación hasta el nuevo cuadro, conexionado

y rotulación.

- Cuadro de protección de fuerza y alumbrado, formado por armario metálico con puerta y cierre con llave, bornero

homologado, puentes, cableado, rotulado, incluye seccionadores, magnetotérmicos y diferenciales necesarios.

- Circuitos monofásicos para tomas de uso general, alumbrado, extractor, emergencias, realizados con tubo PVC

corrugado M 25/gp5 desde cuadro, conductores de cobre flexible, aislamiento ES07Z1-k As (no propagador de lla-

ma y baja opacidad de humos), en sistema monofásico, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión,

totalmente instalado.

- Tramitación de la instalación eléctrica en Iindustria, incluyendo boletín firmado y sellado por empresa homologa-

O01OB210     	24,000	h.  	Oficial 2ª electricista                                         	14,38	345,12

O01OA060     	24,000	h.  	Peón especializado                                              	12,94	310,56

O01OA070     	24,000	h.  	Peón ordinario                                                  	14,00	336,00

P15AM1A2A    	1,000	ud  	Instalación eléctrica nueva                                     	2.150,00	2.150,00

Mano de obra		991,68

Maquinaria		2.150,00

TOTAL PARTIDA		3.141,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

16.01.03	ud  	MODIFICACIONES DE INST. ELÉCTRICA PARA COMEDOR

Partida para realización de las actuaciones necesarias para modicar la instalación eléctrica existente en comedor.

Modificaciones necesarioas de fuerza y alumbrado incluyendo circuitos monofásicos para tomas de uso general,

alumbrado y emergencias, realizados con tubo PVC corrugado M 25/gp5 desde cuadro, conductores de cobre fle-

xible, aislamiento ES07Z1-k As (no propagador de llama y baja opacidad de humos), en sistema monofásico, in-

cluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, totalmente instalado. Incluye conexión a instalación exis-

tente, cableado, derivaciones y rotulación.

O01OB210     	8,000	h.  	Oficial 2ª electricista                                         	14,38	115,04

O01OA060     	8,000	h.  	Peón especializado                                              	12,94	103,52

O01OA070     	8,000	h.  	Peón ordinario                                                  	14,00	112,00

PIED51aA     	1,000	ud  	Modificación instalación eléctrica existente                    	580,00	580,00

Mano de obra		330,56

Materiales		580,00

TOTAL PARTIDA		910,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

16.01.04	ud  	BASE DE ENCHUFE EMPOTRAR

Base de enchufe de empotrar con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor

rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tie-

rra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko

O01OB200     	0,900	h.  	Oficial 1ª electricista                                         	13,50	12,15

O01OB220     	0,900	h.  	Ayudante electricista                                           	10,44	9,40

P15GB010     	6,000	m.  	Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     	0,21	1,26

P15GA020     	25,000	m.  	Cond. flexible. 750 V 2,5 mm2 Cu ES07Z1-k AS                    	0,27	6,75

P15GK050     	1,000	ud  	Caja mecan. empotrar enlazable                                  	0,30	0,30

P15MSA070    	1,000	ud  	Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                   	3,38	3,38

P15MSA100    	1,000	ud  	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                   	0,28	0,28

P15MSA110    	1,000	ud  	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    	1,55	1,55

P01DW090     	1,000	ud  	Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316              	1,30	1,30

Mano de obra		21,55

Materiales		14,82

TOTAL PARTIDA		36,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

16.01.05	ud  	PUNTO DE LUZ SENCILLO

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-

lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar tipo

O01OB200     	0,700	h.  	Oficial 1ª electricista                                         	13,50	9,45

O01OB220     	0,700	h.  	Ayudante electricista                                           	10,44	7,31

P15GB010     	8,000	m.  	Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     	0,21	1,68

P15GA010     	16,000	m.  	Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As                   	0,22	3,52

P15GK050     	1,000	ud  	Caja mecan. empotrar enlazable                                  	0,30	0,30

P15MSA010    	1,000	ud  	Interruptor unipolar Simón serie 27                             	2,51	2,51

P15MSA100    	1,000	ud  	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                   	0,28	0,28

P15MSA110    	1,000	ud  	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    	1,55	1,55

P01DW090     	1,000	ud  	Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316              	1,30	1,30

Mano de obra		16,76

Materiales		11,14

TOTAL PARTIDA		27,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

16.01.06	ud  	PUNTO DE LUZ CRUZAMIENTO

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aisla-

miento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos, conmutadores y cruza-

O01OB200     	0,550	h.  	Oficial 1ª electricista                                         	13,50	7,43

O01OB220     	0,550	h.  	Ayudante electricista                                           	10,44	5,74

P15GB010     	18,000	m.  	Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     	0,21	3,78

P15GA010     	72,000	m.  	Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As                   	0,22	15,84

P15GK050     	1,000	ud  	Caja mecan. empotrar enlazable                                  	0,30	0,30

P15MSA030    	1,000	ud  	Conmutador cruce Simón serie 27                                 	7,59	7,59

P15MSA100    	1,000	ud  	Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                   	0,28	0,28

P15MSA110    	1,000	ud  	Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                    	1,55	1,55

P01DW090     	1,000	ud  	Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316              	1,30	1,30

Mano de obra		13,17

Materiales		30,64

TOTAL PARTIDA		43,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

16.01.07	ud  	PUNTO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Punto de alumbrado de emergencia realizado en conductor H07Z1 libre de halógenos de 1,5 mm2 de sección, bajo

tubo de PVC flexible empotrado o en falso techo, desde bandeja de canalización de lineas. No incluye aparato de

O01OB200     	0,700	h.  	Oficial 1ª electricista                                         	13,50	9,45

O01OB220     	0,700	h.  	Ayudante electricista                                           	10,44	7,31

P15GB010     	8,000	m.  	Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     	0,21	1,68

P15GA010     	16,000	m.  	Cond. flex. 750 V 1,5 mm2 Cu tipo ES07Z1-k As                   	0,22	3,52

P15GK050     	1,000	ud  	Caja mecan. empotrar enlazable                                  	0,30	0,30

P01DW090     	1,000	ud  	Uniones, Herrajes y accesorios Acero Inox Aisi 316              	1,30	1,30

Mano de obra		16,76

Materiales		6,80

TOTAL PARTIDA		23,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.02 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

16.02.01	ud  	LUMINARIA CERRADA 1 LÁMPARA FLUORESCENTE

Suministro e instalación de luminaria, de 1500x85x85mm para 1 lámpara fluorescente T5 de 49 W con difusor de

polimetacrilato de metilo (PMMA) resistente a la radiación UV, cuerpo de perfiles de aluminio extruido, termoesmal-

tado blanco; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia; lector interior termoesmaltado, blanco; protección IP

20. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y

comprobada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y acceso-

rios. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

mt34zum050aad	1,000	Ud  	Luminaria para 1 lámpara fluorescente T5                        	55,00	55,00

mt34tuf010g  	1,000	Ud  	Tubo fluorescente T5 de 54 W.                                   	6,37	6,37

mt34www011   	1,000	Ud  	Material auxiliar para instalación de aparatos de iluminación.  	0,92	0,92

mo001        	0,286	h   	Oficial 1ª electricista.                                        	15,78	4,51

mo052        	0,286	h   	Ayudante electricista.                                          	14,62	4,18

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	71,00	1,42

Mano de obra		8,69

Materiales		62,29

Otros		1,42

TOTAL PARTIDA		72,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

16.02.02	ud  	DOWNLIGHT EMPOTRABLE

Suminstro y colocación de luminaria downlight empotrable en falso techo, para lámparas fluorescentes compactas

de 2x26 W de potencia, con equipo de encendido electrónico regulable, 193 mm de diámetro exterior y 127 mm de

altura, con reflector y estructura de aluminio, IP-20, clase I, incluso lámparas, equipo de alimentación y elementos

de sujección. Totalmente instalado conexionado. Funcionando. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxilia-

res. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

PIEI48f      	1,000	ud  	Downlight empotrable 2x26W                                      	58,00	58,00

MOOI.1a      	0,300	h   	Oficial 1ª instalador                                           	16,05	4,82

%0300        	3,000	    	Medios auxiliares                                               	62,80	1,88

Mano de obra		4,82

Materiales		58,00

Otros		1,88

TOTAL PARTIDA		64,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

16.02.03	ud  	LUMINARIA EMERGENCIA ESTANCA

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 170 lú-

menes,con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.

Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Inclu-

ye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de los tubos fluorescentes. Criterio de me-

mt34aem010ad 	1,000	Ud  	Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5,	35,52	35,52

mo001        	0,384	h   	Oficial 1ª electricista.                                        	15,78	6,06

mo052        	0,384	h   	Ayudante electricista.                                          	14,62	5,61

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	47,20	0,94

Mano de obra		11,67

Materiales		35,52

Otros		0,94

TOTAL PARTIDA		48,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

17.01	ud  	INST. ELEMENTOS PARA RADIADOR

Suministro e instalación de elementos para radiador de chapa de acero 60/3, con una potencia por elemento de

93,4 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", en instalación de calefacción centralizada por agua. Incluso llave de

paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, reducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de co-

nexión a la red de distribución, plafones y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.

Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento median-

te elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado con la red de

conducción de agua. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Pro-

O01OB170     	1,000	h.  	Oficial 1ª fontanero calefactor                                 	18,24	18,24

O01OB180     	1,000	h.  	Oficial 2ª fontanero calefactor                                 	16,61	16,61

P20MC060A    	1,000	ud  	Elemento de chapa de acero 60/3                                 	16,55	16,55

P20MW010     	0,100	ud  	Llave monogiro 3/8"                                             	5,21	0,52

P20MW020     	0,100	ud  	Purgador automático                                             	0,60	0,06

P20MW030     	0,500	ud  	Soporte radiador panel                                          	0,63	0,32

P20MW050     	0,100	ud  	Detentor 3/8" recto                                             	4,70	0,47

P20MW060     	0,240	ud  	Tapón 1"                                                        	0,80	0,19

Mano de obra		34,85

Materiales		18,11

TOTAL PARTIDA		52,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

17.02	m.  	TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO D=16mm

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción, formada por tubería Wirsbo

Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel  (Peróxido) o similar, de 16x2 mm. de diámetro, norma

UNE 53.381 EX:2001, con barrera externa antidifusión de oxígeno (etilvinil-alcohol), con aislamiento mediante co-

quilla flexible de espuma elastomérica a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 23,0

mm de diámetro interior y 25,0 mm de espesor(RITE IT 1.2.4.2). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y

sujeción a la obra, pasamuros, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por

la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Re-

planteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios

y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de pro-

O01OB170     	0,050	h.  	Oficial 1ª fontanero calefactor                                 	18,24	0,91

P20TR070A    	1,000	m.  	Tubería Uponor Wirsbo EvalPEX 16x2                              	1,85	1,85

P20TR140     	1,000	ud  	Accesorios Wirsbo Q&E 16x2                                      	0,53	0,53

mt17coe050dc 	1,000	m   	Coquilla de espuma elastomérica, de 23,0 mm de diámetro interior	6,01	6,01

mt17coe110   	0,035	l   	Adhesivo para coquilla elastomérica.                            	11,98	0,42

mo002        	0,087	h   	Oficial 1ª calefactor.                                          	15,78	1,37

mo053        	0,087	h   	Ayudante calefactor.                                            	14,62	1,27

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	12,40	0,25

Mano de obra		3,55

Materiales		8,81

Otros		0,25

TOTAL PARTIDA		12,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

17.03	ud  	EMISOR ELÉCTRICO 1500W

Emisor eléctrico de aluminio de 1500W, conexión eléctrica a 230 V, 50 Hz, grado de aislamiento IP25; con aisla-

miento de 4 mm de espesor en su parte posterior, para neutralizar la radiciación de calor a la pared, incluso sopor-

tes para instalación sobre pared, radiación controlada por termostato electrónico de alta precisión incorporado. To-

O01OB180     	0,200	h.  	Oficial 2ª fontanero calefactor                                 	16,61	3,32

P20ME010     	1,000	ud  	Radiador eléct. aluminio                                        	240,00	240,00

Mano de obra		3,32

Materiales		240,00

TOTAL PARTIDA		243,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 18 VARIOS

SUBCAPÍTULO 18.01 INST. CONTRAINCENDIOS

18.01.01	ud  	EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada,

de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso so-

porte y accesorios de montaje. Totalmente montado. Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y

fijación del soporte. Colocación del extintor. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documen-

mt41ixi010bA 	1,000	Ud  	Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente              	80,00	80,00

mo060        	0,200	h   	Peón ordinario construcción.                                    	13,97	2,79

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	82,80	1,66

Mano de obra		2,79

Materiales		80,00

Otros		1,66

TOTAL PARTIDA		84,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

18.01.02	ud  	SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de

420x420 mm. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. Criterio de

mt41sny020acb	1,000	Ud  	Placa de señalización de equipos contra incendios               	11,18	11,18

mt41sny100   	1,500	Ud  	Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.    	0,31	0,47

mo060        	0,211	h   	Peón ordinario construcción.                                    	13,97	2,95

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	14,60	0,29

Mano de obra		2,95

Materiales		11,65

Otros		0,29

TOTAL PARTIDA		14,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.01.03	ud  	SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN

Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de

420x420 mm. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. Criterio de

mt41sny020bcb	1,000	Ud  	Placa de señalización de medios de evacuación                   	11,18	11,18

mt41sny100   	1,500	Ud  	Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.    	0,31	0,47

mo060        	0,211	h   	Peón ordinario construcción.                                    	13,97	2,95

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	14,60	0,29

Mano de obra		2,95

Materiales		11,65

Otros		0,29

TOTAL PARTIDA		14,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.02 VENTILACIÓN

18.02.01	ud  	EXTRACTOR VESTUARIO

Extractor para vestuario, axial de 250 m3/h con temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico inyectado de co-

O01OB170     	3,000	h.  	Oficial 1ª fontanero calefactor                                 	18,24	54,72

P21V510A     	1,000	ud  	Extractor vestuario 250 m3/h                                    	158,00	158,00

Mano de obra		54,72

Materiales		158,00

TOTAL PARTIDA		212,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

18.02.02	m   	CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Ø80 MM

Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de chapa de acero

galvanizado de 80 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, de pared simple helicoidal colocado en posición verti-

cal, y de pared simple lisa autoconectable macho-hembra colocado en posición horizontal. Incluso p/p de material

auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y

probado. Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colo-

mt20cvg420a  	1,000	Ud  	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los condu	0,16	0,16

mt20cvg020aaf	1,500	m   	Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, d	4,09	6,14

mo011        	0,250	h   	Oficial 1ª construcción.                                        	16,10	4,03

mo062        	0,200	h   	Peón ordinario construcción.                                    	12,96	2,59

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	12,90	0,26

Mano de obra		6,62

Materiales		6,30

Otros		0,26

TOTAL PARTIDA		13,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

18.02.03	m   	CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Ø125 MM

Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de chapa de acero

galvanizado de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, de pared simple helicoidal colocado en posición verti-

cal, y de pared simple lisa autoconectable macho-hembra colocado en posición horizontal. Incluso p/p de material

auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y

probado. Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colo-

cación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. Incluso remate

exterior de chimenea para extracción mediante sombrerete deflector antilluvia con base para instalación en cubierta

con cuello de conexión de 125mm y rejilla de protección antipájaros incorporada.

mt20cvg420b  	1,000	Ud  	Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los condu	0,20	0,20

mt20cvg020baf	1,500	m   	Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, d	5,11	7,67

mo011        	0,350	h   	Oficial 1ª construcción.                                        	16,10	5,64

mo062        	0,300	h   	Peón ordinario construcción.                                    	12,96	3,89

%0200        	2,000	%   	Medios auxiliares                                               	17,40	0,35

Mano de obra		9,53

Materiales		7,87

Otros		0,35

TOTAL PARTIDA		17,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.03 INERTIZACIÓN DEPÓSITO GAS

18.03.01	ud  	INERTIZACIÓN DEPÓSITO

Inertización y anulación de depósitos que hayan contenido productos petrolíferos, siguiendo el procedimiento técni-

co de aulación de tanques de almacenamiento de productos petrolíferos especificado en la Instrucción Técnica

Complementaria MI-IP06 (RD 1416/2006). Comprendiendo operaciones de preparación del entorno, apertura de la

boca, desgasificación del tanque, limpieza y extracción de residuos, limpieza interior, extracción y gestión medio-

ambiental de los residuos y materiales de limpieza, medición de atmósfera explosiva e inspección visual, rellena-

do con gas inerte, sellado de instalaciones y consolidación del terreno. Incluye certificado de fuera de servicio se-

PIGV.1aA     	1,000	ud  	Inertización depósito                                           	2.100,00	2.100,00

MOOI.1a      	16,000	h   	Oficial 1ª instalador                                           	16,05	256,80

MOOI.1d      	16,000	h   	Peón especializado instalador                                   	15,56	248,96

U01AA009     	16,000	Hr  	Ayudante                                                        	14,42	230,72

%0300        	3,000	    	Medios auxiliares                                               	2.836,50	85,10

Mano de obra		736,48

Materiales		2.100,00

Otros		85,10

TOTAL PARTIDA		2.921,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y OCHO

CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.04 VARIOS

18.04.01	ud  	SEÑAL CONTRASTE CROMÁTICO

Señal de contrate cromático sin reflejos ni deslumbramientos para elementos de señalización interior de 210x210

mm. por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según Reglamento Técno Supresión de

U01AA009     	0,137	Hr  	Ayudante                                                        	14,42	1,98

U46KA015     	1,000	Ud  	Placa señaliz. plástic. 210x210                                 	12,77	12,77

%CI          	3,000	%   	Costes indirectos (s/total)                                     	14,80	0,44

Mano de obra		1,98

Materiales		12,77

Otros		0,44

TOTAL PARTIDA		15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD

19.01	ud   ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD

Estudio Básico de Seguridad y Salud para la reforma de un centro de enseñanza. Este estudio estará redactado pa-

ra dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y

salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, modifi-

cada por la Ley 54/2003 de Riesgos Laborales. Deberá precisar: La relación de las normas de seguridad y salud

aplicables a la obra. La identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas ne-

cesarias para ello. La relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas pre-

ventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en espe-

cial cuando se propongan medidas alternativas. No será necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las

medidas establecidas por la normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevención). Rela-

ción de actividades y medidas específicas. Previsión e información útiles para efectuar en su día, en las debidas

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA		1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS

CAPÍTULO 20 GESTIÓN RESIDUOS

20.01	ud  	GESTIÓN DE RESIDUOS

Gestión de Residuos para la reforma de un centro de enseñanza. Regulación de la producción y gestión de los re-

siduos de construcción y demolición que se produzcan en la obra. Incluye: Estimación de cantidad de residuos de

construcción generados en la obra. Medidas para la prevención de residuos. Operaciones de reutilización, valori-

zación o eliminación de los residuos generados. Medidas para la separación de los residuos en obra. Localización

de instalaciones previstas para almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los resi-

duos de construcción dentro de la obra. Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso transporte, ges-

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA		1.300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS