II. MEMORIA CONSTRUCTIVA

0. ACTUACIONES PREVIAS

Con el fin de llevar a cabo las obras de reforma y ampliación que se plantean en el proyecto, serán necesarias una serie de actuaciones previas que se describen a continuación de manera general.

DEMOLICIONES

- Demolición por medios manuales de fábricas de ladrillo existentes tanto en el interior como en la fachada del comedor, para la ampliación del mismo, así como de los huecos existentes, con el fin de obtener una mayor superficie de iluminación y ventilación natural, aprovechando esta circunstancia para realizar nuevas salidas directas desde el comedor al espacio exterior.

- Desmontaje de falsos techos de placas, realizado por medios manuales, con recuperación del material para su posible reutilización posterior.

- Demolición de alicatado mediante medios manuales y picado de morteros de cemento de agarre, con retirada de escombros a pie de carga.

- Levantado de pavimentos por medios manuales, tanto de solado de baldosa hidráulica o terrazo, como de pavimentos continuos.

- Retirada de vidrios de ventanas y puertas, fabricadas en madera y aluminio, incluyendo persianas, cajones, masillas y otros remates.

- Levantado de cercos en tabiques y cerramientos por medios manuales con apilado de material recuperable.

- Demolición de instalaciones de electricidad, fontanería y saneamiento, incluyendo luminarias y aparatos sanitarios en el aseo de profesores.

- Limpieza de escombros o rellenos de arena sobre forjado, dejándolo preparado para los trabajos posteriores.

- Retirada de mobiliario y demás enseres existentes de los espacios en los que se realizan las reformas.

El orden de demolición será elemento a elemento. Los elementos resistentes se demolerán en orden inverso al de su construcción. El corte o desmontaje de un elemento se realizará por piezas manejables por un operario, en caso contrario se realizará manteniendo suspendido el elemento o apuntalado, evitando caídas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o los mecanismos de suspensión.

Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la Dirección Técnica. Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y escombros. No se podrán acumular escombros con peso superior a 100 Kg/m2, sobre los forjados ni sobre los andamios.

ACONDICIONAMIENTOS PREVIOS

Será necesario realizar la inertización del depósito de gas existente en la zona en la que se asentará el nuevo volumen construido. Este depósito era utilizado para el sistema de calefacción del centro escolar y está en desuso desde hace un tiempo, por lo tanto se plantea su completa anulación, siguiendo el procedimiento técnico reglamentariamente indicado para tanques de almacenamiento que hayan contenido productos petrolíferos (ITC MI-IP06 (RD 1416/2006)).

El proceso de inertización comprende operaciones de preparación del entorno, apertura de la boca, desgasificación del tanque, limpieza y extracción de residuos, limpieza interior, extracción y gestión medioambiental de los residuos y materiales de limpieza, medición de atmósfera explosiva e inspección visual, rellenado con gas inerte, sellado de instalaciones y consolidación del terreno.

1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

Una parte de las obras a realizar se limitan a la actuación sobre elementos existentes en la actual edificación, que no afectarán a la estructura ni a la cimentación de la misma.

Dados los datos conocidos acerca de la cimentación del edificio existente y teniendo en cuenta las características del nuevo volumen construido y el tipo de cimentación elegida, mediante zapatas corridas de hormigón armado, se considera que las cargas a repartir por dicha cimentación serán mínimas y perfectamente asumibles por el terreno subyacente.

  - BASES DE CÁLCULO

Método de cálculo

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos y los Estados Límites de Servicio. El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones

Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones

Se han considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE.

2. SISTEMA ESTRUCTURAL

De acuerdo a una inspección visual preliminar y a datos obtenidos de los planos de la última reforma efectuada en el edificio, la estructura existente está compuesta a base de muros, pilares y vigas de hormigón armado. La estructura horizontal consta de forjados unidireccionales de hormigón armado que apoyan en los muros y las vigas.

De acuerdo a las mediciones y los datos obtenidos in situ, no se prevé que sea necesario realizar ninguna intervención sobre la estructura existente, ya que se considera esta apta para el servicio.

En lo referente al nuevo volumen proyectado se elige un sistema estructural elemental, a base de muros y pilares de hormigón armado como elementos verticales. Para el sistema estructural horizontal se opta por un forjado unidireccional de hormigón armado con canto 25+5, bovedilla de hormigón aligerado e intereje 70 cm para el forjado de piso y una losa de hormigón armado para el forjado de cubierta.

La definición concreta de la estructura, sus cotas, dimensiones y armado son los que se especifican en los planos correspondientes.

3. SISTEMA ENVOLVENTE

Se plantea una edificación muy funcional con una construcción elemental, basada en sistemas constructivos sencillos y económicamente viables tanto en su ejecución como en su mantenimiento posterior.

CUBIERTA

La nueva edificación cuenta con una cubierta a cuatro aguas, ejecutada mediante un panel sándwich de 40 mm de espesor total, formado por una doble chapa de acero de 0,6 mm lacada por ambas caras (color gris RAL7038, por la cara exterior) y con relleno intermedio de espuma de poliuretano. Los paneles irán machihembrados y con tornillería oculta, fijados sobre tabiques palomeros apoyados sobre forjado unidireccional de hormigón armado y reforzado el conjunto con aislamiento de lana de roca de 50 mm de espesor y barrera de vapor de papel kraft, quedando garantizada la estanqueidad y aislamiento acústico. Se considera esta una solución idónea por la facilidad de mantenimiento posterior.

Se incluirán los remates de los cantos, encuentros y elementos singulares, tapajuntas, limas o piezas especiales de cualquier tipo, realizados con chapa de acero con el mismo acabado que la cubierta.

La sección de los canalones garantizará una adecuada evacuación del agua de lluvia para el área de recogida, de acuerdo con las tablas para la zona. Tanto los canalones como las bajantes se realizarán con chapa de acero con el mismo acabado que la cubierta. Los canalones serán de sección recta, circular las bajantes y protegidas al menos 2 metros en su encuentro con el suelo.

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de cubierta han sido el cumplimiento de la normativa acústica CTE-DB-HR, la limitación de la demanda energética CTE-DB-HE-1 y la protección frente a la humedad CTE-DB-HS1, así como la obtención de un sistema que garantizase la recogida de aguas pluviales y una correcta impermeabilización.

FACHADAS

El cerramiento de todo el nuevo volumen, será de doble hoja, constituido por: una hoja exterior de medio pie de fábrica de ladrillo perforado recibido con mortero de cemento, rematada exteriormente por un enfoscado de mortero monocapa coloreado en masa, impermeable al agua de lluvia y aplicado en dos capas; con un espesor medio de 15 mm. (acabado textura raspado fino, color blanco); cámara de aire no ventilada de 3 cm, aislamiento térmico a base de lana mineral no hidrófila de 4cm (densidad 40kg/m3) y hoja interior de tabicón de ladrillo hueco doble recibido con mortero de cemento y acabada hacia el interior con un enlucido de yeso.

En la parte inferior de la cámara de aire se ejecutará una canaleta impermeable a media caña, realizada con mortero de base cementosa y con una imprimación bituminosa impermeabilizante. Se colocarán pipetas de PVC blanco para evacuación de condensaciones de la cámara de aire.

Los cantos de los forjados, así como los pilares de fachada serán revestidos con plaqueta cerámica. Además será necesario disponer un refuerzo del revestimiento exterior con malla de PVC en esos puntos singulares: cantos de forjado, pilares, esquinas, dinteles,... según indicaciones del CTE DB-HS1

Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de fachada han sido el cumplimiento de la normativa acústica CTE DB-HR y la limitación de la demanda energética CTE DB-HE-1.

CARPINTERÍA EXTERIOR

Se distinguen dos tipos de carpinterías debido a las características y requerimientos diferentes de los espacios donde van a ser empleadas.

Por una parte tenemos las de la nueva edificación, que acoge el almacén y el vestuario de personal de la cocina del centro. Para este caso se opta por puertas metálicas cortafuegos de una hoja EI2 60-C5 de 54mm de espesor, formada por doble chapa de acero galvanizado de 0,8mm y aislamiento interior de lana mineral (densidad 150kg/m3), equipada con junta inferior adaptable y cierre automático. Herrajes y manilla de acero inox. AISI304 acabado pulido mate Scotch. Marco de tres lados en acero de alta resistencia de 1,5mm de espesor, con alojamiento para junta de humos fríos y acabada en epoxi.

- Por otro lado, en el comedor se instalarán ventanas correderas de aluminio anodizado color natural con rotura de puente térmico, tipo SISTEMA COR-4200 o similar, compuesta por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja tienen una sección de 60 / 65 / 77 / 80 mm (bicarril). Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida de 14,6 - 20 mm de profundidad, reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Accesorios y herrajes homologados, tornillería de acero inoxidable, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad y elementos de estanqueidad homologados.

Categorías alcanzadas en banco de ensayos:

- Permeabilidad al aire según Norma UNE 85.214: CLASE 3

- Estanqueidad al agua según Norma UNE 85.206: CLASE 7A

- Resistencia al viento según Norma UNE 85.204: CLASE C5

Los acristalamientos serán dobles tipo 'climaplus' 5/14/4, con tratamiento bajo emisivo en posición 3, cumpliendo todas las especificaciones indicadas en el CTE DB-SUA, DB-HR, DB-HS y DB-HE.

Los remates interiores de ventanas y puertas se harán mediante chapa de aluminio plegada de 1,5 mm de espesor y del mismo color que la carpintería. Los tamaños, despieces y tipos de apertura serán los reflejados en la memoria de carpinterías. Se realizarán vierteaguas de chapa de aluminio plegada de 2 mm de espesor, igual a la carpintería, con formación de goterón y sellado de juntas.

Las puertas se realizarán también con carpintería de aluminio anodizado color natural con rotura de puente térmico, tipo SISTEMA PUERTA MILLENIUM PLUS de Cortizo o similar, hojas abisagradas compuestas por perfiles de aleación de aluminio 6063 y tratamiento térmico T-5. Marco y hoja son coplanarios y tienen una sección de 70 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida de 24 mm de profundidad, reforzadas con un 25 % de fibra de vidrio. Estanqueidad por sistema de junta de EPDM.

Los acristalamientos de estas puertas serán dobles tipo 'climaplus' 3+3/14/3+3, con tratamiento bajo emisivo en posición 3, cumpliendo todas las especificaciones indicadas en el CTE DB-SUA, DB-HR, DB-HS y DB-HE. Dado que se consideran zonas con riesgo de impacto, según se establece en el CTE DB-SUA, se instalan lunas de 3+3 mm (formadas por dos capas unidas a una lámina que impida la caída de trozos ante una posible rotura del mismo).

4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

Los parámetros técnicos condicionantes para la elección del sistema de particiones interiores fueron el cumplimiento de la normativa acústica DB-HR y lo especificado en el DB-SI.

PARTICIONES VERTICALES

La tabiquería se realizará en general con una fábrica de medio pie de ladrillo hueco doble, acabado con un enlucido de yeso de 1,5 cm. de espesor a cada lado, acabado con pintura plástica. Las rozas se realizarán siguiendo tramos rectos (nunca diagonales), irán correctamente aisladas con su coquilla correspondiente y se rellenarán con mortero antes de enlucir.

CARPINTERÍAS INTERIORES

Encontramos diferentes tipos de puertas dependiendo de las estancias y funciones que desempeñen cada una, los materiales, dimensiones, y características de cada una de ellas se detallan en los planos de carpinterías.

La puerta de acceso al almacén de perecederos será una puerta metálica de una hoja de 50mm de espesor, formada por doble chapa de acero galvanizado de 0,8mm. Herrajes y manilla de acero inox. AISI304 acabado pulido mate. Marco de tres lados en acero galvanizado y acabado epoxi.

Las puertas de paso interiores del vestuario serán puertas ciegas de una hoja pivotante, lacada en color blanco, formada por doble tablero DM hidrófugo de 16 mm cada hoja, con bastidor perimetral y travesaño, de madera de pino. Los precercos y marcos serán de madera maciza de pino, el marco lacado en el color de la carpintería. Herrajes, bisagras y manillas en acero inox.

5. SISTEMA DE ACABADOS

Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort, resistencia y durabilidad.

PAVIMENTOS

En todas las estancias se colocará un solado a base de baldosa cerámica de gres antideslizante, (similar a la existente actualmente en el comedor) color gris y formato 31,5x31,5 cm, acabado liso y mate, recibido con mortero de cemento impermeable, colocado a junta coincidente y rejuntado con pasta del mismo color.

Los rodapiés serán de gres, con acabado igual al suelo.

PARAMENTOS INTERIORES

En general, el revestimiento empleado en el interior será un enlucido de yeso acabado con pintura plástica blanca mate.

En cuartos húmedos se emplearán alicatados del mismo formato que los usados en los suelos y color blanco, sin cenefa y hasta el techo; el acabado será liso y mate, recibido con cemento cola impermeable, colocado a junta coincidente y rejuntado con pasta del mismo color.

FALSOS TECHOS

Se dispondrá falso techo, registrable y lavable, tegular de color blanco tipo Armstrong o similar, de medidas 600x600x15 mm, instalado con perfilería vista de color blanco. En los almacenes el techo será la propia losa de hormigón armado pintada de blanco.

6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES

FONTANERÍA, SANEAMIENTO VERTICAL Y APARATOS SANITARIOS

La instalación de interior de agua se ejecutará con arreglo a la legislación vigente aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones tanto del director de obra y como del director de la ejecución de la obra.

Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos establecidos en el Anexo I del R.D. 140/2003.

La red de agua fría partirá de la existente en el edificio, realizándose en polietileno reticulado de alta densidad.

Todas las tuberías interiores irán debidamente aisladas, siendo sus diámetros los indicados en los planos. Discurrirán por el falso techo del local con bajantes verticales en las inmediaciones de los puntos de consumo. Todos los aparatos llevaran una llave de corte de alimentación individual.

Se establece para el saneamiento vertical un sistema separativo para la red de pluviales y fecales hasta su conexión con la red general de saneamiento.

Para la instalación de saneamiento los desagües de los inodoros con sus manguetas y de los demás equipos con botes sifónicos se realizaran mediante tubería de PVC embebida en el recrecido, respetando las dimensiones y pendientes mínimas de desagüe indicadas en los planos.

Las aguas pluviales que se recogen en la nueva cubierta son conducidas mediante pendiente a un canalón perimetral y, posteriormente, a las bajantes circulares de Ø 90 mm, ambos de chapa de acero galvanizado, hasta la red de colectores enterrados.

CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

La climatización del comedor se realizará aprovechando el exceso de capacidad calorífica potencia de la caldera existente en el centro, mediante radiadores emisores de agua caliente. . La climatización del vestuario se realizará con radiadores eléctricos.

La ventilación en el vestuario se realiza mediante la extracción de aire y la entrada de aire de renovación en los aseos se realizará por depresión.

No se prevén sistemas de refrigeración, ni aire acondicionado.

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO

En el nuevo volumen se instala un cuadro auxiliar que contiene las protecciones para la fuerza y el alumbrado propios del mismo.

Todos los aparatos de consumo monofásico se conectarán entre fase y neutro, repartiendo las cargas entre las fases para evitar los desequilibrios de la red.

Las canalizaciones, cuadros eléctricos, cajas de empalme, conductores y aparellaje eléctrico serán de primera calidad y homologación AENOR.

Para el alumbrado interior se proyectan lámparas fluorescentes tipo T5 con balasto electrónico para los almacenes y el comedor. En el vestuario la iluminación se realizará mediante downlights empotrados en el falso techo.

Se colocará un sistema de iluminación de emergencia en cumplimiento del CTE-DB-SI, el cual funcionará de modo autónomo y selectivamente cuando caiga alguna de las fases de alimentación.

Las instalaciones que se proyectan se ajustarán al vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, sus Instrucciones complementarias, Normas UNE y normas particulares de la compañía suministradora para las instalaciones de enlace.

INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

De acuerdo al cumplimiento del CTE-DB-SI se realizará la correspondiente instalación de protección contra incendios, en las zonas del edificio que son objeto de este proyecto y que constará de los siguientes elementos:

- Sistema de iluminación de emergencia.

- Extintores de eficacia 34A-144B situando uno en las inmediaciones de la puerta de salida y a una distancia no superior a 15 m. en las zonas comunes y de 10 m. en las zonas de riesgo especial.

- Señalización de todos los extintores y vías de evacuación con señales fotoluminiscentes.

- Recorridos de evacuación inferiores de 25 m. en todos los casos y puertas de salida abatibles con eje de giro vertical y barras horizontales de empuje.

7. EQUIPAMIENTO

El equipamiento instalado viene definido por los criterios de funcionalidad y ahorro energético.

Los vestuarios estarán equipados con todos los aparatos sanitarios necesarios: inodoros de porcelana vitrificada de primera calidad con cisterna con posibilidad de descarga a media o a toda carga y accesorios como secamanos, jaboneras o portarrollos.

Las encimeras de los lavabos se realizarán con tablero fenólico laminado compacto tipo Formica o similar, de 10 mm. de espesor y color blanco, con lavabos de acero encastrados, de 30cm de diámetro. Se incluirá la realización de sifón en acero inoxidable con salida horizontal. La grifería será monomando cromada, de primera calidad, con aireadores para reducir el caudal de paso y no disminuir la sensación de paso de agua.