CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS

01.01	m2  	DEMOLICIÓN TABIQUE LADRILLO                                     	4,34

Demolición de tabiques existentes de fábrica de ladrillo, por medios manuales, i/retirada de es-

combros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos, según

NTE/ADD-13.

CUATRO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02	m2  	DESMONTAJE DE FALSO TECHO                                       	3,97

Desmontaje de falso techo de placas, realizado por medios manuales, retirada de escombros re-

sultantes a punto de carga. Incluso parte proporcional de herramientas, elementos auxiliares y

andamios necesarios para la realización de los trabajos.

TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03	m2  	PICADO ALICATADO                                                	8,50

Picado de alicatado de azulejo con retirada de escombros y carga, incluye transporte a vertede-

ro.

OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

01.04	m2  	DEMOLICIÓN PAVIMENTO PLAQUETA                                   	6,80

Demolición manual de pavimento de plaqueta, retirada de escombros y carga,sin transporte a

vertedero, según NTE/ADD-10.

SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

01.05	m2  	LEVANTADO PAVIMENTO GOMA                                        	3,97

Levantado de pavimento de goma (caucho) con superficies de círculos en relieve, realizado por

medios manuales, retirada de escombros resultantes a punto de carga. Incluso parte proporcional

de herramientas y elementos auxiliares.

TRES  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06	ud  	LEVANTADO APARATOS SANITARIOS                                   	41,54

Levantado de aparatos sanitarios en vestuarios, inodoro, lavabo, plato de ducha y accesorios sin

recuperación del material, con retirada de escombros y carga, según NTE/ADD-1

CUARENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

01.07	ud  	LEVANTADO PILETAS C/RECUPERACiÓN                                	9,89

Levantado de piletas y accesorios con recuperación del material, con retirada de escombros y

carga, según NTE/ADD-1

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.08	m3  	APER.HUECOS >1m2 FAB. LADRILLO                                  	120,40

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fachada formada por doble hoja de fábrica de ladrillo

por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de

medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Reapertura del hueco tapiado en facha-

da del comedor para la colocación de la nueva carpintería, aprovechamiento de dintel existente.

CIENTO VEINTE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

01.09	m2  	DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   	7,46

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, por medios mecánicos, incluso limpieza y

retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,

sin medidas de protección colectivas.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.10	m2  	PICADO RECRECIDO                                                	12,36

Picado de recrecido de hormigón bajo pavimento, con compresor, incluso limpieza y retirada de

escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medi-

das de protección colectivas.

DOCE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01	m3  	EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   	1,64

Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras

fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios

auxiliares.

UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.02	m3  	RELLENO TIERRAS MECÁN. S/APORT.                                 	2,54

Relleno y extendido de tierras propias, por medios mecánicos, i/p.p. de costes indirectos.

DOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03	m3  	RELLENO GRAVA FILTRANTE                                         	26,85

Suministro y colocación de relleno de grava de 40/80 mm. tamaño máximo en zanja filtrante, re-

alizado mediente medios mecánicos en el perímetro de la nueva edificación. Incluyendo el sumi-

nistro de la grava a pie de tajo y su vertido, con posterior tapado con capa de tierra vegetal, se-

gún CTE/DB-HS 1.

VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.04	m3  	TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                  	6,75

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta,

con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,

considerando también la carga.

SEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 CIMENTACIÓN

03.01	m3  	HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20                                         	65,33

Hormigón en masa HM-20. Tmáx. 40 mm. elaborado en central para limpieza y nivelado de fon-

dos de cimentación, incluso vertido con camión, vibrado y colocación.  Según normas NTE y

EHE.

SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES

CÉNTIMOS

03.02	m3  	HORMIGÓN EN CIMENTACIÓN HA-30/B/40/IIIB                         	176,55

Hormigón HA-30/B/40/IIIb en cimentaciones, con una cuantía según planos de acero B-500S,

i/elaboración, ferrallado, separadores de PVC, puesta en obra y vibrado, según EHE. Hormigón

con aditivo hidrófugo. Válido tanto para encepados, vigas y muretes de cimentación.

CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURA

04.01	m2  	FORJADO VIGUET. AUTOR. H. PRET. 25+5                            	53,12

Forjado de hormigón armado 25+5 cm, con semivigueta autorresistentes de hormigón pretensa-

do, separadas 70 cm entre ejes, bovedilla de hormigón 70x25x25 y capa de compresión de hor-

migón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, totalmente terminado. Según normas NTE, EF-HE

y EHE. i/ pp de material auxiliar. Hormigón hidrófugo i/encofrado, vibrado, curado y desencofra-

do, según EHE.

CINCUENTA Y TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

04.02	m3  	HA-25/P/20/I  E.METÁL.PILARES                                   	342,70

Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en

pilares, i/p.p. de armadura y encofrado metálico, vertido con camión-grúa, vibrado y colocado.

Hormigón hidrófugo. Según normas NTE-EHS y EHE.

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA

CÉNTIMOS

04.03	m3  	HORMIGÓN EN LOSAS HA-25/B/20/AA* E.MAD.                         	224,99

Hormigón armado HA-25/B/20/AA* (AA* según planos), elaborado en central, en losas, i/p.p.

de armadura (armadura según planos) y encofrado de madera vista o tablero fenólico (acabado

visto), vertido con camión-grúa, vibrado y colocado. Hormigón hidrófugo. Según normas

NTE-EME y EHE. I/pp de separadores.

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA

05.01	m2  	FÁB.LADRILLO PERFORADO 1/2 PIE FACHADA                          	23,66

Fábrica de ladrillo perforado de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en fachada, recibido con

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y sumi-

nistrado a pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mer-

mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas,

limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y

RL-88, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.02	m2  	TABICON LHD 24x11,5x8cm.INT.MORT.M-7,5                          	17,81

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., en distribuciones y cámaras, recibido

con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replan-

teo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte propor-

cional de andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL,

RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

05.03	m   	CANALETA DESAGUE CÁMARAS                                        	5,95

Suministro y ejecución de canaletas de desagüe formalizando media caña, realizado en cámaras

de aire de fachada, realizada con mortero de cemento hidrófugo, tipo Sika o similar, acabado liso

con imprimación bituminosa impermeabilizante. Incluso p.p de pipetas de desagüe a base de co-

dos o tés de PVC gris.

CINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

05.04	m2  	FÁBRICA LHD REVESTIR 25X11X8 MEDIO PIE                          	16,41

Fábrica interior de ladrillo cerámico hueco doble para revestir de dimensiones 25x12x8 cm colo-

cado a medio pie y tomado con mortero seco de albañilería M 5, i/p.p. de replanteo, roturas,

aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumpliendo las

especificaciones establecidas en el CTE DB SE F.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

05.05	m2  	FÁBRICA LHD 25X12X8 PALOMERO                                    	7,50

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de dimensiones 25x12x8 cm colocado a panderete en

tabicón palomero con ventilaciones cruzadas y tomado con mortero seco de albañilería M-5,

i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y

limpieza, cumpliendo las especificaciones establecidas en el CTE DB SE F.

SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

05.06	m2  	FÁBRICA LHS 25X12X4 CANTO FORJADOS                              	14,05

Fábrica de ladrillo cerámico hueco sencillo para revestir de dimensiones 25x12x4 cm colocado a

panderete en canto de forjados y tomado con mortero seco de albañilería M-5, i/p.p. de replanteo,

roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates, piezas especiales, llagueado y limpieza, cumplien-

do las especificaciones establecidas en el CTE DB SE F.

CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 06 CUBIERTAS

06.01	m2  	CUB. PANEL NERV.40 (LAC+AISL+LAC)                               	27,28

Cubierta completa formada por panel de 40 mm. de espesor total conformado con doble chapa de

acero de 0,6 mm, perfil nervado tipo de Aceralia o similar, lacado ambas caras (lacado tipo hai-

rexcel) color gris RAL 7038 y con relleno intermedio de espuma de poliuretano; anclado a los ta-

biques palomeros, i/p.p. de remates en cantos, encuentro con paramentos y/o elementos singula-

res, tapajuntas, limas, remates, piezas especiales de cualquier tipo, con chapa de acero similar a

la de los paneles, con medios auxiliares.

VEINTISIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

06.02	m   	CANALÓN ACERO PRELAC. 12x15 CM.                                 	18,74

Canalón rectangular de 12x15 cm. de sección, conformado en chapa de acero 0,6 mm prelacado

en color RAL 7038, i/anclajes metálicos, piezas especiales y p.p. de costes indirectos.

DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 07 PAVIMENTOS

07.01	m2  	SOLADO GRES 31,5x31,5 cm. ANTIDESL. COLOR GRIS                  	28,75

Solado de baldosa cerámica de gres de 31,5x31,5 cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), antidesli-

zante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), acabado liso y mate, color gris, recibido con

mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), p.p. de rodapié del mismo mate-

rial de 31,5x8 cm, i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL

22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.02	m2  	RECRECIDO 5CM MORTERO                                           	9,67

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento y arena de río (M-15) de 5 cm. de

espesor, maestreado y fratasado medido en superficie realimente ejecutada.

NUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03	m2  	PAVIMENTO BALDOSA HIDRÁULICA                                    	20,09

Pavimento con baldosa hidráulica igual a existente, indice de resbaladicidad CLASE 3 según

CTE DB-SU, colocados sentado con mortero de cemento y arena de rió 1/6, relleno de juntas

con lechada de cemento y p.p. juntas de dilatación y contrucción, cortes y piezas especiales,

limpieza, s/NTE-RSR-17, medida la superficie ejecutada.

VEINTE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS

08.01	m2  	REV.COTEGRAN NG DE TEXSA MORTEROS                               	20,22

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran NG o similar, de Texsa Morteros,

espesor aproximado entre 12 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento

portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado en 2 capas sobre soporte de termoarcilla. Con

acabado textura superficial raspado fino, en color BLANCO T02 (de la carta TEXCAL), incluyen-

do parte proporcional de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta

naturaleza, dinteles, esquinas, canto de forjado y demás encuentros, i/p.p. de medios auxiliares,

s/NTE-RPR-6 e ISO 9001.

VEINTE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

08.02	m2  	GUARNECIDO MAESTRADO YESO VERTICAL                              	7,46

Guarnecido maestreado de yeso proyectado a máquina en paramentos verticales de 15 mm. de

espesor con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, re-

mates con pavimento, incluye p.p. de guardavivos metálicos de 10x10mm. galvanizados en to-

das las aristas, medido a cinta corrida, colocación de andamios y limpieza s/NTE-RPG.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.03	m2  	ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 10 VERT.                                	8,98

Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de

cemento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales con maestras

cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, limpieza, medios auxiliares con empleo, en

su caso, de andamiaje homologado, así como distribución del material en tajos y p.p. de costes

indirectos. Se incluye pp. de ejecución de matado de esquinas mediante ochava.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.04	m2  	ALICATADO AZULEJO 20X20 BLANCO STANDAR                          	25,45

Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 20x20 cm, de color blanco grupo

de absorción BIII y calidad estandar, acabado liso y mate, sin cenefa hasta el techo, colocación

a línea con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero coloreado, i/pp de recor-

tes. Incluye guardavivos de PVC de 10 mm i/aplomado y p.p. de costes indirectos, totalmente

colocado.

VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

08.05	m2  	F.T. ARMSTONG TEGULAR LAVABLE 60x60 CM                          	23,60

Falso techo tipo Armstrong o equivalente registrable (similar al existente en comedor), con table-

ros resistentes al agua, serie diseño tegular, de 600x600x15 mm. en color blanco, instalado con

perfilería vista en color blanco, incluso p.p. de perfiles primarios y secundarios, ángulo de borde,

elementos de remate y elementos de suspensión y fijación (varilla roscada), tabicas de car-

tón-yeso, elementos de remate y cualquier tipo de medio auxiliar así como p.p. de andamiaje,

según NTE-RTP.

VEINTITRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

08.06	m2  	PINTURA PLÁSTICA MATE SUPERIOR                                  	8,44

Pintura acrílica plástica tipo Ovaldine mate calidad superior, aplicada con rodillo, en paramentos

horizontales y verticales color blanco, i/limpieza de superficie, mano de imprimación y acabado

con dos manos, según NTE-RPP-24.

OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

08.07	m2  	PINTURA PLÁSTICA MATE INTERIOR                                  	4,86

Pintura plástica mate de máxima calidad para interior en paredes. Respetuosa con el medio am-

biente, conforme a registro y certificado ecológico de la Unión Europea. Color blanco.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

09.01	m2  	AISL LANA ROCA 50MM + PPL KRAFT CUBIERTA                        	7,63

Aislamiento térmico de cubiertas con fieltro de lana mineral (MW) no hidrófila, de 50 mm de espe-

sor recubierto por una cara con papel kraft como barrera de vapor, con resistencia térmica 1.9

m2K/W, conductividad térmica 0.042 W/mK, densidad nominal 23 kg/m3, clase de reacción al

fuego F, colocado, i/pp de recortes.

SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.02	m2  	AISL MW 50MM 0.035W/MK FACHADAS                                 	8,00

Aislamiento térmico de fachadas con panel semirígido de lana mineral (MW) no hidrófilo, no re-

vestido de 50 mm de espesor, reacción al fuego A1, densidad 40 kg/m3, conductividad térmica

0.035W/mK, resistencia térmica 1.40m2K/W, colocado i/pp de recortes.

OCHO  EUROS

09.03	m2  	AISL XPS 40MM 0.034W/MK SUELOS                                  	11,71

Aislamiento térmico de suelos bajo pavimento con panel de poliestireno extruido XPS, de superfi-

cie lisa, corte perimetral recto, de dimensiones 40 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica

0.034W/mK, resistencia a compresión >300 kPa, resistencia térmica 1.20m2K/W, con clasifica-

ción de reacción al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes.

ONCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

09.04	m2  	AISL. POLIESTIRENO EXTRUSIONADO 80MM                            	8,06

Aislamiento térmico con panel de poliestireno extruido XPS, de superficie lisa, corte perimetral

machihembrado, de dimensiones 80 x 600 x 1250 mm, conductividad térmica 0.034W/mK, re-

sistencia a compresión >250 kPa, resistencia térmica 1.80m2K/W, con clasificación de reacción

al fuego E, conforme a la norma UNE EN 13164, colocado, i/pp de recortes.

OCHO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.05	m2  	IMPERM. MUROS Y ZAP. HUMEDAD DIR. ALTA                          	27,25

Impermeabilización de muros y zapatas contra humedad directa de media o alta presión, formada

imprimación asfáltica; membrana impermeabilizante autoadhesiva constituida por lámina de betún

polimérico modificado con plastómeros APP de 4 kg. con armadura de film de polietileno LBM-40

PE, tipo Morterplas polimérica PE 4 kg.; capa drenante de estructura tridimensional de polietileno

en forma de nódulos y un geotextil de polipropileno en una de sus caras, tipo Drentex Impact

100, lista para colocar tubo drenaje.

VEINTISIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

09.06	m2  	LÁMINA IMPERMEABILIZANTE P.E. SUELO                             	4,45

Lámina de polietileno, extendida y sobrepuestas unas a otras 10-20 cm. Colocada bajo zapatas.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA INTERIOR

10.01	ud  	PUERTA PASO 1H-P.RECTO LACADA                                   	310,05

Suministro y colocación de puerta de paso ciega 1 hoja, y paso 70 cm, lacada en color blanco

igual a la pared, formada por doble tablero de DM hidrófugo de 16 mm cada hoja, con bastidor

perimetral y travesaño, de madera de pino. Incluso precerco y marco ambos de madera maciza

de pino114x35 mm., el marco lacado en el color de la carpintería, tapajuntas moldeados de DM

lacado de 100x10 mm. en ambas caras. Incluso herrajes de cierre, bisagras y manillas de acero

inox. con acabado satinado, montada, incluso p.p. de medios auxiliares. Incluye suministro y

colocación de tope para puerta de acero inoxidable AISI316. Dimensiones y apertura, realizada

según documentación gráfica.

TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

10.02	ud  	PUERTA 1H CHAPA LISA 90x204                                     	115,15

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x204 cm, realizada con doble chapa de acero galvanizado

de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío,

herrajes de colgar, cerradura con manillón de acero inox, cerco de perfil de acero conformado en

frío con garras para recibir a la obra, acabado color blanco, elaborada en taller, ajuste y fijación

en obra. Según plano de carpinterías.

CIENTO QUINCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 11 CARPINTERÍA EXTERIOR

11.01	ud  	PUERTA CHAPA METÁLICA 100x204                                   	269,77

Puerta metálica de una hoja pivotante de 100x204 mm, homologada EI2-60-C5, construida con

dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material

aislante, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete

patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en ta-

ller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi color blanca polimerizada al hor-

no. Según plano de carpinterías.

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA

Y SIETE CÉNTIMOS

11.02	ud  	PUERTA CHAPA METÁLICA 90x204                                    	254,07

Puerta metálica de una hoja pivotante de 90x204 mm., homologada tipo EI2-60-C5, construida

con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de mate-

rial aislante, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con

siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada

en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado con capa de pintura epoxi color blanca poli-

merizada al horno. Según plano de carpinterías.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con SIETE

CÉNTIMOS

11.03	m2  	CARPINTERÍA AL. NAT. COR-4200 CORREDERA C/RPT                   	204,74

Suministro y colocación de carpintería exterior corredera de aluminio anodizado en color natural,

sistema tipo COR-4200 Cortizo o similar, con rotura de puente térmico, de canal europeo, de di-

mensiones, apertura, posición y colocación de ventanas según documentación gráfica. Com-

puesta por perfiles tsac o similar de aleación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja

tienen una profundidad de 60 mm y 33 mm respectivamente. El espesor medio de los perfiles de

aluminio es de 1,5 mm. Los perfiles de aluminio están provistos de rotura de puente térmico obte-

nida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24 mm de profundidad reforzadas con

un 25% de fibra de vidrio. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de

acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inox, elementos de estanqueidad,

accesorios y utillajes de mecanizado homolagados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado pe-

rimetral de juntas por medios de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, jun-

tas y herrajes con certificación de marcado CE según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller.

Acabado superficial anodizado, efectuado en un ciclo completo que comprende las operaciones

de desengrase, lavado, oxidación anódica, coloreado y sellado. El espesor y calidad de la capa

anódica con un valor mínimo clase 15 micras.

Incluye retirada de carpintería existente, colocación de premarco de madera de pino, colocación

de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de ser-

vicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa

plegada de alumnio anodizado en color natural, así como vierteaguas de chapa de aluminio igual

a la carpintería, colocación según planos de detalle.Totalmente montada y probada.

DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

11.04	m2  	CARPINTERÍA AL. NAT. PUERTA MILLENNIUM PLUS C/RPT               	310,81

Suministro y colocación de carpintería exterior abisagrada de 70 mm de aluminio anodizado en

color natural, sistema tipo PUERTA MILLENNIUM PLUS Cortizo o similar, con rotura de puen-

te térmico, de canal europeo, de dimensiones, apertura, posición y colocación de puertas según

documentación gráfica, incluyendo dispositivo antipánico. Compuesta por perfiles tipo tsac de ale-

ación de aluminio 6063 y tratamiento T-5. Marco y hoja tienen una sección de 70 mm con un es-

pesor medio de los perfiles de aluminio es de 2,0 mm.

La hoja y el marco son coplanarios. Las bisagras mecánicas de dos o tres palas soportan hasta

220 Kg de peso máximo por hoja y 120 Kg en el caso de bisagras ocultas. La resistencia al im-

pacto de cuerpo blando es de Clase 5 según norma UNE. Los perfiles de aluminio están provis-

tos de rotura de puente térmico obtenida por inserción de varillas aislantes de poliamida 6.6 de 24

mm de profundidad reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Estanqueidad por un sistema de tri-

ple junta de EPDM. Accesorios, herrajes de colgar y apertura antipánico homologados con la se-

rie suministrados por STAC Cortizo, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornille-

ría de acero inox, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homolaga-

dos. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de sili-

cona neutra y ajuste final en obra. Perfilería, juntas y herrajes con certificación de marcado CE

según UNE-EN 14351-1. Elaborado en taller. Acabado superficial anodizado, efectuado en un ci-

clo completo que comprende las operaciones de desengrase, lavado, oxidación anódica, colore-

ado y sellado. El espesor y calidad de la capa anódica con un valor mínimo clase 15 micras.

Incluye retirada de carpintería existente, colocación de premarco de madera de pino, colocación

de la carpintería, ajuste de la hoja, sellado de juntas perimetrales, realización de pruebas de ser-

vicio, herrajes, manillas y remates. Incluso remates perimetrales exteriores e interiores en chapa

plegada de alumnio anodizado en color natural, así como vierteaguas de chapa de aluminio igual

a la carpintería, colocación según planos de detalle. Totalmente montada y probada.

TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

CAPÍTULO 12 VIDRIOS

12.01	m2  	CLIMALIT PLUS 5/14/4                                            	40,50

Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 5 mm y 4

mm, con cámara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado

perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y latera-

les y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según

NTE-FVP-8.

CUARENTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

12.02	m2  	CLIMALIT PLUS 3.3/14/3.3                                        	68,52

Doble acristalamiento Climalit Plus o similar, formado por dos vidrios incoloros de 3+3 mm, cá-

mara de aire deshidratado de 14 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral,

fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado

en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según

NTE-FVP-8.

SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS

CÉNTIMOS

CAPÍTULO 13 APARATOS SANITARIOS, MOBILIARIO

13.01	ud  	INODORO DAMA SENSO T. BAJO COL.                                 	255,80

Inodoro de Roca modelo Dama Senso o similar de tanque bajo en color suave de doble pulsa-

dor, con asiento de caida amortiguada y tapa pintada en color, mecanismos, llave de escuadra

1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instala-

do y fijado firmemente mediante tornillería reforzada.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con

OCHENTA CÉNTIMOS

13.02	ud  	PLATO DE DUCHA 80x150 BLANCO                                    	222,16

Suministro y colocación de plato de ducha, en color blanco, con parrilla antideslizante, de

80x150x5,5 cm., para ser instalada a ras de suelo, y con grifería cromada, doble mando, con

ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articulado, cromada, incluso válvula de desagüe

especial sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instalado y funcionando.

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con DIECISEIS

CÉNTIMOS

13.03	ud  	LAVABO ACERO INOX Ø30CM ENCASTRAR                               	90,08

Suministro y colocación de lavamanos semiesférico, encastrable en encimera con grifería croma-

da, doble mando señalizado color azul o rojo, con rompechorro. Código SN0027CS de Medicli-

nics, o equivalente, en acero inox Aisi 304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dim. Ø int:

265 mm. Ø ext: 305 mm. Desagüe Ø 40 mm. Altura 110 mm. incluso válvula de desagüe de 40

mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado

y funcionando.

NOVENTA  EUROS con OCHO CÉNTIMOS

13.04	m   	ENCIMERA LAVABO 40 CM LAMINADO                                  	119,01

Suministro y colocación de encimera de lavabo formado por tablero fenólico de 10 mm de espe-

sor con contratiro en su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado

Formica color blanco, postformado en aristas horizontales, encimera de 40 cm de ancho, con

frente de 25 cm, y zócalo superior de 10 cm, y con hueco para alojar lavabo. Incluso suministro

y colocación de perfilería auxiliar para anclaje de la encimera realizada con escuadras de acero

inox AISI 316, en "L", cada 60 cm. Dimensiones según documentación gráfica.

CIENTO DIECINUEVE  EUROS con UN CÉNTIMOS

13.05	m2  	ESPEJO PLATEADO 4+4 mm.                                         	35,74

Suministro y colocación de espejo plateado para baño, realizado con un vidrio laminar de seguri-

dad de 4+4 mm o equivalente, incluso canteado perimetral. Totalmente colocado.

TREINTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

13.06	ud  	DISPENSADOR DE JABON                                            	20,00

Instalación completa de Dispensador de accionamiento manual de jabón de acero inoxidable, con

depósitos intercambiables.

VEINTE  EUROS

13.07	ud  	SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. EPOXI                            	144,75

Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico de 1640 W. con carcasa

de acero acabado en epoxi blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instala-

do.

CIENTO CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

13.08	ud  	PORTARROLLOS ROCA EMPOTRAR                                      	11,29

Portarrollos de Roca o similar para empotrar, instalado.

ONCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

13.09	m   	ENCIMERA PILETA 50 CM LAMINADO                                  	155,01

Suministro y colocación de encimera de pileta formado por tablero fenólico de 10 mm de espesor

con contratiro en su cara interior y peto con entrecalle, acabado en Laminado Estratificado Formi-

ca color blanco, postformado en aristas horizontales, encimera de 50 cm de ancho, con frente de

25 cm, y zócalo superior de 10 cm, y con hueco para alojar pileta. Incluso suministro y coloca-

ción de perfilería auxiliar para anclaje de la encimera realizada con escuadras de acero inox AISI

316, en "L", cada 60 cm. Dimensiones según documentación gráfica.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con UN

CÉNTIMOS

13.10	ud  	PILETA ACERO INOX Ø40CM ENCASTRAR                               	113,92

Suministro y colocación de pileta, encastrable en encimera con grifería mezcladora cromada en

acero inox Aisi 304, de 1,2 mm. espesor, acabado satinado. Dimensión Ø400 mm. Altura 110

mm. incluso válvula de desagüe de 40 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, latiguillos fle-

xibles de 20 cm. y de 1/2" y desagüe sifónico, instalado y funcionando.

CIENTO TRECE  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

13.11	ud  	RECOLOCACIÓN PILETAS EXISTENTES COMEDOR                         	68,25

Recolocación  piletas existentes en nueva posición, con anclajes a la pared, con grifería mono-

mando, con aireador, incluso válvula de desagüe, llaves de escuadra cromadas, y latiguillos fle-

xibles, instalado y funcionando.

SESENTA Y OCHO  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

14.01	m   	COLECTOR ENTERRADO DE PVC, SERIE B, DE 125 MM                   	18,41

Suministro e instalación de colector enterado de red horizontal, formado por tubo PVC, serie B,

de 125 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con una pendiente míni-

ma del 2-3% según documentación gráfica, para la evacuación de aguas residuales (a baja y al-

ta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso p/p de material

auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante

unión pegada con adhesivo. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instala-

dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Re-

planteo y trazado del colector. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales.

Marcado de la situación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Fijación del mate-

rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje de la instalación empezando por el extre-

mo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y

encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud

medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.

DIECIOCHO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

14.02	m   	COLECTOR ENTERRADO, DE TUBO DE PVC LISO DE 110MM CONEX.         	15,24

Suministro y montaje de colector enterrado en terreno no agresivo, formado por tubo de PVC li-

so, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior y sección circu-

lar, con una pendiente mínima del 0,50%, para conducción de saneamiento sin presión, colocado

sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, según UNE-EN 1401-1, debidamente com-

pactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta

los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz supe-

rior. Incluso p/p de accesorios, piezas especiales, juntas y lubricante para montaje, sin incluir la

excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y

probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye:

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del

fondo de la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena

en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Monta-

je de la instalación empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir con el lí-

quido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente.

Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en pro-

yección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según docu-

mentación gráfica de Proyecto.

QUINCE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

14.03	m   	RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, DE PVC, SERIE B, DE 90 MM            	9,57

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, formada por tubo de PVC, serie B, de

90 mm de diámetro y 3,0 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el

bote sifónico, según UNE-EN 1329-1. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a

la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Total-

mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-

tes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, ac-

cesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra.

Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de ser-

vicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Pro-

yecto.

NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

14.04	m   	RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN, SUPERFICIAL, DE PP, D=40MM           	8,24

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y fijado al pa-

ramento, formada por tubo de polipropileno, de 40 mm de diámetro y 1,8 mm de espesor, que co-

necta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para

montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a pre-

sión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora

mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo.

Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para monta-

je y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realiza-

ción de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documen-

tación gráfica de Proyecto.

OCHO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

14.05	ud  	RED INTERIOR DE EVACUACIÓN PARA VESTUARIO                       	374,62

Suministro e instalación interior de evacuación para vestuario con dotación para: inodoro, lavabo

y duchas, realizada con tubo de PVC, serie B, según UNE-EN 1329-1, para la red de desa-

gües que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la bajante, con los

diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico de PVC de 110 mm de diáme-

tro, con tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a

la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la em-

presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material

auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realiza-

ción de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según docu-

mentación gráfica de Proyecto.

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con

SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.06	m   	SUMIDERO SIFÓNICO C/REJILLA LOCAL HÚMEDO                        	29,15

Suministro y montaje de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 110 mm de diámetro,

con rejilla plana de PVC de 200x200 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húme-

dos. Incluso p/p de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de

sujeción. Totalmente montada, conexionada a la red general de desagüe y probada. Incluye: Re-

planteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión del tubo de desagüe a la bajante o

arqueta existentes. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación

gráfica de Proyecto.

VEINTINUEVE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

14.07	ud  	ARQUETA DE PASO, PREF. HORMIGÓN, REGISTRABLE 40X40              	77,80

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de dimensiones interiores 40x40x60 cm,

prefabricada de hormigón armado, según NTE/ISS-51 y PG-3, i/solera de hormigón HM-20,

cerco y tapa de hormigón prefabricado. Totalmente montada, conexionada y probada mediante

las correspondientes pruebas de servicio.

SETENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

14.08	m   	BAJANTE CIRCULAR ACERO GALVANIZADO, EXTERIOR                    	12,75

Suministro y montaje de bajante circular de acero galvanizado lacado color gris RAL 7038, de Ø

110 mm, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por remaches, y sellado con sili-

cona en los empalmes, colocadas con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio.

Incluso p/p de codos, soportes y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y proba-

da por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en

este precio). Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación en seco de tubos y piezas

especiales. Marcado de la situación de las abrazaderas. Fijación de las abrazaderas. Montaje

del conjunto, empezando por el extremo superior. Resolución de las uniones entre piezas. Reali-

zación de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-

mentación gráfica de Proyecto.

DOCE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

14.09	m   	TUBO DRENANTE PVC RANURADO Ø200, PERÍMETRO EDIF.                	16,69

Dren realizado con tubo de PVC ranurado, de 200 mm de diámetro en zanja, incluso uniones y

accesorios, colocado en el perímetro de la edificación que no está en contacto con el edificio

existente.

DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN DE FONTANERIA

15.01	m   	TUBERÍA PARA ALIM. DE AGUA POTABLE 25MM                         	12,79

Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada superficialmente y

fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 25 mm de diámetro ex-

terior, PN=10 atm y 3,7 mm de espesor, según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso p/p de elemen-

tos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión

con junta a presión reforzada con anillo, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexio-

nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio in-

cluidas. Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización

de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación

gráfica de Proyecto.

DOCE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15.02	ud  	INST. INT. FONTANERÍA PARA VESTUARIO                            	683,55

Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para alimentación de agua fría y caliente

en vestuario, con dotación para 1 inodoro, 2 lavabos y 2 duchas, realizada con tubo de polietile-

no reticulado (PE-X), para la red de agua fría que conecta la derivación particular o una de sus

ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada

punto de servicio, según UNE-EN-ISO 15875-2. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para

el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para mon-

taje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones colocados mediante

unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente montada, conexionada y pro-

bada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio, incluidas. In-

cluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves, así como coloca-

ción de protección mediante tubo corrugado para facilitar su libre dilatación. Colocación y fijación

de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Uni-

dad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15.03	ud  	INST. INT. FONTANERÍA PARA PILETA (PEX)                         	71,83

Instalación de fontanería para una pileta realizada con tuberías de polietileno reticulado para la red

de agua fría y caliente, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y

sifón individual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios

ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.

SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y TRES

CÉNTIMOS

15.04	ud  	VÁLV. DE CORTE DE ASIENTO DE LATÓN, DE 1" DE DIÁM.              	20,17

Suministro e instalación de válvula de corte de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y

embellecedor de acero inoxidable, colocada sobre tubería de polietileno reticulado (PE-X), me-

diante unión roscada. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Cone-

xión de la válvula a los tubos. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según do-

cumentación gráfica de Proyecto.

VEINTE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

SUBCAPÍTULO 16.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

16.01.01	ud  	MODIFICACIÓN ARQUETAS ACOMETIDA ELÉCTRICA                       	332,37

Modificación arquetas acometida eléctrica, sellado y anulación de las existentes y suministro y

colocación de arquetas prefabricadas de hormigón de dimensiones interiores 400x400x550, con

cerco y tapa de hormigón prefabricado, i/ solera de hormigón en masa, para nueva situación de

acometida eléctrica, incluso canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por

cable de cobre de 2(1x6) mm2, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de are-

na de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalada, in-

cluyendo conexionado.

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS

16.01.02	ud  	INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA ALMACÉN                              	3.141,68

Partida para realización de las actuaciones necesarias para dotar de instalación eléctrica al nuevo

almacén:

- Modificaciones necesarias en Cuadro General del Centro: Protecciones térmicas y diferencia-

les para salida de fuerza y alumbrado al cuadro de almacén, incluyendo cableado y derivación

hasta el nuevo cuadro, conexionado y rotulación.

- Cuadro de protección de fuerza y alumbrado, formado por armario metálico con puerta y cierre

con llave, bornero homologado, puentes, cableado, rotulado, incluye seccionadores, magnetotér-

micos y diferenciales necesarios.

- Circuitos monofásicos para tomas de uso general, alumbrado, extractor, emergencias, realiza-

dos con tubo PVC corrugado M 25/gp5 desde cuadro, conductores de cobre flexible, aislamiento

ES07Z1-k As (no propagador de llama y baja opacidad de humos), en sistema monofásico, in-

cluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión, totalmente instalado.

- Tramitación de la instalación eléctrica en Iindustria, incluyendo boletín firmado y sellado por em-

presa homologada, tasas de industria, proyecto técnico específico y OCA eléctrica.

TRES MIL CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

16.01.03	ud  	MODIFICACIONES DE INST. ELÉCTRICA PARA COMEDOR                  	910,56

Partida para realización de las actuaciones necesarias para modicar la instalación eléctrica exis-

tente en comedor. Modificaciones necesarioas de fuerza y alumbrado incluyendo circuitos mono-

fásicos para tomas de uso general, alumbrado y emergencias, realizados con tubo PVC corruga-

do M 25/gp5 desde cuadro, conductores de cobre flexible, aislamiento ES07Z1-k As (no propa-

gador de llama y baja opacidad de humos), en sistema monofásico, incluido p./p. de cajas de re-

gistro y regletas de conexión, totalmente instalado. Incluye conexión a instalación existente, ca-

bleado, derivaciones y rotulación.

NOVECIENTOS DIEZ  EUROS con CINCUENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

16.01.04	ud  	BASE DE ENCHUFE EMPOTRAR                                        	36,37

Base de enchufe de empotrar con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M

20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico

con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-

sal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.), tipo Bticinio light blanco o simi-

lar, con protección infantil, instalada.

TREINTA Y SEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE

CÉNTIMOS

16.01.05	ud  	PUNTO DE LUZ SENCILLO                                           	27,90

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5

mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-

sal con tornillos, interruptor unipolar tipo Bticinio light blanco o similar, instalado.

VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

16.01.06	ud  	PUNTO DE LUZ CRUZAMIENTO                                        	43,81

Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5

mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo univer-

sal con tornillos, conmutadores y cruzamiento tipo Bticinio light blanco o similar, instalado.

CUARENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y UN

CÉNTIMOS

16.01.07	ud  	PUNTO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA                                	23,56

Punto de alumbrado de emergencia realizado en conductor H07Z1 libre de halógenos de 1,5

mm2 de sección, bajo tubo de PVC flexible empotrado o en falso techo, desde bandeja de cana-

lización de lineas. No incluye aparato de emergencia.

VEINTITRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 16.02 INSTALACIÓN DE ALUMBRADO

16.02.01	ud  	LUMINARIA CERRADA 1 LÁMPARA FLUORESCENTE                        	72,40

Suministro e instalación de luminaria, de 1500x85x85mm para 1 lámpara fluorescente T5 de 49

W con difusor de polimetacrilato de metilo (PMMA) resistente a la radiación UV, cuerpo de perfi-

les de aluminio extruido, termoesmaltado blanco; tapas finales; difusor opal de alta transmitancia;

lector interior termoesmaltado, blanco; protección IP 20. Incluso lámparas, accesorios, sujecio-

nes de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y comprobada. Incluye:

Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.

Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

SETENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

16.02.02	ud  	DOWNLIGHT EMPOTRABLE                                            	64,70

Suminstro y colocación de luminaria downlight empotrable en falso techo, para lámparas fluores-

centes compactas de 2x26 W de potencia, con equipo de encendido electrónico regulable, 193

mm de diámetro exterior y 127 mm de altura, con reflector y estructura de aluminio, IP-20, clase

I, incluso lámparas, equipo de alimentación y elementos de sujección. Totalmente instalado cone-

xionado. Funcionando. Incluso p.p de costes indirectos y medios auxiliares. Criterio de medición

de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

SESENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

16.02.03	ud  	LUMINARIA EMERGENCIA ESTANCA                                    	48,13

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo

luminoso 170 lúmenes,con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación

a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. To-

talmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación.

Conexionado. Colocación de los tubos fluorescentes. Criterio de medición de proyecto: Unidad

proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN

17.01	ud  	INST. ELEMENTOS PARA RADIADOR                                   	52,96

Suministro e instalación de elementos para radiador de chapa de acero 60/3, con una potencia

por elemento de 93,4 kcal/h., i/p.p. de llave monogiro de 3/8", en instalación de calefacción cen-

tralizada por agua. Incluso llave de paso termostática, detentor, purgador automático, tapones, re-

ducciones, juntas, anclajes, soportes, racores de conexión a la red de distribución, plafones y to-

dos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, cone-

xionado y probado. Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante ele-

mentos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexionado

con la red de conducción de agua. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según

documentación gráfica de Proyecto.

CINCUENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS

CÉNTIMOS

17.02	m.  	TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO D=16mm                           	12,61

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de calefacción, formada por tu-

bería Wirsbo Eval-PEX de polietileno reticulado por el método Engel  (Peróxido) o similar, de

16x2 mm. de diámetro, norma UNE 53.381 EX:2001, con barrera externa antidifusión de oxíge-

no (etilvinil-alcohol), con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica a base de

caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, de 23,0 mm de diámetro interior y 25,0

mm de espesor(RITE IT 1.2.4.2). Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la

obra, pasamuros, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada

por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este

precio). Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colo-

cación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Reali-

zación de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según docu-

mentación gráfica de Proyecto.

DOCE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

17.03	ud  	EMISOR ELÉCTRICO 1500W                                          	243,32

Emisor eléctrico de aluminio de 1500W, conexión eléctrica a 230 V, 50 Hz, grado de aislamiento

IP25; con aislamiento de 4 mm de espesor en su parte posterior, para neutralizar la radiciación

de calor a la pared, incluso soportes para instalación sobre pared, radiación controlada por ter-

mostato electrónico de alta precisión incorporado. Totalmente instalado y funcionando.

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y

DOS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 18 VARIOS

SUBCAPÍTULO 18.01 INST. CONTRAINCENDIOS

18.01.01	ud  	EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC                          	84,45

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con pre-

sión incorporada, de eficacia 34A-144B-C, con 9 kg de agente extintor, con manómetro y man-

guera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente montado. Inclu-

ye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extin-

tor. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Pro-

yecto.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CINCO

CÉNTIMOS

18.01.02	ud  	SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS                        	14,89

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fo-

toluminiscente, de 420x420 mm. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento median-

te elementos de anclaje. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documen-

tación gráfica de Proyecto.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

18.01.03	ud  	SEÑALIZACIÓN DE MEDIOS DE EVACUACIÓN                            	14,89

Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno foto-

luminiscente, de 420x420 mm. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante

elementos de anclaje. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documenta-

ción gráfica de Proyecto.

CATORCE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.02 VENTILACIÓN

18.02.01	ud  	EXTRACTOR VESTUARIO                                             	212,72

Extractor para vestuario, axial de 250 m3/h con temporizador de 8 minutos, fabricado en plástico

inyectado de color blanco, con motor monofásico.

DOSCIENTOS DOCE  EUROS con SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS

18.02.02	m   	CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Ø80 MM          	13,18

Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de

chapa de acero galvanizado de 80 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, de pared simple heli-

coidal colocado en posición vertical, y de pared simple lisa autoconectable macho-hembra colo-

cado en posición horizontal. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,

accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replan-

teo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación

y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

TRECE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

18.02.03	m   	CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Ø125 MM         	17,75

Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de

chapa de acero galvanizado de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, de pared simple heli-

coidal colocado en posición vertical, y de pared simple lisa autoconectable macho-hembra colo-

cado en posición horizontal. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,

accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluye: Replan-

teo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación

y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. Incluso

remate exterior de chimenea para extracción mediante sombrerete deflector antilluvia con base

para instalación en cubierta con cuello de conexión de 125mm y rejilla de protección antipájaros

incorporada.

DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.03 INERTIZACIÓN DEPÓSITO GAS

18.03.01	ud  	INERTIZACIÓN DEPÓSITO                                           	2.921,58

Inertización y anulación de depósitos que hayan contenido productos petrolíferos, siguiendo el

procedimiento técnico de aulación de tanques de almacenamiento de productos petrolíferos espe-

cificado en la Instrucción Técnica Complementaria MI-IP06 (RD 1416/2006). Comprendiendo

operaciones de preparación del entorno, apertura de la boca, desgasificación del tanque, limpieza

y extracción de residuos, limpieza interior, extracción y gestión medioambiental de los residuos

y materiales de limpieza, medición de atmósfera explosiva e inspección visual, rellenado con

gas inerte, sellado de instalaciones y consolidación del terreno. Incluye certificado de fuera de

servicio según MI-IP06.

DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIUN  EUROS con

CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 18.04 VARIOS

18.04.01	ud  	SEÑAL CONTRASTE CROMÁTICO                                       	15,19

Señal de contrate cromático sin reflejos ni deslumbramientos para elementos de señalización inte-

rior de 210x210 mm. por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, se-

gún Reglamento Técno Supresión de Barreras. ISO 7000.

QUINCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 19 SEGURIDAD Y SALUD

19.01	ud   	ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD                                       	1.000,00

Estudio Básico de Seguridad y Salud para la reforma de un centro de enseñanza. Este estudio

estará redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen dis-

posiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley

31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003 de Riesgos Labo-

rales. Deberá precisar: La relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. La

identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias

para ello. La relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medi-

das preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valo-

rando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. No será necesario va-

lorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la normativa o indicadas por

la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevención). Relación de actividades y medidas específi-

cas. Previsión e información útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguri-

dad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

MIL  EUROS

CAPÍTULO 20 GESTIÓN RESIDUOS

20.01	ud  	GESTIÓN DE RESIDUOS                                             	1.300,00

Gestión de Residuos para la reforma de un centro de enseñanza. Regulación de la producción y

gestión de los residuos de construcción y demolición que se produzcan en la obra. Incluye: Esti-

mación de cantidad de residuos de construcción generados en la obra. Medidas para la preven-

ción de residuos. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos genera-

dos. Medidas para la separación de los residuos en obra. Localización de instalaciones previstas

para almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de

construcción dentro de la obra. Prescripciones técnicas particulares del proyecto. Incluso trans-

porte, gestión, reciclaje, tasas, solicitudes, según cumplimiento del Real Decreto 105/2008 y Or-

den MAM/304/2002.

MIL TRESCIENTOS  EUROS