I. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA

I.1. DATOS DE PARTIDA Y OBJETO DEL PROYECTO

- Proyecto Básico y de Ejecución de Obras de Reforma en el CEIP Pedrouzos. (Expediente: ED-46/15-MSRP).

- Situación: Lugar de Pedrouzos s/n. Brión. (A Coruña).

- Fecha: Diciembre de 2015.

- Promotor: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Xunta de Galicia.

Domicilio: Edificio Administrativo de San Caetano. (15781). Santiago de Compostela.

- Arquitecto: Jorge Álvarez Rúa (nº colegiado COAG 3503). NIF: 53.166.709-R.

Domicilio: Ronda de Outeiro 172, 11º C.I. (15007). A Coruña.

La documentación del presente Proyecto Básico y de Ejecución, tanto gráfica como escrita, se redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos necesarios, para conseguir llevar a buen término, la reforma y ampliación del centro educativo, según las reglas de la buena construcción y la reglamentación aplicable.

I.2. DESCRIPCIÓN DEL SOLAR Y ANTECEDENTES

SOLAR

El solar en el que se sitúa el edificio objeto de este proyecto se encuentra ubicado en el Lugar de Pedrouzos en Brión, en una zona en la que podemos encontrar otros equipamientos, como el IES, el Centro de Salud o el polideportivo y la piscina municipal. Con forma prácticamente rectangular, posee dos accesos: el principal hacia el suroeste, al lado del acceso al IES y otro secundario, para los alumnos de infantil hacia el noroeste, frente al polideportivo.

El solar se encuentra en un terreno con ligera pendiente hacia el sureste. La orientación noreste- suroeste de la parcela se corresponde aproximadamente con el eje longitudinal de la misma. La superficie total de la parcela es de 12.841 m2, según mediciones efectuadas. Linda al noroeste con el IES y con la vía pública hacia el resto de sus orientaciones.

No existen en la parcela servidumbres aparentes.

La parcela cuenta con los siguientes servicios:

- Acceso rodado desde vía pública.

- Abastecimiento de agua desde la red general.

- Red municipal de alcantarillado.

- Recogida de basuras.

- Suministro eléctrico.

- Telefonía.

- Red municipal de gas.

ANTECEDENTES

El actual CEIP de Pedrouzos se construyó en 1991, según el proyecto de los arquitectos D. Jesús Arsenio Díaz García y Carlos Fernández-Gago Varela. Posteriormente, en el año 2007, se realizó una reforma y ampliación del centro, en base al proyecto redactado por los arquitectos Xosé Carlos Martínez González y Ángeles Santos Vázquez.

La edificación se encuentra exenta dentro de la parcela y consta de tres plantas. Está construida mediante una estructura de muros de hormigón y pórticos de hormigón armado a base de pilares y vigas sobre las que se apoyan los forjados. En cuanto a las cubiertas, las encontramos de dos tipos: ejecutadas mediante láminas asfálticas autoprotegidas o con chapas metálicas lacadas. Las fachadas están acabadas hacia el exterior en su mayoría mediante mortero monocapa de color blanco.

I. 3. PROGRAMA DE NECESIDADES

Se recibe por parte del promotor el encargo del presente proyecto para, por un lado, acometer la reforma y ampliación interior del comedor existente en el centro escolar y, por otro, llevar a cabo la ejecución de un pequeño volumen de nueva planta que albergará un almacén y un vestuario.

Actualmente, la superficie del comedor se ha quedado escasa para la cantidad de alumnos que hacen uso del mismo a diario, por ello se plantea su ampliación empleando el espacio que ahora ocupan el almacén de alimentos y el vestuario de los trabajadores de la cocina del centro. Así el comedor prácticamente duplica su superficie, pudiendo satisfacer sus necesidades de espacio.

El almacén y el vestuario que se eliminan del interior de la edificación existente para posibilitar la ampliación del comedor se reubicarán en un pequeño volumen de nueva planta situado frente al acceso de la cocina, propiciando un uso adecuado de estos espacios.

I. 4. SUPERFICIES

La superficie construida de la edificación existente sobre la que se va a actuar es de 118,00 m2, lo que hace que la nueva superficie útil del comedor sea:

- Comedor: 109,50 m2

El nuevo volumen consta de una superficie construida de 60,00 m2, que se reparte en las siguientes superficies útiles:

- Vestuario: 13,40 m2

- Almacén General: 26,60 m2

- Almacén Perecederos: 9,10 m2

I. 5. NORMATIVA URBANÍSTICA

MARCO NORMATIVO

- Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia con las modificaciones introducidas por las Leyes 15/2004, 6/2007, 3/2008, 6/2008, 18/2008, 2/2010 y 15/2010.

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

- Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.

PLANEAMIENTO DE APLICACIÓN

- Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Brión.

CLASIFICACIÓN

La parcela donde se sitúa el edificio está clasificada como Suelo Urbano de Equipamiento Local y destinada a Uso Educativo. Siendo de aplicación la Ordenanza nº6 del PXOM

ADECUACIÓN A LA ORDENACIÓN VIGENTE

Se trata de una serie de obras de reforma interior en el centro, así como una pequeña ampliación de nueva planta. Dadas las características de la intervención, no se excede ningún parámetro urbanísticos, como la ocupación, separación a linderos, altura máxima, etc. Por ello se concluye que las obras descritas, son viables urbanísticamente, puesto que cumplen con los parámetros urbanísticos que le resultan de aplicación.

I. 6. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

Los requerimientos planteados son fundamentalmente la ampliación del actual comedor y la creación de un nuevo almacén y un vestuario, ya que el espacio ocupado por los existentes se destina para la ampliación del comedor.

Siguiendo los criterios establecidos en reuniones con técnicos de la Consellería de Educación y el equipo directivo del Centro, el proyecto se materializa de la siguiente forma:

El comedor se amplia empleando el espacio que ahora ocupan el almacén de alimentos y el vestuario de los trabajadores de la cocina del centro, duplicando prácticamente su superficie.

El almacén y el vestuario que se eliminan del interior de la edificación existente para posibilitar la ampliación del comedor se reubican dentro de un pequeño volumen de nueva planta situado frente al acceso de la cocina, propiciando un uso adecuado de estos espacios, ya que todos ellos se comunican a cubierto a través del porche existente. En el lugar en el que se implantará la nueva edificación existe actualmente un depósito de gas enterrado, en desuso desde hace un tiempo y que se procederá a  inertizar antes de iniciar la construcción del nuevo elemento.

I. 7. MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

La descripción de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto se desarrolla pormenorizadamente en la Memoria Constructiva del presente proyecto.

I. 8. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE.

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la seguridad, la habitabilidad y la funcionalidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos.

A. Requisitos básicos relativos a la seguridad

La descripción de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto se desarrolla pormenorizadamente en el apartado correspondiente a la Memoria Constructiva del presente proyecto.

I. 7. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

La descripción de los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto se desarrolla pormenorizadamente en el apartado correspondiente a la Memoria Constructiva del presente proyecto.

I. 7. PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE.

Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los relativos a la seguridad, la habitabilidad y la funcionalidad. Se establecen estos requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos requisitos básicos.

A. Requisitos básicos relativos a la seguridad

SEGURIDAD ESTRUCTURAL

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, DB-SE-C de Cimientos, DB-SE-A de Acero, DB-SE-F de Fábrica y DB-SE-M de Madera, así como en las normas EHE de Hormigón Estructural, EFHE de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados y NCSE de construcción sismorresistente; para asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles.

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, asegurando que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes, y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA en lo referente a la configuración de los espacios, y a los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser usado para los fines previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo de accidentes para los usuarios.

B. Requisitos básicos relativos a la habitabilidad

HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HS con respecto a higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida, de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes, de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua y de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HR y en la Ley 372003 del Ruido, de tal forma que el ruido percibido o emitido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. Todos los elementos constructivos, cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

AHORRO DE ENERGÍA Y ASILAMIENTO TÉRMICO

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.

Cumple con el RD. 47/2007 DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS y con la UNE EN ISO 13 370: 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”.

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno. Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación, superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

C. Requisitos básicos relativos a la funcionalidad

UTILIZACIÓN

En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-SUA, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.

ACCESIBILIDAD

El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA, en la Ley 8/97, en la Ley 10/2014 y D.35/2000 de Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio.

ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN

El edificio se ha proyectado de tal manera que se garanticen el acceso a los servicios de telecomunicaciones, ajustándose el proyecto a lo establecido en el RD Ley 1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación, y en el RD 401/2003 por el que se aprueba el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones y en la ORDEN CTE/1296/2003 que lo desarrolla. Además se ha facilitado el acceso de los servicios postales, dotando al edificio, en el portal de acceso, de casilleros postales.

Limitaciones de Uso

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.