CAPÍTULO 01 PLAN CONTROL CALIDAD

01.01	ud  	PRUEBA ESTANQUEIDAD TEJADOS

Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/NTE-QT, mediante regado con asper-

sores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtra-

ciones al interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del informe de la prueba.

4,00	129,62	518,48

01.02	ud  	PRUEBA ESTANQUEIDAD CANALONES

Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, previo taponado de

bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.  Incluso emisión del in-

forme de la prueba.

4,00	129,62	518,48

01.03	ud  	ESTANQUEIDAD AL AGUA VENTANAS

Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material, s/UNE-EN 1027.

4,00	284,00	1.136,00

01.04	ud  	ENSAYO MECÁNICO VIDRIOS

Ensayo mecánico de vidrios, con la determinación de la resistencia al impacto y comprobación de

planicidad, s/UNE-EN 572.

2,00	442,18	884,36

01.05	ud  	PRUEBA DE ESCORRENTÍA EN FACHADAS

Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el re-

gado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.  In-

cluso emisión del informe de la prueba.

3,00	194,43	583,29

01.06	ud  	ENSAYO COMPLETO CONDUCTOS ELÉCTRICOS

Ensayo completo sobre conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas mediante la deter-

minación de las dimensiones, de la aptitud al curvado, de la resistencia al aplastamiento, continuidad

de conductor de protección y de la resistencia al choque, s/UNE-EN 50086-1.

2,00	165,00	330,00

01.07	ud  	PRUEBA DE ILUMINACIÓN

Prueba de verificación del funcionamiento de los sistemas de iluminación, accionamiento de los me-

canismos, alumbrado de emergencia, sensores, sistema de regulación y control de iluminación del

alumbrado próximo a las ventanas en función de la iluminación exterior, y demás pruebas necesa-

rias para emisión de informe de prueba.

2,00	129,62	259,24

01.08	ud  	CONTROL DE EJECUCION DE INSTALACIONES

Visita de inspección a cargo de un Ingeniero Técnico Industrial, para el control de ejecución de las

instalaciones. Se incluye la confección y emisión de informe recogiendo las conclusiones y observa-

ciones extraidas de la inspección así como las comunicaciones necesarias para mantener informa-

das en tiempo real a las partes intervinientes en la obra de las incidencias o consultas relevantes que

puedan surgir.

2,00	194,43	388,86

01.09	ud  	ELABORACIÓN Y GESTIÓN PLAN CONTROL DOCUMENTAL

Elaboración del Plan de Control Documental, a partir de la documentación se elaborará un listado de

productos, equipos y sistemas fundamentales de la obra que serán objeto de control documental y se

constituirá en documento guía que permitirá conocer en cada momento el estado documental de la

obra. Incluye los trabajos necesarios para actualizar el Plan de Control Documental. Incluso emisión

de informe final de obra.

1,00	648,10	648,10

01.10	ud  	INSPECCIONES CONSTRUCCIÓN EF. ENERGÉTICA

Inspecciones para verificar que el edificio es construido de acuerdo al proyecto, en todos los aspec-

tos que puedan influir en la calificación energética del mismo. Incluso se comprobará la calificación

de eficiencia energética del edificio terminado tras los controles e inspecciones durante la ejecución

de la obra.

1,00	478,30	478,30

01.11	ud  	REVISION DE PROYECTO

Partida para el Control de Calidad en la fase de Preejecución, incluyendo la supervisión de unidades

de obra con las mediciones de cada partida y su coherencia con otras partidas de obra. Se compro-

bará el cumplimiento de condiciones de seguridad y servicio establecidas en la normativa vigente y

el correcto nivel de definición del proyecto para su correcta ejecución.

1,00	713,65	713,65

TOTAL PLAN CONTROL CALIDAD		6.458,76