5.7   ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

OBRA PROYECTADA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE OURENSE

Agentes

| PROMOTOR | Xunta de Galicia. |
| --- | --- |
| PROYECTISTA | David Ortiz-Arce de la Fuente, arquitecto. |

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

(Conforme al R.D. 1627/1.997 DE 24 DE OCTUBRE, ART. 6).

Transposición a la legislación nacional de la Directiva 89/391 en Ley 31/95 Prevención de Riesgos Laborales, y la Directiva 92/57 en R.D. 162/97 disposiciones mínimas de Seguridad en la Construcción.

OBRA: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE OURENSE

PROMOTOR: XUNTA DE GALICIA. CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACION UNIVERSITARIA

FACULTATIVO: David Ortiz-Arce de la Fuente, arquitecto

INDICE

0 .-PRELIMINAR

1.- MEMORIA

1.1.- Datos de Obra.

1.2.- Consideración general de riesgos.

1.3.- Fases de la obra.

1.4- Análisis y prevención de riesgos en las fases de obra.

1.4.1.- Procedimientos y equipos técnicos a utilizar en obra.

1.4.2.- Tipos de riesgos.

1.4.3.- Medidas preventivas.

1.4.4.- Protecciones colectivas.

1.4.5.- Protecciones personales.

1.5.- Análisis y prevención de riesgos en los medios y en la maquinaria.

1.6.- Análisis y prevención de riesgos catastróficos.

1.7.- Cálculo de los medios de seguridad.

1.8.- Medicina preventiva y primeros auxilios.

1.9.- Medidas de higiene e instalaciones del personal.

1.10.-Formación sobre seguridad.

2.- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

2.1.- Legislación vigente.

2.2.- Régimen de responsabilidades y atribuciones en materia de seguridad.

2.3.- Empleo y mantenimiento de los medios y equipos de protección.

2.4.- Órganos o comités de seguridad e higiene.

2.5.- Servicios médicos.

2.6.- Instalaciones provisionales de higiene y bienestar.

2.7.- Previsiones del contratista o constructor.

3.- DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.

Plano de evacuación de accidentados.

0.- PRELIMINAR.

El R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en obras de construcción.

A efectos de este R.D., la obra proyectada requiere la redacción del presente Estudio de Seguridad y Salud, por cuanto dicha obra, dada su dimensión, se incluye en los supuestos contemplados en el art. 4 del R.D. 1627/1997, puesto que:

- El presupuesto de contrata es inferior a 450.759,08 €.

- No se ha previsto emplear a más de 20 trabajadores simultáneamente.

- El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 días de trabajo.

De acuerdo con el art. 6 del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico de Seguridad y Salud deberá precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborables evitables y las medidas técnicas precisas para ello, la relación de riesgos laborables que no puedan eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y cualquier tipo de actividad a desarrollar en obra.

En el estudio de Seguridad se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, siempre dentro del marco de la Ley 31/1.995 de prevención de Riesgos Laborables.

1. MEMORIA.

1.1.DATOS DE LA OBRA:

1.1.1.- Situación:

La zona de actuación se encuentra en Suelo Urbano, en un edificio DOCENTE. Planta baja con acceso directo desde via pública.

El clima es de tipo atlántico-continental-húmedo.

El ambulatorio más cercano es el Centro de Salud de Valle Inclan. Los accidentados más graves se trasladarán al CHOU (Complexo Hospitalario de Ourense).

1.1.2.- Topografía y entorno:

La densidad de tráfico por la zona de actuación es nula salvo en el acceso por la N-120 de especial atención a la seguridad de circulaciones rodadas.

1.1.3.- Subsuelo e instalaciones subterráneas:

No existen

- 1.1.4.- Obras proyectadas.

Las obras a acometer para la Adaptación de locales. Obras Interiores

Albañilería, solados y revestimientos:

Suministro y Ejecución de cámaras de aislamiento termico/acústico perimetrales trasdosando todos los muros exteriores con paneles de carton-yeso.

Recrecidos.

Enlucidos, solados y revestimientos

Pintura selladora acrílica antimoho sobre los enlucidos y falsos techos de escayola lisa.

Carpinterías y Vidrios

Instalaciones:

Las definidas en los Proyectos Técnicos específicos y en Mediciones y Presupuestos.

- 1.1.5.- Presupuesto Total de la  Obra.

- El Presupuesto General de Ejecución Material de las obras es de 406.454,39 € (CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS Y TREINTA Y NUEVE CENTIMOS).

- 1.1.6.- Duración de la obra y numero de trabajadores punta.

- La previsión de duración de la obra es de	4 meses.

- El numero de trabajadores punta asciende a	5 personas.

1.1.7.- Materiales previstos en la construcción.

No esta previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni tampoco elementos o piezas constructivas de peligrosidad desconocida en su puesta en obra , tampoco se provee el uso de productos tóxicos en el proceso de construcción.

1.1.8.- Datos del Encargante.

Xunta de Galicia, Conselleria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

1.2. CONSIDERACION GENERAL DE RIESGOS.

1.2.1.- Situación.

Por la situación, no se generan riesgos.

1.2.2.- Topografía y entorno.

Nivel de riesgo bajo sin condicionantes de riesgo aparentes, tanto para circulación de vehículos, como para la programación de los trabajos en relación con el entorno y sobre el local.

1.2.3.- Subsuelo e instalaciones subterráneas.

Riesgo bajo

1.2.4.- Edificación proyectada.

Riesgo bajo y normal en todos los componentes de la edificación proyectada, tanto por dimensiones de los elementos constructivos como por la altura de la misma.

1.2.5.- Presupuesto de seguridad y salud.

- El Presupuesto de Seguridad y Salud es de 5.840,36 € (CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS) de Ejecución Material

1.2.6.-Duración de la obra y numero de trabajadores punta.

Plazo: CUATRO MESES. Riesgos normales para un calendario de obra normal y un numero de trabajadores punta fácil de organizar.

1.2.7.- Materiales previstos en la construcción, peligrosidad y toxicidad.

Todos los materiales componentes del edificio son conocidos y no suponen riesgo adicional tanto por su composición como por sus dimensiones. En cuanto a materiales auxiliares en la construcción, o productos, no se prevén otros que los conocidos y no tóxicos.

1.3.- FASES DE LA OBRA.

Se adopta para la ordenación de este Estudio:

Considerar la realización del mismo en un proceso de una sola fase a los efectos de relacionar los procedimientos constructivos, los riesgos, las medidas preventivas y las protecciones personales y colectivas.

La fase de implantación de obra, o centro de trabajo, sobre el local, así como montaje de vallas y espacios auxiliares, queda de responsabilidad de la constructora, dada su directa vinculación con ésta.

1.4.- ANALISIS Y PREVENCION DEL RIESGO EN LAS FASES DE OBRA

A la vista del conjunto de documentos del proyecto de edificio, se expondrán en primer lugar: los procedimientos y equipos técnicos a utilizar, a continuación, la deducción de riesgos en estos trabajos, las medidas preventivas adecuadas, indicación de las protecciones colectivas necesarias y las protecciones personales exigidas para los trabajadores.

1.4.1.- Procedimientos y Equipos Técnicos a estudiar.

Se señalizará convenientemente la existencia de obras en el lugar

Para los trabajos interiores se considerara el trabajo previo como situar los materiales en el lugar adecuado.

Las herramientas a utilizar serán las tradicionales.

- 1.4.2.- Tipos de Riesgos.

- Analizados los procedimientos y equipos a utilizar en los distintos trabajos de esta edificación, se deducen los siguientes riesgos:

- Golpes con objetos o útiles de trabajo en todo el proceso de la obra.

- Generación de polvo o excesivos gases tóxicos.

- Proyección de partículas durante casi todos los trabajos.

- Explosiones e incendios.

- Electrocuciones en el manejo de herramientas y sobre la red de alimentación eléctrica.

- Esguinces, salpicaduras y pinchazos, a lo largo de toda la obra.

- Efectos de ambiente con polvo a lo largo de toda la obra.

- Riesgos de temporada:

- Riesgos puntuales:

- Riesgos generales del trabajo sobre los trabajadores sin formación adecuada y no idóneos para el puesto de trabajo oferta de este edificio.

1.4.3.- Medidas preventivas en la Organización del Trabajo.

Partiendo de una organización de la obra donde el plan de S.T. sea conocido lo mas ampliamente posible, que el jefe de la obra dirija su implantación y que el encargado de obra realice las operaciones de su puesta en practica y verificación, para esta obra las medidas preventivas se impondrán según las líneas siguientes:

1) Normativa de prevención dirigida y entregada a los operarios de las maquinas y herramientas para su aplicación   en todo su funcionamiento.

- Cuidar del cumplimiento de la normativa vigente en el:

- Manejo de maquinas y herramientas.

- Movimiento de materiales y cargas.

- Utilización de los medios auxiliares.

- Mantener los medios auxiliares y las herramientas en buen estado de conservación.

- Disposición y ordenamiento del trafico de vehículos y de aceras y pasos para los trabajadores.

- Señalización de la obra en su generalidad y de acuerdo con la normativa vigente.

- Protección de huecos en general para evitar caídas de objetos.

- Asegurar la entrada y salida de materiales de forma organizada y coordinada con los trabajos de realización de obra.

- Orden y limpieza en toda la obra.

- Delimitación de las zonas de trabajo y cercado si es necesaria la prevención.

- Medidas especificas:

- 1.4.4.- Protecciones Colectivas.

- Las protecciones colectivas necesarias se estudiaran sobre los planos de edificación y en consideración a las partidas de obra en cuanto a los tipos de riesgos indicados anteriormente y a las necesidades de los trabajadores. Las protecciones previstas son:

- Señales varias en la obra de indicación de peligro.

- Valla de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo.

- Finalmente, el plan puede adoptar mayores protecciones colectivas; en primer lugar todas aquellas que resulten según la normativa vigente y que aquí no estén relacionadas; y, en segundo lugar, aquellas que considere el autor del plan incluso incidiendo en los medios auxiliares de ejecución de obra para una buena construcción o que pueden ser estos mismos, como por ejemplo:

- Pantalla protectora para entrada y salida de materiales.

Todo ello armonizado con las posibilidades y formación de los trabajadores en la prevención de riesgos.

1.4.5.- Protecciones Personales.

Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos previstos desde el proyecto son las siguientes:

- Protección del cuerpo de acuerdo con la climatología mediante ropa de trabajo adecuada.

- Protección del trabajador en su cabeza, extremidades, ojos y contra caídas de altura con los siguientes medios:

- Casco

- Poleas de seguridad.

- Cinturón de seguridad.

- Gafas antipartículas.

- Pantalla de soldadura eléctrica.

- Gafas para soldadura autógena.

- Guantes finos de goma para contactos con el hormigón.

- Guantes de cuero para manejo de materiales.

- Guantes de soldador.

- Mandil.

- Gafas antipolvo

- Botas de agua.

- Impermeables.

- Protectores gomados.

- Protectores contra ruido mediante elementos normalizados.

- Complementos de calzado, polainas y mandiles.

1.5.- ANALISIS Y PREVENCION DE LOS RIESGOS EN LOS MEDIOS Y EN LA MAQUINARIA.

1.5.1.- Medios Auxiliares

Los medios auxiliares previstos en la realización de esta obra son:

- Andamios.

- Escaleras de mano.

Otros medios sencillos de uso corriente.

De estos medios, la ordenación de la prevención se realizara mediante la aplicación de la Ordenanza de trabajo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ya que tanto los andamios como las escaleras de mano están totalmente normalizadas.

1.5.2.- Maquinaria y Herramientas.

La maquinaria prevista a utilizar en esta obra es la siguiente:

- Camiones ligeros de suministros

La previsión de utilización de herramientas es:

- Sierra circular.

- Vibrador.

- Hormigonera.

- Herramientas manuales diversas.

La prevención sobre la utilización de estas maquinas y herramientas  se desarrollarán en el PLAN de acuerdo con los siguientes principios:

- Reglamentación oficial.

- Sé cumplirá lo indicado en el Reglamento de maquinas, en los I.T.C. correspondientes, y con las especificaciones de los fabricantes

- Las maquinas y herramientas a utilizar en obra dispondrán de su folleto de instrucciones de manejo que incluye:

- Riesgos que entraña para los trabajadores

- Modo de uso con seguridad.

- No  se autoriza la utilización de maquinas sin reglamentar.

1.6.- ANALISIS Y PREVENCION DE RIESGOS CATASTROFICOS.

El único riesgo catastrófico previsto es el de incendio. Por otra parte no se espera la acumulación de materiales con alta carga de fuego. El riesgo considerado posible se cubrirá con las siguientes medidas:

- Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica de la obra.

- Colocar en los lugares, o locales, independientes aquellos productos muy inflamables con señalización expresa sobre su mayor riesgo.

- Prohibir hacer fuego dentro del recinto de la obra; caso de necesitar calentarse algún trabajador, debe hacerse de una forma controlada y siempre en recipientes, bidones por ejemplo, en donde se mantendrán las ascuas.

- Las temperaturas de invierno.

- Disponer en la obra de extintores, mejor polivalentes, situados en lugares tales como oficina, vestuario, pie de escaleras internas de la obra, etc.

1.7.-CÁLCULO DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD.

El cálculo de los medios de seguridad se realiza de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre y partiendo de las experiencias en obras similares. El cálculo de las protecciones personales parte de formulas generalmente admitidas como las de SEOPAN, y el cálculo de las protecciones colectivas resultan de la medición de las mismas sobre los planos del proyecto del edificio.

1.8.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.

- Medicina preventiva.

- Las posible enfermedades profesionales que puedan originarse en esta obra son las normales que trata la medicina  del trabajo y la higiene industrial. Todo ello se resolverá de acuerdo con los servicios de prevención de empresa quienes ejercerán la dirección y el control de las enfermedades profesionales, tanto en la decisión de utilización de los medios preventivos como la observación medica de los trabajadores.

- Primeros auxilios.

Para atender a los primeros auxilios existirá un botiquín de urgencia situado en los vestuarios, y se comprobara que, entre los trabajadores presentes en la obra, uno, por lo menos, haya recibido un  curso de socorrismo.

1.9.- MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL E INSTALACIONES DEL PERSONAL.

- Las previsiones para estas instalaciones de higiene del personal son:

- Espacio dedicado a vestuario

- Dispondrá de electricidad para iluminación y estufa calefactora, conectado al cuadro de la obra.

- La evacuación de aguas negras se hará directamente a la red general de alcantarillado.

- Datos generales:

- Obreros punta: 5 Personas

- Superficie del vestuario y Aseo: 10,00 m2

- Número de taquillas: 5 Unidades

1.10.- FORMACION SOBRE SEGURIDAD.

El plan especificara el Programa de Formación de los trabajadores y asegurara que estos conozcan el Plan. También con esta función preventiva se establecerá el programa de reuniones del Comité de Seguridad y Salud.

La formación y explicación del Plan de Seguridad será por un técnico de seguridad.

2.-PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.

2.1.- LEGISLACION VIGENTE.

Para la aplicación y la elaboración del Plan de Seguridad y su puesta en obra, se cumplirán las siguientes condiciones:

1.1- Normas Generales

A) Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 ( B.O.E. 10-11-95)

- En la normativa básica sobre prevención de riesgos en el trabajo en base al desarrollo de la correspondiente directiva, los principios de la constitución y el Estatuto de los Trabajadores.

- Contiene, operativamente, la base para:

- Servicios de prevención de las empresas.

- Consulta y participación de los trabajadores.

- Responsabilidades y sanciones.

- B) R.D. 485/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

- C) R.D. 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los centros de trabajo.

D) R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores.

- E) Ordenanza General de Seguridad e higiene en el Trabajo de 9  de Marzo de 1971.

- Sigue siendo valido el Titulo II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51.

- Los artículos anulados (Comités de Seguridad, Vigilantes de Seguridad y otras obligaciones de los participaciones en obra), quedando sustituidos por la Ley de riesgos laborales 31/1995 (Delegados de Prevención, Art. 35)

- En cuanto a disposiciones de tipo técnico, las relacionadas con los capítulos de la obra indicados en la Memoria de este Estudio de Seguridad son las siguientes:

- Directiva 92/57/cee de 24 de junio ( DO: 26/08/92)

- Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles.

- RD 1627/1997 de 24 de octubre ( BOE: 25/10/97)

- Disposiciones mínimas de Seguridad en las obras de construcción Deroga el RD. 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de estudio de seguridad e higiene en proyectos de edificaciones y obras publicas.

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre ( BOE: 10/11/95). Prevención de riesgos laborales.

Desarrollo de la ley a través de los siguientes disposiciones:

1. RD. 39/1997 de 17 de enero ( BOE: 31/01/97)

Reglamento de los servicios de prevención

2.  RD.  485/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/4/97)

Disposiciones mínimas de seguridad en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo.

3.  RD. 486/97 de 14 abril (BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

En el capitulo 1 se excluyen las obras de construcción.

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo ( O. 09/03/1971)

4.  RD. 487/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/04/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

5.  RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97)

Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

6.  RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97)

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

7.  RD. 773/1997 de 30 de mayo ( BOE: 12/06/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de protección individual.

8.  RD. 1215/1997 de 18 de julio ( BOE: 07/08/97)

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo ( O. 09/03/1971)

- Orden de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52)

- Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la construcción

- Modificaciones:    Orden de 10 de septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53)

- Orden de 23 de septiembre de 1966 ( BOE: 01/10/66)

- Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956.

- Orden. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º ( BOE: 03/02/40)

- Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

- Orden de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y anexos I y II ( BOE: 05/09/70; 09/09/70).

- Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.

- Corrección de errores: BOE: 17/10/70.

- Orden de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el Estudio de Seguridad e Higiene. Corrección de errores: BOE: 31/10/86

- Orden de 16 de diciembre de 1987 ( BOE: 29/12/87)

- Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento  y tramitación.

- Orden de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87)

- Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.

- Orden de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81)

- Reglamentación de aparatos elevadores para obras

- Modificación: Orden de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81)

- Orden de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88)

- Introducción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a gruas-torre desmontables para obras.

- Modificación: Orden de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

- Orden de 31 de octubre de 1984 ( BOE:  07/11/84)

- Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

- RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por RD. 56/1995 de 20 de enero ( BOE: 08/02/95)

- Disposiciones de aplicación de la directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas.

- RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86)

- Reglamento de seguridad en las maquinas.

- Orden de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87).

- Normas Complementarias de Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto.

- RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89) .

- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

- Orden de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 i  17/03/71).

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Corrección de errores : BOE: 06/04/71.

Modificación: BOE: 02/11/89.

Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD 1215/1997.

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de trabajadores:

- R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no metálicos

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R.  MT-2: Protectores auditivos

- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R.  MT-3: Pantallas para soldadores

- Modificación: BOE: 24/10/7

- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R.  MT-4: Guantes aislantes de electricidad.

- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R.  MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos.

- Modificación: BOE: 27/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R.  MT-6: Banquetas aislantes de maniobras.

- Modificaciones: BOE: 28/10/75.

- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R.  MT-7: Equipos de protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales.

- Modificaciones: BOE: 29/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R.  MT-8: Equipos de protección personal de vías respiratorias: Filtros mecánicos.

- Modificación: BOE: 30/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R  MT-9: Equipos de protección personal de vías respiratorias: Mascarillas autofiltrantes

- Modificación: BOE: 31/10/75

- R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R.  MT-10: Equipos de protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoniaco

- Modificación: BOE: O1/11/75

- Normativa de ámbito local (Ordenanzas municipales)

- Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 ( BOE: 10/11/95)

- Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene.

- Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. ( BOE: 31/07/97)

- Normas de la administración local.

- Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contraigan lo relativo al RD. 1627/1997

- Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares

- Reglamento Electrónico de Baja Tensión. B.O.E. 9/10/73 y Normativa Especifica Zonal.

- Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras. ( B.O.E. 29/05/1974)

- Aparatos Elevadores I.T.C.

- Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria MIE-AEM-1 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a los ascensores electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-torre (BOE: 24-4-1990)

- Normativas derivadas del convenio colectivo provincial.Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial

2.2. REGIMEN DE RESPONSIBILIDADES Y ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE.

Establecidas las previsiones, el contratista o Constructor principal de la obra quedara obligado a elaborar un plan de seguridad en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución de la obra las previsiones contenidas en estudio citado... Art.- 4.1.

El plan es, por ello, el documento operativo y que se aplicara de acuerdo con el RD. En la ejecución de esta obra, cumpliendo con los pasos para su aprobación y con los mecanismos instituidos para su control.

Además de implantar en obra el plan de seguridad y salud, es de responsabilidad del Contratista o Constructor la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad e higiene... Art. 8º.1.

Las demás responsabilidades y atribuciones dimanan de:

- Incumplimiento del derecho por el empresario

- Incumplimiento del deber por parte de los trabajadores

- Incumplimiento del deber por parte de los profesionales

- De acuerdo con el Reglamento de Servicios de Previsión RD. 39/1997, el contratista o constructor dispondrá de técnicos con atribución y responsabilidad para la adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

- 2.3. EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCION.

- 1.- Características de empleo y conservación de maquinarias.

- Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las maquinas, RD. 1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad.

- La maquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de maquinas y que se provee usar en esta obra son las siguientes:

- 1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos.

- 2.- Herramientas neumáticas.

- 3.- Hormigoneras

- 4.- Dobladoras de hierros.

- 5.- Enderezadoras de varillas

- 6.- Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo.

- 2.- Características de empleo y conservación de útiles y herramientas.

- Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra velara por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta.

- El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad especificas para cada una de ellas.

- Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las normas generales, de carácter practico y de general conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos.

- 3.-Empleo y conservación de equipos preventivos.

- Se considerara los dos grupos fundamentales:

- 1.- Protecciones personales.

- Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. Toda prenda tendrá fijado un periodo de vida útil desechándose a su termino.

- Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de protección personal o equipo se deteriore, estas se repondrán  independientemente de la duración prevista.

- Todo elemento de protección personal se ajustara a las normas de homologación del Ministerio de Trabajo y /o Cosellería y, en caso que no exista la norma de homologación, la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas.

- 2.-Protecciones colectivas.

- El encargado y jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización de los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y colaboración de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de Seguridad de la Empresa Constructora.

- Se especificaran algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo indicado en las Normas Oficiales:

- Vallas de delimitación y protección en pisos:

- Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos y con patas que mantengan su estabilidad.

- Rampas de acceso a la zona excavada:

- La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones circularan lo mas cerca posible de este.

- Barandillas:

- Las barandillas rodearan el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras.

- Redes perimetrales:

- La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que por el replanteo así lo requieran. El extremo inferior de la red se anclara a horquillas de hierro embebidas en el forjado. Las redes serán de nylon con una modulación apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los módulos de la red estarán atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado mediante redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los forjados.

- Redes verticales:

- Se emplearan en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se sujetaran a un armazón apuntalado del forjado, con embolsado en la planta  inmediata inferior a aquella donde se trabaja.

- Mallazos:

- Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado  de pisos y se cortaran una vez se necesite el hueco. Resistencia según dimensión del hueco.

- Cables de sujeción de cinturón de seguridad

- Los cables y sujeciones previstas tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora.

- Marquesina de protección para la entrada y salida del personal:

- Consistirá en armazón, techumbre de tablón y se colocara en los espacios designados para la entrada del edificio. Para mayor garantía preventiva se vallara la planta baja a excepción de los módulos designados.

- Plataformas voladas en pisos:

- Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perímetro exterior y no se situarán en la misma vertical en ninguna de las plantas.

- Extintores:

- Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.

- Plataforma de entrada-salida de materiales:

Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de cargas con dimensiones previstas. Dispondrá de barandillas laterales y estará apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablón de reparto. Cálculo estructural según acciones a soportar.

2.4. ORGANOS O COMITES DE SEGURIDAD E HIGIENE.

Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a:

- Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del personal, con arreglo a: De 50 a 100 trabajadores; 2 Delegados de Prevención. Designación de los preceptivos RECURSOS PREVENTIVOS.

- Comité de Seguridad y Salud.

- Es el órgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores.

- Se reunirá trimestralmente.

- Participará con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables técnicos de la Prevención de la Empresa

- Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación.

2.5.-SERVICIOS DE PREVENCION.

A efectos de aplicación de este Estudio de Seguridad, se cumplirá lo establecido en el Decreto 39/1997, especialmente en los títulos fundamentales.

- Art. 1: La prevención deberá integrarse en el conjunto de actividades y    disposiciones.

- Art. 2: La empresa implantara un plan de prevención de riesgos.

- Art. 5: Dar  información, formación y  participación a los trabajos.

- Art. 8 y 9: Planificación de la actividad preventiva.

- Art. 14 y 15: Disponer de Servicio de Prevención, para las siguientes especialidades.

- Ergonomía.

- Higiene industrial.

- Seguridad en el trabajo.

- Medicina del trabajo.

- Psicología

2.6.-INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR.

Las instalaciones provisionales de la obra se adaptaran, en lo relativo a elementos, dimensiones características, a lo especificado en los Arts. 39,40,41 y 42 de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene y 335,336 y 337 de la Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y cerámica.

Se organizara la recogida y la retirada de desperdicios y la basura que el personal de la obra genere en sus instalaciones.

2.7.-PREVISIONES DEL CONTRATISTA O CONSTRUCTOR:

El Constructor, para la elaboración del plan adoptaran las siguientes previsiones:

- Las previsiones técnicas.

- Las previsiones técnicas del Estudio son obligatorias por los Reglamentos Oficiales y las Norma de buena construcción en el sentido de nivel mínimo de seguridad. El constructor en cumplimiento de sus atribuciones puede proponer  otras alternativas técnicas. Si así fuere, el plan el Plan estará abierto a adaptarlas  siempre que se ofrezcan las condiciones de garantía de Prevención y Seguridad orientadas en este Estudio.

- Previsiones económicas.

- Si las mejoras o cambios en la técnica, elementos o equipos de prevención se aprueban para el Plan de Seguridad y Salud, estas no podrán presupuestarse fuera del Estudio de Seguridad, a no ser que así lo establezca el contrato de Estudio.

- Certificación de la obra del plan de seguridad.

- La percepción por parte del constructor del precio de las partidas de obra del Plan de Seguridad será ordenada a través de certificaciones complementarias a las certificaciones propias de la obra general expendidas en la forma y modo que para ambas se haya establecido en las cláusulas contractuales del Contrato de obra y de acuerdo con las normas que regulan el Plan de Seguridad de la obra.

- La  Dirección  Facultativa, en cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades, ordenara la buena marcha del Plan, tanto en los aspectos de eficiencia y control como en el fin de las liquidaciones económicas asta su total saldo y finiquito.

- Ordenación de los medios auxiliares de obra.

- Los medios auxiliares que pertenecen a la obra básica, permitirán la buena ejecución de los capítulos de obra general y la buena implantación de los capítulos de Seguridad, cumpliendo adecuadamente las funciones de seguridad, especialmente en la entibacion de tierras y en el apuntalamiento y sujeción de los encofrados de la estructura de hormigón.

- Previsiones en la implantación de los medios de seguridad.

Los trabajos de montaje, conservación y desmontaje de los sistemas de seguridad, desde el primer replanteo hasta su total evacuación de la obra, ha de disponer de una ordenación de seguridad e higiene que garantice la prevención de los trabajos dedicados a esta especialidad de los primeros montajes de implantación de la obra.

Ourense, marzo de 2016

El Arquitecto redactor

Fdo.

David Ortiz-Arce de la Fuente