5.6   PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

OBRA PROYECTADA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE OURENSE

Agentes

| PROMOTOR | Xunta de Galicia. |
| --- | --- |
| PROYECTISTA | David Ortiz-Arce de la Fuente, arquitecto. |

El presente documento es Anexo a la MEMORIA y PLIEGO DE CONDICIONES del PROYECTO DE EJECUCIÓN  (Documentos I y II).

OBRA: PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACION Y REFORMA DE LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS DE OURENSE

PROMOTOR: XUNTA DE GALICIA. CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACION UNIVERSITARIA

FACULTATIVO: David Ortiz-Arce de la Fuente, arquitecto

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

- REVISIÓN DEL PROYECTO

Se ha considera la revisión del proyecto básico y de ejecución por empresa especializada.

- CONTROL DE MATERIALES

  - CONTROL DE CALIDAD DE MORTEROS PARA RECRECIDOS

Ensayos característicos del Mortero

Se ha considerado que el Mortero a emplear lo será fabricado en central, por lo que no son preceptivos. Se comprobará la documentación técnica.

Cementos y hormigones

Se realizarán al comienzo de  la obra los ensayos Físico-Mecánicos y Químicos que especifica la Normativa de Cementos y durante la ejecución de la obra y cuando lo indique el Director de Obra, se realizarán en tres ocasiones la comprobación de: Pérdida al Fuego, Residuo insoluble, Principio y Fin de fraguado, Resistencia a Compresión y Flexotracción y Estabilidad de Volumen.

Agua

Se ha considerado preceptivo que el agua a emplear lo será potable y sancionada por la práctica, por lo que no son preceptivos.

Áridos

No se realizarán ensayos de aceptación ya que el árido a emplear lo será de cantera de cuyos áridos existen antecedentes.

En el caso de que lo indicase el Director de Obra la empresa adjudicataria del Control de Calidad de la Obra supervisará la realización de los ensayos, comprobando su idoneidad.

  - CONTROL DE CALIDAD DE OTROS MATERIALES

Soleras y Solados.

Se realizarán durante la ejecución de la obra de los siguientes ensayos de control:

Espesores

Características geométricas y tolerancias dimensionales

Determinación del desgaste por rozamiento

Determinación de la resistencia al choque

CONTROL DE REPLANTEOS

- CONTROL DE INSTALACIONES

  - RECEPCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES

Se controlarán por muestreo los componentes de origen industrial según Normas y disposiciones vigentes que sean de aplicación en cada caso. Se recepcionarán los equipos, identificándolos con sus marcas y certificados correspondientes.

  - CONTROL DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

4.2.1.    Saneamiento, abstecimiento, reposición de redes

Comprobación dimensional de la instalación.

Comprobación de pendientes.

Comprobación del montaje de sumideros.

Comprobación de impermeabilizaciones.

Comprobación de bombeos.

Comprobación de tendidos de tuberías, registros y llaves.

    - Electricidad, Alumbrado, Climatización.

Verificación de que las instalaciones cumplen el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias.

Comprobación de que las instalaciones cumplen la Normas Particulares de las Empresas distribuidoras de Energía.

Comprobación de que la instalaciones cumplen las Normas UNE de obligado cumplimiento, así como el Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Control de las instalaciones de Alumbrado, Fuerza y red de tierra.

Puesta en marcha de equipos. Pruebas de funcionamiento …………………………………….. a cargo de fabricante

- CARPINTERIAS EXTERIORES

  - Comprobación de anodizados y lacados …………………………………………………………  DIT

  - Comprobación y ensayos de RPT…………………………………………………………………….. DIT

  - Pruebas de Estanqueidad  [3 comprobaciones] ………………………………………………

- CARPINTERÍAS INTERIORES

Planeidad, colocación, herrajes y acabados ……………………………………………………..  DF

- REVESTIMIENTOS

Comprobación de idoneidad, adhesivos y soldaduras. ………………………………….

PRUEBAS DE SERVICIO

La empresa adjudicataria del control de calidad durante la ejecución de los trabajos, supervisará las pruebas parciales y realizara pruebas finales de servicio de todas las instalaciones redactando el informe final.

PRESUPUESTO

El presupuesto de Control de Calidad asciende a 6.096,82 € [SEIS MIL NOVENTA Y SEIS EUROS Y OCHENTA Y DOS CENTIMOS]. De ejecución material.

El presupuesto de Control de Calidad asciende a 7.377,15 € [SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS Y QUINCE CENTIMOS]. De contrata.

Se adjunta desglose del presupuesto por partidas.

Orense, marzo de 2016

EL ARQUITECTO REDACTOR

Fdo. David Ortiz-Arce de la Fuente

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO