3.3.- Seguridad de Utilización y Accesibilidad

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). - El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. - Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. - El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización. 12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento. 12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 12.9 Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad: Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.

SUA-1. Seguridad frente al riesgo de caídas.

| Resbaladicidad de los suelos |  | (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) | Clase |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  | Zonas interiores secas con pendiente < 6% | 1 | 1 |
|  |  | Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras | 2 | 2 |
|  |  | Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% | 2 | 2 |
|  |  | Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y escaleras | 3 | 3 |
|  |  | Zonas exteriores, garajes y piscinas | 3 | 3 |

| Discontinuidades en el pavimento |  |  | NORMA | PROY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de tropiezos | Diferencia de nivel < 6 mm | 5 mm |
|  |  | Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm Excepto para acceso desde espacio exterior | ≤ 25 % | --- |
|  |  | Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación | Ø ≤ 15 mm | Ø ≤ 15 mm |
|  |  | Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación | ≥ 800 mm | 1000 mm |
|  |  | Nº de escalones mínimo en zonas de circulación Excepto en los casos siguientes: - En zonas de uso restringido - En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. - En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, etc. (figura 2.1) - En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. - En el acceso a un estrado o escenario | 3 | 3 |
|  |  | Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. (excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) | ≥ 1.200 mm. y ≥ anchura hoja | cumple |

| - Desniveles |  | - Protección de los desniveles |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). |  |  | Para h ≥ 550 mm |  |  |  |
|  |  | - Señalización visual y táctil en zonas de uso público |  |  | para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 250 mm del borde |  |  |  |
|  |  | - Características de las barreras de protección |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Altura de la barrera de protección: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | NORMA |  |  | PROYECTO |
|  |  | diferencias de cotas ≤ 6 m. |  |  | ≥ 900 mm |  |  | 750 mm |
|  |  | resto de los casos |  |  | ≥ 1.100 mm |  |  | --- |
|  |  | huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. |  |  | ≥ 900 mm |  |  | --- |
|  |  | Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección (Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | NORMA |  |  | PROYECTO |  |
|  |  | Características constructivas de las barreras de protección: |  | No serán escalables |  |  |  |  |
|  |  | No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). |  | 200≥Ha≤700 mm |  |  | CUMPLE |  |
|  |  | Limitación de las aberturas al paso de una esfera |  | Ø ≤ 100 mm |  |  | CUMPLE |  |
|  |  | Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación |  | ≤ 50 mm |  |  | CUMPLE |  |
| Escaleras y rampas |  | - Escaleras de uso general: peldaños |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tramos rectos de escalera |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NORMA |  |  | PROYECTO |  |  |
|  |  | huella | ≥ 280 mm |  |  | 290 mm |  |  |
|  |  | contrahuella | 130 ≥ H ≤ 185 mm |  |  | 175 mm |  |  |
|  |  | se garantizará 660 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella) | la relación se cumplirá a lo largo de una misma escalera |  |  | 700 mm CUMPLE |  |  |
|  |  | escalera con trazado curvo |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NORMA |  |  | PROYECTO |  |  |
|  |  | huella | H ≥ 170 mm en el lado más estrecho |  |  | - |  |  |
|  |  |  | H ≤ 440 mm en el lado más ancho |  |  | - |  |  |
|  |  | escaleras de evacuación ascendente |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) | - |  |  |  |  |  |
|  |  | escaleras de evacuación descendente |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Escalones, se admite | con bocel |  |  |  |  |  |

| Escaleras y rampas |  | - Escaleras de uso general: tramos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTE |  |  | PROY |
|  |  | Número mínimo de peldaños por tramo | 3 |  |  | 3 |
|  |  | Altura máxima a salvar por cada tramo | ≤ 2,25 m |  |  | 1,75 m |
|  |  | En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella |  |  |  | CUMPLE |
|  |  | En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella |  |  |  | CUMPLE |
|  |  | En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera), | El radio será constante |  |  | - |
|  |  | En tramos mixtos | la huella medida en el tramo curvo ≥ huella en las partes rectas |  |  | - |
|  |  | Anchura útil del tramo (libre de obstáculos) |  |  |  |  |
|  |  | comercial y pública concurrencia | 1200 mm |  |  | 1400 mm |
|  |  | otros | 1000 mm |  |  | - |
|  |  | Escaleras de uso general: Mesetas |  |  |  |  |
|  |  | entre tramos de una escalera con la misma dirección: |  |  |  |  |
|  |  | - Anchura de las mesetas dispuestas | ≥ anchura escalera |  |  |  |
|  |  | - Longitud de las mesetas (medida en su eje). | ≥ 1.000 mm |  |  |  |
|  |  | entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4) |  |  |  |  |
|  |  | - Anchura de las mesetas | ≥ ancho escalera |  |  | = anchura escalera |
|  |  | - Longitud de las mesetas (medida en su eje). |  |  |  | = anchura escalera |
|  |  | Escaleras de uso general: Pasamanos |  |  |  |  |
|  |  | Pasamanos continuo: |  |  |  |  |
|  |  | en un lado de la escalera | Cuando salven altura ≥ 550 mm |  |  |  |
|  |  | en ambos lados de la escalera | Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén previstas para P.M.R. |  |  |  |
|  |  | Pasamanos intermedios. |  |  |  |  |
|  |  | Se dispondrán para ancho del tramo | ≥2.400 mm |  | - |  |
|  |  | Separación de pasamanos intermedios | ≤ 2.400 mm |  | - |  |
|  |  | Altura del pasamanos | 900 mm ≤ H ≤ 1.100 mm |  | 1100 mm |  |
|  |  | Configuración del pasamanos: |  |  |  |  |
|  |  | será firme y fácil de asir |  |  |  |  |
|  |  | Separación del paramento vertical | ≥ 40 mm |  | 40 mm |  |
|  |  | el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano |  |  |  |  |

RAMPAS

| Características de las Rampas con pendiente superior al 6% | Norma | Proyecto | Obsevaciones |
| --- | --- | --- | --- |
| Pendiente máxima | 12% (1) | 6% | CUMPLE |
| Circulación de vehículos y personas | 18% | - |  |
| Tramo máximo | 15 m | 7,80 m | CUMPLE |
| Tramo máximo para silla de ruedas | 9 m | 7,80 m | CUMPLE |
| Ancho mínimo | Según DB SI3 - 4.2 | 2,15 m | CUMPLE |
| Mesetas en tramos rectos | ≥ 1500 mm long. Ancho de rampa | = ancho rampa (2,15 m) | CUMPLE |
| Rampas para salvar una altura > 550 mm Y de ancho ≤ 1200 mm Para ancho > 1200 mm | Pasamanos a un lado A ambos lados | No existen Pasamanos ambos lados | CUMPLE |
| Altura del pasamanos | ≥ 900 < 1100 mm (2) | 1100 mm |  |

- Excepto para usuarios en sillas de ruedas, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuando su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando su longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de los casos.

- Para uso de docente infantil y primario será la altura entre 650 y 750 mm.

| Limpieza de los acristalamientos exteriores |  | - Limpieza de los acristalamientos exteriores |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | limpieza desde el interior: |  |  |
|  |  | toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm |  | cumple ver planos de alzados, secciones y memoria de carpintería |
|  |  | en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida |  | cumple ver memoria de carpintería |
|  |  | limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m |  | No procede |
|  |  | plataforma de mantenimiento |  | a ≥ 400 mm |
|  |  | barrera de protección |  | h ≥ 1.200 mm |
|  |  | equipamiento de acceso especial |  | previsión de instalación de puntos fijos de anclaje con la resistencia adecuada |

SUA-2. Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.

| Atrapamiento |  |  |  |  |  |  | NORMA |  |  |  |  | PROYECTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más próx) |  |  |  |  | d ≥ 200 mm |  |  |  |  | d ≥ 200 mm |  |
|  |  | elementos de apertura y cierre automáticos: dispositivos de protección |  |  |  |  | adecuados al tipo de accionamiento |  |  |  |  |  |  |
| Impacto |  | con elementos fijos |  | NORMA | PROYECTO |  |  |  | NORMA |  |  |  | PROYECTO |
|  |  | Altura libre de paso en zonas de circulación | uso restringido | ≥ 2.100 mm | 2.100 mm | resto de zonas |  |  | ≥ 2.200 mm |  |  |  | 2.800 mm |
|  |  | Altura libre en umbrales de puertas |  |  |  |  |  |  | ≥ 2.000 mm |  |  |  | 2.100 mm |
|  |  | Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación |  |  |  |  |  |  | ≥ 2.200 mm |  |  |  | 2.800 mm |
|  |  | Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo |  |  |  |  |  |  | ≤ 150 mm |  |  |  | 0 mm |
|  |  | Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |
|  |  | con elementos practicables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) |  |  |  |  |  |  | El barrido de la hoja no invade el pasillo |  |  |  |  |
|  |  | En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo |  |  |  |  |  |  | --- |  |  |  |  |
|  |  | con elementos frágiles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección |  |  |  |  |  | Norma: (UNE EN 2600:2003) |  |  |  |  |  |
|  |  | diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | resto de casos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | duchas y bañeras: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | partes vidriadas de puertas y cerramientos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | áreas con riesgo de impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Impacto con elementos insuficientemente perceptibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | NORMA |  |  |  |  | PROYECTO |  |  |
|  |  | señalización: |  |  | altura inferior: | 850mm<h<1100mm |  |  |  |  | --- |  |  |
|  |  |  |  |  | altura superior: | 1500mm<h<1700mm |  |  |  |  | --- |  |  |
|  |  | travesaño situado a la altura inferior |  |  |  |  |  |  |  |  | NP |  |  |
|  |  | montantes separados a ≥ 600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | NP |  |  |

SUA-3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.

| SU3 Aprisionamiento |  | Riesgo de aprisionamiento |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | en general: |  |  |
|  |  | Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior | Sistema de desbloqueo desde el exterior. |  |
|  |  | baños y aseos |  |  |
|  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  | Fuerza de apertura de las puertas de salida | ≤ 150 N | 150 N |
|  |  | usuarios de silla de ruedas: |  |  |
|  |  | Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas |  |  |
|  |  |  | NORMA | PROY |
|  |  | Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados | ≤ 25 N |  |

SU-4. Seguridad frente al riesgo causado por una iluminación inadecuada.

| SU4.1 Alumbrado normal en zonas de circulación |  | Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | NORMA | PROYECTO |
|  |  | Zona |  |  |  | Iluminancia mínima [lux] |  |
|  |  | Exterior | - Exclusiva para personas | - Escaleras |  | 20 | 20 |
|  |  |  |  | - Resto de zonas |  | 20 | 20 |
|  |  |  | Para vehículos o mixtas |  |  | 50 | 50 |
|  |  | Interior | - Exclusiva para personas | - Escaleras |  | 100 | 100 |
|  |  |  |  | - Resto de zonas |  | - 100 | - 100 |
|  |  |  | Para vehículos o mixtas |  |  | 50 | 50 |
|  |  | factor de uniformidad media |  |  |  | fu ≥ 40% | 40% |

SUA-5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación.

No procede, ya que no se encuentra el proyecto en esta clasificación.

1 Ámbito y aplicación

1 Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie2. En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI.

SUA-6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.

No procede, ya que no existen pozos ni piscinas.

SUA-7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento.

No procede al no disponerse en el ámbito del proyecto usos de aparcamiento.

SUA-8. Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo.

| PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRECUENCIA ESPERADA DE IMPACTOS Ne: |  |  |  |  |  |
| Número de impactos |  |  |  | Ng | 2,00000 |
| Superficie de captura |  |  |  | Ae | 12375,33000 |
| Coeficiente de entorno |  |  |  | C1 | 0,50000 |
| Frecuencia de impactos |  |  |  | Ne | 0,01238 |
| RIESG0 ADMISIBLE Na: |  |  |  |  |  |
| Coeficiente por construcción |  |  |  | C2 | 0,50000 |
| Coeficiente por contenido |  |  |  | C3 | 1,00000 |
| Coeficiente por uso |  |  |  | C4 | 3,00000 |
| Coeficiente por necesidad de continuidad |  |  |  | C5 | 1,00000 |
| Riesgo admisible |  |  |  | Na | 0,00367 |
| Eficiencia de protección contra el rayo |  |  |  | E | 0,70371 |
| Nivel de protección |  |  |  |  | 4,00000 |

No se requiere la instalación de un pararrayos.

SUA-9. Accesibilidad.

- 1	Condiciones de accesibilidad

1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación.

- 1.1	Condiciones funcionales

- 1.1.1	Accesibilidad en el exterior del edificio

          - La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc.

La parcela posee un itinerario accesible. CUMPLE

- 1.1.2	Accesibilidad entre plantas del edificio

2 Los edificios de otros usos (diferente a viviendas) en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula o cuando el total existan más de 200m2 de  superficie útil  (ver definición en el anejo SI A del DB SI) excluida la superficie de  zonas de ocupación nula en plantas sin entrada accesible al edificio, dispondrán de ascensor  accesible  o rampa accesible que comunique las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

El edificio dispone de ascensor adaptado para acceder a la planta primera y segunda. Y de rampa de acceso en la planta baja. CUMPLE

- 1.1.3	Accesibilidad en las plantas del edificio

2 Los edificios de otros usos (diferente a viviendas) dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de  uso público,  con todo  origen de evacuación  (ver definición en el anejo SI A del DB SI) de las zonas de  uso privado  exceptuando las  zonas de ocupación nula, y con los elementos accesibles, tales como  plazas de aparcamiento  accesibles, servicios higiénicos accesibles,  plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.

El edificio dispone de ascensor adaptado para acceder a la planta primera y segunda. Y de rampa de acceso en la planta baja. CUMPLE

- 2	Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad

- 2.1	Dotación

          - Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren.

Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización

La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en  caso de incendio se regula en DB SI 3-7

Elementos accesibles En zonas de  uso    privadoEn zonas de uso     públicoEntradas al edificio accesiblesCuando existan varias entradas al edificioEn todo casoItinerarios accesiblesCuando existan varios recorridos alternativosEn todo casoAscensores accesibles,

Plazas reservadas

Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas adaptados para personas con discapacidad auditivaEn todo caso

En todo caso

En todo casoPlazas de aparcamiento accesibles En todo caso, excepto en uso  Residencial Vivienda las vinculadas a un residenteEn todo casoServicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha accesible, cabina de vestuario accesible) ---En todo casoServicios higiénicos de uso general  ---En todo casoItinerario accesible que comunique la vía pública con los puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los puntos de atención accesibles ---En todo caso

- 2.2	Características

          - Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional.