Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proba de bacharelato

| Exercicio | 2º |
| --- | --- |
| Modalidade | Ciencias e tecnoloxía |
| Parte | 2 |
| Exame de | Física e química e Electrotecnia |

| 1º apelido/ 1º apellido |  |
| --- | --- |
| 2º apelido/ 2º apellido |  |
| Nome/ Nombre |  |
| Data nacemento/ Fecha de nacimiento |  |
| Lugar do exame/ Lugar del examen |  |
| Data/ Fecha |  |

- Formato da proba

Formato

- A proba consta de catro exercicios.

- La prueba consta de cuatro ejercicios.

Puntuación

- A cualificación de cada exercicio é 2,5 puntos.

La calificación de cada ejercicio es de 2,5 puntos.

- A cualificación de cada apartado resulta de dividir 2,5 puntos polo número de apartados.

- La calificación de cada apartado resulta de dividir 2,5 puntos por el número de apartados.

Materiais e instrumentos que se poden empregar durante a proba

- Calculadora científica non programable.

- Calculadora científica no programable.

Duración

- Esta proba terá unha duración máxima de 1 hora.

- Esta prueba tendrá una duración máxima de 1 hora.

- Exercicio

- Calcule a intensidade, I, sinalada no circuíto de corrente continua.

Calcule la intensidad, I,  señalada en el circuito de corriente continua.

1Ω

2Ω

4Ω

+

1Ω

1Ω

2Ω

1Ω

1Ω

9V

I

- Un alternador proporciona a un circuíto unha tensión alterna de 50 Hz e valor eficaz                                                             127 V. O circuíto está formado por unha resistencia de 1 Ω, unha bobina de autoindución 0,5 H e un condensador de 100 µF conectados en serie.

Un alternador proporciona a un circuito una tensión alterna de 50 Hz y  valor eficaz 127 V. El circuito está formado por una resistencia de 1 Ω, una bobina de autoinducción 0,5H  y un condensador de 100 µF conectados en serie.

- Calcule a impedancia do circuíto.

Calcule la impedancia del circuito.

- Calcule a tensión eficaz nos extremos da bobina.

Calcule la tensión eficaz en los extremos de la bobina.

- Calcule o factor de potencia, a potencia activa e o valor da frecuencia de resonancia.

Calcule el factor de potencia, la potencia activa y el valor de la frecuencia de resonancia.

- A) Dados os elementos X (11) e Y (8), faga a súa configuración electrónica, clasifíqueos en metais ou non metais e formule o composto que forman ao reaccionar entre si.

- B) Para o elemento 13Al27  deduza o número de neutróns, electróns e protóns que ten.

A) Dados los elementos X (11) e Y (8), haga su configuración electrónica, clasifíquelos en metales o no metales y formule el compuesto que forman al reaccionar entre sí.

B)  Para el elemento  13Al27  deduzca el número de neutrones, electrones y protones que tiene.

- A) Un coche de masa 800 kg leva unha velocidade de 120 km/h. Frea e detense en 10    segundos. Calcule: a forza dos freos e o espazo que percorre ata pararse.

- B) Que di o principio de acción e reacción?  Poña un exemplo.

A) Un coche de masa 800 kg lleva una velocidad de 120 km/h. Frena y se  detiene en 10 segundos. Calcule: la fuerza de los frenos y el espacio que recorre hasta pararse.

B) ¿Qué dice el principio de acción y reacción? Ponga un ejemplo.