6.5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA CEIP LUIS PIMENTEL

RÚA GALLEGO, 5. LUGO

PROMOTOR: CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. XUNTA DE GALICIA.

ARQUITECTA: LAURA PRADO RODRÍGUEZ | n. 4709 COAG

NOVIEMBRE 2018

6.5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

CAPITULO I: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD CAPITULO II: PLIEGO DE CONDICIONES CAPITULO III: PRESUPUESTO

CAPITULO IV: PLANOS

CAPITULO I: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

INDICE

CAPÍTULO I: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................  2

1.	MEMORIA INFORMATIVA ....................................................................................................  5

1.1. Objeto .......................................................................................................................................5

1.2. Descripción de la Obra ..........................................................................................................  6

2.	TRABAJOS PREVIOS ..............................................................................................................  8

2.1. Vallado y Señalización............................................................................................................8

2.2. Locales de Obra ......................................................................................................................  8

2.3. Instalaciones Provisionales .....................................................................................................   9

2.4. Organización de Acopios .......................................................................................................  9

3.	CONDICIONES DEL ENTORNO...........................................................................................	10

4.	RIESGOS ..............................................................................................................................   12

4.1. Riesgos Eliminables...............................................................................................................12

4.2. Riesgos No Eliminables Completamente .........................................................................13

4.3. Riesgos Especiales................................................................................................................14

5.	FASES DE EJECUCIÓN .........................................................................................................  15

5.1. Movimiento de Tierras .........................................................................................................15

5.2. Trabajos Previos ....................................................................................................................17

5.3. Cimentación .........................................................................................................................20

5.4. Red de Saneamiento ..........................................................................................................21

5.5. Estructuras.............................................................................................................................22

5.6. Cubiertas ..............................................................................................................................27

5.7. Cerramientos y Distribución ........................................................................................... .. 28

5.8. Acabados.............................................................................................................................30

5.9. Carpintería ...........................................................................................................................35

5.10.Instalaciones .........................................................................................................................37

6.	MEDIOS AUXILIARES ...........................................................................................................  39

6.1. Andamios...............................................................................................................................39

6.2. Torretas de hormigonado...................................................................................................42

6.3. Escaleras de Mano ..............................................................................................................43

6.4. Puntales..................................................................................................................................44

6.5. Plataforma de Descarga ................................................................................................... 45

6.6. Plataformas móviles elevadoras ........................................................................................46

7.	MAQUINARIA.....................................................................................................................  . 47

7.1. Transporte .............................................................................................................................. 47

7.2. Aparatos de Elevación ........................................................................................................49

7.3. Silos y Tolvas...........................................................................................................................52

7.4. Hormigonera .........................................................................................................................53

7.5. Vibrador .................................................................................................................................53

7.6. Sierra Circular de Mesa ........................................................................................................54

7.7. Soldadura ..............................................................................................................................55

7.8. Herramientas Manuales Ligeras ........................................................................................56

8.	MANIPULACIÓN SUSTANCIAS PELIGROSAS........................................................................57

9.	AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA .................................................................................. . 58

9.1. Evacuación .......................................................................................................................... 58

9.2. Protección contra incendios ...............................................................................................59

9.3. Primeros auxilios ......................................................................................................................59

10.  PROCEDIMIENTOS COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES ....................... 59

11.  CONTROL DE ACCESOS A LA OBRA ................................................................................. 60

12.  VALORACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS ..............................................................................  60

13.  MANTENIMIENTO ..................................................................................................................  61

CAPÍTULO II: PLIEGO DE CONDICIONES ...................................................................................  64

1.	CONDICIONES FACULTATIVAS...........................................................................................  69

1.1. Agentes Intervinientes...................................................................................................... 69

1.2. Formación en Seguridad .................................................................................................  73

1.3. Reconocimientos Médicos .............................................................................................  73

1.4. Salud e Higiene en el Trabajo.........................................................................................  73

1.5. Documentación de Obra ...............................................................................................  74

2.	CONDICIONES TÉCNICAS .................................................................................................  77

2.1. Medios de Protección Colectivas ................................................................................	77

2.2. Medios de Protección Individual ..................................................................................	80

2.3. Máquinas, Útiles, Herramientas y Medios Auxiliares ...................................................  84

2.4. Señalización ......................................................................................................................  87

2.5. Instalaciones Provisionales de Salud y Confort ...........................................................  87

3.	CONDICIONES ECONÓMICAS .........................................................................................  88

3.1. Mediciones y Valoraciones............................................................................................	88

3.2. Certificación y Abono.....................................................................................................	89

3.3. Unidades de Obra no Previstas.....................................................................................	89

3.4. Unidades por Administración .........................................................................................  89

4.	CONDICIONES LEGALES ....................................................................................................  90

CAPÍTULO III: PRESUPUESTO....................................................................................................... 91

CAPÍTULO IV: PLANOS ...............................................................................................................  97

1.   MEMORIA INFORMATIVA

1.1.       Objeto

Según se establece en el Real Decreto 1.627/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar la redacción de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes:

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759 euros.

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de

trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

| Tipo de obra | REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CEIP LUIS PIMENTEL (LUGO) |
| --- | --- |
| Situación | RÚA TATO GALLEGO, 5. LUGO. |
| Población | LUGO |
| Promotor | CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA. XUNTA DE GALICIA |
| Arquitecto/a | LAURA PRADO RODRÍGUEZ |
| Coordinador/a de Seguridad y Salud | Se determinará en su momento (antes del comienzo de la obra) |
| Presupuesto de Ejecución Material | 397.471,11 |
| Duración de la obra | 2,5 MESES |
| Nº máximo de trabajadores | 4 TRABAJADORES |

Este Estudio contiene:

•  Memoria:  En  la  que  se  realiza  descripción  de  los  procedimientos,  equipos  técnicos  y medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente. Identificación de los riesgos laborales

especificando  las  medidas  preventivas  y  protecciones  técnicas  tendentes  a  eliminar,

controlar y reducir dichos riesgos. Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra.

En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno en

que se realiza la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que van a utilizarse, el proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.

• Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables

a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.

•  Planos  en  los  que  se  desarrollan  los  gráficos  y  esquemas  necesarios  para  la  mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.

• Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que han sido definidos o proyectados.

• Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución

de este estudio de seguridad y salud.

Este  E.S.S.  servirá  de  base  para  la  redacción del  Plan  de  Seguridad y  Salud  por  parte  de cada Contratista interviniente en  la  obra  en  el  que  se  analizarán,  estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este ESS, adaptando a sus propios recursos,

equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS

podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos.

Técnicos

La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:

Técnicos Redactores del Proyecto de Ejecución: LAURA PRADO RODRÍGUEZ

Titulación del Proyectista: ARQUITECTA

Director/a de Obra: A designar en su momento.

Director/a de la Ejecución Material de la Obra: A designar en su momento.

Coordinador/a de Seguridad y Salud en fase de proyecto: A designar en su momento.

Titulación  del  Coordinador/a  de  Seguridad  y  Salud  en  fase  de  proyecto:  ARQUITECTO/A TECNICO.

Autor/a del Estudio de Seguridad y Salud: LAURA PRADO RODRÍGUEZ

Coordinador/a de Seguridad y Salud en fase de ejecución: A DEFINIR PREVIO INICIO DE LAS OBRAS Titulación  del  Coordinador/a  de  Seguridad  y  Salud  en  fase  de  ejecución:  ARQUITECTO/A TECNICO.

1.2.	Descripción de la Obra

Características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra:

| Accesos a la obra | Rodado, vía pública |
| --- | --- |
| Topografía del terreno | Horizontal |
| Tipo de suelo | Urbano |
| Edificaciones colindantes | NO |
| Suministro E. Eléctrica | SÍ |
| Suministro de Agua | SÍ |
| Sistema de saneamiento | SÍ |

Características generales de la obra y fases de que consta:

| Demoliciones | SÍ |
| --- | --- |
| Movimiento de tierras | NO |
| Cimentación y estructuras | NO |
| Cubiertas | NO |
| Albañilería y cerramientos | SI |
| Acabados | SI |
| Instalaciones | SI |

Estado actual

Edifico construido a principios de la  década de los  70  del  siglo pasado, tomando como base  el proyecto tipo que se repite en otros centros de la provincia, en el que se introducen modificaciones derivadas de las necesidades específicas de cada centro que se recogen en planos en el presente documento.

Las principales características de la construcción son las siguientes:

-	Estructura  vertical  formada  por  pilares  de  hormigón  armado  (según  datos  del  proyecto original).

-	Cubierta inclinada de pizarra rehabilitada recientemente.

-	Cerramientos exteriores de fábrica de ladrillo cara vista con cámara de aire y tabicón al interior.

-	Carpinterías exteriores metálicas (originales)

-	Carpinterías interiores en madera.

-	Acabados   interiores,   Aulas y zonas   comunes   con alicatado en parte inferior y enlucido y pintado en zonas altas. Los pavimentos del centro escolar son los originales en terrazo.

-	Instalaciones interiores. Alumbrado interior con pantallas fluorescentes, de una o dos lámparas.

Instalación  de  calefacción  con  caldera  de  gasóleo  y  tuberías  vistas  con  radiadores. Instalación de agua y saneamiento para cuartos de baño y cocina. El edificio carece de instalaciones de refrigeración y renovación de aire.

ESTADO REFORMADO

El presente proyecto recoge las actuaciones dirigidas a la mejora de la eficiencia energética del edificio, tales como:

-	Incorporación de aislamiento en la cámara de aire del cerramiento de fachada  mediante inyección de perlas de EPS.

-	Aislamiento de la cara superior del forjado en contacto con el bajo cubierta mediante lana de roca (10 cm espesor).

-	Aislamiento de la cara inferior de los forjados en contacto con el exterior en los porches 01 y 02 mediante Falso techo continuo suspendido hidrófugo, liso sistema D112.es Drystar "KNAUF"

-	sustitución de las ventanas existentes por unas de mayor eficiencia y estanqueidad.

-	incorporación de falso techo en las aulas de la planta 1ª y 2ª.

-	Sustitución de las luminarias existentes por equipos de alta eficiencia energética.

-

Sustitución de válvulas en radiadores existentes en aulas y comedor, instalación de termoestatos en aulas situadas en la fachada este y comedor y sustitución de bomba recirculadora por una electrónica.

También se realiza intervenciones para mejorar las condiciones de uso como:

-	Pulido de terrazo existente

-	Adaptación de aula de música a su uso actual.

-	Pintado de los paramentos interiores y puertas según estudio de color del COAG.

-    Actuaciones en Edificio de Educación Infantil: Independizar aseo del interior del edificio abriéndolo al exterior a través de un nuevo hueco en la fachada oeste (puerta), reforma del propio aseo y partición para dar lugar a otro cambiador que permita incorporar una camilla.

Las medidas recogidas en este documento tienen como objetivo fundamental la mejora del comportamiento energético. En el presente proyecto no se contempla la instalación de ventilación forzada para renovación de aire y el edificio carece de ella, al sustituir las actuales carpinterías correderas y con muy poca estanqueidad por unas nuevas oscilobatientes con mayor estanqueidad, se pierde la renovación del aire interior que se produce a través de las carpinterías actuales, este hecho supone un problema para garantizar la calidad de aire interior de los locales.

El índice de renovación del aire refleja por lo general la calidad de la atmosfera interior. Una renovación insuficiente del aire también puede dar pie a un aumento de la humedad atmosférica interior y con ella a la proliferación de moho, bacterias, virus, ácaros del polvo e insectos, por ello es necesario ventilar regularmente abriendo las ventanas, al carecer de otros sistemas para la renovación del aire.

En los locales en los que se actúa las posibilidades de ventilación con las que contamos son las carpinterías  exteriores  e  interiores.  Lo  más  razonable  durante  los  meses  más  fríos  es  utilizar  una ventilación  de  empuje,  que  supone  abrir  brevemente  todas  las  ventanas  del  local  o  bien  una ventilación cruzada (ventanas y puerta abierta); de esta manera que se renueva completamente el aire y las pérdidas de temperatura son menores pues los elementos constructivos y mobiliario no se enfrían. Durante los meses más cálidos, cuando no es necesaria la climatización con calefacción, la renovación de aire se puede realizar con las ventanas en posición oscilobatiente.

Las recomendaciones de tiempos para conseguir una renovación total del aire interior con ventilación por empuje son los siguientes:

Invierno: 4 a 6 minutos Primavera/otoño: 8 a 15 minutos Verano: 25 a 30 minutos

2.   TRABAJOS PREVIOS

2.1.      Vallado y Señalización

Resulta  especialmente  importante  restringir  el  acceso  a  la  obra  de  personal  no  autorizado,  de manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos d erivados de la misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra.

Del mismo modo es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de señalización que garanticen  la  presencia  de  informaciones  básicas  relativas  a  la  Seguridad  y  Salud  en diversos puntos de la obra.

Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización:

Vallado  perimetral  con  placas  metálicas  de  acero  galvanizado  plegado  sustentadas  por  pies derechos  formados  con  perfiles  laminados.  La  altura  de  dichos  paneles  quedará

establecida como mínimo en 2 m.

Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de la misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos puntos.

Señalización  mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los esquemas gráficos de este Estudio y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características técnicas de la misma: límites de carga, condiciones de seguridad, alcance... Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los

teléfonos  de  interés  de  la  misma  y  en  el  que  como  mínimo  aparezcan  reflejados  los teléfonos de urgencia:

Servicios  sanitarios,  bomberos,  policía,  centros  asistenciales,  instituto  toxicológico  y  los

teléfonos   de   contacto   de   técnicos   de   obra   y   responsables   de   la   empresa   contratista   y subcontratistas.

Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no

sea posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre.

2.2.      Locales de Obra

La magnitud de las obras y las características de las mismas no hacen necesaria la instalación de los siguientes locales provisionales de obra:

Vestuarios prefabricados:  Situados según  se  indica en  el  plano de  organización de  obra de este mismo Estudio, se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados. Tendrán asientos y taquillas independientes para guardar la ropa bajo llave y estarán dotados de un sistema de calefacción en invierno.

Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura.

No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se considera innecesario la instalación de aseos y duchas en la propia obra.

Retretes químicos: Situados según se indica en el plano de organización de obra , se realizarán mediante la instalación de cabinas individualizadas portátiles con tratamiento químico de deshechos. Se instalará uno por cada 25 trabajadores, cerca de los lugares de

trabajo. Las cabinas tendrán puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde el exterior.

Se realizará una limpieza y vaciado periódico por empresa especialista.

Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la cercanía a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la instalación de comedor y cocina en

la propia obra.

Oficina de Obra prefabricada: Situados según se indica en el plano de organización de obra,  se realizarán  mediante  la  instalación  de  locales  prefabricados  industrializados.

Dispondrán de mesas y sillas de material lavable, armarios y archivadores, conexiones eléctricas y de telefonía, aire acondicionado y calefacción y la superficie será tal que al menos se disponga de 6 metros cuadrados por técnico de obra.

Todos los  locales anteriormente descritos adaptarán sus  cualidades a  las  características

descritas en el Pliego de Condiciones de este Estudio.

2.3.      Instalaciones Provisionales

En el apartado de fases de obra de este mismo Estudio se realiza la identificación de riesgos, medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas instalaciones. La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud contará con las siguientes instalaciones provisionales de obra:

Cuadro eléctrico: Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de protección, etc.

Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el generador de obra y estará situado según se grafía en el plano de organización de

obra.

En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, paramentos, tomas de corriente y elementos de protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de protección mínima IP45 y un grado de protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así mismo, las tomas de  corriente estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de  distribución integrarán dispositivos de  protección contra  sobre intensidades,

contra contactos indirectos y bases de toma de corriente. Se realizará toma de tierra para la instalación.  Contará  con  tensiones  de  220/380  V  y  tensión  de  seguridad  de  24  V.  La

instalación será realizada por personal cualificado según las normas del REBT.

Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio de manera que al menos quede ubicado un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico y extintores de polvo químico próximos a las salidas de los locales que almacenen

materiales combustibles.

Estos extintores serán objeto de revisión periódica y se mantendrán protegidos de las inclemencias meteorológicas.

Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecución de  la

obra se realizará la acometida de acuerdo con las condiciones de la compañía

suministradora, dotando de agua potable las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra, así como los equipos y maquinarias que precisan de ella.

Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones provisionales de obra se realizará una acometida a la red municipal de saneamiento de aguas residuales.

2.4.      Organización de Acopios

Para la organización de acopios en la obra, además de lo expuesto en las distintas fases de trabajo, se aplicarán los siguientes criterios generales:

Al comienzo de obra se establecerán los espacios dispuestos para el acopio de materiales y residuos quedando debidamente señalizados.

Los residuos se almacenarán según lo dispuesto en el Estudio de Gestión de Residuos de la obra. La carga y descarga de materiales se realizará, en la medida de lo posible, utilizando

medios  mecánicos  para  los  que  se  atenderán  las  medidas  de  seguridad  establecidas  para  los

diferentes equipos en   este   mismo documento.  En  cualquier caso, se  vigilará que no  se supere la capacidad portante de la máquina y que el personal no transita bajo cargas suspendidas.

El apilado en  altura se realizará garantizando la estabilidad del acopio, siempre sobre zonas  planas   y

cuidando que  el  apoyo  entre alturas es  correcto. Los  amontonamientos de productos pulverígenos se realizarán protegidos del  viento.

Los   materiales  combustibles  quedarán   consignados  en    zona   protegida   de   la  intemperie  y debidamente etiquetados y señalizados.

3.   CONDICIONES DEL ENTORNO

Tráfico rodado

El tráfico rodado ajeno a la obra y que circula por el ámbito de la misma exige la puesta en práctica de medidas preventivas añadidas que se enumeran a continuación:

El contratista se encargará, con los medios necesarios, de la limpieza de la vía pública por la que se realice el acceso a la obra y de los viales colindantes, manteniéndolas limpias en todo momento y especialmente tras la entrada y salida de camiones en la obra.

Tráfico peatonal

La  presencia de  tráfico peatonal  en  el  ámbito de  la  obra  es  bajo, por  lo  que  no  es  necesario reorganizar nuevos recorridos para los peatones al no tratarse de un espacio público. De

todos modos, en el acceso a la parcela se hará hincapié en la prohibición del acceso a personal ajeno a la obra. En caso de ser necesario en algún momento de los trabajos, se

organizarán recorridos separados y bien diferenciados para el tráfico de vehículos de obra y

el tráfico peatonal ajeno a la misma. Serán caminos continuos y claros.

Presencia de líneas eléctricas aéreas

No  existen  redes  eléctricas  aéreas  directamente  junto  al  ámbito  de  la  obra,  pero  sí  en  las proximidades. En el proceso de acceso a obra deberá tenerse en cuenta dicha presencia,

localizando e identificando todas las redes. Dadas las importantes implicaciones para la

seguridad de las personas se mantendrán al menos las siguientes medidas de seguridad:

Se  colocarán  barreras  y/o  avisos  para  que  los  vehículos,  la  maquinaria  y  las  instalaciones  se mantengan alejados de las líneas eléctricas aéreas.

Todos los trabajadores que se vayan a exponer a riesgo eléctrico por las líneas eléctricas

aéreas contarán con la formación e información suficiente tanto sobre los riesgos genéricos derivados de la electricidad como los propios de la obra en cuestión conociendo detalladamente la disposición de las líneas y las medidas preventivas previstas.

Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Presencia de instalaciones enterradas

El solar dispone de instalaciones enterradas que pueden comprometer la seguridad y salud de la obra por lo que antes del comienzo de los trabajos de movimientos de tierras, deberán quedar perfectamente localizadas e informadas a los trabajadores.

Entre las medidas dispuestas para minimizar los riesgos se destacan:

Durante la excavación en el entorno de canalizaciones de gas, queda prohibida la realización de trabajos que produzcan chispas o fuego y fumar. Antes del comienzo de los trabajos se advertirá a la compañía suministradora y los operarios conocerán los teléfonos de urgencias de la compañía.

Queda prohibido el uso de maquinaria pesada para excavar una vez alcanzada la banda

de señalización de la red.

Las líneas eléctricas enterradas se dejarán sin tensión previo al comienzo de la obra y hasta la finalización de la misma.

Todos  los  trabajadores  que  se  vayan  a  exponer  a  riesgo  eléctrico  por  las  líneas  eléctricas enterradas contarán con la formación e información suficiente tanto sobre los riesgos genéricos derivados de la electricidad como los propios de la obra en cuestión conociendo detalladamente la disposición de las líneas y las medidas preventivas previstas.

Se mantendrán las previsiones y exigencias del Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Condiciones climáticas extremas

La exposición a condiciones climáticas extremas en los lugares de trabajo no debe suponer un  riesgo para  la  seguridad y  la salud  de  los  trabajadores, ni  constituir una  fuente  de

incomodidad o molestia inadmisible.

Toda vez que en esta obra es previsible que concurran estas condiciones, se dispondrán las siguientes medidas preventivas:

Las condiciones ambientales de las casetas de obra deberán responder al uso específico de estos locales y ajustarse, en todo caso, a lo dispuesto en la Guía técnica del INSHT y al anexo III del RD

486/1997.

Altas  temperaturas: Ante  su  presencia  se  evitará  la  exposición  al  sol  en  las  horas  más

calurosas del día. Se introducirán tiempos de descanso a la sombra. Se realizará una hidratación continua y suficiente con bebidas no muy frías, sin alcohol ni cafeína. Se utilizará ropa de trabajo ligera y transpirable.

Bajas temperaturas: En esta situación se realizarán los trabajos con ropa de abrigo adecuada. Se

procurará evitar la exposición al viento. Se ingerirán periódicamente comidas y bebidas calientes. Se mantendrá una actividad física continua y mantenida.

Fuerte radiación solar: Cuando concurra esta circunstancia los trabajadores utilizarán crema de protección solar. Protegerán su cabeza con gorros y sombreros con visera y el cuerpo

con ropas ligeras de color claro. Evitarán la exposición solar en las horas centrales del día. Fuertes   vientos: Ante su presencia, en el caso de trabajos en altura, fachada, estructura o cubierta se pospondrán paralizando el tajo. A partir de vientos de velocidad de 72 km/h se detendrá la actividad de la grúas, a menos que el fabricante tenga una restricción superior

a esta. Se vigilará permanentemente la estabilidad de los elementos constructivos ejecutados, de los acopios, medios auxiliares y equipos de obra.

Fuertes lluvias: Si se producen durante el transcurso de la obra se cuidarán los siguientes aspectos: Protección de taludes y excavaciones. Achique de aguas embalsadas en plantas y sótanos. Paralización de trabajos en zanjas, pozos, cubiertas, sótanos y zonas inundadas. Uso de ropa

y calzado adecuado.

Granizo: Ante su presencia se paralizarán todos los trabajos a la intemperie. Nieve copiosa: Se paralizarán los trabajos en exteriores.

Niebla densa: Con su presencia se paralizarán los tajos con movimientos de vehículos pesados, los realizados en cubiertas y trabajos en altura.

Rayos: Durante las tormentas eléctricas se desactivará la instalación eléctrica de la obra, el

personal se mantendrá resguardado en habitáculos cerrados.

Topografía

La topografía del solar en el que se va a trabajar no genera riesgos añadidos para los trabajadores. Pero durante las excavaciones de cimentaciones se deberá prestar especial cuidado en los siguientes casos:

Riesgo de vuelcos de maquinaria, desplomes de acopios, inestabilidad de medios auxiliares y equipos de obra. Para evitarlos se establecerá un circuito de circulación de maquinaria con pendientes adaptadas, señalización de desniveles fuertes, se nivelará la zona de acopios y se adaptarán los apoyos de los medios auxiliares y equipos de obra a las características del terreno.

Servicios Sanitarios más próximos

Por si se produjera un incidente en obra que requiriera de traslado a centro sanitario, a continuación, se destacan las instalaciones más próximas a la obra:

| Nivel de asistencia | Distancia en Km |
| --- | --- |
| Asistencia Primaria (Urgencias) - Centro de Salud La Milagrosa Rúa Rio Ser, 7. 27004 Lugo | 1,0 Km |
| Asistencia Especializada (Hospital) - Hospital Universitario Lucus Augusti Doctor Ulises Romero, 1. 27003 Lugo | 5,0 Km |
| Para emergencias llamar a 112 |  |

Maquinaria pesada de obra

La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la tabla adjunta:

|  | Grúas-torre | X | Hormigoneras |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Montacargas | X | Camiones |
|  | Maquinaria para movimiento de tierras | X | Cabrestantes mecánicos |
| X | Sierra circular |  |  |

Medios auxiliares

En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características más importantes:

|  MEDIOS |  |  CARACTERÍSTICAS |
| --- | --- | --- |
| x | Andamios colgados | Deben someterse a una prueba de carga previa Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos Los pescantes serán preferiblemente metálicos Los cabrestantes se revisarán trimestralmente Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad |
| móviles |  |  |
| x | Andamios tubulares | Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados Correcta disposición de las plataformas de trabajo Correcta disposición de barandilla de seguridad, barra intermedia y rodapié Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el montaje y desmontaje |
| apoyados |  |  |
| x | Andamios sobre | La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. |
| borriquetas |  |  |
| x | Escaleras de mano | Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar. Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total |
| x | Instalación eléctrica | Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m: Interruptores diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza Interruptores diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V. Interruptor magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de corriente y alumbrado La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será < 80 ohmios |

4.   RIESGOS

4.1.      Riesgos Eliminables

La  tabla  siguiente contiene la  relación  de  los  riesgos  laborables que  pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:

RIESGOS EVITABLES                                                                   MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS

| X | Derivados de la rotura de instalaciones existentes | X | Neutralización de las instalaciones existentes |
| --- | --- | --- | --- |

| X | Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o subterráneas | X | Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito de los cables |
| --- | --- | --- | --- |

OBSERVACIONES:

No se han identificado otros riesgos totalmente eliminables.

Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.

Por tanto, se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño

del proyecto que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio.

4.2.      Riesgos No Eliminables Completamente

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA RIESGOS

| X | Caídas de operarios al mismo nivel |
| --- | --- |
| X | Caídas de operarios a distinto nivel |
| X | Caídas de objetos sobre operarios |
| X | Caídas de objetos sobre terceros |
| X | Choques o golpes contra objetos |
| X | Fuertes vientos |
| X | Trabajos en condiciones de humedad |
| X | Contactos eléctricos directos e indirectos |
| X | Cuerpos extraños en los ojos |
| X | Sobreesfuerzos |

| MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS |  | GRADO DE ADOPCION |
| --- | --- | --- |
| X | Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra | permanente |
| X | Orden y limpieza de los lugares de trabajo | permanente |
| X | Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. | permanente |
| X | Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) | permanente |
| X | No permanecer en el radio de acción de las máquinas | permanente |
| X | Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento | permanente |
| X | Señalización de la obra (señales y carteles) | permanente |

| X | Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia | alternativa al vallado |
| --- | --- | --- |
| X | Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura _ 2m | permanente |
| X | Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra | permanente |
| X | Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes | permanente |
| X | Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B | permanente |
| X | Evacuación de escombros | frecuente |
| X | Escaleras auxiliares | ocasional |
| X | Información específica | para riesgos concretos |
| X | Cursos y charlas de formación | frecuente |
|  | Grúa parada y en posición veleta | No es necesaria |
|  | Observación y vigilancia de los edificios colindantes |  |
| X | Apuntalamientos y apeos | frecuente |
| X | Pasos o pasarelas | frecuente |
| X | Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas | permanente |
|  | Redes verticales |  |
| X | Barandillas de seguridad | ocasional |
| X | Arriostramiento cuidadoso de los andamios | ocasional |

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)	EMPLEO

| X | Cascos de seguridad | permanente |
| --- | --- | --- |
| X | Calzado protector | permanente |
| X | Ropa de trabajo | permanente |
| X | Ropa impermeable o de protección | con mal tiempo |
| X | Gafas de seguridad | frecuente |
| X | Cinturones de protección del tronco | ocasional |
| X | Gafas de seguridad | frecuente |
| X | Mascarilla filtrante | ocasional |
| X | Protectores auditivos | ocasional |
| X | Guantes contra agresiones mecánicas | frecuente |

4.3.      Riesgos Especiales

En  la  siguiente  tabla  se  relacionan  aquellos  trabajos  que,  siendo  necesarios  para  el desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D.

1627/97.

También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos.

| TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES | MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS |
| --- | --- |
| Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y hundimientos | Uso de arneses y equipamiento adecuado. Prestar especial atención en casos de trabajo extremos ya sea por clima o por tipología de trabajos realizados. En caso de alto riesgo, no se comenzará hasta que se planteen soluciones y/o métodos de actuación seguros. |

5.   FASES DE EJECUCIÓN

5.1.      Demoliciones

RIESGOS:

• Caídas a distinto nivel de objetos.

• Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento del forjado donde opera.

• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los mismos.

• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

• Proyección de tierra y piedras.

• Golpes, choques, cortes,

• Sobreesfuerzos.

• Pisadas sobre materiales punzantes.

• Atrapamientos y aplastamientos.

• Afecciones cutáneas.

• Proyección de partículas en los ojos.

• Exposición a ruido y vibraciones.

• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.

• Contactos eléctricos.

• Incendios y explosiones.

• Inundaciones o filtraciones de agua.

• Infecciones.

• Desplomes de elementos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•  Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán  presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

• Con carácter previo al inicio de los trabajos deberán analizarse las condiciones del edificio y de las instalaciones preexistentes, investigando, para la adopción de las medidas preventivas necesarias, su uso o usos anteriores, las condiciones de conservación y de estabilidad de la obra en su conjunto, de cada parte de la misma, y de las edificaciones adyacentes. El resultado del estudio anterior se concretará en un plan de demolición en el que constará la técnica elegida así como las personas y los medios más adecuados para realizar el trabajo.

• Queda prohibido el vertido de materiales a plantas inferiores.

• Los contenedores no se llenarán por encima de los bordes.

• Los contenedores deberán ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto no tendrá una altura superior a 2 m., para disminuir la formación de polvo.

•  Las herramientas eléctricas cumplirán con  las  especificaciones contempladas en  este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente.

• Se dispondrá de extintores en obra.

•  Se  dispondrá de  una  bomba de  achique cuando haya previsión de  fuertes lluvias o inundaciones.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad

• Calzado con puntera reforzada.

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

• Botas de goma o PVC.

• Gafas de seguridad antiimpactos.

• Protectores auditivos.

• Mascarillas antipolvo.

• Guantes de cuero.

• Ropa de trabajo adecuada.

• Ropa de trabajo impermeable.

• Ropa de trabajo reflectante.

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

• Cinturones portaherramientas.

• Fajas de protección dorsolumbar.

5.2.      Movimiento de Tierras

RIESGOS:

• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los mismos.

• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

• Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes.

• Fallo de las entibaciones.

• Proyección de tierra y piedras.

• Pisadas sobre materiales punzantes.

• Golpes, atrapamientos y aplastamientos.

• Afecciones cutáneas

• Proyección de partículas en los ojos.

• Exposición a ruido y vibraciones

• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.

• Sobreesfuerzos.

• Contactos eléctricos.

• Inundaciones o filtraciones de agua.

• Incendios y explosiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•  Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán  presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

• Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones se

pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma.

• Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del terreno, así como la profundidad del nivel freático.

• Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura como mínimo y una distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud de la excavación.

•  Se  señalará  el  acceso  de  la  maquinaria  y  del  personal  a  la  obra,  siendo  estos diferenciados.

• Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio de materiales.

• Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no serán superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos.

•  El  acceso del  personal al  fondo de  la  excavación se  realizará mediante escaleras de mano o rampas provistos de barandillas normalizadas. Queda prohibido servirse del propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o ascenso de los trabajadores.

• Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y calcular el talud necesario dependiendo del terreno.

•  Los  bordes  superiores  del  talud,  dependiendo  de  las  características  del  terreno  y

profundidad de la excavación, se indicará la mínima distancia de acercamiento al mismo para personas y vehículos.

• Se evitarán los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del talud de la excavación.

• Se dispondrán barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y rodapiés en el

perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6m del mismo.

• Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estarán provistos de barandillas normalizadas.

• Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes.

• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos.

• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.

• El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída.

• Las cargas no serán superiores a las indicadas.

• La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria.

• La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra.

•  Las herramientas eléctricas cumplirán con  las  especificaciones contempladas en  este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente.

• Se dispondrá de extintores en obra.

•  Se  dispondrá de  una  bomba de  achique cuando haya previsión de  fuertes lluvias o inundaciones.

• En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido

al aumento de la peligrosidad de desplomes.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad

• Calzado con suela antideslizante.

• Calzado con puntera reforzada.

• Botas de goma o PVC.

• Protectores auditivos.

• Guantes de cuero.

• Ropa de trabajo adecuada.

• Ropa de trabajo impermeable.

• Ropa de trabajo reflectante.

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

5.3.	Trabajos Previos

5.2.1. Instalación Eléctrica Provisional

RIESGOS:

• Caídas a distinto nivel de personas u objetos.

• Caídas a mismo nivel de personas u objetos.

• Pisadas sobre materiales punzantes.

• Proyección de partículas en los ojos.

• Contactos eléctricos.

• Electrocución.

• Incendios.

• Golpes y cortes con herramientas o materiales.

• Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas aéreas y 2 m. en enterradas.

•  Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán  presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

• El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua.

• El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua.

•  Los  cuadros  eléctricos se  colocarán  en  lugares  accesibles y  protegidos, evitando los bordes de forjados u otros lugares con peligro de caída.

•  El  cuadro  eléctrico  se  colocarán  en  cajas  fabricadas  al  efecto,  protegidas  de  la intemperie, con puerta, llave y visera. Las cajas serán aislantes.

• En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico".

• Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energía desde el cuadro principal a los secundarios.

•  Se  utilizarán clavijas macho-hembra para  conectar los  cuadros eléctricos con  los  de alimentación.

• Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente.

• Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta.

• Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico.

• Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado.

•  Se  utilizarán tubos eléctricos antihumedad para  la  distribución de  la  corriente desde  el cuadro eléctrico, que se deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos... y estarán fijados a elementos fijos.

• Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello.

•  Los  hilos  estarán  recubiertos  con  fundas  protectoras;  prohibida  la  conexión  de  hilos desnudos sin clavija en los enchufes.

• Se evitarán tirones bruscos de los cables.

• En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en zonas de paso de personas y 5 m. para vehículos.

•  Los  cables  enterrados  estarán  protegidos  con  tubos  rígidos,  señalizados  y  a  una

profundidad de 40 cm..

• Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la maquinaria y de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles.

• Las tomas de corriente se realizará con clavijas blindadas normalizadas.

• Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, quedando prohibidas las conexiones triples ( ladrones ).

• La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de

corriente.

•   Todo   elemento   metálico   de   la   instalación   eléctrico   estará   conectado   a   tierra, exceptuando aquellos que tengan doble aislamiento.

• En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes.

• En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estará protegido con un macarrón amarillo y verde.

• La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida.

•  Los  interruptores  se  colocarán  en  cajas  normalizadas, blindadas  y  con  cortacircuitos fusibles.

• Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución y alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico.

• Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los diferenciales las líneas y maquinaria.

• Prohibido el empleo de fusibles caseros.

• Toda la obra estará suficientemente iluminada.

• Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán cubiertas.

• Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad.

•   Se   colocarán   interruptores   automáticos   magnetotérmicos.

• Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexión normalizada alimentada a 24 voltios.

• Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de

desviarlas, se protegerán con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad homologado.

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

• Guantes de cuero.

• Guantes dieléctricos.

• Banquetas aislantes de la electricidad.

• Comprobadores de tensión.

• Ropa de trabajo adecuada.

• Ropa de trabajo impermeable.

• Ropa de trabajo reflectante.

• Fajas de protección dorsolumbar.

5.2.2. Vallado de Obra

RIESGOS:

• Caídas a mismo nivel.

• Caídas a distinto nivel de personas u objetos por huecos o zonas no protegidas mediante barandillas y rodapiés.

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

• Sobreesfuerzos.

• Pisadas sobre materiales punzantes.

• Exposición al polvo y ruido.

• Atropellos.

• Proyección de partículas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros elementos del vallado.

•  Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán  presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

•  Para  postes con  cimentación subterránea, se  realizarán catas  previas que  indique la resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje.

• Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las conducciones

que puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma.

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos y se desinfectará en caso necesario.

•  La  manipulación del  vallado  o  cargas  pesadas  se  realizará  por  personal  cualificado mediante medios mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad homologado.

• Calzado con puntera reforzada.

• Guantes de cuero.

• Guantes aislantes.

• Ropa de trabajo adecuada.

• Ropa de trabajo impermeable.

• Ropa de trabajo reflectante.

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

5.4.	Cimentación

RIESGOS:

• Caídas a distinto nivel de trabajadores.

• Caídas a mismo nivel de trabajadores.

• Golpes, choques y cortes con herramientas u otros materiales.

• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los mismos.

• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

• Atrapamientos por desplome de tierras.

• Fallo de las entibaciones.

• Proyección de tierra y piedras.

• Hundimiento o rotura de encofrados.

• Pisadas sobre materiales punzantes.

• Dermatosis por contacto con el hormigón o cemento.

• Proyección de partículas en los ojos.

• Exposición al polvo, ruido y vibraciones.

• Sobreesfuerzos.

• Contactos eléctricos.

• Inundaciones o filtraciones de agua.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•  Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán  presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

• Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, personas y el almacenamiento de acopios de materiales.

•  Se  dispondrán barandillas rígidas y  resistentes para  señalizar pozos, zanjas, bordes de excavación, desniveles en el terreno y lados abiertos de plataformas con alturas superiores a

2 m.

• Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.

• Se colocarán escaleras peldañeadas con sus correspondientes barandillas, para el acceso al fondo de la excavación.

• El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada.

• Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas.

• Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos.

• Prohibido el ascenso por las armaduras.

• Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en movimientos.

• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.

• El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída.

• Las cargas no serán superiores a las indicadas.

• La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria.

• La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra.

•  Las herramientas eléctricas cumplirán con  las  especificaciones contempladas en  este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

• Retirar clavos y materiales punzantes.

• Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno.

• Estudio para medir el nivel del ruido y del polvo al que se expondrá el operario.

• Prohibido trabajar con vientos superiores a 50 km/h.

•  Se  dispondrá de  una  bomba de  achique cuando haya previsión de  fuertes lluvias o inundaciones.

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad

• Calzado con puntera reforzada.

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

• Botas de goma o PVC.

• Gafas de seguridad antiimpactos.

• Protectores auditivos.

• Mascarillas antipolvo.

• Guantes de cuero.

• Guantes de goma o PVC.

• Ropa de trabajo adecuada.

• Ropa de trabajo impermeable.

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

• Fajas de protección dorsolumbar.

• Mandil de cuero.

5.5.	Red de Saneamiento

RIESGOS:

• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los mismos.

• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

• Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón.

• Caídas a distinto nivel de personas u objetos.

• Caídas a mismo nivel de personas u objetos.

• Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes.

• Fallo de las entibaciones.

• Vuelco del material de acopio.

• Proyección de partículas en los ojos.

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

• Pisadas sobre materiales punzantes.

• Sobreesfuerzos.

• Infecciones.

• Exposición a ruido

• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.

• Contactos eléctricos.

• Inundaciones o filtraciones de agua.

• Exposición a vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•  Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán  presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

•  Se  cuidará  la  influencia  de  la  red  de  saneamiento sobre  otras  conducciones (  gas, electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares.

• Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.

• Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender a la excavación de zanjas o pozos.

• Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en el exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia.

• El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se desprenda los laterales de la excavación..

• El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos.

• Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el deslizamiento de los tubos.

• Esta prohibido el uso de llamas para la detección de gas.

• Prohibido fumar en interior de pozos y galerías.

•  Las herramientas eléctricas cumplirán con  las  especificaciones contempladas en  este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad

• Calzado con puntera reforzada.

• Botas de goma o PVC.

• Guantes de cuero.

• Guantes de goma o PVC.

• Ropa de trabajo adecuada.

• Ropa de trabajo ajustada e impermeable.

• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.

• Polainas y manguitos de soldador.

5.6.      Estructuras

5.5.1. Hormigón Armado

RIESGOS:

• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los mismos.

• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

• Desplomes de elementos

• Atrapamientos y aplastamientos.

• Vuelco del material de acopio.

• Proyección de partículas en los ojos.

• Caídas a mismo nivel de trabajadores.

• Caídas a distinto nivel de personas.

• Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, apuntalamiento defectuoso, transporte de cargas por la grúa...

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios...

• Pisadas sobre materiales punzantes.

• Sobreesfuerzos.

• Exposición a ruido y vibraciones

• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.

• Dermatosis por contacto con el hormigón.

• Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Los huecos interiores de forjados con peligro de caída ( patios, ascensores...), quedarán protegidos con barandillas ( con listón intermedio y rodapié de 15 cm. ), redes horizontales o plataformas de trabajo regulables.

•  Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán  presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se prevea escasez de luz.

• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.

• Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor»

se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación.

•  Se  dispondrá  en  las  obras  de  cremas  protectoras  de  factor  suficiente  contra  las inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar.

• Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas distancias.

• Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras.

•  Los  materiales  se  acopiarán  alejados  de  zonas  de  circulación,  de  manera  que  no provoquen sobrecargas en forjados, caídas o vuelcos.

• El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o muros de

carga.

• Para acceder al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad de acceder directamente,  se  colocarán  pasarelas  de  60  cm.  de  ancho,  sólidas  y  con

barandillas.

• El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados.

• El edificio quedará perimetralmente protegido mediante redes.

• El edificio quedará perimetralmente protegido mediante barandillas.

• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.

•  El  ascenso  o  descenso  de  cargas  se  realizará  por  medios  mecánicos,  lentamente, evitando movimientos bruscos que provoquen su caída.

• Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad homologado.

• Calzado con puntera reforzada.

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

• Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas.

• Protectores auditivos.

• Guantes de cuero.

• Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigón.

• Guantes de goma o PVC.

• Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante.

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

• Cinturones portaherramientas.

• Fajas de protección dorsolumbar.

5.5.1.1. Encofrado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Comprobación del material de encofrado.

• Se acopiarán de forma ordenada, alejados de zonas de circulación, huecos, terraplenes, sustancias inflamables ( si son de madera )...

•  El  montaje  del  encofrado  se  realizará  desde  plataformas  independientes  con  sus correspondientes barandillas.

• Se utilizarán castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el apoyo

de escaleras sobre ellos.

• Prohibida la permanencia o tránsito por encima de los encofrados, zonas apuntaladas o con peligro de caída de objetos.

• El operario estará unido a la viga mediante una cuerda atada a su cinturón, en caso de que no existan pasarelas o plataformas para moverse horizontalmente.

• Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo.

•  Los  encofrados  metálicos  se  conectarán  a  tierra  ante  la  posibilidad  de  contactos eléctricos.

5.5.1.2. Ferrallado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a

1,5 m..

• Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedarán sujetas de 2 puntos mediante eslingas.

• No se montará el zuncho perimetral de un forjado sin previa colocación de la red.

•  El  montaje  se  realizará  desde  plataformas  independientes  con  sus  correspondientes barandillas, evitando pisar las armaduras de negativos o mallazos de reparto.

• Los mosquetones dispondrán de puntos fijos de amarre.

• Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez concluidos los trabajos de ferrallado.

• Prohibido trabajar en caso de tormenta.

5.5.1.3. Hormigonado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Se colocarán topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehículos encargados del vertido del hormigón, a 2 metros del borde superior del talud.

• Las hormigoneras estarán ubicadas en las zonas señaladas en el proyecto de seguridad; Previamente, se revisarán los taludes.

•   Las   hormigoneras  dispondrán  de   un   interruptor  diferencial  y   toma   de   tierra.  Se

desconectarán de la red eléctrica para proceder a su limpieza.

• El transporte de las bovedillas se realizará de forma paletizada y sujetas.

• Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones...

• No golpear las castilletas, encofrados...

• Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operación de vibrado.

• No pisar directamente sobre las bovedillas.

• Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho y que abarquen el ancho de 3 viguetas de largo, para desplazamientos de los operarios.

• El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los golpes bruscos sobre el encofrado.

• Evitar contactos directos con el hormigón.

5.5.1.4. Desencofrado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los días necesarios.

• Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado.

• Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo.

• Controlar el desprendimiento de materiales mediante cuerdas y redes.

• Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado.

5.5.2. Acero

RIESGOS:

• Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso

de los mismos.

• Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

• Desplomes de elementos

• Atrapamientos y aplastamientos.

• Vuelco del material de acopio.

• Desplome de elementos punteados.

• Proyección de partículas en los ojos.

• Caídas a mismo nivel de trabajadores.

• Caídas de personas a distinto nivel.

• Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, apuntalamiento defectuoso, transporte de cargas por la grúa...

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

• Pisadas sobre materiales punzantes.

• Sobreesfuerzos.

• Exposición a ruido y vibraciones

• Contactos eléctricos.

• Incendios y explosiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•  Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán  presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se prevea escasez de luz.

• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.

• Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor»

se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación.

•  Se  dispondrá  en  las  obras  de  cremas  protectoras  de  factor  suficiente  contra  las inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar.

• Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas distancias.

• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.

• Los trabajos en altura se reducirán al máximo.

•   El   acopio   de   estructuras   metálicas,   se   realizará   sobre   una   zona   compactada, horizontalmente, sobre durmientes de madera.

• La altura del material acopiado será inferior a 1,5 m..

• Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y alejado de la circulación de la maquinaria.

• La estructura metálica quedará arriostrada y conectada a tierra.

• Si se colocan andamios metálicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos ellos quedarán conectados a tierra.

• No sobrecargar o golpear los andamios y elementos punteados.

• Queda prohibido transitar encima de los perfiles sin sujeción y protecciones adecuada.

•  Queda terminantemente prohibido trepar por  la  estructura. Se  utilizarán escaleras de mano para acceder a las mismas.

• El transporte y colocación de elementos estructurales se realizará por medios mecánicos, amarrado de 2 puntos y lentamente; Las vigas y pilares serán manipuladas por 3 operarios.

• No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar.

• No se elevará una nueva planta sin terminar los cordones de soldadura en la planta inferior.

•  Las herramientas eléctricas cumplirán con  las  especificaciones contempladas en  este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

• En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento.

• Las piezas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar

o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad

• Calzado con puntera reforzada.

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

• Gafas de seguridad antiimpactos.

• Gafas protectoras ante la radiación.

• Protectores auditivos.

• Guantes de cuero.

• Guantes aislantes.

• Ropa de trabajo adecuada.

• Ropa de trabajo impermeable.

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

• Fajas de protección dorsolumbar.

5.5.3. Madera

RIESGOS:

   Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso de los mismos.

   Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

   Desplomes de elementos.

   Atrapamientos y aplastamientos.

   Vuelco del material de acopio.

   Proyección de partículas en los ojos.

   Caídas a mismo nivel de trabajadores.

   Caídas de personas u objetos a distinto nivel.

   Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

   Pisadas sobre materiales punzantes.

   Sobreesfuerzos.

   Exposición a ruido y vibraciones

   Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.

   Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

   Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán

   presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el

Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

   La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

   Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se prevea escasez de luz.

   Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.

   Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor»

se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación.

   Se  dispondrá  en  las  obras  de  cremas  protectoras  de  factor  suficiente  contra  las inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar.

   Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas distancias.

   Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.

   Los trabajos en altura se reducirán al máximo.

   El  acopio  de  estructuras  de  madera,  se  realizará  sobre  una  zona  compactada, horizontalmente, sobre durmientes que estarán dispuestos por capas.

   Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y a los medios de elevación, siempre alejado de las zonas de circulación.

   Los elementos estructurales dispondrán de anillas para fijar redes, cables u otros equipos de protección.

   Colocación de andamios de estructura tubular, con accesos seguros y pasarelas de 60 cm. de ancho y barandillas de 1 m. de altura y rodapié. También se colocarán redes con

posibilidad de desplazamiento.

   Disposición  de  correas  de  inmovilización  para  mejorar  la  estabilidad  de  cerchas  y pórticos.

   Los operaros no circularán sobre la estructura sin estar unidos a ella mediante cuerdas atadas al cinturón.

   Los operarios no se colocarán sobre pilares u otros elementos de construcción para recibir los materiales.

   El transporte de los elementos se realizará mediante una sola grúa.

   Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

   Las  piezas  pesadas  o  los  soportes  temporales  y  los  apuntalamientos sólo  se  podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

   Casco de seguridad

   Calzado con puntera reforzada.

   Gafas de seguridad antiimpactos.

   Protectores auditivos.

   Mascarillas antipolvo.

   Guantes de cuero.

   Ropa de trabajo adecuada.

   Ropa de trabajo impermeable.

   Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

5.7.	Cubiertas

RIESGOS:

•  Caídas  a  distinto  nivel  de  materiales  y  herramientas.  Desprendimientos  de  cargas suspendidas.

•  Caídas  a  distinto  nivel  de  trabajadores  por  hundimiento  de  la  superficie  de  apoyo,

constituido por materiales de baja resistencia.

• Caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta o por deslizamiento por los faldones.

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

• Sobreesfuerzos.

• Pisadas sobre materiales punzantes.

• Proyección de partículas en los ojos.

• Atrapamientos y aplastamientos.

• Dermatosis por contacto con el hormigón y el cemento.

• Exposición a ruido y vibraciones

• Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•  Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán  presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de

residuos.

• Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se prevea escasez de luz.

• Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.

• Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de calor»

se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor insolación.

•  Se  dispondrá  en  las  obras  de  cremas  protectoras  de  factor  suficiente  contra  las inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar.

• El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los bordes de la cubierta.

• El almacenamiento de cargas en cubierta se realizará lo más próximo a vigas o muros de

carga.

•   El   edificio   quedará   perimetralmente   protegido   mediante   andamios   modulares arriostrados, con las siguientes dimensiones: la altura superior del andamiaje estará a 1,2 m. del último entablado, la distancia hasta el último entablado bajo cornisa será inferior a 30

cm., la anchura a partir de la plomada será superior a 60 cm., la altura de detención inferior

será hasta la prolongación de la línea de inclinación de la cubierta.

• Los huecos interiores de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas, redes o mallazos.

• El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta.

•  El  ascenso  o  descenso  de  cargas  se  realizará  por  medios  mecánicos,  lentamente,

evitando movimientos bruscos que provoquen su caída.

•  Las herramientas eléctricas cumplirán con  las  especificaciones contempladas en  este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

• Se instalarán anclajes para amarrar cables o cinturones de seguridad en la cumbrera.

• Se realizará un reparto uniforme de las cargas mediante la colocación de pasarelas.

• Las chapas y paneles serán manipuladas por 2 personas como mínimo.

• Se utilizarán tablas, barandillas o el mallazo del forjado para cerrar el hueco del lucernario

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad

• Calzado con suela antideslizante.

• Calzado con puntera reforzada.

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

• Gafas de seguridad antiimpactos.

• Mascarillas antipolvo.

• Guantes de cuero.

• Guantes de goma o PVC.

• Ropa de trabajo adecuada.

• Ropa de trabajo impermeable.

• Ropa de trabajo no inflamable.

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

• Cinturones portaherramientas.

• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.

• Fajas de protección dorsolumbar.

• Mandil de cuero.

• Polainas y manguitos de soldador.

5.8.	Cerramientos y Distribución

RIESGOS:

• Caídas a distinto nivel de personas u objetos.

• Caídas a mismo nivel de personas.

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

• Atrapamientos y aplastamientos.

• Desplomes de elementos

• Vuelco del material de acopio.

• Sobreesfuerzos.

• Pisadas sobre materiales punzantes.

• Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes...

• Dermatosis por contacto con hormigón o cemento.

• Proyección de partículas en los ojos.

• Exposición a ruido y vibraciones

• Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes.

• Contactos eléctricos.

• Golpes y atrapamientos durante el transporte de grandes cargas suspendidas.

• Aplastamiento de manos y pies en el recibido de las cargas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•  Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán  presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

• Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se prevea escasez de luz.

• Señalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra.

• Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y con barandillas para acceder al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad de acceder directamente.

• Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.

• El acceso a la planta de trabajo se realizará mediante escaleras peldañeadas protegidas con barandillas de 90 cm., listón intermedio y rodapiés.

•  El  transporte  de  cargas  se  realizará  por  medios  mecánicos,  lentamente,  evitando

movimientos bruscos.

• Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas.

• Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.

• Para recibir la carga en planta, se retirará la barandilla durante el menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad durante es

recibido.

• Los huecos de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante barandillas, redes, mallazos o tableros. Si el patio es de grandes dimensiones, se colocarán redes cada 2 plantas.

• Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y puertas de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes.

• Se colocarán cables de seguridad sujetos a pilares cercanos a fachada para amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad.

•  Prohibido  trabajar  en  niveles  superiores  si  provocan  riesgos  a  los  niveles  inferiores,  o paramentos levantados en menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos..

• Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas cerradas perimetralmente.

• Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.

• Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer húmedas. Se utilizarán mascarillas autofiltrantes, en su defecto.

•  Estarán  provistas  de  carcasa  todas  aquellas  máquinas  o  herramientas  capaces  de producir cortes o golpes.

•  Las herramientas eléctricas cumplirán con  las  especificaciones contempladas en  este

documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

•   Se   utilizarán   lámparas   portátiles   con   portalámparas   estanco   con   mango   aislante,   rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.

•  Se  colocarán señales de  peligro: Peligro de  caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de seguridad, Peligro, cargas suspendidas...

• Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este

documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.

• Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad homologado.

• Calzado con puntera reforzada.

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

• Gafas de seguridad antiimpactos.

• Protectores auditivos.

• Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos y equipos de respiración autónoma.

• Guantes de cuero.

• Guantes aislantes.

• Guantes de PVC o goma para la manipulación de aislamientos: Lana de vidrio, fibra de vidrio, lana mineral o similares.

• Ropa de trabajo adecuada.

• Ropa de trabajo impermeable.

• Cinturones portaherramientas.

• Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.

• Fajas de protección dorsolumbar.

5.9.      Acabados

RIESGOS:

• Caídas a distinto nivel de personas u objetos.

• Caídas a mismo nivel .

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

• Atrapamientos y aplastamientos.

• Desplomes de elementos

• Sobreesfuerzos.

• Proyección de partículas en los ojos.

• Pisadas sobre materiales punzantes.

• Dermatosis por contacto con hormigón o cemento.

• Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes...

• Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes.

• Exposición a ruido y vibraciones

• Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa correspondiente.

•  Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán  presencia

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

• Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas.

• Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.

• El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.

• Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.

• Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas cerradas perimetralmente.

• Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada.

• Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de emergencia donde se prevea escasez de luz.

• Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla

protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.

•  Las herramientas eléctricas cumplirán con  las  especificaciones contempladas en  este

documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

•  Los  huecos  horizontales  de  ascensor,  escaleras  o  patios  permanecerán  protegidas mediante barandillas, redes, mallazos o tableros.

• Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada ( balcones o descansillos ) y puertas de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes.

• Se colocarán cables de seguridad, menores a 2 mtrs de longitud, sujetos a elementos estructurales sólidos para amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad.

• En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante el menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo momento.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad homologado.

• Calzado con puntera reforzada.

• Gafas de seguridad antiimpactos.

• Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos.

• Guantes de cuero.

• Ropa de trabajo adecuada.

• Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

• Cinturones portaherramientas.

• Fajas de protección dorsolumbar.

5.8.1. Pavimentos

5.8.1.1. Pétreos y Cerámicos

RIESGOS:

• Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento.

• Cortes producidos con aristas o bordes cortantes.

• Afecciones reumáticas por humedades en las rodillas.

• Afecciones cutáneas por contacto con cemento o mortero.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•   Las   piezas   del   pavimento  y   sacos   de   aglomerante  se   transportarán  a   planta   mediante plataformas empaletadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se transportarán en posición vertical.

• Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán

permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular.

• Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos.

• No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación.

• Las pulidoras y abrillantadoras estarán constituidas por doble aislamiento, manillar aislante y arco de protección antiatrapamiento.

• Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Guantes aislantes.

• Rodilleras impermeables almohadilladas.

5.8.1.2. Flexibles

RIESGOS:

• Cortes producidos por herramientas o maquinaria de corte.

• Quemaduras por manipulación del soplete.

• Incendios.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• El acopio de paquetes de losetas y rollos de linóleo quedará repartido linealmente junto a los tajos.

• Los disolventes y colas se almacenarán en recipientes cerrados, alejados de los rollos de linóleo.

• Los recintos permanecerán ventilados durante el manejo de disolventes y colas.

• Evitar la aplicación de adhesivos mediante las manos; se realizará con brochas, pinceles o espátulas.

• Prohibido abandonar mecheros y sopletes encendidos.

• Se colocarán extintores de polvo químico seco en obra.

• Prohibido fumar en zonas en que se almacenen o se estén colocando materiales con disolventes y colas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Rodilleras almohadilladas.

• Mascarillas con filtro recambiable específicas para disolventes y colas.

• Guantes de goma o PVC.

5.8.1.3. De Madera

RIESGOS:

• Golpes y cortes con herramientas: Martillos...

• Pisadas sobre materiales punzantes.

• Afecciones respiratorios como consecuencia de realizar trabajos en ambientes pulvígenos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Los paquetes de lamas de madera serán transportados por al menos dos personas.

• El corte de la madera se realizará en recintos ventilados o a la intemperie, colocándose el operario a sotavento.

• No acceder a recintos en fase de pavimentación.

• Los estancias permanecerán ventilados durante los trabajos de lijado.

•  Las  lijadoras  estarán  constituidas  por  doble  aislamiento,  manillar  aislante  y  arco  de protección antiatrapamientos.

• Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento.

• Una vez terminado el pavimento, se eliminará el serrín mediante cepillos.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Rodilleras almohadilladas.

• Mascarillas con filtro recambiable específicas para disolventes y colas.

• Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos.

• Guantes de goma o PVC.

5.8.2. Paramentos

5.8.2.1. Alicatados

RIESGOS:

• Pisadas sobre materiales punzantes.

•  Afecciones  respiratorios  como  consecuencia  de  la  manipulación  de  disolventes  y pegamentos.

• Dermatosis por contacto con pegamentos, cemento u otros productos.

• Retroceso y proyección de las piezas cerámicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Será necesario el empleo de andamios apropiados para alicatar a alturas superiores a la del pecho del operario.

• Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con sierra circular.

• La cortadora eléctrica se colocará nivelada y provista de carcasa superior, resguardo

para los elementos de transmisión y aspiradores de polvo.

• No se colocará la cortadora eléctrica sobre suelos húmedos.

• La cortadora dispondrá de un dispositivo que impida su puesta en marcha cuando se produzca un corte en el suministro de energía eléctrica.

• Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Calzado con suela antideslizante y puntera reforzada.

• Guantes de goma para el manejo de objetos cortantes.

• Rodilleras almohadilladas impermeables.

5.8.2.2. Enfoscados

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Será necesario el empleo de andamios apropiados para enfoscar a alturas superiores a la del pecho del operario.

• Los sacos de áridos y aglomerantes se transportarán en carretillas manuales.

• Las miras se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Guantes y botas de goma para la manipulación de cal y realizar el enfoscado.

• Muñequeras.

5.8.2.3. Guarnecidos y Enlucidos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Será necesario el empleo de andamios apropiados para realizar trabajos de guarnecido o enlucido a alturas superiores a la del pecho del operario.

•  Los  sacos  se  acopiarán sobre  emparrillados de  tablones perpendiculares a  las  vigas, repartidos uniformemente, evitando sobrecargas puntuales.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Guantes de goma o PVC.

• Muñequeras.

5.8.3. Pintura

RIESGOS:

• Proyección de gotas de pintura o motas de pigmentos a presión en los ojos.

• Afecciones cutáneas por contacto con pinturas (corrosiones y dermatosis).

• Intoxicaciones.

• Pisadas sobre materiales punzantes.

• Explosiones e incendios de materiales inflamables.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•   Prohibido  fumar,   comer   o   usar   maquinaria  que   produzca   chispas,  en   lugares   donde   se manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de explosión.

• Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y

manipuladas según  las  indicaciones del  fabricante; Se  realizará en  lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.

• Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea posible realizar el

volteo de los recipientes.

• El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo.

•  Las  pistolas  se  utilizarán  siguiendo  las  indicaciones del  fabricante.  En  el  caso  de  las electrostáticas, el elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra.

• Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables.

• Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de señalización.

• Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se

realizan trabajos de pintura en carriles.

• Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel.

• Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos.

• Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador.

• Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan provocar un reventón. Para ello, se evitará su abandono sobre escombros o zonas sucias.

• Se dispondrá de un extintor de polvo químico seco en obra.

•  Señales  de  peligro:  Peligro  de  caída  desde  altura,  Obligatorio  utilizar  el  cinturón  de seguridad, Peligro de incendio, Prohibido fumar...

• Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo de caída de altura.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Calzado con suela antideslizante.

• Mascarillas con filtro mecánico recambiable para ambientes pulvígenos.

•  Mascarillas  con  filtro  químico  recambiable  para  ambientes  tóxicos  por  disolventes orgánicos.

• Guantes de goma o PVC.

• Guantes dieléctricos.

• Cinturón de seguridad o arneses de suspensión.

• Muñequeras.

5.8.4. Techos

RIESGOS:

• Golpes con reglas, guías, lamas, piezas de escayola...

• Cortes producidos por herramientas manuales: Llanas, paletinas...

• Dermatosis por contacto con el yeso o escayola.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Los sacos y piezas de escayola se transportarán por medios mecánicos.

•	Las	partes	cortantes	de	las	herramientas	y	maquinaria	estarán	protegidas adecuadamente.

• Las guías de falsos techos superiores a 3 m. serán transportadas por 2 operarios.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Guantes de cuero o PVC, dependiendo de la tarea a realizar.

5.10.    Carpintería

RIESGOS:

• Caídas a distinto nivel de personas u objetos: Desde andamios, por huecos de forjado o fachada......

• Caídas a mismo nivel de personas.

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

• Desplomes de elementos

• Vuelco del material de acopio.

• Atrapamientos y aplastamientos.

• Sobreesfuerzos.

• Pisadas sobre materiales punzantes.

• Proyección de partículas en los ojos.

• Exposición a ruido y vibraciones

• Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.

• Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•   Se   utilizarán   lámparas   portátiles   con   portalámparas   estanco   con   mango   aislante,   rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.

•  Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán  presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

• Los huecos de fachada y forjado se protegerán mediante barandillas de 90 cms. de altura, con pasamanos, listón intermedio y rodapiés.

• Se instalarán puntos fijos donde amarrar el cinturón de seguridad.

• Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos.

•  Estarán  provistas  de  carcasa  todas  aquellas  máquinas  o  herramientas  capaces  de producir cortes o golpes.

•  Las herramientas eléctricas cumplirán con  las  especificaciones contempladas en  este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Calzado con puntera reforzada.

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

• Gafas antiproyección.

• Protectores auditivos.

• Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos.

• Equipos de filtración química frente a gases y vapores.

• Guantes de cuero para el manejo de materiales.

• Guantes de goma o PVC.

• Ropa de trabajo adecuada.

• Fajas antilumbago.

• Cinturón de seguridad y dispositivos anticaída en lugares de trabajo con peligro de caída de altura.

• Cinturón portaherramientas.

• Tapones o protectores auditivos.

5.9.1. Madera

RIESGOS:

•  Toxicidad  de  materiales  empleados  en  tratamientos  realizados  a  la  madera  u  otros materiales empleados.

• Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de los elementos de madera.

• Afecciones cutáneas.

• Polvo ambiental.

• Contactos eléctricos.

• Incendios de los materiales acopiados.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•  Los  elementos  de  madera  se  izarán  en  paquetes  perfectamente  flejados  y  sujetos, mediante grúa torre o montacargas.

• Los paquetes de lamas serán transportados al hombro por al menos por 2 operarios.

• Los listones horizontales inferiores de los precercos se colocarán a una distancia de 60 cm. y serán visibles. Una vez que haya endurecido el recibido, serán eliminados para evitar

golpes y tropiezos.

• Se requiere un mínimo de 2 operarios para el cuelgue de hojas de puertas.

• Las operaciones de acuchillado, lijado y pulido se realizarán en lugares ventilados

• El serrín y los recortes de madera serán evacuados por los tubos de vertido.

• La maquinaria dispondrá de aspiración localizada y sacos de recogida de polvo.

• Iluminación mínima de 100 lux.

• Señales: Peligro de incendios y Prohibido fumar.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

•  Mascarillas  de  protección  frente  a  la  toxicidad  de  la  madera  u  otros  materiales empleados.

5.9.2. Metálica

RIESGOS:

• Inhalación de humos y vapores metálicos.

• Proyección de partículas.

• Quemaduras.

• Radiaciones del arco voltaico.

• Contactos eléctricos con herramientas eléctricas o durante las operaciones de soldadura.

• Incendios y explosiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• La carpintería metálica se izará en paquetes perfectamente flejados y sujetos, mediante eslingas.

• Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo delantero a una altura superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas.

•  Los  elementos  metálicos  inseguros  permanecerán  apuntalados  hasta  conseguir  una perfecta consolidación del recibido.

• En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Gafas protectoras ante la radiación.

• Guantes dieléctricos.

• Pantalla soldador.

• Mandil de cuero.

• Polainas y manguitos de soldador.

• Yelmo de soldador de manos libres.

• Mascarillas de protección frente a humos y vapores metálicos.

5.9.3. Montaje del vidrio

RIESGOS:

• Cortes durante el transporte y colocación del vidrio.

• Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos.

• Ambientes tóxicos e irritantes.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• El vidrio se acopiará en las plantas sobre durmientes de madera y en posición vertical ligeramente inclinado. Se colocará de manera inmediata para evitar posibles accidentes.

• Se utilizará pintura de cal para marcar los vidrios instalados y demostrar su existencia.

• Los vidrios se transportarán en posición vertical. Si se trata de grandes dimensiones, se utilizarán ventosas y será precisa la ayuda de otro operario.

• Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando

vidrio.

• Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0º C y vientos superiores a 60

Km/h.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Calzado con puntera reforzada.

• Gafas antiproyección.

• Guantes de cuero.

• Ropa de trabajo adecuada.

5.11.    Instalaciones

RIESGOS:

• Caídas a mismo nivel de personas u objetos.

• Caídas a distinto nivel de personas u objetos.

• Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales.

• Atrapamientos y aplastamientos.

• Sobreesfuerzos.

• Pisadas sobre materiales punzantes.

• Proyección de partículas en los ojos.

• Exposición a ruido y vibraciones

• Contactos eléctricos.

• Incendios y explosiones.

• Inundaciones o filtraciones de agua.

• Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura.

• En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de metal, quemaduras con la llama del soplete.

• Cefáleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento.

• Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.

•  Durante  la  ejecución  de  esta  fase  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán  presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

• El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos.

•  Las herramientas eléctricas cumplirán con  las  especificaciones contempladas en  este documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Guantes aislantes.

• Ropa de trabajo adecuada.

• Fajas antilumbago.

• Cinturón de seguridad anticaída.

• Casco de seguridad homologado.

5.10.1. Electricidad

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT.

• Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar visible y conocido por los operarios, ante cualquier operación que se realice en la red.

• La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la

instalación.

• Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación.

• Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al cuadro de

suministro.

• Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos.

• Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante.

• Protección adecuada de los huecos, antes de la instalación de andamios de borriquetas o escaleras  de  mano,  para  la  realización  del  cableado  y  conexión  de  la  instalación eléctrica.

• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

• Guantes aislantes.

• Comprobadores de temperatura.

5.10.2. Fontanería, Calefacción y Saneamiento

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Los aparatos sanitarios y radiadores se izarán por medios mecánicos, en paquetes flejados y sujetos.

• Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas.

• Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos sanitarios.

• En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para el aplomado de los conductos verticales, se realizará durante el menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo momento.

• Los petos o barandillas definitivas se levantarán para poder realizar la instalación de fontanería en balcones, terrazas o la instalación de conductos, depósitos de expansión, calderines o similares en la cubierta, y así disminuir los riesgo de caída de altura.

•  Se  colocarán  tablas  o  tablones  sobre  los  cruces  de  conductos  que  obstaculicen la

circulación y aumenten el riesgo de caída.

• No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura eléctrica.

• Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Calzado con puntera reforzada.

• Guantes de cuero.

• Guantes de PVC o goma.

• Gafas antiproyección y antiimpacto.

5.10.3. Gas

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas.

• Los locales en los que haya instalaciones de gas estarán perfectamente ventilados.

• En trabajos realizados en locales con gas bien sea en botellas o en tuberías, se utilizarán aparatos de iluminación antideflagrantes.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Calzado con puntera reforzada.

• Guantes de cuero.

• Gafas antiproyección y antiimpacto.

• Cinturón de seguridad con arnés anticaída anclado a un punto fijo.

5.10.4. Telecomunicaciones

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Los trabajos en cubierta comenzarán una vez terminado el peto de cerramiento perimetral, y sin haber retirado las protecciones colectivas utilizadas para la construcción de la misma.

• Se instalarán puntos fijos en la cubierta para amarrar el cinturón de seguridad.

• El montaje de los elementos de la instalación se realizará a cota 0.

• Si existen líneas eléctricas en las proximidades del lugar de trabajo, se dejará sin servicio o apantallará la zona, mientras duren los trabajos.

• Los escombros serán evacuados por las trompas o a mano a los contenedores, evitando el

vertido a través de fachadas o patios.

• La instalación de antenas y pararrayos en cubiertas inclinadas, se realizará sobre una plataforma horizontal,  apoyada  sobre  cuñas  ancladas,  rodeada  con  barandilla  de  1  m., pasamanos, listón intermedio y rodapié.

• Se utilizarán escaleras de mano con zapatas antideslizantes, ancladas al apoyo superior sobrepasando en 1m. la altura de este.

• Prohibido trabajar en la cubierta caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 60 km/h.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Guantes de cuero.

• Guantes de PVC o goma para la manipulación de cables y elementos cortantes.

6.   MEDIOS AUXILIARES

6.1.	Andamios

RIESGOS:

• Caída de personas u objetos al mismo nivel.

• Caída de personas u objetos a distinto nivel.

• Caídas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio.

• Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.

• Atrapamiento de pies y dedos.

• Contactos eléctricos.

• Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

•   Todo  andamio  deberá  cumplir  las   condiciones  generales  respecto  a   materiales, estabilidad,  resistencia, seguridad  en  el  trabajo  y  seguridad  general,  y  las  particulares

referentes a la clase a la que el andamio corresponda, especificadas en el Real Decreto

1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por lo que respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio General del Sector de la Construcción.

• Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante.

• Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y limpios de residuos.

• Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome o el desplazamiento.

• Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse,

dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a  caídas  de  objetos  y  se  ajusten  al  número  de  trabajadores  que  vayan  a utilizarlos.

• Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante tendrá capacidad para garantizar la estabilidad del andamio.

• Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas

al trabajo, cargas y permitirá la circulación con seguridad.

•Los   elementos   que   formen   las   plataformas  no   se   desplazarán.  No   existirán   vacíos   en   las plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas.

• Cuando un andamio no este listo para su utilización, contará con señales de advertencia de peligro

( Real Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el acceso.

• El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el  R.D. 2177/2004. Los andamios tubulares que no hayan obtenido una certificación del

producto por una entidad reconocida de normalización, sólo podrán utilizarse para aquellos supuestos en los que el Real Decreto 2177/2004, en su Anexo II apartado 4.3, no exige plan de montaje, esto es para alturas no superiores a 6 metros y que además no superen los 8

metros de distancia entre apoyos, y siempre que no estén situados sobre azoteas, cúpulas, tejados o balconadas a más de 24 metros desde el nivel del suelo.

•  No  será  obligatorio el  plan cuando los andamios dispongan del  marcado "CE", se  seguirán las

instrucciones del fabricante

• Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona cualificada según el R.D. 2177/2004.

• Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad.

• Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada

temporal de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que contarán con la aprobación previa del coordinador de seguridad.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad

• Calzado con suela antideslizante.

• Calzado con puntera reforzada.

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

• Guantes dieléctricos.

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...

• Cinturón portaherramientas.

• Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaída.

• Faja de protección dorsolumbar.

• Ropa de trabajo adecuada.

6.1.1. Andamio de Borriquetas

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas.

• Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán provistos de barandilla resistentes de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié.

•  Andamios de  tres  a  seis  metros  de  altura, se  arriostrarán mediante “  Cruces  de  San

Andrés“.

• Tres metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas.

• Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura máxima.

• Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin deformaciones ni roturas...

•  Se  utilizará un  mínimo de  2  borriquetas para la  formación de  andamios, quedando totalmente prohibido el uso de bidones, bovedillas, pilas de materiales...como sustitución a ellos.

• La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los tablones.

Cuando sea superior a 3,5 m., se colocará otro caballete intermedio.

• Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionándolos, de tal manera que aumente el riesgo de contactos eléctricos.

• Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y espesor o estructura

suficiente  en  función  de  los  trabajadores  y  elementos  que  vayan  a  sustentar según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado.

• Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y estarán sin pintar.

• Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas.

• Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones, se anclarán los andamios al suelo y techo, se colocarán barandillas ( de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié

), puntos fuertes donde amarrar el cinturón de seguridad y redes verticales de seguridad

ante la caída de personas u objetos a la vía pública.

• Prohibido instalar un andamio encima de otro.

6.1.2. Andamio Tubular

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas.

• Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad.

• No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior.

• Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas.

• Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m..

• Se mantendrán las distancias mínimas a líneas eléctricas aéreas según lo establecido en la guía para la evaluación y prevención del riesgo eléctrico.

• Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o estructura

suficiente en  función de  los  trabajadores y  elementos que  vayan a  sustentar, según  el cálculo de resistencia y estabilidad realizado.

• La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo.

• En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado.

• El andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 100 cm. De altura, pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los lados de su contorno, con excepción de los lados que disten de la fachada menos de 20 centímetros.

• Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán mediante barandillas y tapas.

• La vía pública será protegida ante la caída de objetos, mediante redes, marquesinas o

similares.

• El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y señalización de la zona la afectada.

• El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a través de módulos de escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras integradas en el propio andamio, o desde otras plataformas seguras de la obra. En ningún caso está permitido trepar por los travesaños de la estructura del andamio.

•  El  operario  dispondrá  de  cinturón  de  seguridad  con  arnés  amarrado  a  un  punto  fuerte, para realizar trabajos fuera de las plataformas del andamio. Los puntos fuertes se colocarán cada 20 m2.

• Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han tomado las medidas

de protección adecuadas.

• El desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte de seguridad, en sentido descendente.

• Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos.

6.2.      Torretas de hormigonado

RIESGOS:

• Caída de personas u objetos a distinto nivel.

• Caída de personas u objetos a mismo nivel

• Atrapamientos por desplome o derrumbamiento de torreta.

• Golpes, cortes o choques por el cangilón de la grúa.

• Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.

• Atrapamiento de pies y dedos.

• Sobreesfuerzos.

• Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•Está prohibido el uso de la barandilla de la torreta para alcanzar alturas superiores.

•  Durante  el  uso  de  este  medio  auxiliar  los  RECURSOS PREVENTIVOS tendrán  presencia permanente en obra ya aue concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

• Las plataformas se colocarán sobre 4 pies derechos.

•  Los  laterales,  la  base  a  nivel  del  suelo  y  la  base  de  la  plataforma, permanecerán arriostrados mediante “Cruces de San Andrés”

• Se utilizarán escaleras de mano metálicas soldadas a los pies derechos para acceder a la

base de la plataforma superior.

• Al pie del acceso de la torreta se colocará la señal de “Prohibido el acceso a toda persona no autorizada”.

• La plataforma estará formada por tablones de madera o chapa metálica antideslizante,

de 1,1 x 1,1 metros.

• Las torretas permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandilla de 90cm, pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15cm, excepto el lado de acceso.

• Queda prohibido el desplazamiento de la torreta ante la permanencia de personal u

objetos sobre la plataforma.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad de polietileno.

• Calzado antideslizante.

• Calzado con puntera reforzada.

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

• Botas de goma o PVC.

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes…

• Ropa de trabajo adecuada.

6.3.      Escaleras de Mano

RIESGOS:

• Caída de personas u objetos a distinto nivel.

• Choques y golpes contra la escalera.

• Atrapamiento de pies y dedos.

• Sobreesfuerzos.

• Contactos eléctricos, en caso de las metálicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•  Durante  el  uso  de  este  medio  auxiliar  los  RECURSOS PREVENTIVOS tendrán  presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

• Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento.

• Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios.

• Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, resistentes e inmóviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. Los travesaños quedarán en posición horizontal.

• La inclinación de la escalera será inferior al 75 º con el plano horizontal. La distancia del apoyo inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos.

• El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano

vertical.

• El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar  el ascenso  y  descenso  por  la  escalera,  agarrándose  con  las  2  manos  en  los

peldaños, y no en los largueros.

• Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la escalera por 2 o más personas a la vez.

• Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados desde la escalera.

• Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la

escalera en alturas superiores a 3,5 m..

• No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.

• Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos.

• Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten movimientos de balanceo.

• Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la

inmovilización reciproca de los elementos esté asegurada

• Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar desde una escalera, si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas.

• Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas.

• Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente. Se prohíbe la

utilización de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad

• Casco de seguridad dieléctrico.

• Calzado antideslizante.

• Calzado con puntera reforzada.

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

• Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera.

• Cinturón portaherramientas.

• Guantes aislantes ante contactos eléctricos.

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...

• Ropa de trabajo adecuada.

6.3.1. Escaleras Metálicas

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las uniones soldadas entre elementos.

• Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldaños sustituidos por barras o cuerdas.

• Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas a instalaciones eléctricas.

6.3.2. Escaleras de Madera

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros.

•  Los  peldaños tendrán  el  mismo  espacio entre  ellos  y  estarán  ensamblados, evitando elementos flojos, rotos, clavos salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas.

• Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas próximas a

ella, preferentemente en el interior del edificio.

6.3.3. Escaleras de Tijera

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su altura, y un tope de seguridad en la articulación superior.

• La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura.

• Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas.

• No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse en los 3 últimos peldaños de la escalera.

6.4.      Puntales

RIESGOS:

• Caída de puntales u otros elementos sobre personas durante el transporte, por instalación inadecuada de los puntales, rotura del puntal...

• Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.

• Atrapamiento de pies y dedos.

• Sobreesfuerzos.

• Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los mismos, una vez han entrado en carga, sin que haya transcurrido el periodo suficiente para el desapuntalamiento.

• El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente horizontal, sobre durmientes de madera nivelados, por capas horizontales que se dispondrán perpendiculares a la capa inferior sobre la que se asientan. En caso de acopios con alturas que comprometan la estabilidad de los mismos, se dispondrán pies derechos que limiten el desmoronamiento del acopio.

• Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo utilizados en labores

concretas, evitando que queden dispersos por la obra especialmente en posición vertical apoyados en paramentos o similar.

• El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en paquetes flejados, asegurando que no se producirá el deslizamiento de ningún elemento durante el transporte.

• Se prohíbe el transporte de más de dos puntales a hombro de ningún operario

• Los puntales telescópicos, se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados.

•  Los  puntales se  clavarán al  durmiente y  a  la  sopanda en  el  momento en  que  sean colocados.

• Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del tablón. En caso de puntales que se han de disponer inclinados respecto a la carga, se acuñarán perfectamente, de manera que la cabeza apoye totalmente.

• Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a realizar, quedando

totalmente prohibido el apoyo de estos sobre cualquier material o elemento de obra para alcanzar la altura necesaria.

• Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad de polietileno.

• Calzado con suela antideslizante.

• Calzado con puntera reforzada.

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...

• Faja de protección dorsolumbar.

• Ropa de trabajo adecuada.

6.5.      Plataforma de Descarga

RIESGOS:

• Caída de personas u objetos al mismo nivel.

• Caída de personas u objetos a distinto nivel.

• Caídas por desplome o derrumbamiento de la plataforma.

• Golpes, cortes o choques.

• Atrapamiento de pies y dedos.

• Sobreesfuerzos.

• Impactos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOSPREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

• Las características resistentes de la plataforma serán acordes con las cargas que está

habrá de soportar, para evitar sobrecargas se colocará un cartel indicativo de la carga máxima que soporta la plataforma.

• Es imprescindible que la plataforma disponga de barandilla perimetral y rodapié según las condiciones especificada para tales elementos en este mismo documento.

• La plataforma dispondrá de un mecanismo de protección frontal para los casos en que la misma no

está en uso de manera que quede perfectamente protegido el frente.

• La superficie de la plataforma será de material antideslizante y al igual que el resto de la plataforma estará en perfecto estado de mantenimiento para lo que se realizarán inspecciones en el momento de la instalación y cada 6 meses.

• Si la plataforma se sustenta mediante puntales, estos se dispondrán sobre maderas u otros elementos

tanto  en  el  suelo  como  en  el  forjado  superior  que  repartan  el  esfuerzo.  Asimismo  se  colocarán elementos de anclaje que garanticen la inmovilidad de estos.

• Serán plataformas prefabricadas no pudiendo realizar instalaciones "in situ".

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la plataforma.

• Casco de seguridad.

• Calzado con suela antideslizante.

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...

• Faja de protección dorsolumbar.

6.6.	Plataformas móviles elevadoras

RIESGOS:

• Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (plataforma).

• Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados).

• Pisadas sobre objetos.

• Golpes contra objetos inmóviles.

• Golpes con elementos móviles de máquinas.

• Golpes con objetos o herramientas.

• Atrapamiento por o entre objetos.

• Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.

• Sobresfuerzos.

• Contactos eléctricos.

• Incendios.

• Atropellos, golpes y choques con vehículos.

• Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibr.).

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia. • La plataforma a utilizar tendrá el marcado de seguridad CE en lugar visible y

estará en perfecto estado de funcionamiento, no se permite su utilización en situación de semiavería.

•  Antes  de  empezar  los  trabajos,  la  empresa  de  alquiler  de  la  plataforma  elevadora

procederá a explicar el funcionamiento al encargado y al operario que deba utilizarla.

•  Antes  de  empezar  los  trabajos  se  comprobarán  los  niveles,  partes  móviles,  ruedas, neumáticos, controles y mandos.

• No se permite anular o modificar los dispositivos de seguridad de la máquina.

• La plataforma elevadora estará dotada de todos los avisos e instrucciones de seguridad que sean necesarios, situados en lugar visible.

•  No  se  permite  material  o  herramientas  sueltas  en  el  interior  de  la  plataforma,  en

prevención de caídas al mismo nivel o caída de materiales.

•  Se  verificarán  los  caminos  de  circulación,  pendientes, obstáculos,  socavones  y  otros impedimentos, antes de poner en marcha la plataforma.

• Se mantendrán limpios los caminos de circulación de la plataforma, no permitiendo el

acceso de personal.

• Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m (como norma general), en torno a la plataforma elevadora en prevención de atropellos y atrapamientos.

• La plataforma elevadora estará provista de señal acústica de movimiento y marcha atrás.

• Señalizar la zona de trabajo. En caso de paso de vehículos utilizar señalización según normas de tráfico.

• Antes de empezar los trabajos se nivelará la máquina. Es obligatorio el uso de los estabilizadores. Si el terreno no está compactado se montarán tablones de reparto bajo los estabilizadores.

• La plataforma se situará lo más cerca posible del lugar de trabajo.

•  Se  prohíbe  terminantemente  trabajar  encaramado  sobre  la  barandilla,  mover  la plataforma lo necesario.

• No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras, andamios, etc.

•  Nunca  se  sujetará  la  plataforma  o  el  personal  a  estructura  fija.  Si  se  engancha  la plataforma, no intentar liberarla, llamar a personal cualificado.

• No subir y bajar de la plataforma durante la traslación y no trepar por los dispositivos de elevación.

• No se sobrecargará la plataforma de la máquina, atención a la carga máxima permitida.

•  Se  paralizarán  los  trabajos  en  presencia  de  vientos  y  lluvia  que  pudieran  afectar  la estabilidad de la máquina.

• Al finalizar los trabajos, aparcar la máquina en lugar adecuado y colocar los calzos en las ruedas para inmovilizarla.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Botas de seguridad.

• Guantes de cuero.

• Ropa de trabajo.

• Chaleco reflectante.

• De ningún modo se utilizará cinturón de seguridad sujeto a la estructura fija del edificio ya que podría dar lugar a un accidente

7.   MAQUINARIA

En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución de la obra, señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. Con carácter general se aplican los siguientes preceptos:

• Dispondrán de «marcado CE» y manual de instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997.

• La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece  las normas  para  la  comercialización  y  puesta  en  servicio  de  las  máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I.

7.1.      Transporte

RIESGOS:

• Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina.

• Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

• Choques contra objetos u otras máquinas.

• Atropellos de personas con la maquinaria.

• Atrapamientos.

• Proyección de tierra y piedras.

• Polvo, ruido y vibraciones.

•   Contactos  con   infraestructura  urbana:  red   de   saneamiento,  suministro  de   agua, conductos de gas o electricidad.

• Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente  en  obra  ya  que  concurren  alguno  de  los  supuestos  por  los  que  el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

•  Incluso  para  circulación  por  el  interior  de  la  obra,  los  conductores  dispondrán  del correspondiente permiso y la formación específica adecuada.

•  La  zona  de  actuación deberá permanecer ordenada, libre de  obstáculos, limpia de

residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios.

•  Se  trazarán  y  señalizarán  los  caminos  de  paso  de  vehículos  que  permanecerán  en  correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo.

• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo

uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

• La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.

• Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los vehículos

• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.

• Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.

• El cambio de aceite se realizará en frío.

• Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente.

• No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves.

• Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados.

• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos.

• Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.

• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para

un  período  de  referencia  de  ocho  horas  para  operadores  de  maquinaria  pesada  no superará

0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad

• Calzado de seguridad adecuados para la conducción.

• Botas impermeables.

• Botas de goma o PVC.

• Guantes aislantes de vibraciones.

• Guantes de cuero.

• Guantes de goma o PVC.

• Ropa de trabajo impermeable.

• Ropa de trabajo reflectante.

• Gafas de protección.

• Protectores auditivos.

• Cinturón abdominal antivibratorio.

7.1.1. Camión de transporte

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.

• Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, serán cubiertos mediante una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %.

• Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina.

• Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las

ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y descarga.

• Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la cabina.

•  La  carga  y  descarga  se  realizará  evitando  operaciones  bruscas,  que  provoquen  la pérdida de estabilidad de la carga.

•  Se  utilizarán  escaleras  metálicas  con  ganchos  de  inmovilización  y  seguridad  para ascender o descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo.

7.2.      Aparatos de Elevación

7.2.1. Grúa Torre

RIESGOS:

• Caída de personas a distinto nivel.

• Caída de la carga durante su transporte.

• Caída de la grúa como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, descarrilamiento, colisión con grúas próximas, falta de nivelación de la superficie de apoyo...

• Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga.

• Atropellos.

• Atrapamientos.

• Sobreesfuerzos.

• Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Durante el montaje, desmontaje y uso de la grúa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el

Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

• El gruísta estará en posesión de un carnet en vigor de operador de grúas torre expedido por órgano competente de la comunidad autónoma según el RD 836/2003.

• La grúa se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes, estables y cimentado en hormigón, siguiendo las instrucciones del fabricante.

• Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o

similares dentro del radio de acción de la grúa.

• Si se ubica una grúa dentro del radio de actuación de otra existente, se mantendrá una distancia mínima vertical de 3 m. entre las plumas.

• Se mantendrá una distancia mínima de 5 m. a líneas aéreas.

•  Las  conducciones  de  alimentación  eléctrica  de  la  grúa  se  realizarán  por  vía  aérea mediante postes con alturas superiores a 4 m., o enterrados a una profundidad mínima de

40 cm., donde el recorrido quedará señalizado.

• Se colocará un letrero señalando la carga máxima admisible capaz de soportar la grúa.

•  Los  lastres  y  contrapesos  estarán  formados  por  bloques  de  dimensiones  y  densidad indicadas por el fabricante.

• La torre estará dotada con una escalera metálica sujeta a la estructura de la torre y

protegida con anillos de seguridad, para acceder a la parte superior de la grúa. Además dispondrá de un cable fiador donde amarrar el cinturón de seguridad de los operarios.

•  Se  arriostrará  la  grúa  cuando  supere  la  altura  autoestable  o  se  produzcan  vientos superiores a 150 Km/h, mediante cables formando un ángulo entre 30º - 60º sobre el marco de arriostramiento.

• Se colocarán plataformas en la corona de la grúa protegidas mediante barandillas de 1,1

m. de altura, pasamanos, 2 listones intermedios y rodapié, para acceder a los contrapesos.

• La pluma y contrapluma, estarán dotados de un cable fiador para amarrar el cinturón de seguridad de los operarios encargados del mantenimiento.

• Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose el uso de eslingas rotas o deterioradas. Serán sustituidos con el 10 % de los hilos rotos.

• El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una  reparación

inmediata.

• Se indicará la carga máxima admisible capaz de soportar en el propio gancho.

•  La  grúa  está  dotada  de  dispositivos limitadores de  momento, de  carga  máxima, de recorrido de altura del gancho, de traslación del carro y del número de giros de la torre.

• El acceso a la botonera, cuadro eléctrico o estructura de la grúa estará restringido solo a personas autorizadas.

• Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de visión del gruísta se pedirá ayuda a un señalista.

• Ningún gruísta trabajará en las proximidades de bordes de forjados o excavación. Si ello no fuese posible, el gruísta dispondría de cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo independiente a la grúa.

• Prohibido trabajar encaramados sobre la estructura de la grúa.

• No se realizarán 2 maniobras simultáneamente, es decir, izar la carga y girar la pluma al unísono, por ejemplo.

• Finalizada la jornada de trabajo, se izará el gancho sin cargas a la altura máxima y se dejará lo más próximo posible a la torre. Se dejará la grúa en posición de veleta y se desconectará la energía eléctrica.

• Está prohibido sobrepasar la carga máxima admisible indicada por el fabricante.

• Prohibido el transporte de personas, así como el transporte de cargas por encima de estas.

• Prohibido el balanceo de las cargas.

• Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos.

• Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.

• Revisión semestral de frenos, cables, ganchos y poleas. Si la grúa ha permanecido parada durante un periodo superior a 3 meses, será revisada.

• Cortar el suministro de energía a través del cuadro general y colocar la señal de “No conectar, hombres  trabajando  en  la  grúa  “,  para  realizar  operaciones  en  el  sistema eléctrico.

• Los aparatos de elevación serán examinados y probados antes de su puesta en servicio. Ambos aspectos quedarán debidamente documentados.

• La grúa torre será examinada y probada antes de su puesta en servicio. Ambos aspectos

quedarán debidamente documentados.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad

• Ropa de trabajo.

• Ropa de trabajo reflectante.

• Para montaje, mantenimiento y desmontaje: Casco de polietileno con barbuquejo, botas y guantes aislantes, guantes de cuero, cinturón de seguridad de sujeción y anticaída.

• Botas de seguridad.

7.2.2. Carretilla Elevadora

RIESGOS:

• Atropellos o golpes a personas.

• Choques contra objetos u otras máquinas.

• Atrapamiento del conductor en el interior.

• Caída de la carga por vuelco de la carretilla

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Si la carretilla está cargada, el descenso sobre superficies inclinadas se realizará marcha atrás, para evitar el vuelco del vehículo.

•  Durante el  uso de  carretilla elevadora, los  RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia

permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

• La conducción de las carretillas se realizará por personas cualificadas y autorizadas.

• Las carretillas estarán dotadas de pórticos de seguridad o cabinas antivuelco.

• La carga máxima admisible estará anunciada en un letrero en la carretilla.

• Tendrán luces de marcha adelante y atrás y dispositivo acústico y luminoso de marcha atrás.

• Antes de empezar a trabajar, comprobar que el freno de mano se encuentre en posición

de frenado y la presión de los neumáticos sea la indicada por el fabricante.

• El desplazamiento de la carretilla se realizará siempre con la horquilla en posición baja.

• Prohibido el estacionamiento de la carretilla con la carga en posición alta.

• La carga transportada no será superior a la carga máxima indicada en el mismo y no tendrá un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del conductor. No sobresaldrá de los laterales.

• Prohibido el transporte de personas en la carretilla.

• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Ropa de trabajo reflectante.

• Hacer uso del cinturón de seguridad de la carretilla elevadora

7.2.3. Camión grúa

RIESGOS:

• Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina.

• Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.

• Choques contra objetos u otras máquinas.

• Atropellos de personas con la maquinaria.

• Atrapamientos.

• Polvo y ruido.

• Contactos con redes eléctricas.

• Caída de la carga durante su transporte.

• Caída de la grúa como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, colisión con grúas próximas, falta de nivelación de la superficie de apoyo...

• Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Durante la utilización del camión grúa, los  RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

•  La  zona  de  actuación deberá permanecer ordenada, libre  de  obstáculos, limpia de residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios.

•  Se  trazarán  y  señalizarán  los  caminos  de  paso  de  vehículos  que  permanecerán  en

correctas  condiciones, evitando  la  formación  de  baches,  blandones  y  zonas  de  barro excesivo.

• El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado.

• Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.

• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.

• Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y dispositivos acústicos.

• Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente.

• La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.

• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.

• Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación.

• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.

• Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas  en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de elevación.

• La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de

estabilidad de la carga.

• Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o similares dentro del radio de acción de la grúa.

• Se mantendrá una distancia mínima de 5 m. a líneas eléctricas aéreas.

• Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose el uso de eslingas rotas o deterioradas.

• El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación

inmediata.

• Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. Cuando  la  carga  no  se  encuentre  dentro  del  campo  de  visión  del  gruísta  pedirá ayuda a un señalista.

• Prohibido el transporte de personas, así como el transporte de cargas por encima de estas.

• Prohibido el balanceo de las cargas.

• Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos.

• Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad

• Calzado de seguridad adecuados para la conducción.

• Botas impermeables.

• Guantes de cuero.

• Ropa de trabajo impermeable.

• Ropa de trabajo reflectante.

• Protectores auditivos.

7.3.      Silos y Tolvas

7.3.1. Silos

RIESGOS:

• Contactos eléctricos.

• Caída de personas u objetos a distinto nivel.

• Caída del silo durante el transporte, apoyo deficiente o puesta en funcionamiento.

• Atrapamiento.

• Emisión de polvo.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• El silo dispondrá de puntos fuertes donde los operarios amarrarán el mosquetón de su cinturón de seguridad, para realizar las operaciones de mantenimiento.

•  Durante  el  montaje  y  desmontaje  de  los  silos,  los  RECURSOS  PREVENTIVOS  tendrán  presencia permanente  en  obra  ya  que  concurren  alguno  de  los  supuestos  por  los  que  el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

• La descarga del silo se realizará en posición horizontal, amarrado a 3 puntos, mediante la

grúa torre o camión grúa. Posteriormente, se colocará en posición vertical y se procederá a su inmovilización  mediante  el  anclaje  y  tensado  de  cables  contra  vientos,  que  no  siempre  son necesarios.

•   Los   operarios   permanecerán  sobre   escaleras   de   mano   apoyadas   contra   el   silo,   que   se mantendrá inmóvil, y unidos a él mediante cinturones de seguridad, durante las operaciones de enganchar o desenganchar los ganchos para su transporte.

• El acceso a la zona superior del silo se realizará a través de una escalera fijada al silo

dotada de anillos de seguridad antiácida o protegida mediante una barandilla de 90 cm. de  altura, pasamanos,  listón  intermedio  y  rodapié,  excepto  la  zona  de  acceso  que

permanecerá cerrado mediante cadenas o barras.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad de polietileno.

• Calzado de seguridad antideslizante.

• Calzado con puntera reforzada.

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...

• Faja de protección dorsolumbar.

• Ropa de trabajo adecuada.

7.4.	Hormigonera

RIESGOS:

• Golpes y choques.

• Dermatosis por contacto con el hormigón.

• Ruido y polvo.

• Sobreesfuerzos.

• Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía eléctrica.

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de

residuos.

• La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado de protección IP-55

• La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro de la grúa.

• Dispondrá de freno de basculamiento del bombo.

• El uso estará restringido solo a personas autorizadas.

• Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra asociados a un disyuntor diferencial.

• Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación.

•  Las  partes  móviles  del  aparato  deberán  permanecer  siempre  protegidas  mediante carcasas conectadas a tierra.

• Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad de polietileno.

• Calzado de seguridad antideslizante.

• Calzado con puntera reforzada.

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

• Botas de goma o PVC.

• Guantes de goma o PVC.

• Gafas de protección del polvo.

• Faja de protección dorsolumbar.

• Mascarilla de filtro mecánico recambiable.

• Tapones.

• Ropa de trabajo adecuada.

• Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante.

7.5.	Vibrador

RIESGOS:

• Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o circulación.

• Caída de objetos a distinto nivel.

• Proyección de partículas en ojos o cara del operario.

• Ruido y vibraciones.

• Golpes, cortes o choques.

• Sobreesfuerzos.

• Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del

Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

• Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en

obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

• El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún momento

el operario permanecerá sobre el encofrado.

• La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada.

•  Prohibido  el  abandono  del  vibrador  en  funcionamiento o  desplazarlo  tirando  de  los cables.

• El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema manobrazo para un período de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superará

2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad de polietileno.

• Calzado de seguridad antideslizante.

• Calzado con puntera reforzada.

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

• Botas de goma o PVC.

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...

• Guantes de goma o PVC.

• Gafas de seguridad antiimpactos.

• Protectores auditivos.

• Ropa de trabajo adecuada.

7.6.	Sierra Circular de Mesa

RIESGOS:

• Atrapamientos.

• Cortes y amputaciones.

• Proyección de partículas y objetos.

• Contactos eléctricos.

• Polvo.

• Ruido.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo.

• Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

• La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado.

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

• Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no se pueda acceder al disco.

• Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto por donde se introduce la madera, el resto será una carcasa metálica que protegerá del

acceso al disco y de la proyección de partículas.

• Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar cerca de la sierra en ningún momento.

• La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima a ella para evitar que la pieza salga despedida.

• El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad.

• La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente.

• La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se

comprobará periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra...

• El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas preventivas y EPIs necesarias.

• Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad.

• Gafas antiimpactos.

• Protectores auditivos.

• Empujadores.

• Guantes de cuero.

• Ropa de trabajo ajustada.

• Mascarilla de filtro mecánico recambiable.

7.7.	Soldadura

RIESGOS:

• Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.

• Quemaduras.

• Incendios y explosiones.

• Proyección de partículas.

• Intoxicación por inhalación de humos y gases.

• Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la soldadura

• Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto

604/2006 exige su presencia.

•  Tanto  los  soldadores  como  los  trabajadores  que  se  encuentren  en  las  inmediaciones  han  de disponer de protección visual adecuada no mirando en ningún caso con los ojos al descubierto.

•  Previo al  soldeo se  eliminarán las pinturas u  otros recubrimientos de  que disponga el

soporte.

•  Es  especialmente  importante  el  empleo  de  protecciones  individuales  por  lo  que  los operarios dispondrán de la formación adecuada para el empleo de los mismos.

• En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores y preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración localizada.

•  En  trabajos  en  altura,  no  podrán  encontrarse  personas  debajo  de  los  trabajos  de soldadura.

• Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de soldadura.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Pantalla de mano o de cabeza protectoras y filtrantes.

• Gafas protectoras filtrantes.

• Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo.

• Mandil y polainas de cuero curtido al cromo.

• Botas de seguridad.

• Equipos de filtración química frente a gases y vapores.

7.7.1. Soldadura con Soplete y Oxicorte

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Se colocarán pantallas para evitar que caigan partículas de metal incandescente sobre los operarios o las mangueras de gas.

• No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites.

• No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura.

• Las botellas quedarán en posición vertical o en cualquier caso con la válvula más elevada que el resto.

• Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella.

• Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo.

• Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical.

•  Todas  las  botellas  estarán  correctamente  etiquetadas  y  cumplirán  con  los  requisitos impuestos por el Reglamento de Aparatos a presión.

• Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y durante el cierre se seguirá el proceso inverso.

• El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondrá de su propio soporte.

• El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la mano

alejada de la llama al encender.

• Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua jabonosa y se protegerán durante la soldadura.

7.7.2. Soldadura con Arco Eléctrico

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

•    Es    necesario    revisar    las    protecciones    de    los    equipos    eléctricos    periódicamente    y comprobar que carcasas, tomas de tierra, diferenciales y conexiones están en perfecto estado. Especialmente  se  revisarán  los  bornes  de  entrada  y  salida  del  grupo  para comprobar que no tienen partes activas al descubierto.

•   Resulta   importante   proteger   los   cables   eléctricos,   comprobando   que   no   están deteriorados periódicamente y alejándolos de la proyección de partículas incandescentes.

• En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios como máximo en el circuito de soldadura.

• La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en corriente alterna y 150 en corriente continua.

•  La  pinza  portaelectrodos debe  ser  adecuada  para  el  tipo  de  electrodo, ha  de  tener mango aislante  en  condiciones  y  tener  un  mecanismo  de  agarre  del  electrodo  seguro  y cómodo de sustituir.

• El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes.

• Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las pausas.

• Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador de estas radiaciones.

• Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo.

• No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada.

7.8.      Herramientas Manuales Ligeras

RIESGOS:

• Caída de objetos a distinto nivel.

• Golpes, cortes y atrapamientos.

• Proyección de partículas

• Ruido y polvo.

• Vibraciones.

• Sobreesfuerzos.

• Contactos eléctricos.

• Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos.

• La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v..

• Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la grúa.

• El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas.

• Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo.

•  No  retirar  las  protecciones de  las  partes  móviles de  la herramienta diseñadas por  el fabricante.

• Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.

• Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas.

• Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" y será retirada por la misma persona que la instaló.

• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a

tierra.

• Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica.

• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección.

• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos.

• Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones

• Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos.

• Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento.

• Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados.

• La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad.

• Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados.

• Estarán apagadas mientras no se estén utilizando.

• En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del

Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad de polietileno.

• Calzado con suela antideslizante.

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...

• Guantes dieléctricos.

• Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas.

• Faja de protección dorsolumbar.

• Gafas de protección del polvo.

• Gafas de seguridad antiimpactos.

• Mascarilla de filtro mecánico recambiable.

• Protectores auditivos.

• Cinturón portaherramientas.

8.   MANIPULACIÓN SUSTANCIAS PELIGROSAS

RIESGOS:

• Afecciones cutáneas.

• Incendios y explosiones.

• Proyección de sustancias en los ojos.

• Quemaduras.

• Intoxicación por ingesta.

• Intoxicación por inhalación de vapores.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• Las sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de construcción, deberán almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre sí o con otras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre sustancias que sean sinérgicas entre sí  o incompatibles. Así  mismo, se dispondrán alejadas de tránsito de personas o maquinaria, convenientemente señalizadas y en zonas de acceso restringido.

• Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrán ventilación e iluminación adecuadas, estarán cubiertas, cerradas con llave y se mantendrán ordenadas. En caso de almacenar sustancias que puedan emitir vapores inflamables, dispondrán de luminaria antideflagrante.

• Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamables, se mantendrán en sitio aislado térmicamente y protegido de fuentes de calor o frío.

• Los lugares de almacenaje de sustancias líquidas peligrosas carecerán de sumideros por los que puedan evacuarse eventuales fugas o derrames.

•  Las  sustancias  peligrosas  se  almacenarán  en  envases  adecuados,  siempre  cerrados  y  bien

etiquetados con referencia expresa a: identificación de producto, composición, datos responsable comercialización,  pictograma  que  indique  peligrosidad,  frases  R  que  describen  los  riesgos  del producto, frases S que aconsejan como manipular el producto e información

toxicológica. El almacenaje se realizará lo más próximo al suelo posible para evitar caídas, se mantendrán con un stock mínimo y si fuera necesario contarán con cubeta de retención.

•  En  los  puntos  de  almacenaje de  sustancias peligrosas se  dispondrá  de  arena  u  otro absorbente para caso de derrame.

• En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrá de extintor químico y

de CO2.

•  Los  trabajadores  que  manipulen  sustancias  peligrosas  contarán  con  la  necesaria formación e información.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Casco de seguridad.

• Calzado con suela antideslizante.

• Calzado con puntera reforzada.

• Botas de goma o PVC.

• Guantes de goma o PVC.

• Ropa de trabajo adecuada.

• Gafas de seguridad.

• Mascarilla de filtro recambiable.

9.   AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales el contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en número y disponer del material adecuado.

9.1.      Evacuación

• En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo que tendrá conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a los servicios de emergencia

y prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumirá la revisión periódica de las vías de   evacuación   asegurando   que   se   mantengan   expéditas.   Dicho   responsable  contará  con formación suficiente en primeros auxilios e instrucción en emergencias.

• Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso de

emergencia. Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será conocido por todos los trabajadores.

• En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las medidas que han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia

• Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expéditas, debidamente señalizadas  y  desembocarán  en  sitio  seguro,  siendo  el  responsable  de

emergencias responsable de su estado.

9.2.      Protección contra incendios

• La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños conatos de incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas la zona de acopios, de almacenaje residuos, los locales de obra y en las proximidades de los trabajos con especial riesgo de incendios según lo especificado en la identificación de riesgos de este mismo documento.

• Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea su fin.

•  En  los  puntos de  trabajo con  riesgo de  incendios se  instalarán extintores  portátiles con agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas

preventivas de este mismo documento se señalan las circunstancias que requieren de extintor.

• En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará prohibido fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos.

• Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y próximo

a las zonas de acopio. También se contará con un extintor de CO2  en la proximidad del cuadro eléctrico de obra.

9.3.      Primeros auxilios

En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias. El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: CENTRO DE SALUD DE A MILAGROSA.

• La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia y será llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse por otros medios siempre que así lo disponga el responsable de emergencias de la obra.

•  La  obra  dispondrá  de  un  botiquín  portátil  debidamente  equipado  para  la  realización  de  los primeros auxilios que contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados,

gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables.

• El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.

10. PROCEDIMIENTOS COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Tal  y  como establece el Real Decreto 171/2004, por el  que se desarrolla el  artículo 24 de la Ley

31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales, se requiere un sistema eficaz de coordinación empresarial en materia de prevención de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de actividades empresariales en un mismo centro de trabajo.

Para satisfacer las necesidades de coordinación antes expuestas se plantean las siguientes medidas:

•   Los   recursos   preventivos  de   la   obra   asumirán   la   responsabilidad  de   garantizar   el   eficaz funcionamiento  de   la   coordinación  de   actividades  empresariales  entre   las   distintas empresas concurrentes en la obra.

• Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la

misma, el contratista principal pondrá en su conocimiento lo dispuesto en la documentación preventiva de la obra y las medidas de coordinación empresarial.

• El contratista principal asumirá la responsabilidad de mantener informados a los responsables preventivos de las empresas concurrentes de la información en materia preventiva y de coordinación de actividades que sean de su incumbencia.

• Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes, se

habrán difundido de manera suficiente las instrucciones de carácter preventivo y de coordinación empresarial, procedimientos y protocolos de actuación a todos los trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos de las diferentes empresas y en última instancia en el contratista principal.

11. CONTROL DE ACCESOS A LA OBRA

El  contratista  principal  pondrá  en  práctica  un  procedimiento  de  control  de  accesos  tanto  de vehículos como de personas a la obra de manera que quede garantizado que sólo personas autorizadas puedan acceder a la misma.

Será en el Plan de Seguridad y Salud donde se materialice la forma en que el mismo se llevará a cabo y será el coordinador en la aprobación preceptiva de dicho plan quien valide el control diseñado.

Desde este documento se establecen los principios básicos de control entre los que se contemplan las siguientes medidas:

• El contratista designará a una persona del nivel de mando para responsabilizarse del correcto funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en la obra, se designará sustituto competente de manera que en ningún momento quede desatendido este control.

• El vallado perimetral de la obra garantizará que el acceso tanto de vehículos como peatonal a la obra queda restringido a los puntos controlados de acceso.

• Cuando por motivos derivados de los propios trabajos de la obra sea preciso retirar parte de los

vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no controlados, será necesario que se disponga personal de control en dichos lugares.

• En los accesos a la obra se situarán carteles señalizadores, conforme al Real Decreto

485/1997  señalización  de  lugares  de  trabajo,  que  informen  sobre  la  prohibición  de  acceso  de personas no autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la obtención de autorización.

• Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra

quedará  totalmente  cerrada,  bloqueando  los  accesos  habitualmente  operativos  en  horario  de trabajo.

• El contratista garantizará, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que accede a la obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administración social y sanitaria y dispone de la formación apropiada derivada de la Ley de Prevención de Riesgos, Convenio de aplicación y resto

de normativa del sector.

12. VALORACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS

Dadas  las  características  de  la  obra,  los  procesos  constructivos,  medios  y  maquinaria prevista para  la  ejecución  de  la  misma,  se  consideran  las  medidas  preventivas,  medios  de  protección colectiva y  equipos de  protección individual previstos en  este  Estudio, los  más convenientes para conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.

13. MANTENIMIENTO

Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y puesta  en  servicio  del  edificio  se  han  de  contemplar  medidas  preventivas  que  garanticen la ejecución de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad.

Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas intervenciones de reparación de envergadura que requieran de proyecto, contarán con un documento específico de seguridad y salud.

Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en que intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará

por parte de la propiedad anexo a este mismo documento.

RIESGOS:

•  Exposición  a  ruido  y  vibraciones  durante  la  utilización  de  maquinaria  en  tareas  de mantenimiento y reparación.

• Inhalación o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza.

• Caídas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas.

• Desprendimientos de cargas suspendidas.

• Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento de la plataforma donde opera.

•  En  cubiertas,  caídas  a  distinto  nivel  de  trabajadores  por  bordes  de  cubierta,  por

deslizamiento por los faldones o por claraboyas, patios y otros huecos.

• Sobreesfuerzos.

• Contactos eléctricos.

• Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.

• Asfixia en ambientes sin oxígeno (pozos saneamiento...).

• Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas de productos de limpieza y/o pintura.

• Afecciones cutáneas y oculares por contacto con productos de limpieza o pintura.

• Explosiones e incendios de materiales inflamables como productos de limpieza o pintura.

• Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de materiales o medios auxiliares.

• Cortes durante el transporte y colocación del vidrio.

• Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos.

•  Atrapamiento de  personas en  la cabina  de  ascensores, por  avería  o  falta  de  fluido eléctrico.

• En mantenimiento de ascensores, caída en altura y atrapamiento.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

• La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux.

• Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de acopio y almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas.

• En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado

para   estos   equipos   en   el   apartado   correspondiente   de   este   mismo documento.

• Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento.

• Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán espacios para el acopio de materiales, para proteger a los viandantes de la caída de materiales, herramientas o polvo o escombros.

• En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve,

lluvia o vientos superiores a 50 km/h.

• El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los bordes de la cubierta.

•  Durante  los  trabajos  de  mantenimiento  tanto  en  cubierta  como  en  fachada,  los  operarios dispondrán de medios de seguridad estables y con barandillas de protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequeña duración por arnés de seguridad con absorbedor de energía amarrado a cables fiadores anclados a líneas de vida o elementos estables que impidan la caída.

• Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes.

• El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta.

•  Queda  prohibido  el  lanzamiento  de  residuos  de  limpieza,  escombros  u  otros  desde

cubierta o fachada.

• En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de pozos y galerías y previo al acceso a los mismos se comprobará si existe peligro de explosión

o asfixia dotando al personal, que siempre será especializado y en número mayor de uno,

de los equipos de protección individual adecuados.

• El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las condiciones o ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el apartado correspondiente

a escaleras de este mismo documento.

•   Prohibido  fumar,   comer   o   usar   maquinaria  que   produzca   chispas,  en   lugares   donde   se manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de explosión.

• Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y

manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.

• El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo.

• Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior del

edificio, donde el operario quedará unido del cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo.

• Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de

grandes dimensiones, se utilizarán ventosas.

• Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio.

• Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dispondrán en el   mismo  local   de   emplazamiento  de   esquemas  de   montaje,  funcionamiento  y  manual  de instrucciones.

• Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos especialistas.

• Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por el interruptor principal.

•  Se  prohibirá  fumar  en  los  trabajos  de  instalaciones de  gas.  Estos  trabajos  serán  realizados por instaladores especialistas y autorizados.

•   El   mantenimiento  de   los   ascensores   será   realizado   por   técnicos   especialistas  y   empresa

acreditada.

• Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos mediante

barandillas de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocará la señal de

"Peligro hueco de ascensor".

• Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima admisible en un lugar bien visible.

• Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un lugar de asistencia permanente.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:

• Guantes dieléctricos.

• Guantes de goma o PVC.

• Ropa de trabajo impermeable.

• Faja de protección dorso lumbar.

• Gafas de protección del polvo.

• Mascarilla de filtro mecánico recambiable.

•  Mascarillas  con  filtro  químico  recambiable  para  ambientes  tóxicos  por  disolventes orgánicos.

• Mascarillas antipolvo.

• Equipos de filtración química frente a gases y vapores.

• Tapones y protectores auditivos.

• Cinturón portaherramientas.

• Cinturón de seguridad con arneses de suspensión.

• Casco de seguridad con barbuquejo.

• Casco de seguridad de polietileno.

• Calzado con puntera reforzada.

• Calzado con suela antideslizante.

• Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.

• Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

• Botas de goma o PVC.

• Rodilleras impermeables almohadilladas.

• Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...

Lugo, noviembre de 2018.

Laura Prado Rodríguez

Arquitecta 4709 COAG

CAPITULO I I: PLIEGO DE CONDICIONES

INDICE

1.	CONDICIONES FACULTATIVAS..........................................................................................   69

1.1. Agentes Intervinientes...................................................................................................  69

1.2. Formación en Seguridad ..............................................................................................  73

1.3. Reconocimientos Médicos ..........................................................................................  73

1.4. Salud e Higiene en el Trabajo......................................................................................  73

1.5. Documentación de Obra ............................................................................................  74

2.	CONDICIONES TÉCNICAS .................................................................................................  77

2.1. Medios de Protección Colectivas ..............................................................................  77

2.2. Medios de Protección Individual ................................................................................  80

2.3. Máquinas, Útiles, Herramientas y Medios Auxiliares ................................................ 84

2.4. Señalización ....................................................................................................................   87

2.5. Instalaciones Provisionales de Salud y Confort ........................................................  87

3.	CONDICIONES ECONÓMICAS .........................................................................................  88

3.1. Mediciones y Valoraciones..........................................................................................   88

3.2. Certificación y Abono...................................................................................................   89

3.3. Unidades de Obra no Previstas ...................................................................................  89

3.4. Unidades por Administración ......................................................................................  89

4.	CONDICIONES LEGALES ....................................................................................................  90

1.   CONDICIONES FACULTATIVAS

1.1.      Agentes Intervinientes

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y el R.D.1627/97.

1.1.1. Promotor

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley

32/2006

A los efectos del RD 1627/97 cuando el  promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autónomos contratados

por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras. Velará por que el/los contratista/s presentan ante la autoridad laboral la comunicación de

apertura del centro de trabajo y sus posibles actualizaciones.

1.1.2. Proyectista

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica  y urbanística    correspondiente,    redacta    el     proyecto.    Deberá    tomar     en  consideración,  de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra.

1.1.3. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del

proyecto de obra, la aplicación de los principios generales de prevención en materia de

seguridad y de salud durante la fase de proyecto.

1.1.4. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas:

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva.

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista.

• Organizar la coordinación de actividades empresariales.

• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

•  Asegurarse  de  que  las  empresas  subcontratistas  han  sido  informadas  del  Plan  de

Seguridad y Salud y están en condiciones de cumplirlo.

El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo    por    escrito    en    el    libro    de    incidencias.    Además,    se    deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores.

1.1.5. Dirección Facultativa

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra. Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su contratación dadas las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 627/97. En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

1.1.6. Contratistas y Subcontratistas

Contratista  es  la  persona  física  o  jurídica  que  asume  contractualmente  ante  el  promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad

o  parte  de  las  obras  con  sujeción  al  proyecto  y  al  contrato.  Cuando  el  promotor  realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006

A los efectos del RD 1627/97 cuando el  promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:

• La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en   que   se   determine:   la   estructura   organizativa   de   la   empresa,   las

responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos

de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa.

• Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este

E.S.S. y el R.D. 1627/1997.

• Los Contratistas han de presentar ante la autoridad laboral la comunicación de apertura del centro de trabajo y sus posibles actualizaciones.

•  Aplicar  los  principios  de  la  acción  preventiva  según  Ley  de  Prevención  de  Riesgos

Laborales.

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la

obra. Vigilarán el cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores autónomos

en el caso que estos realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y  salud  en  la  obra  de  los  riesgos  específicos  que  puedan  afectar  a  otros

trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

•  Los  Contratistas  y  Subcontratistas  son  los  responsables  de  que  la  ejecución  de  las  medidas preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.

• Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios

miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley

54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.

•  Vigilar  el  cumplimiento  de  la  Ley  32/2006  por  las  empresas  subcontratistas  y  trabajadores

autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje

de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5.

• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.

1.1.7. Trabajadores Autónomos

Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso   de   realizar determinadas  partes  o  instalaciones  de  la  obra.  Cuando  el

trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de  contratista o  subcontratista a  los  efectos de  la  Ley  32/2006 y  del  RD

1627/97.

Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

•  Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos

Laborales.

• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud.

• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

•  Ajustar  su  actuación  en  la  obra  conforme  a  los  deberes  de  coordinación  de  actividades

empresariales.

• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto

773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad

y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

• Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

1.1.8. Trabajadores por Cuenta Ajena

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su  seguridad  y  su salud en la obra. La consulta y participación de los trabajadores o sus

representantes se realizarán, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales.

Una  copia  del  plan  de  seguridad y  salud  y  de  sus  posibles modificaciones será  facilitada por  el contratista  a  los  representantes de  los  trabajadores en  el  centro  de  trabajo. Usarán

adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en  los  lugares  de  trabajo  en  los  que  ésta  tenga  lugar.  Informarán  de  inmediato  a  su  superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso , al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe,  por  motivos  razonables,  un  riesgo  para  la  seguridad  y  la  salud  de  los  trabajadores. Contribuirán al cumplimiento delas obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

1.1.9. Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos.

Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su

almacenamiento o utilización comporten.

Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado.

Los  fabricantes, importadores y  suministradores de  elementos para  la protección de  los

trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto,

deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel

de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento.

Los  fabricantes, importadores y  suministradores deberán proporcionar a  los  empresarios la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos,

productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

1.1.10. Recursos Preventivos

Con  el  fin  de  ejercer las  labores de  recurso preventivo según lo  establecido en  la  Ley

31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que podrán ser:

a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.

b. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos.

La  empresa  contratista  garantizará  la  presencia  de  dichos  recursos  preventivos  en  obra  en  los siguientes casos:

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad,  por  la  concurrencia  de  operaciones  diversas  que  se  desarrollan  sucesiva  o simultáneamente  y  que  hagan  preciso  el  control  de  la  correcta  aplicación  de  los  métodos  de trabajo.

b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura.

2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.

3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, que  sean  del  mismo  tipo  que  aquellas  para  las  que  la  normativa  sobre

comercialización de  máquinas requiere la intervención de  un  organismo notificado en  el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.

4.º Trabajos en espacios confinados.

5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión.

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

También será precisa su presencia, en base a los criterios técnicos publicados por el Ministerio, cuando en la obra se empleen menores de 18 años, trabajadores especialmente sensibles, trabajadores de reciente incorporación en fase inicial de adiestramiento o cedidos

por ETT.

En  el  apartado correspondiente de la  memoria de este Plan de  Seguridad y  Salud se especifica cuando esta presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos

antes señalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de medios

auxiliares y maquinaria empleada.

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible

personal  autónomo.  Las  personas  a  las  que  se  asigne  esta  vigilancia  deberán  dar  las

instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador

de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevee necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente. Esta información queda incluida en la memoria de este Plan de Seguridad y Salud.

1.2.      Formación en Seguridad

La empresa realizará formación para la prevención de riesgos para todos los niveles de la empresa (directivos, técnicos, encargados, especialistas, operadores de máquinas, trabajadores no cualificados y administrativos) de manera que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas y de Seguridad y Salud.

1.3.      Reconocimientos Médicos

El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o par verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para otras personas, o cuando así esté establecido por la ley.

La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como no apto en los reconocimientos médicos.

1.4.      Salud e Higiene en el Trabajo

1.4.1. Primeros Auxilios

El  empresario  deberá  tomar  las  medidas  necesarias  para  garantizar  que  puedan  prestarse  los primeros auxilios y la evacuación del accidentado en caso de que sea necesario.

Designará al personal encargado de poner en práctica estas medidas.

En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros auxilios, correctamente señalizado y de fácil acceso. En una señalización claramente visible aparecerá la dirección y el teléfono del servicio local de urgencia.

El  botiquín  contendrá  como  mínimo  agua  oxigenada,  alcohol  96º,  tintura  de  iodo,

mercromina,  amoniaco,  gasas  estériles,  algodón  hidrófilo  estéril,  esparadrapo,  torniquete, bolsa para agua o hielo, guantes esterilizados, termómetro clínico, tiritas, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardiacos de urgencia, vendas y jeringuillas desechables.

1.4.2. Actuación en caso de Accidente

En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica o sea trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se moverá al accidentado

en caso de que sea indispensable para su seguridad, se comprobarán sus signos vitales

(cosciencia,  respiración  y  circulación  sanguínea),  no  se  le  darán  medicamentos  ni  agua,  se presionarán las  hemorragias con  una  gasa, poniendo encima las  necesarias sin  retirar la primera, se le tapará con una manta y se intentará tranquilizarlo.

El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme

al procedimiento que se determine reglamentariamente.

El  empresario llevará a  cabo una investigación para detectar las causas del accidente y deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. Deberá cumplimentar mensualmente la relación de accidentes de trabajo que no hayan causado baja médica.

1.5.      Documentación de Obra

1.5.1. Estudio de Seguridad y Salud

Elaborado  por  técnico  competente  designado  por  el  promotor,  contendrá  como  mínimo  una memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo correspondiente a la seguridad y salud de la obra. El estudio formará parte del proyecto

de obra y será coherente con el contenido de éste. Recogerá las medidas preventivas adecuadas a los  riesgos  que  conlleve  la  realización  de  la  obra.  Deberá  tener  en  cuenta cualquier tipo  de actividad que se lleve a cabo en la obra y contemplará también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos, asimismo, se incluye descripción de los servicios sanitarios y comunes  de  que  deberá  estar  dotado  el  centro de  trabajo  de  la  obra.  El  Pliego  de

condiciones se establecerán las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las

características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos, así como relación de las normas legales y reglamentarias aplicables. Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria.

1.5.2. Plan de Seguridad y Salud

En aplicación del estudio de seguridad y salud cada contratista interviniente en la obra elaborará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen  y  complementen las  previsiones contenidas en  el  estudio, en  función  de  su propio sistema de ejecución de la obra, de las características y conocimientos de los trabajadores que vayan a desempeñar los distintos trabajos y de los medios propios o ajenos a  utilizar  en  el  desarrolo  de  los  trabajos.  Constará  de memoria  descriptiva,  pliego  de  condiciones,  planos,  mediciones  y  presupuesto.  En  su  caso,  se incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente

justificación técnica, que no podrán implicar la disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico, ni del importe total.

En  cumplimiento de  la Ley  31/1995 y  la  Ley 54/2003, el  contratista preverá y  asignará los medios

materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la

obra,  y  asignará  los  recursos  preventivos  que  han  de  tener  presencia  en  el  centro  de trabajo, que  han  de  controlar la  correcta aplicación de  los  métodos de  trabajo y  la aplicación   de   la actividad  preventiva.  Las   personas  asignadas  por  el   contratista  para cumplir la citada función preventiva, han de permanecer en el centro de trabajo, ser suficientes en número, tener capacidad y experiencia suficiente y contar con formación preventiva y disponer de los medios y autoridad necesaria para ejercer la prevención. Este

personal vigilará el cumplimiento de las medidas incluidas en el P.S.S. y comprobará la eficacia de las mismas.

Asimismo  facilitará  por  escrito  al  coordinador  de  Seguridad  y   salud  en   la  obra  fichas  que especifiquen nombre y  apellidos de estas personas, así como detalle de la formación en materia preventiva de los mismo.

El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o por la dirección facultativa en caso de que no haya   coordinador.   Si   las   obras   son   de   las   Administraciones   públicas,   deberá   aprobarlo  la Administración pública.

Quienes   intervengan   en   la   ejecución   de   la   obra,   así   como   las   personas   u   órganos   con

responsabilidades  en  materia  de  prevención  en  las  empresas  intervinientes  en  la  misma  y  los representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a disposición permanente de los mismos y de la dirección facultativa.

1.5.3. Acta de Aprobación del Plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado por el coordinador en materia  de  seguridad y  salud  durante la  ejecución de  la  obra, por  la

dirección facultativa si no existiera éste o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de aprobación como documento acreditativo de dicha operación, en su caso, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

1.5.4. Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo

Previo al comienzo de los trabajos, el/los contratista/s deberá/n presentar ante la autoridad laboral la comunicación de apertura que deberá contener los datos que detalla la "Orden TIN/1071/2010 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo" y se redactará según modelo publicado en dicha orden. Junto a   dicho   modelo   deberá   adjuntarse   el   Plan   de   seguridad   y   salud    acompañado    de    su correspondiente aprobación, conforme al  artículo 7  del  R.D.

1627/97.  La   comunicación  de  apertura  deberá  exponerse  en  la  obra  en  lugar  visible  y   se mantendrá permanentemente actualizada de modo que, en el caso de que se produzcan cambios, se efectuará por los empresarios que tengan la condición de contratistas, conforme a la definición que de los mismos se hace en este mismo documento, una comunicación a la autoridad laboral en el plazo de 10 días máximo desde que se produzcan.

1.5.5. Libro de Incidencias

En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante la ejecución o, en su defecto, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro

tendrán   acceso  la   dirección  facultativa  de   la   obra,  los   contratistas  y   subcontratistas  y   los trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia

de  prevención  en  las  empresas  intervinientes  en  la  obra,  los  representantes  de  los

trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud

en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y  salud

durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de

coordinador, la  dirección  facultativa, deberán  notificarla al  contratista afectado  y  a  los representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la anotación se refiera a cualquier incumplimiento de  las  advertencias  u  observaciones previamente  anotadas  en dicho libro por las personas facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en  el  plazo  de  veinticuatro  horas. En  todo  caso,  deberá  especificarse  si  la  anotación

efectuada supone una reiteración de una advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una nueva observación.

1.5.6. Libro de Órdenes

En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, en el que la dirección facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el

desarrollo de la obra.

Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra.

1.5.7. Libro de Visitas

El  libro de visitas deberá  estar en  obra a  disposición permanente de  la  Inspección de  Trabajo  y

Seguridad Social.

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la

obra.  Para  habilitar  el  segundo  o  los  siguientes, será  necesario presentar  el  anterior. En  caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última diligencia.

En cada visita o comprobación, el Inspector extenderá una diligencia en la que aparecerá la identificación del funcionario, las características e incidencias de los examinado, los datos y plazos para la subsanación de deficiencias. Además de la diligencia, el Inspector deberá informar a los Delegados de Prevención.

1.5.8. Libro de Subcontratación

En  toda  obra  incluida  en  el  ámbito  de  aplicación  de  la  Ley  32/2006,  cada  contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y

empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las respectivas fechas de entrega de  la  parte del  plan de  seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación

establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional.

Así mismo, en el libro de subcontratación se anotará la persona responsable de la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución de la obra así como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecución de la obra.

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador  de seguridad  y  salud  en  fase  de  ejecución  de  la  obra,  las  empresas  y

trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados

de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra.

El contenido de dicho libro se mantendrá acorde lo especificado en la propia Ley 32/2006

reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción como en el Real Decreto

1109/2007 que la desarrolla.

2.   CONDICIONES TÉCNICAS

Contratista  es  la  persona  física  o  jurídica  que  asume  contractualmente  ante  el  promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato.

Subcontratista    es    la    persona    física    o    jurídica    que    asume    contractualmente    ante    el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.

Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en el RD 1627/97.

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:

• La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la  obra de documentación clara suficiente en   que   se   determine:   la   estructura   organizativa   de   la   empresa,   las

responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa.

• Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este

E.S.S. y el R.D. 1627/1997.

•  Aplicar  los  principios  de  la  acción  preventiva  según  Ley  de  Prevención  de  Riesgos

Laborales.

• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad  y  de salud  durante  la  ejecución  de  la  obra  o, en  su  caso,  de  la  dirección

facultativa.

•  Los  Contratistas  y  Subcontratistas  son  los  responsables  de  que  la  ejecución  de  las  medidas preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.

• Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley

54/2003  y  dichos  recursos  contarán  con  capacidad  suficiente  y  dispondrán de  medios

necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.

2.1.      Medios de Protección Colectivas

Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se colocarán antes de comenzar el trabajo en el que se requieran, y según lo indicado en el plan de seguridad y salud. Si hubiera que hacer  algún  cambio  respecto  a  lo  indicado  en  el  plan,  previamente  deberá   aprobarlo   el Coordinador  de  seguridad  y  salud.  Los  medios  de  protección  serán desechados  y  repuestos  al final del periodo de su vida útil, cuando estén deteriorados,

hayan  sufrido  un  trato  límite  o  su  holgura  o  tolerancias  sean  mayores  que  las  admitidas  por  el fabricante.

El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma semanal, por el

Delegado de Prevención.

Vallados

Pueden ser de protección, cerramiento o de señalización.

El  vallado  de  protección  será  de  tubos  metálicos,  fijado  al  suelo  mediante  sistemas resistentes que eviten su desplazamiento. Tendrá una altura mínima de 90 cm. Si este tipo de valla es utilizado para evitar caídas a distinto nivel, se colocará sin dejar espacio sin cerrar.

El vallado de señalización será de colores vivos. Se coloca apoyada. Tendrá una altura de

1,10 m, y una longitud de 2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, según sea de pies metálicos, articulada o plegable. Los vallados de cerramiento serán de 2 m. de altura y cerrarán por completo el recinto a

proteger previendo puertas peatonales o de vehículos en los lugares de paso. Serán metálicos  o  de madera de  manera que no permitan su  fácil rotura  o  deterioro siendo

totalmente cuajados cuando por su cercanía a los tajos puedan preverse proyección de partículas o materiales.

2.1.1. Redes de Seguridad

En redes de tipo horca, los soportes tipo horca se fijarán a distancias máximas de 5 m. y el borde inferior se anclará al forjado mediante horquillas, distanciadas entre sí 50 cm. Las

redes en ménsula tendrán una anchura suficiente para recoger a todo trabajador, en función de la altura de caída. Si la inclinación de la superficie de trabajo es mayor de 20º, la red tendrá una anchura mínima de 3 m. y la altura máxima de caída será de 3 m.

Las redes a nivel de forjado se fijarán mediante ganchos de 40x120 mm y diámetro de 8 mm. Las redes elásticas horizontales colocadas bajo la zona de trabajo, se fijarán a los pilares o a las correas inferiores de las cerchas, de forma que la altura máxima de caída sea de 6 m.

Las redes verticales colocadas en el perímetro del forjado se atarán mediante cuerdas a ganchos u horquillas fijados en al forjado mediante hormigón.

Las redes serán de poliéster, poliamida, polipropileno o fibras textiles, resistentes a rayos u.v., a la humedad y a la temperatura. La malla tendrá un tamaño máximo de 100 mm. o de 25, según sea para la caída de personas o de objetos.

Los soportes resistirán el impacto de 100 kg. caídos desde 7 m. de altura y quedarán fijados de forma que no giren y no sufran movimientos involuntarios. Las redes tendrán una resistencia de 150 kg/m² y al impacto de un hombre a 2 m/s. Las redes se colocarán de forma que el operario no se golpee con ningún objeto situado junto a ellas.

En cualquier caso se las redes cumplirán con lo establecido en la norma europea EN 1263- 1 y 2 y para ello se instalarán redes que dispongan de marcado CE y sellos de calidad que lo

acrediten.

La durabilidad de las redes será la establecida por el fabricante en sus instrucciones de uso y en ningún caso se emplearán redes que no reúnan los requisitos dispuestos en dichas instrucciones.

Durante   el   montaje   y   desmontaje   de   este   equipo   de   protección   colectiva,  los   RECURSOS PREVENTIVOS tendrán  presencia permanente en  obra  ya  que  concurren alguno  de  los

supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

2.1.2. Mallazos y Tableros

Los  mallazos  y  tableros instalados para  evitar  la  caída  de  personas  o  materiales por  huecos del edificio  tendrán  resistencia  suficiente  y  se  colocarán  correctamente  anclados  de manera que no puedan moverse de manera accidental.

Los mallazos serán electrosoldados de alta resistencia, tendrán una resistencia mayor de 150 kg/m² y cumplirán la UNE correspondiente. Los tableros serán completamente cuajados de

un grosor mínimo de 5 cm. y se encontrarán en adecuadas condiciones de conservación.

Todos los tableros han de quedar clavados al forjado.

Durante   el   montaje   y   desmontaje   de   este   equipo   de   protección   colectiva,   los   RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

2.1.3. Barandillas

Cubrirán todo el perímetro del hueco a proteger de forma que no queden huecos. Tendrán una resistencia mínima de 150 kg/m., una altura mínima de 90 cm., llevarán listón intermedio o  en  su defecto  barrotes  verticales  a  distancias  de  15  cm.,  y  rodapié  de  15  cm.  de  altura que impida también la caída de materiales. No presentarán cantos ni puntas vivas y estará unida firmemente al paramento y/o al suelo de manera que quede garantiza su estabilidad

en las condiciones antes indicadas.

Los elementos de madera estarán escuadrados y  no tendrán clavos ni  nudos, y los metálicos no tendrán golpes, deformaciones ni piezas oxidadas. La distancia máxima entre pies será

de 2,5  m  en aberturas corridas y de 2  m en  huecos. En las plataformas de trabajo, la

barandilla del lado del muro tendrá una altura de 70 cm.

Durante   el   montaje   y   desmontaje   de   este   equipo   de   protección   colectiva,  los   RECURSOS PREVENTIVOS tendrán  presencia permanente en  obra  ya  que  concurren alguno  de  los

supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

2.1.4. Pasarelas

Constituidas por tableros antideslizantes de resistencia suficiente que podrán ser de madera de grosor mínimo de 5 cm. o metálicas de acero galvanizado o aluminio. Tendrán una

anchura  mínima  de  60  cm.  y  quedarán perfectamente ancladas al  soporte  de  manera  que  no puedan producirse movimiento involuntario de la pasalera o de alguno de sus elementos. Cuando dichas pasarelas se encuentre a más de 1 m. estarán protegidas lateralmente

mediante barandillas, con listón intermedio y rodapié con las mismas características indicadas en el apartado barandillas de este mismo pliego.

Durante el montaje y desmontaje de este equipo de protección colectiva, los RECURSOS

PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

2.1.5. Plataformas de Trabajo

Tendrán una anchura mínima de 60 cm, que se conseguirá mediante 3 tablones de espesor mínimo 5 cm y de 20 cm de anchura o con 2 planchas metálicas de acero galvanizado o

aluminio  de   30   cm.  No  quedarán   huecos   ni   discontinuidades  entre   ellos   y   serán

antideslizantes y dispondrán de drenaje. La longitud máxima de la plataforma será de 8 m. y la distancia máxima entre pescantes de 3 m. La distancia máxima entre la plataforma y el paramento vertical será de 45 cm. Los andamios de borriquetas tendrán vuelos de entre 10 y

20 cm.

Las plataformas voladas se colocarán a tresbolillo de forma que no haya más de una plataforma en la vertical. Resistirán las cargas que tengan que soportar, se sujetarán a la estructura y los tablones o planchas no podrán moverse, deslizarse, bascular, etc. La plataforma se protegerá con barandillas en todo su perímetro.

Durante   el   montaje   y   desmontaje   de   este   equipo   de   protección   colectiva,  los   RECURSOS PREVENTIVOS tendrán  presencia permanente en  obra  ya  que  concurren alguno  de  los

supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

2.1.6. Protección Eléctrica

Las líneas de distribución llevará un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes exteriores serán de material aislante o se aislarán de forma adecuada. Para la entrada de conductores deberán estar aisladas de forma adecuada.

Los transformadores portátiles se aislarán de forma conveniente, para proteger de las partes metálicas accesibles.  Si  se  colocan  en  el  mismo  lado  los  bornes  del  primario  y  del

secundario, se colocará entre ellos un aislamiento, y estarán separados 25 mm o 50 mm,

según sean los transformadores portátiles o fijos.

Todas  las  tomas  de  tierra  tendrán  un  recubrimiento  amarillo  y  verde.  Todas  las  máquinas  y herramientas que no tengan doble aislamiento, estarán conectadas a tierra, y el circuito al que van conectadas tendrá un interruptor diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. El terreno en el que se encuentra la pica se humedecerá de forma regular.

Los cuadros eléctricos tendrán doble aislamiento, se usarán prensaestopas para la entrada de conductores, sólo podrán abrirlos especialista con herramientas especiales, las tapas serán estancas y no podrán hacerse perforaciones que disminuyan el aislamiento. Se comprobará diariamente el mecanismo de disparo diferencial.

Las  líneas  eléctricas aéreas  estarán  distanciadas de  los  lugares  de  trabajo  5  m.  como mínimo. Todos los cables eléctricos estarán aislados. Si  se colocan alargadores, las conexiones se harán  de forma  adecuada, no  aceptándose los  empalmes  provisionales. Los  cables  y

mangueras se tenderán a alturas mínimas de 2 m. o de 5 m., según pasen por zonas peatonales o de vehículos. Si se llevan por el suelo, se enterrarán convenientemente.

2.1.7. Extintores

Serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a cuadros eléctricos. Se colocarán en lugares de fácil acceso, cerca de las salidas de los locales, sobre paramentos verticales, a una altura máxima del suelo de 1,70 m. Deberán estar protegidos de forma que no se vean afectados por acciones físicas, químicas o atmosféricas. Se señalizarán  según  el   RD  485/97, UNE  23033-1  y  se  adaptarán a  lo  dispuesto en  el  Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.

2.2.      Medios de Protección Individual

Los Equipos de Protección Individual (EPI) llevarán el marcado CE. Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni causarán molestias innecesarias. Serán ergonómicos,  no  podrá  desajustarse  de  forma  involuntaria,  permitirán  una  ventilación suficiente o llevarán absorbentes de sudor, si pudiera ser enganchado se romperá pasado cierto límite para

eliminar peligros, su manejo será fácil y rápido y si fuera necesario llevarán dispositivos  de   resplandor. Llevarán   inscrito   el   marcado   y   si   no   puede   ser   visible completamente durante toda su vida útil, aparecerá en el embalaje y el folleto informativo. El fabricante los suministrarán junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil, controles a los que se ha sometido.

Estará redactado de forma comprensible y al menos en la lengua oficial.

Serán suministrados gratuitamente por el empresario y serán reemplazados al término de su vida útil, o cuando estén deteriorados o hayan sufrido un trato límite. Se utilizarán para usos

previstos y de forma personal según a lo indicado por el fabricante al igual que el mantenimiento que lo supervisará el Delegado de Prevención.

Se cumplirá la siguiente normativa:

RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M. de 16 de mayo de 1994, modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97.

RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre.

2.2.1. Protección Vías Respiratorias

Los  EPI   de   vías  respiratorias  pueden  ser  filtros  de  partículas,  de  gases  o  mixtos,  y  equipos autónomos o semiautónomos de aire fresco, de aire comprimido, de circuito abierto o de circuito cerrado. Dispondrán de  marcado CE. Limitarán lo mínimo  posible el  campo visual y la  visión  del usuario y no se empañarán. La unión a la cara del usuario será hermética

aunque esté húmeda o mueva la cabeza. El montaje de los elementos reemplazables será fácil, y estará diseñado de forma que no se puedan colocar de manera incorrecta.

Estarán constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que vayan a ser utilizados. Serán resistentes a esfuerzos mecánicos, a la respiración, a la temperatura, y eficaces contra la filtración y la obstrucción. En los filtros mixtos, el filtro contra partículas quedará en el lado de entrada del filtro de gas. En los equipos autónomos o semiautónomos, la manguera será resistente al aplastamiento y al estrangulamiento. El flujo del aire no podrá ser apagado de forma involuntaria. El nivel máximo de ruido permitido dentro del capuz será de 80dB (A). la manguera de aire fresco no se podrá conectar al tubo de respiración o al adaptador facial.

Cumplirán sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142;

143; 145-1; 145-2; 146; 147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371; 372; 397;

405.

2.2.2. Gafas y Pantallas de Protección contra Partículas

Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales.

Dispondrán	de	marcado	CE.	En	la	montura	llevarán	marcada	la	identificación	del fabricante el número 166 correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de

partículas a gran velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevarán marcada la clase de protección, la identificación del fabricante, la clase óptica, y los símbolos de resistencia mecánica,  el  de  no adherencia  de  metales  fundidos  y  resistencia  a  la  penetración  de sólidos   calientes,   el	de resistencia  al  deterioro  superficial  por  partículas  finas  y  el  de resistencia al empañamiento. Cumplirán la norma EN 166.

2.2.3. Pantalla Soldadura

Dispondrán	de	marcado	CE.	En	la	montura	llevarán	marcada	la	identificación	del fabricante, el número 166 correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas

a gran velocidad, y el  campo de uso. En el  ocular llevarán marcada la clase de protección,  el número de  escala, la  identificación del  fabricante, la clase óptica, y  los

símbolos  resistencia  mecánica,  el  de  no  adherencia  de  metales  fundidos  y  resistencia  a  la penetración de sólidos calientes, el de resistencia al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento.

Cumplirán las norma EN 166, 169 y 175.

2.2.4. Protecciones Auditivas

Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de protección para la industria y tipos especiales. Dispondrán de marcado CE.

Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser premoldeados, moldeables por el

usuario y  personalizados, desechables o  reutilizables. Podrán retirarse fácilmente,  y  no  producirán irritaciones ni alergias, en el estuche aparecerá marcada la

identificación  del  fabricante,  el  número  de  la  norma  EN  352-2:1993, el  modelo,  instrucciones  de colocación y uso y si es desechable o reutilizable.

Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán constituidas por materiales que no manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus elementos serán redondeados, el acabado superficial será liso y no tendrán aristas vivas. El recambio de elementos se hará sin necesidad de herramientas. Serán regulables, resistentes

al deterioro en caso de caída , resistentes a fugas y no inflamables.

Llevarán	marcada	la	identificación	del	fabricante,	el	modelo,	las	indicaciones	de orientación y el número correspondiente a la norma EN 352-1:1993.

Los protectores reutilizables se limpiarán periódicamente y se mantendrán en buen estado. Cumplirán

las normas EN 352-1,2 y 3; 458 y 397.

2.2.5. Casco de Seguridad

Está  formado  por  un  armazón  y  un  arnés.  deberá  absorber  los  impactos,  será  resistente  a  la perforación y a la llama y los puntos de anclaje del barboquejo caso de llevarlo serán resistentes a tracción. Dispondrán de marcado CE. En caso de que se le haga un taladro, el

casco se considerará como un modelo diferente. Deberá tener las dimensiones mínimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia vertical interna 50 mm; espacio libre vertical interior 25 mm; espacio libre horizontal; altura de utilización 80 mm, 85 mm y 90 mm según sea para cascos colocados en la cabeza D, G y K; anchura de barboquejo 10 mm; si tiene ventilación de entre 150 y

450 mm².

Llevará marcado el número de la norma EN 397, la identificación del fabricante, el año y trimestre de fabricación, el modelo y la talla. Cumplirán la norma EN 397:1995.

2.2.6. Ropa de Trabajo

Ropa  de  protección, contra agresiones mecánicas y  químicas, contra proyecciones de metal  en fusión y radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico,

contra  bajas  temperaturas,  contaminación  radiactiva,  antipolvo,  antigás,  y  ropa  de

señalización.

La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios dimensionales mayores de +-3 % y del  5  % en caso del  cuero, será aislante térmico, con propagación limitada de la llama, se clasificará en función de la permeabilidad al aire y la

resistencia al vapor de agua, tendrá diferentes tallas según la EN 340, será estable ante el calor, resistente a flexión, a la tracción, a la abrasión, a la perforación, al desgarramiento, al estallido del material  de  punto,  a  la  proyección  de  metal  fun0dido,  a  la  permeabilidad  de  líquidos,  a  la penetración por pulverizaciones, las costuras serán resistentes. En zonas donde se requiera las prendas serán de color de alta visibilidad.

Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, el número de

la  norma  correspondiente, pictogramas, etiquetas de  cuidad, instrucciones de  limpieza según ISO

3758, forma de colocación, advertencias de mal uso, mes y fecha de fabricación, variaciones dimensionales y número máximo de ciclos de limpieza. El marcado será visible e indeleble y resistente a los lavados.

Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531.

2.2.7. Protección de Pies y Piernas

Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección contra el calor  y  el  frío,  calzado  de  protección  frente  a  la  electricidad  y  las  motosierras,  protectores amovibles del empeine, polainas, suelas amovibles y rodilleras.

Dispondrán de  marcado CE. Cada ejemplar llevará marcado o  en  etiqueta, de  forma

permanente la talla, la identificación del fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de fabricación, la nacionalidad del fabricante, el número de la norma EN correspondiente, la protección ofrecida y la categoría.

Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de seguridad, protección  y   de   trabajo  de   uso   profesional,  podrá   llevar   protección  contra   la  perforación, penetración y absorción de agua, aislamiento frente al calor y al frío, suela con

resaltes, podrá ser conductor, antiestático, absorbente de energía en el tacón, resistente al calor por contacto y a hidrocarburos.

En el calzado con protección contra la perforación, la plantilla irá incorporada al piso del calzado de forma   que   para   quitarla   habrá   que   destruir   el   piso   del   calzado.   La   plantilla  tendrá  unas dimensiones tales que la distancia máxima entre la horma y la plantilla será de

6,5 mm o de 17 mm en el tacón. Tendrá como máximo 3 orificios, de diámetro máximo 3 mm

y no estarán en la zona de color amarillo.

El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino que permite al usuario librarse de las cargas estáticas que pueda acumular. En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará incorporado al calzado de forma que no pueda quitarse sin destruir el piso del calzado.

Cumplirán las normas EN 34, 345, 346 y 347.

2.2.8. Protección de Manos y Brazos

Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico y térmico, contra el frío, microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, manoplas, manguitos y mangas. Dispondrán de marcado CE.

Los materiales utilizados y las costuras serán resistentes. Los materiales no afectarán a la

salud del usuario y el fabricante deberá indicar el contenido en sustancias que puedan provocar alergias. El pH será próximo a la neutralidad y el contenido en cromo será menor de 2 mg/kg. Habrá de diferentes tallas definidas según las manos que deben llevarlo. Permitirán la máxima dexteridad, la transmisión del vapor de agua, que si no fuera posible, se reducirá al mínimo el efecto dela transpiración.

Los guantes de alta visibilidad, estarán formados por los materiales definidos en la norma EN

471. La superficie de material reflectante será mayor del 50 % de la superficie del guante. Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la  designación del  g uante, la talla, la fecha de caducidad (si es necesario), y será visible, legible y duradero. En el envase irá marcado, además de lo indicado en el guante, las instrucciones de uso, la protección que ofrecen y pictogramas.

Las protecciones contra riesgos mecánicos serán resistentes a la abrasión, al corte por cuchilla, al desgarro  y  a  la perforación. También  podrán  tener  resistencia al  corte  por

impacto y volúmica.

Las protecciones contra productos químicos serán resistentes a la penetración y a la permaeabilidad y se darán datos de su resistencia mecánica. Las protecciones contra microorganismos   tendrán resistencia  a  la  penetración  y  se  darán  los  datos  sobre  la resistencia mecánica.

Los  protectores  contra  riesgos  térmicos  serán  resistentes  a  la  abrasión  y  al  rasgado.  Tendrán prestaciones  frente   a   la   llama,  al   calor   de   contacto,  convectivo  y   radiante,  a   pequeñas salpicaduras de metal fundido y a grandes masa de metal fundido.

A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva se les exigirá eficacia de atenuación y uniformidad de distribución del material protector, integridad, impermeabilidad al vapor de agua y al agua (generalmente), resistencia al agrietamiento

por ozono y si es necesario resistencia mecánica, química y especial.

Los  guantes  contra  el  frío  serán  resistentes  a  la  abrasión,  al  rasgado,  ala  flexión,  al  frío,  al  frío convectivo y de contacto y se determinará su permeabilidad al agua. Cumplirán las normas EN 374,

388, 407, 420 y 421.

2.2.9. Sistemas Anticaídas

Los sistemas anticaídas están constituidos por cinturones de sujeción o por un arnés unido a un dispositivo anticaídas deslizante (con línea de anclaje rígida o flexible) o retráctil, unido a su vez a un elemento de amarre (de longitud fija o variable) mediante un conector (mosquetón o gancho). Llevarán marcada, de forma clara, legible, visible y permanente y sin  perjuicio  del  elemento, la identificación del  fabricante, la  fecha  de  fabricación, el

número de lote o el número de serie.

Serán ergonómicos, no producirán más molestia de la necesaria y no dañarán la salud del usuario.

Las  bandas  y  cuerdas  estarán  fabricados  con  fibras  sintéticas  y  los  hilos  de  la  costura  serán compatibles con las bandas y de color contrastado. Los cinturones llevarán como mínimo dos elementos de enganche o un elemento de amarre y uno de enganche. La anchura

mínima de la banda de la cintura será de 43 mm. Los cinturones de apoyo dorsal tendrán los bordes redondeados y  una  rigidez tal  que  las  fuerzas se  repartan por  todo lo  ancho del cinturón. No se podrá desmontar manualmente y la hebilla no se abrirá de forma involuntaria.  La  longitud  mínima del   apoyo  dorsal   será   50   mm   mayor   que   la   distancia medida sobre la espalda, entre los elementos de engancho o entre la fijación del elemento de amarre y el enganche. Su anchura mínima será de 100 mm. Los elementos de amarre de

sujeción no podrán desengancharse de forma involuntaria. Tendrán un sistema de ajuste de longitud. La longitud máxima en condiciones normales será de 2 m.

Los sistemas anticaídas serán de fácil colocación, lo más ligeros posible, se mantendrán en

la posición de colocación y no se desajustarán de forma involuntaria. No se utilizarán como

sistema  anticaídas  un   arnés  y   un   elemento  de   amarre,  sin   absorbedor  de   energía.  En   los dispositivos anticaídas deslizantes, la línea de anclaje tendrá un tope final. Si tiene un dispositivo de apertura, sólo podrá abrirse mediante dos acciones manuales consecutivas y voluntarias. Los arneses se adaptarán al portador. Las bandas no se aflojarán de forma involuntaria y tendrán una anchura mínima de 40 mm o 20 mm, según sean principales o secundarias. El elemento de enganche quedará delante del esternón, por encima del centro de gravedad. Las hebillas de seguridad sólo permitirán el enganche de forma correcta. La longitud máxima de los elementos de amarre, incluyendo el absorbedor  de  energía  y  terminales  manufacturadas, será  de  2  m.  La  cuerda  cableada  estará formada por al menos 3 cabos. Las cadenas cumplirán la ISO 1835.

Los conectores de los sistemas de sujeción y anticaídas tendrán cierre y bloqueo automático o manual, y se abrirán como mínimo con 2 operaciones consecutivas y voluntarias. Los sistemas tendrán la resistencia estática y dinámica indicada en la normativa y las piezas metálicas estarán protegidas contra la corrosión.

Cumplirán las normas EN 345, 353,354,355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 795.

2.3.      Máquinas, Útiles, Herramientas y Medios Auxiliares

Las partes móviles de la maquinaria ( órganos de transmisión, correas, poleas...) estarán protegidas mediante carcasas.

Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión de la energía eléctrica.

Dispondrán de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de instrucciones.

Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta en servicio por primera vez no  les  sea  de  aplicación  el  marcado  CE,  deberán  someterse  a  la  puesta  en conformidad de acuerdo con lo establecido en el R.D. 1215/1997.

La maquinaria puesta en servicio al amparo de lo dispuesto en el R.D.1644/2008 que establece  las normas  para  la  comercialización  y  puesta  en  servicio  de  las  máquinas cumplirá con los requisitos de seguridad establecidos en su anexo I.

2.3.1. Maquinaria movimiento de Tierras

La  maquinaria estará  protegida mediante cabinas de  seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto

(FOPS).

Dispondrá  de  faros  de  marcha  delante  y  retroceso,  bocina  automática  de  marcha

retroceso, servofrenos, freno de mano, retrovisores en ambos lados y un extintor de polvo químico seco.

Se  realizará  una  revisión  diaria  del  motor,  sistema  hidráulico,  nivel  y  estanqueidad  de  juntas  y manguitos,  frenos,  dirección,  luces,  bocina,  cadenas  y  neumáticos.  Las  operaciones  de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.

Inspección periódica de los puntos de escape del motor para impedir la entrada de gases

en la cabina del conductor.

2.3.2. Grúa Torre

La grúa está formada por carriles, lastre, torre, pluma, contrapluma, contrapeso, cables y gancho. Dispondrá de dispositivos limitadores de momento, de carga máxima, de recorrido de altura del gancho, de traslación del carro y del número de giros de la torre. Caso de

disponer de raíles, serán paralelos, horizontales y dotados de topes de final de recorrido situados a 1 m. de los extremos.

Los  lastres  y  contrapesos  estarán  formados  por  bloques  de  dimensiones  y  densidad indicadas por el fabricante y estará prohibido el uso de materiales que puedan ser arrastrados por el agua.

La torre será instalada por personal especializado siguiendo las instrucciones del fabricante.

Previo a su intalación, se redactará proyecto de técnico competente. Todo ello según RD

836/2003 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 y RD 837/2003 Instrucción Técnica

Complementaria MIE-AEM-4

La pluma estará dotada de un cable donde los operarios podrán amarrar el cinturón de seguridad y topes de final de recorrido del carro.

La longitud total del cable será aquella que con el gancho tendido hasta el suelo, quede un mínimo de

3 vueltas en el tambor de enrrollamiento.

El  gancho estará dotado con  pestillo de  seguridad. Se  indicará la  carga máxima a  soportar. Se realizará una revisión mensual para comprobar el buen funcionamiento por personal especializado.

2.3.3. Ascensores y Montacargas

Ascensores y montacargas dispondrán de señal de carga máxima admisible, limitadores de velocidad, finales de carrera, dispositivo paracaídas y salvavidas.

Las partes móviles estarán protegidas con carcasas y no podrá accionarse el dispositivo si

faltara alguna de las medidas de protección.

Los  montacargas  permanecerán  protegidos  perimetralmente  mediante  barandilla  de  90 cm. de altura,  pasamanos,  listón  intermedio  y  rodapié,  exceptuando  el  lado  de  acceso.  El  cuadro  de maniobra del montacargas dispondrá de un relex térmico para proteger el motor

y otro diferencial de 20 mA., fusibles de protección, un selector de parada y un botón de parada de emergencia.

2.3.4. Sierra Circular de Mesa

Constituida por una mesa con una ranura, disco de sierra, motor y eje porta-herramientas. La sierra estará dotada de un dispositivo que evite su puesta en funcionamiento después de

que se haya producido un corte en el suministro de energía, y de un cuchillo divisor situada detrás del disco, que impide que las partes aserradas se cierren sobre ella y produzcan el rechazo de las piezas. Para operaciones por vía húmeda, la sierra dispondrá de un sistema de humidificación. Se utilizarán las  dimensiones de  disco  indicadas  por  el  fabricante; El  dentado  y  el  material  del disco variará dependiendo del material a cortar.

Estará provisto de protecciones rígidas que han de estar en su posición de protección para el funcionamiento de la sierra, excepto la parte necesaria para el aserrado. En los casos en los que en la  utilización  de  esta  herramienta  se  superen  los  valores  de  exposición  al  ruido indicados  en  el artículo  5.1  del  Real  Decreto  286/2006  de  protección  de  los  trabajadores  frente  al   ruido,  se establecerán las acciones correctivas oportunas como el  empleo de

protectores auditivos.

2.3.5. Hormigonera

Formada por una cuba que gira alrededor de un eje graduable accionada por un motor mediante correas y piñón.

Dispondrá   de   freno   de   basculamiento   del   bombo.   Los   mandos   de   puesta   en

funcionamiento y parada, estarán ubicados alejados de las partes móviles y protegidos del polvo y la humedad.

Se limpiará después de cada uso, previa desconexión de la energía eléctrica.

2.3.6. Soldadura Eléctrica

La  alimentación  se  realizará  mediante  el  cuadro  de  distribución, protegido  de  sobreintensidades

(comprendida entre 50 y 300 A), y el cable será lo más corto posible.

Precisa de una "Tensión de vacío" (40-100 V) y una "Tensión del arco o de soldadura" (inferior a 40 V).

Los cables estarán conectados con el grupo mediante bornes protegidos de cubrebornes y aislados para tensiones nominales superiores a 1000 V. El empalme entre cables se realizará a través de forrillos termorretráctiles, evitando hacerlo con cinta aislante. El tipo de electrodo

variará dependiendo del material a soldar.

2.3.7. Oxicorte

El color de las botellas dependerá del tipo de gas que contenga. La de oxígeno será negra con la ojiva blanca, la de acetileno será roja con la ojiva marrón y la de propano será totalmente naranja.

Las botellas dispondrán de llaves de apertura y cierre protegidas mediante una caperuza

protectora.

Los  manorreductores estarán  dotados  de  manómetros  de  alta  y  baja  presión.  La  manguera  de oxígeno será de color negro o azul, mientras que la de acetileno o propano será de color rojo. No se utilizarán mangueras del mismo color para gases distintos. Dotadas de válvulas antirretroceso  de  la llama. Los  mecheros están dotados de  válvula antirretroceso de  la llama.

2.3.8. Herramientas Manuales Ligeras

Las herramientas estarán formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros y adecuadas para los trabajos que van a realizar.

Los mangos permanecerán limpios de residuos ( aceites o grasas ), sin bordes agudos y aislantes, en su caso.

Las herramientas de accionamiento eléctrico, estarán protegidas con doble aislamiento y se conectarán a los enchufes a través de clavijas.

Las  lámparas  portátiles  llevarán  doble  aislamiento y  los  portalámparas, pantallas  y  rejillas estarán

formados por material aislante. Los elementos como asas y palancas, no se aflojarán de forma involuntaria, y las tapas no girarán. Las lámparas portátiles que estén protegidas contra la caída de agua llevarán un recubrimiento cuyo único orificio posible será el de

desagüe.

En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

2.3.9. Andamios

El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad, realizado por una persona con una formación universitaria que lo habilite, a menos que esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida.

Será obligatoria la elaboración de un plan de montaje, de utilización y de desmontaj e del

andamio, por una persona con una formación universitaria que lo habilite, en los siguientes tipos de andamios:

a) Plataformas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mástil.

b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura desde el nivel de apoyo hasta  la  coronación  del  andamio,  exceda  de  seis  metros  o  tengan  elementos horizontales  que salven vuelos entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los

andamios de caballetes o borriquetas.

c) Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo y el suelo exceda de 24 metros de altura.

d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura.

No será obligatoria la elaboración de un plan cuando los andamios dispongan del marcado

"CE", el plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje.

Los  andamios  sólo  podrán  ser  montados,  desmontados  o  modificados  sustancialmente  bajo  la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, o por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica, que les permita enfrentarse a riesgos como:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación. b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación.

c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.

d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas.

e) Las condiciones de carga admisible. f)Otros riesgos.

Los trabajadores y la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje. Cuando,

no sea necesario un plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas por

persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente.

Los  andamios  deberán  ser  inspeccionados  por  una  persona  con  una  formación  universitaria  o

profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.

b) A continuación, periódicamente.

c)  Tras  cualquier  modificación,  período  de  no  utilización,  exposición  a  la  intemperie,  sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. Cuando,  no  sea  necesaria  la  elaboración  de  un  plan  de  montaje,  las  operaciones  podrán  ser dirigidas  por  una  persona  que  disponga  de  una  experiencia  certificada  por  el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva

correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.

2.4.      Señalización

El empresario deberá tomar las medidas necesarias de señalización, según lo indicado en proyecto y lo dispuesto en el RD 485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo".

Las   señales  podrán  ser   de  color,  en   forma  de   panel,  luminosas,  acústicas,  gestuales  y   de comunicación verbal. Tendrán unas características que permitan una buena visibilidad y comprensión,  sin  que  puedan  dar  lugar  a  interpretaciones  erróneas.  Se  colocarán  en  lugares apropiados, iluminados, accesibles y visibles fácilmente. Permanecerán mientras exista el peligro del que advierten retirándolas inmediatamente una vez cesado el peligro.

No se colocarán muchas señales muy próximas unas de otras.

Las de panel, deberán ser de material resistente a golpes y a la climatología.

Las señales luminosas tendrán una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar. Si es  para peligros  graves  llevarán  una  lámpara  de  repuesto  y  se  les  harán  revisiones especiales.

Las señales acústicas tendrán un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizarán si

éste último es muy fuerte. Si la señal es de evacuación, el sonido será continuo. Las señales de riesgo, prohibición  y  obligación  serán  de  panel.  Los  riesgos  de  caída,  choques  o  golpes  se  indicarán mediante señal de panel, color de seguridad (franjas amarillas y negras inclinadas 45º) o ambas. La delimitación de zonas y vías de circulación se hará mediante color de seguridad, que contrastará con el del suelo. Las tuberías, recipientes y lugares de almacenamiento de sustancias peligrosas llevarán la señal específica del producto que contengan, que será inalterable. Los equipos de protección de incendios serán rojos y se señalizará su lugar de colocación. Los medios y equipos de salvamento y socorro se indicarán con señales de panel, las situaciones de emergencia con señales luminosas, acústicas, verbales o combinación de ellas, y las maniobras peligrosas con señales verbales, gestuales o ambas.

2.5.      Instalaciones Provisionales de Salud y Confort

La  temperatura,  iluminación  y  ventilación  en  los  locales  será  la  adecuada  para  su  uso.  Los paramentos horizontales y verticales serán continuos, lisos e impermeables, de fácil limpieza, estarán enlucidos con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o antisépticos. Todos los elementos tendrán el uso para el que fueron destinados y su funcionamiento será correcto.

El empresario se encargará de que las instalaciones estén en perfectas condiciones sanitarias, de la limpieza diaria y de que estén provistas de agua, jabón, toallas, recipientes de desechos, etc.

El  empresario facilitará agua  potable  a  los  trabajadores por  medio  de  grifos  de  agua

corriente o en recipientes limpios. El agua para beber no podrá acumularse en recipientes abiertos o con  cubiertas  provisionales.  El  agua  no  podrá  contaminarse  por  contacto  o  por  porosidad.  Se dispondrá de agua corriente caliente y fría para higiene y aseo. Los depósitos estarán cerrados herméticamente y tendrán llave de suministro. El número de aparatos y la dimensión de los locales será proporcional al número de trabajadores.

2.5.1. Vestuarios

Serán   de   fácil   acceso,   estarán   próximos   al   área   de   trabajo,   tendrán   asientos   y   taquillas independientes para guardar la ropa bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores tendrán

una taquilla para la ropa de trabajo y otra para la de calle y efectos personales. Si es

necesario habrá instalaciones para dejar la ropa a secar.

Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura.

Si no hubiera vestuarios se dispondrá de lugares para dejar la ropa y objetos personales bajo llave.

2.5.2. Aseos y Duchas

Estarán acoplados a los vestuarios y dispondrán de agua fría y caliente. Una cuarta parte de los  grifos estarán  situados  en  cabinas individuales con  puerta  con  cierre  interior. Cada

cabina tendrá un mínimo de 2 m² y 2,30 m de altura.

Se dispondrá un número mínimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporción se instalarán las duchas.

2.5.3. Retretes

Estarán colocados en cabinas de dimensiones mínimas 1,20 x 1m. y 2,30 m de altura. Se instalarán uno  por  cada  25  trabajadores. Estarán  cerca  de  los  lugares de  trabajo, y  si

comunican con ellos estarán cerradas y tendrán ventilación al exterior. Si comunican con

aseos o pasillos con ventilación exterior, las cabinas podrán no tener techo. No podrán comunicar con comedores, cocinas, dormitorios ni vestuarios.

Las cabinas tendrán percha y puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad desde

el exterior.

Tendrán descarga automática de agua corriente. Si no pudiera conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

2.5.4. Comedor y Cocina

Estarán separados de áreas de trabajo y de fuentes de contaminación ambiental. Dispondrán  de mesas y sillas de material lavable, vajilla y calefacción en invierno. Si los

trabajadores  llevan  su  comida  se  dispondrá  de  aparatos  para  calentar  la  comida,

lavaplatos  y  basurero  con  tapa.  No  está  permitido  hacer  fuego  fuera  de  los  lugares previstos. La superficie será tal que al menos se disponga de 2 metros cuadrados por operario. Si la empresa instala comedor propio, los locales y las personas que los atienden tendrán la autorización sanitaria

necesaria.

3.   CONDICIONES ECONÓMICAS

3.1.      Mediciones y Valoraciones

El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución, la Dirección Facultativa y el Contratista. En

el presupuesto, solo se redactarán las partidas que intervienen como medidas de seguridad y salud, sin tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas. Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a retirarse una vez que se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa.

Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios y trabajos necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades por el precio unitario (incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas sociales).

El Contratista entregará una relación valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en los plazos previstos, a origen, a el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y a la

Dirección  Facultativa,  en  cada  una  de  las  fechas  establecidas  en  el  contrato  realizado entre

Promotor y Contratista.

La  medición  y  valoración  realizadas  por  el  Contratista  deberán  ser  aprobadas  por  el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y

anotaciones tomadas en obra.

El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución  y  la  Dirección  Facultativa  ante  el  Promotor,  previa  comunicaci ón  a  dichas  partes.  La certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las partes, desde su envío, el Coordinador de Seguridad y Salud en

Ejecución y la Dirección Facultativa no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del

Contratista con la resolución.

El abono de las certificaciones se realizará sujeto a lo establecido en el contrato de obra.

3.2.      Certificación y Abono

El Promotor abonará las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de la obra, junto con las demás unidades de obra realizadas, al Contratista, previa certificación del Coordinador de Seguridad y Salud y/o de la Dirección Facultativa.

Se abonarán los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto del Plan de Seguridad y Salud para cada unidad de seguridad, tanto en las certificaciones como en la liquidación final.

El plazo será mensual o en su caso, el indicado en el contrato de obra.

3.3.      Unidades de Obra no Previstas

Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa exigiera la ejecución de trabajos no estipulados en la Contrata o en el Plan aprobado, el Contratista quedará obligado El Contratista  está  obligado  a  presentar  propuesta  económica  para  la  realización dichas modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo.

La valoración de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de seguridad no establecidas en el Plan de Seguridad y Salud se calculará mediante la asignación de precios de materiales o medios similares. En su defecto, la cuantía será calculada por el Coordinador   de Seguridad  y  Salud  y/o  la  Dirección  Facultativa  y  el  Contratista.  Se levantarán  actas  firmadas de  los  precios  contradictorios  por  triplicado  firmadas  por  el

Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  y/o  la  Dirección  Facultativa,  el  Contratista  y  el

Propietario.

3.4.      Unidades por Administración

Para el abono de unidades realizadas por administración, el contratista presentará a la aprobación del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa la liquidación de los trabajos en base a la siguiente documentación: facturas originales de los

materiales  adquiridos  y  documento  que  justifique  su  empleo  en  obra,  partes  diarios  de  trabajo, nóminas de los jornales abonados indicando número de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la legislación vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra y cualquier otra cargas correspondiente a la partida.

El   Contratista  estará  obligado  a   redactar  un   parte   diario  de   jornales  y   materi ales  que   se someterán  a  control  y  aceptación  del  Coordinador  de  Seguridad  y  Salud  y  de  la  Dirección Facultativa, en partidas de la misma contratadas por administración.

4.   CONDICIONES LEGALES

Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales co jurisdicción en el lugar de la obra.

Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos.

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente,especialmente la de

obligado  cumplimiento  entre  las  que  cabe  destacar:Real  Decreto    2291    /    1985    de    8    de

Noviembre  Reglamento  de  aparatos  de  elevación  y manutención de los mismos.

Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y

Libre Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. Ley

31/1995 Prevención de riesgos laborales

Real   Decreto  1627/1997  Disposiciones  mínimas  de   seguridad  y   salud   en   obras   de construcción.

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales.

Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Real  Decreto 486/1997 Establece las  disposiciones mínimas de  seguridad y  salud  en  los

lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la

exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los

trabajadores de los EPI.

Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los

Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo.

Real Decreto 842 / 2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones complementarias.

Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención

referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones.

Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Real  Decreto  171/2004  Desarrolla  L.P.R.L.  en  materia  de  coordinación  de  actividades empresariales.

Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.

Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de

trabajo.

Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

Real  Decreto  396/2006, por  el  que  se  establecen  las  disposiciones mínimas  de  seguridad y  salud

aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Real  Decreto  604/2006, que  modifica el  Real  Decreto 39/1997 y  el  Real  Decreto 1627/1997 antes mencionados.

Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y Real Decreto

1109/2007 que la desarrolla.

Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y publica el

Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

Real Decreto 1644/2008, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.

En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicación y entrada en vigor

hayan sufrido modificaciones, corrección de errores o actualizaciones por disposiciones más recientes, se quedará a lo dispuesto en estas últimas.

Lugo, noviembre de 2018.

Laura Prado Rodríguez

Arquitecta 4709 COAG

CAPITULO I I I: PRESUPUESTO

Nº	Ud Descripción	Medición   Importe	Total

1.1. PROTECCIONES COLETIVAS

1.1.1.	m    VALLADO PROVICIONAL DE SOLAR

m. Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de

40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de

hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación colocada sobre las vallas.

Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos.

TOTAL	236	4,38	1.033,68

1.1.2.	m    BAJANTE PARA VERTIDO DE ESCOMBROS

m. Bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, por cada planta de hasta 3 m

de altura libre, amortizable en 5 usos.

TOTAL	20	7,65	153,0

1.1.3.	UD  TOLDO ESCOMBROS

UD. Toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de contenedor.

TOTAL	10	12,95	129,50

1.1.4.	UD  EXTINTOR PORTATIL DE POLVO QUIMICO ABC

UD. Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, amortizable en 3 usos..

TOTAL	3	16,90	50,70

1.1.5.	UD  CUADRO ELECTRICO PROVISIONAL DE OBRA

UD. Cuadro eléctrico provisional de obra, potencia máxima 50 kW, amortizable en 4 usos.

TOTAL	1	294,90	294,90

1.1.6.	UD  TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE

UD. Toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud..

TOTAL	1	156,83	156,83

1.1.7.	m2  RED HORIZONTAL PROTECCIÓN HUECOS

M2. Red horizontal para protección de huecos de poliamida de hilo de D=4mm y malla de 75x75mm

Incluso colocación y montaje zona lucernario

TOTAL	140	2,90	406

1.2. PROTECCIONES PERSONALES

1.2.1.	Ud  CASCO CONTRA GOLPES

Ud. Casco contra golpes, amortizable en 10 usos para los 4 operarios de obra.

TOTAL	4	0,24	0,96

1.2.2.	Ud  SISTEMA SUJECION Y RETENCION

Ud. Sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase B), amortizable en

4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento, amortizable

en 4 usos.

TOTAL	2	68,85	137,70

1.2.3.	Ud  GAFAS DE PROTECCIÓN

Ud. Gafas de protección con montura universal, de uso básico, amortizable en 5 usos..

TOTAL	4	2,72	10,88

1.2.4.	Ud  PAR DE GUANTES CONTRA RIESGOS MECÁNICOS

Ud. Par de guantes contra riesgos mecánicos amortizable en 4 usos...

TOTAL	4	3,51	14,04

1.2.5.	Ud  JUEGO DE OREJERAS

Ud. Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos

TOTAL	4	1,04	4,16

1.2.6.	Ud  PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD

Ud. Par de zapatos de seguridad, con resistencia al deslizamiento, con código de designación

SB, amortizable en 2 usos.

TOTAL	4	19,73	78,92

1.2.7.	Ud  MONO DE PROTECCIÓN

Ud. Mono de protección, amortizable en 5 usos.

TOTAL	4	8,16	32,64

1.2.8.	Ud  BOLSA PORTAHERRAMIENTAS

Ud. Bolsa portaherramientas, amortizable en 10 usos.

TOTAL	4	2,52	10,08

1.2.9.	Ud  FAJA PROTECCIÓN LUMBAR

Ud. Faja de protección lumbar, amortizable en 4 usos

TOTAL	4	5,01	20,04

1.2.10.	Ud  MASCARILLA AUTOFILTRANTE

Ud. Mascarilla autofiltrante contra partículas, FFP1, con válvula de exhalación, amortizable en 1 uso.

TOTAL	4	3,02	12,08

1.2.11.	Ud  ARNES AMARRE DORSAL Y TORSAL

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fábricado con cinta de nylon de 45 mm y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE

TOTAL	4	14,47	57,88

1.2.12.	Ud  ANTICAIDAS DESLIZANTE CABLE ACERO

Ud. Anticaídas deslizante para cable de acero de 8 mm c/mosquetón, homologada CE.

TOTAL	4	52,72	210,88

1.2.13.	Ud  APARATO FRENO

Ud. Aparato de freno de paracaídas, homologado.

TOTAL	4	23,96	95,84

1.2.14.	Ud  ENROLLADOR ANTICAIDAS

Ud. Enrrollador anticaidas 10 m de cable retráctil D= 4 mm, homologada CE.

TOTAL	1	154,27	154,27

1.3. INSTALACIONES SANITARIAS

1.3.1.	Ud  CASETA PREFABRICADA ASEOS

Ud. Alquiler mensual de caseta prefabricada para aseos en obra, de 3,45x2,05x2,30 m (7,00 m²).

TOTAL	2,5	85	212.50

1.3.1.	Ud  CASETA PREFABRICADA VESTUARIOS

Ud. Alquiler mensual de caseta prefabricada para vestuarios en obra, de 4,20x2,33x2,30 m (9,80 m²).

TOTAL	2,5	102,51  256.27

1.4. PRIMEROS AUXILIOS

1.4.1.	Ud  BOTIQUIN DE URGENCIA EN CASETA

Ud. Botiquín de urgencia en caseta de obra.

TOTAL	1	105,51   105,51

1.4.2.	Ud  REPOSICIÓN BOLSA

Ud. Reposición de bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella

de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo, para botiquín de urgencia en caseta de obra.

TOTAL	3	22,43	67,29

1.5. SEÑALIZACIÓN

1.5.1.	Ud  CARTEL INDICATIVO DE RIESGO I/SOPORTE

Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2 mm y

1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.

TOTAL	1	13,27	13,27

1.5.2.	Ud  CARTEL COMBINADO 100X70

ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.

TOTAL	1	9,50	9,50

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL SEGURIDAD Y SALUD:	3.730,00 EUROS

El capítulo correspondiente a Seguridad y Salud del presente proyecto asciende a la cantidad de

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS

Rehabilitación Energética CEIP Luis Pimentel. Lugo

ESTUDIO  DE SEGURIDAD  Y SALUD

RESUMEN PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD

| 1.1. PROTECCIONES COLETIVAS 1.2. PROTECCIONES PERSONALES 1.3. INSTALACIONES SANITARIAS 1.4. PRIMEROS AUXILIOS 1.5. SEÑALIZACIÓN | 2225,29 |
| --- | --- |
|  | 840.37 |
|  | 468,77 |
|  | 172,80 |
|  | 22,77 |

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	3730,00

13,00 %  Gastos Generales..........................484,90

6,00 % Beneficio industrial .........................    223,80

Suma	4438.70

21,00 % I.V.A. .................................................................................	932,12

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA	5370,82 EUROS

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA  CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Lugo, noviembre de 2018.

Laura Prado Rodríguez

Arquitecta 4709 COAG

CAPITULO I V: PLANOS

VALLADO  DE PROTECCI0N	 	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

L.                   	ESS

REHABILITACIÓN ENERCrnCA DEL CEIP LUIS PIMENTEL	ESTADO  RERlRIWXI

1

CEIP LUIS  PIMENTEL , RÚA  GALLEGO TATO 5.  Lugo	PLANO  SQl

PROMOTOR: Consellería de  Cultura,  Educación e  Ordenación Universi taria	E 1:500

ARQUITECTA:  Laura Prado  Rodr1guez.  colegiada n. 4709 Coag.	Noviembre  2018

or------f'of----4[,-	- ri==ií=f i =-=<f==lf----¡r-=--:

[1]	o 	o

PLANTA BAJA

PLANTA PRIMERA

Separación máx. a

¡ fachada 30 cm.

por el 1ado el

;;;;t1uerca con pasador de seguridad base regulable

barra de rosca 48xl0

ALTURAS   MAXIMAS  Y CARGAS  ADMISIBLES

EN  TORRES  O  CASTILLETES

DGONALE

NORMALES

1   Plataforma  de  Traba jo

2  Estructuro  extensible

3 Chasis

4 Esto bílízodores

RUEDAS  GIRATOR

o

Protección  accesos.

PLANTA SEGUNDA

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

| CARGAS ADMISIBLES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2400 Ka. 1 Para castil tes o torres fi'as (incl |  | uida su peso propio). |  |  |  |
| 2000 Ka. Para castil tes o torres mo viles s |  | obre ruedas de |  | hierroinclui | do su oeso orooio . |
| 1000 Ka. 1 Para castil tes o torres maviles sobre ruedas de aoma (inc |  |  |  |  | luido su peso propio). |
| AlTU RAS W\XIMAS DE TR/>BAJD |  |  |  |  |  |
| 4 Veces 1 Para casttiles o torres fi'as (incluido su peso propio}. |  |  |  |  |  |
| 3 Veces Paro casttiles o torres mo viles | sobre ruedas de hierr |  |  | incl ui | do su oeso orooio . |

REHABILITACIÓN ENERGtTICA DEL CEIP LUIS PIMENTEL	ESST:SMIO -

502

1L-----------------------------------------------------E

CEIP  LUIS  PIMENTEL, RÚA  GALLEGO TATO 5.  Lugo	PLANO

PROMOTOR:  Consellería de  Cultura,  Educación  e  Ordenación  Universitaria 	E 1:350

c=J   Andamio Europeo    con  red  en  fachada  Y sin   red  en interior para  pintado de patio y lucernario.

[] Fachadas a  realizar con plataforma elevadora EN EL CASO DE DIFICULTAD EN  COLOCACION  DE ANDAMIO.

1  ARQUITECTA:  Laura  Prado Rodrfguez.  colegiada n . 4709  Coag.	Noviembre  2018

ALTURAS MAXIMAS  Y CARGAS  ADMISIBLES EN  TORRES O  CASTILLETES

ALZADO SUR

ALZADO ESTE

Dli\GONAlE

NORWLES

RUEDAS  C.RI\TffilAS

NORMALES

OIAOONAlES

ALZADO NORTE

ALZADO OESTE

CAAGAS  ADMISIBLES

uoo  Ka.     Para  castill etes o torres fi·as    incluido su  peso propio .

2DOO  Kq. j   Para  castilletes  a torres  moviles  sobre ruedas de  hierro  [incluido  su !J€SO  propio].

1DOO  Ka.     Para  castilletes  o torres moviles  sobre ruedas  de qomo  inclu ido  su peso  pro io .

ALTURAS  MAXIMAS DE  TRI\BAIO

4 Veces	Para  castilletes  o torres  r¡·as     incluido su  peso  ProPio .

3 Veces   1    Para  castilletes  o torres  moviles  sobre ruedas  de  hierro  [incluido  su !J€SO propio].

Los andamios deberán montarse y desmontarse según las  instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, siguiendo su "Manual de Instrucciones", no debiéndose realizar operaciones en condiciones o circunstancias no previstas en dicho manual.

- Las operaciones, es preceptivo que sean dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el empresario, en esta materia de ms de dos a os, y  cuente con una formación preventiva correspondiente, como mínimo, las funciones de nivel b sico.

-En los andamios cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de 6 m. o dispongan de elementos horizontales que salven vuelos o distancias superiores entre 	apoyos, de ms de Sm., deberá elaborarse un plan de montaje,

utilización y desmontaje. Dicho Plan, así como en su caso los pertinentes c lculos de resistencia y estabilidad, debern ser realizados por una	persona con formación universitaria que lo habilite para la realización de estas  actividades. En este caso, el andamio

solamente podrá ser montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo, así mismo, la dirección de persona con formación universitaria o profesional habilitante.

- En el caso anterior, debe procederse además a la inspección del andamio por  persona con formación universitaria o profesional habilitante, antes de su puesta en servicio, periódicamente, tras cualquier modificación, período de no utilización o	cualquier excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.

- Los montadores serán trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita afrontar los riesgos específicos que puedan	presentar los andamios tubulares, destinada en particular a:

a)	La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio.

b)	Medidas de prevención de riesgo de caída de personas o de objetos.

e) 	Condiciones de carga admisibles.

d)	Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar	negativamente a la seguridad del a andamio. e)Cualquier otro riesgo que entrañen dichas operaciones.

- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de  montaje y desmontaje, incluyendo cualquier instrucción que pudiera contener.

-Antes de comenzar el montaje se acotarla zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y  su zona de influencia)y  se señalizará el riesgo de "caída de materiales", especialmente en sus extremos.

- Si el andamio ocupa parte de calzada de una vía pública, se se alizará y  balizará adecuadamente.

- Los módulos o elementos del andamio, para que quede garantizada la estabilidad del conjunto, se montarán sobre bases sólidas, resistentes, niveladas y se apoyarán en el suelo a través de husillos de nivelación y placas de reparto.

- Cuando el terreno donde deba asentarse el andamio sea un terreno no resistente  y para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de sus apoyos, éstos se apoyarán sobre durmientes de madera o de hormigón.

-El izado o descenso de los componentes del andamio, se realizará mediante eslingas y aparejos apropiados a las piezas a mover, y provistos de ganchos u otros elementos que garanticen su sujeción, bloqueando absolutamente la salida eventual, y su consiguiente

caída. Periódicamente se revisará el estado de las eslingas y aparejos desechando los que no garanticen la seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en perfecto estado.

Cuando se considere necesario para prevenir la caída de objetos, especialmente cuando se incida sobre una vía pública, en la base del segundo nivel del andamio se montarán redes o bandejas de protección y  recogida de objetos desprendidos, cuyos elementos serán

expresamente calculados.

- No se iniciará un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior.

El andamio se montará de forma que las plataformas de trabajo estén separadas del paramento, como max1mo, 15 o 20 cm.

Los operarios durante el montaje o desmontaje utilizarán cinturones de seguridad contra caídas, amarrados a puntos de anclaje seguros. Así mismo deberán ir equipados con casco de seguridad y  de guantes de protección contra agresiones mecánicas.

Protección accesos.

REHABILITACIÓ N ENERC ..._

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

:.uC

A DEL CEIP LUISPIMENTEL 	ESTASDO  RERlRIWXI

c=J Andamio  Europeo   con red en fachada Y sin red en interior para pintado de patio y lucernario.

1    ------------------------------------------------------

CEIP LUIS PIMENTEL, RÚA GALLEGO TATO 5. Lugo

PLANO so3

c=J   Fachadas a realizar con plataforma elevadora EN EL CASO DE DIFICULTAD EN COLOCACIÓN DE ANDAMIO.

PROMOTOR: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria	E  1:350

ARQUITECTA: Laura Prado Rodr1guez.colegiada n. 4709 Coag.	Noviembre 2018